Центр цифровой обработки сигналов

Генератор сигналов тонового набора номера (DTMF)

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C54x

Руководство пользователя

Санкт-Петербург

- 2002 -

В настоящем документе описана реализация генератора сигналов тонового набора номера (DTMF - dual-tone multiple frequency) для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика генератора, результаты реализации на ЦПОС, дана инструкция по встраиванию генератора в системы, использующие тоновый набор номера.

Оглавление

Описание генератора сигналов тонового набора номера (DTMF)	3

Реализация для семейства TMS320C54x	4

Руководство пользователя	5

Соглашения на инициализацию и вызов генератора	5

Инициализация генератора	5

Генерация сигналов DTMF	5

Соглашения на распределение памяти процессора	6

Секция .bss	6

Секция .data	6

Секция .text	6

Настройки и параметры генератора	6

Приложение 1. Пример вызова	7

# Описание генератора сигналов тонового набора номера (DTMF)

Тоновый набор номера используется при работе с электронными и квазиэлектронными АТС, очень широко распространен зарубежом.

Передача каждой цифры в соответствии с ГОСТ 25554-82 осуществляется многочастотным кодом 2 из 8. Для этого применяются две группы частот:

- нижняя группа частот - 697 Гц, 770 Гц,  852 Гц,  941 Гц;

- верхняя группа частот - 1209 Гц, 1336 Гц,  1477 Гц,  1633 Гц.

1

2

3

A

4

5

6

B

7

8

9

C

*

0

#

D

1209 Гц

1336 Гц

1477 Гц

1633 Гц

Верхняя группа частот

697 Гц

770 Гц

852 Гц

941 Гц

Нижняя

группа

частот

Этот код обеспечивает 16 комбинаций сигнальных частот, 10 из которых используются для набора номера (рис. 1). Кнопки # и * используются при наборе кодов дополнительных видов обслуживания. Кнопки A, B, C и D применяются в расширенной клавиатуре. Длительность двухчастотной посылки должна быть не менее 40 мс, паузы – не менее 25 мс.

Рис. 1. Клавиатура кнопочного ТА (каждой кнопке соответствует одна частота из нижней группы и одна – из верхней)

Генератор DTMF сигналов использует два программируемых автогенератора синусоидальных колебаний, один - для получения частоты нижней группы, другой - верхней группы.

# Реализация для семейства TMS320C54x

Генератор сигналов тонового набора номера (DTMF) реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Табл. 2. Требования к производительности процессора

|  | Генератор DTMF |
| --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 0.21 |

Табл. 3. Требования к памяти

|  | Генератор DTMF |
| --- | --- |
| Память программ, слов | 203 |
| Память данных, слов | 32 + 9*N |
| Всего, слов | 235 + 9*N |

Примечание: N – число одновременно реализуемых каналов

# Руководство пользователя

Генератор сигналов тонового набора номера оформлен в виде библиотеки для процессоров семейства TMS320C54x, которую необходимо подключить к Вашему проекту.

Для использования генератора программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на инициализацию и вызов генератора

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на инициализацию и вызов генератора

### Инициализация генератора

void InitGenDTMF(struct GENDTMFDATA *gdd);

Эта функция должна быть вызвана до использования генератора.

- gdd – указатель на контекст генератора

### Генерация сигналов DTMF

void GenDTMF(   INT16 digit,

INT16 flag,

struct GENDTMFDATA *gdd,

INT16 *soundBuf);

Эта функция заполняет буфер отсчетами сигнала DTMF. Для начала набора цифры ее необходимо передать один раз в качестве параметра digit при установленной переменной flag.

- digit – цифра, которую требуется набрать. Может принимать значения: 0...9, 0Ah, 0Bh, 0Ch, 0Dh, 0Eh('*'), 0Fh('#')

- flag – флаг, показывающий, что поступила новая цифра digit для набора

- gdd – указатель на контекст генератора

- soundBuf – указатель на буфер сигнала

Примечание: так как генератор не буферизует поступающие цифры, то перед тем как выставить флаг начала новой цифры, необходимо проверить переменную gdd->done в контексте генератора, показывающую, что набор предыдущей цифры завершен (рис. 3). Если этого не сделать, то цифры наложатся друг на друга во времени.

Рис. 3. Временная диаграмма работы генератора

## Соглашения на распределение памяти процессора

Генератор содержит данные и исполняемый код, распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .data

- .text

### Секция .bss

Эта секция не используется, но присутствует по умолчанию. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя).

### Секция .data

Эта секция содержит таблицы коэффициентов и начальных условий автогенераторов. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя).

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код генератора. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

## Настройки и параметры генератора

Генерация сигнала ведется по кадрам размером 240 слов с частотой выборки 8 кГц (кадры по 30 мс), причем весь кадр содержит либо двухчастотный сигнал, либо паузу. Покадровая обработка позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам процессора.

Длительности тона и паузы выбраны равными двум кадрам (2х30=60мс).

Цифровой уровень сигнала каждой частоты равен 10362 (амплитуда).

В случае необходимости любые настройки и параметры могут быть изменены.

# Приложение 1. Пример вызова

#include "GENDTMF.h"

extern INT16 newBufFlag;

extern INT16 Buf[240];

struct GENDTMFDATA gdd;

INT16 number[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

/*------------------------------------------------------------*/

void main(int argc, char *argv[])

{

INT16 digitIndex =0;

INT16 flag=1;

InitGenDTMF(&gdd);

while(digitIndex<16)

{

while( !newBufFlag );

NewBufFlag=0;

GenDTMF(number[digitIndex], flag, &gdd, Buf);

/* Now the buffer contains new DTMF signal frame */

if(flag)

{

flag=0;

digitIndex++;

}

if(gdd.done) flag=1; 	/* next digit */

}

}