Центр цифровой обработки сигналов

Генератор импульсного набора номера

Реализация на языке С. Руководство пользователя

Санкт-Петербург

- 2002 -

В настоящем документе описана реализация генератора импульсного набора номера на языке С. Приведена краткая характеристика генератора, результаты реализации на ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments, дана инструкция по встраиванию генератора в системы, использующие импульсный набор номера.

Оглавление

Описание генератора импульсного набора номера	3

Реализация на языке С	4

Руководство пользователя	5

Соглашения на инициализацию и вызов генератора	5

Инициализация генератора	5

Генерация набора номера	5

Соглашения на распределение памяти процессора	5

Секция .bss	5

Секция .data	6

Секция .text	6

Настройки и параметры генератора	6

Приложение 1. Пример вызова	7

# Описание генератора импульсного набора номера

Импульсный набор номера очень широко используется в нашей стране при работе с АТС для передачи адресной информации.

Во время импульсного набора номера разговорный ключ (РК) замыкает линию накоротко (рис. 1), шунтируя при этом разговорные приборы, а импульсный ключ (ИК) размыкает линию такое количество раз, которое соответствует набираемой цифре. Временная диаграмма напряжения на линии при наборе цифры ‘3’ приведена на рис. 2.

Рис. 1. Упрощенная схема ТА

Разрыв линии во время импульсного набора номера эквивалентен тому, что трубка кладется на время размыкания контактов ИК, а затем снова поднимается. Для импульсного набора цифры необходимо нужное количество раз разомкнуть линию, соблюдая при этом временные параметры импульсов (табл. 1).

Табл. 1. Временные параметры импульсов на выходе генератора

| № | Параметр | Номинальное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время размыкания контактов ИК, мс | 60 |
| 2 | Время замыкания контактов ИК, мс | 40 |
| 3 | Межсерийная пауза, мс | 800 |
| 4 | Время прямого хода диска, мс | 150 |

Рис. 2. Временная диаграмма работы дискового номеронабирателя

# Реализация на языке С

Генератор импульсного набора написан полностью на языке С и отлажен на ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments, но может быть скомпилирован и для процессоров других семейств.

Табл. 2. Требования к производительности процессора

|  | Генератор (без оптимизации компилятором) | Генератор (оптимизация с ключом –o0) |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 0.11 | 0.09 |

Табл. 3. Требования к памяти

|  | Генератор (без оптимизации компилятором) | Генератор (оптимизация с ключом –o0) |
| --- | --- | --- |
| Память программ, слов | 311 | 223 |
| Память данных, слов | 5*N | 5*N |
| Всего, слов | 311 + 5*N | 223 + 5*N |

Примечание: N – число одновременно реализуемых каналов

# Руководство пользователя

Генератор импульсного набора номера оформлен в виде библиотеки для процессоров семейства TMS320C54x, которую необходимо подключить к Вашему проекту.

Для использования генератора программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на инициализацию и вызов генератора

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на инициализацию и вызов генератора

### Инициализация генератора

void InitGenImp(struct GENIMPDATA *gid);

Эта функция должна быть вызвана до использования генератора.

- gid – указатель на контекст генератора

### Генерация набора номера

void GenImp(	INT16 digit,

INT16 flag,

struct GENIMPDATA *gid,

INT16 *sign);

Эта функция изменяет биты управления импульсным (ИК) и разговорным (РК) ключами в массиве сигнализации. Для начала набора цифры ее необходимо передать один раз в качестве параметра digit при установленной переменной flag.

- digit – цифра, которую требуется набрать. Может принимать значения: 0…9

- flag – флаг, показывающий, что поступила новая цифра digit для набора

- dig – указатель на контекст генератора

- sign – указатель на буфер сигнализации

Примечание: так как генератор не буферизует поступающие цифры, то перед тем как выставить флаг начала новой цифры, необходимо проверить переменную gid->done в контексте генератора, показывающую, что набор предыдущей цифры завершен. Если этого не сделать, то цифры наложатся друг на друга во времени.

## Соглашения на распределение памяти процессора

Генератор содержит данные и исполняемый код, распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .data

- .text

### Секция .bss

Эта секция не используется, но присутствует по умолчанию. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя).

### Секция .data

Эта секция не используется, но присутствует по умолчанию. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя).

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код генератора. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

## Настройки и параметры генератора

Заполнение буфера сигнализации ведется по кадрам размером 30 слов с частотой выборки 1 кГц (кадры по 30 мс).

Временные параметры импульсов (табл. 1) выбраны в соответствии с ГОСТ'ом.

Генератор изменяет 0-й бит управления импульсным ключом (ИК) (0 – линия разорвана, 1 – линия замкнута) и 1-й бит управления разговорным ключом (РК) в массиве сигнализации (0 – линия не закорочена, 1 – линия закорочена).

В случае необходимости любые настройки и параметры могут быть изменены.

# Приложение 1. Пример вызова

#include "GENIMP.h"

extern INT16 newSignFlag;

extern INT16 sign[30];

extern INT16 SIGNFRAME;

struct GENIMPDATA gid;

void main( int argc, char *argv[] )

{

INT16 i;

INT16 number[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};

INT16 digitIndex = 0;

INT16 flag = 0;

INT16 digit;

InitGenImp( &gid );

while(digitIndex < 10)

{

while( !newSignFlag );

newSignFlag = 0;

for( i = 0; i < SIGNFRAME; i ++ ) sign[i] = 0;

GenImp( number[digitIndex], flag, &gid, sign );

if( flag )

{

flag = 0;

digitIndex ++ ;

}

if(gid.done)  flag=1;  /* next digit  */

}

}