Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

Вокодер CELP4600.

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C3x.

Руководство пользователя.

Draft #1

8.08.2000

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера CELP4600 для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C3x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C3x.

Оглавление

Вокодер CELP4600.	4

Реализация для семейства TMS320C3x	5

Ресурсоемкость реализации	5

Руководство пользователя	6

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма.	7

Соглашения на распределение памяти процессора	9

Приложение 1. Пример карты памяти (файл Celp30.cmd).	10

Приложение 2. Пример вызова процедур верхнего уровня (файл main.c).	11

# Вокодер CELP4600.

Алгоритм CELP (Code Excited Linear Prediction) построен на модели кодирования с использованием процедуры анализа-через-синтез, линейного предсказания и векторного квантования. Для моделирования кратковременного спектра речевого сигнала (формантной структуры) используется фильтр линейного предсказания 10-го порядка.  Для формирования сигнала возбуждения используются адаптивная и стохастическая кодовые книги. Таким образом, CELP анализ состоит из трёх основных процедур:

- кратковременное линейное предсказание,

- долговременный поиск по адаптивной кодовой книге,

- поиск по стохастической кодовой книге.

CELP синтез состоит из этих же процедур, выполненных в обратном порядке.

Вычислительная сложность алгоритма определяется процедурами поиска оптимальных векторов возбуждения по двум кодовым книгам. CELP4600 имеет улучшенный алгоритм поиска по адаптивной и стохастической кодовым книгам по сравнению с алгоритмом CELP4800.

Кодер оперирует с кадрами речевого сигнала длиной 30мс (240 отсчётов), дискретизированными с частотой 8КГц. Для каждого кадра производится анализ речевого сигнала, и выделяются передаваемые параметры CELP-модели. Далее эти параметры кодируются в битовый поток и передаются в канал. Встроенный в алгоритм определитель речевой активности (VAD – voice activity detector) позволяет снижать скорость выходного цифрового потока в паузах до 900 бит/с.

В декодере предусмотрен алгоритм компенсации потерь, который интерполирует потерянные кадры и сохраняет приемлемое качество речи до 15% одиночных потерь.

# Реализация для семейства TMS320C3x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C3x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C3x;

## Ресурсоемкость реализации

|  | CELP4600 кодер | CELP4600 декодер |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 21.84 | 2.63 |

| Память |  |
| --- | --- |
| Программа, К слов | 6.98 |
| Таблицы, К слов | 11.85 |
| Данные, К слов | 8.36 |
| Всего, К слов | 27.19 |

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма CELP4600 поставляется в виде стандартной объектной библиотеки Celp4600.lib, которая содержит все функции кодера и декодера (включающие в себя упаковку/распаковку массива передаваемых параметров CELP модели в/из непрерывные безынтервальные битовые потоки), а также функцию инициализации алгоритма.

К стандартной библиотеке прилагаются примеры использования функций библиотеки для организации файлового ввода/вывода и для работы в реальном времени, расположенные в директориях Celp46_FileIO и Celp46_RunTime соответственно.

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма;

- соглашения на распределение памяти процессора.

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма.

В библиотеке Celp4600.lib содержится набор функций верхнего уровня для вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка С и описаны ниже.

### Инициализация кодера

void Celp_410_Initialization (void);

Эта функция должна быть вызвана до вызова функций кодера и декодера;

### Кодирование речевого кадра

void Analyzer ( int *InFrame,

int *aOut,

int *VA,

int VAD_Enable);

Эта функция кодирует входной кадр (240 16-битных отсчетов в линейном законе) и на выходе выдает непрерывный безынтервальный битовый поток и флаг речевой активности. При включенном определителе речевой активности (VAD) для речевых сегментов и для пауз по каналу связи передаётся различное число параметров CELP-модели, и используются различные функции для их упаковки/распаковки в/из безынтервальный битовый поток. Для речевых сегментов флаг речевой активности выставляется равным единице, и выходной кадр составляет 137 бит. Для пауз флаг речевой активности сбрасывается в ноль, и выходной кадр составляет 27 бит. Поэтому для правильной работы алгоритма флаг речевой активности необходимо передавать декодеру.

При выключенном VAD флаг речевой активности всегда выставляется в единицу, и по каналу связи передаются все параметры CELP-модели. Поэтому размер выходного кадра в этом случае всегда составляет 137 бит.

- int *InFrame – указатель на массив с входным речевым кадром. Этот массив должен быть организован в памяти как буфер из 240 ячеек. При записи 16-битных отсчётов в ячейки буфера необходимо расширение знака до 32-битного формата.

- int *aOut – указатель на массив, который после выполнения функции будет содержать выходной безынтервальный битовый кадр. Под этот массив необходимо выделить буфер памяти из 5 ячеек. При включенном VAD для входных кадров с речью полезные 137 бит выходного кадра будут размещаться в первых четырёх ячейках и в девяти младших разрядах пятой ячейки. Старшие 23 разряда пятой ячейки будут обнулены. Для пауз полезные 27 бит выходного кадра будут размещены в младших разрядах первой ячейки. Старшие 5 разрядов первой ячейки будут обнулены, на содержимое остальных 4 ячеек функция не повлияет. При выключенном VAD размещение полезных 137 бит выходного кадра будет совпадать со случаем для  входных кадров с речью при включенном VAD.

- int *VA – указатель на флаг речевой активности.

- int VAD_Enable – флаг включения VAD. При VAD_Enable = 1 VAD включен, при VAD_Enable = 0 VAD выключен.

### Декодирование речевого кадра

void  Synthesizer ( int * InpCadr,

int *OutFrame,

int *VA,

int BadFrame);

Эта функция декодирует непрерывный безынтервальный битовый поток в речевой кадр (240 16-битных отсчетов в линейном законе);

- int *InpCadr – указатель на массив с битовым потоком, полученным из кодера. Массив должен быть организован в памяти как буфер из 5 ячеек. Структура этого массива должна полностью дублировать структуру выходного массива функции кодера.

- int *OutFrame – указатель на массив, в котором после работы декодера получится восстановленный речевой кадр.

- int *VA – указатель на флаг речевой активности.

- int BadFrame – флаг потери кадра – устанавливается в 1, если при передаче параметров упакованной речи по каналу произошла ошибка и массив параметров потерян или искажен. В этом случае в декодере активизируются алгоритмы компенсации потерь; при этом содержимое массива входных параметров InpCadr[] не важно и может быть любым. BadFrame = 0 – ошибки нет, BadFrame = 1 – кадр считается потерянным.

## Соглашения на распределение памяти процессора

Библиотека Celp4600.lib содержит данные и исполняемый код, распределенные секциям, которые описаны ниже.

### Секции .data, .cinit и .const

Эти секции содержат таблицы адресов контекстных данных. Могут располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней памяти.

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти в т.ч. и во внешней памяти. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секции .bss, .stack, .i_bss, .f_bss, .tmpBf1, .tmpBf3, .tmpBf4, .tmpBf6, .ImpR, .DataBf, .eDataBf, .CorBf, .FltBf

Эти секции содержит массивы временных данных. Могут располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней памяти. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этих секций во внутренней памяти процессора.

### Секции .FirDl, .IirDl, .RfirDl, .WfirDl, .WiirDl, .SynDl, .tmpBf2, .pfFir, .pfFir

Эти секции, как и секция .bss, содержат массивы временных данных. Могут располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней памяти. Однако, для правильного функционирования программ необходимо размещать эти секции, начиная с ячеек памяти, в двоичном представлении адресов которых младшие 4 разряда равны нулю. Этого можно добиться, используя директиву align 16 при указании в cmd-файле области памяти для размещения этих секций (см. пример cmd-файла в приложении 1). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этих секций во внутренней памяти процессора.

### Секция .tmpBf5

Эта секция, как и секция .bss, содержит массивы временных данных. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней памяти. Секция должна быть выровнена в памяти на 64 слова. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

# Приложение 1. Пример карты памяти (файл Celp30.cmd).

-c                    /* LINK USING C CONVENTIONS */

-o celp30.out

-m celp30.map

-stack 250

-l rts30.lib          /* GET RUN-TIME SUPPORT */

/* SPECIFY THE SYSTEM MEMORY MAP */

MEMORY

{

EXT:    org = 0x100000 len = 0x7fff     /* EXTERNAL MEMORY  */

RAM0:   org = 0x809800 len = 0x400      /* RAM BLOCK 0      */

RAM1:   org = 0x809C00 len = 0x3C0      /* RAM BLOCK 1      */

}

SECTIONS

{

.text    > EXT

.data    > EXT

.bss     > EXT

.cinit   > EXT

.const   > EXT

.i_bss   > EXT             /* int   VARIABLES */

.f_bss   > EXT             /* float VARIABLES */

.FirDl   > RAM1 align 16

.IirDl   > RAM1 align 16

.RFirDl  > RAM1 align 16

.WfirDl  > RAM1 align 16

.WIirDl  > RAM1 align 16

.SynDl   > RAM1 align 16

.tmpBf5	 > RAM1  align 64 /* SubFrLen = 60 */

.tmpBf2	 > RAM0  align 16

.pfFir   > RAM0  align 16

.pfIir   > RAM0  align 16

.tmpBf1	 > RAM0

.tmpBf3	 > RAM0

.tmpBf4	 > RAM0

.tmpBf6	 > RAM1

.ImpR	 > RAM0

.DataBf  > RAM1

.eDataBf > RAM1

.CorBf	 > RAM0

.FltBf	 > RAM0

.stack   > EXT

}

# Приложение 2. Пример вызова процедур верхнего уровня (файл main.c).

volatile extern int *a_ibuf1;

volatile extern int *a_obuf1;

extern int *OutCadr;

volatile extern int BUF_RECEIVE;

int BlankFl=0;

int VAD_En=1;

int VAD[1];

void main (void)

{

/***************Initialization ****************/

Celp_410_Initialization();

init_aic();

/*************** Main Loop ********************/

while(1)

{

if(BUF_RECEIVE)

{

Analyzer(a_ibuf1, OutCadr, VAD, VAD_En);

Synthesizer(OutCadr, a_obuf1, VAD, BlankFl);

BUF_RECEIVE = 0;

}

}

}

Измерения проведены при расположении секций данных и исполняемого кода в соответствующих областях памяти, указанном в примере карты памяти приложения 1.

Библиотека собрана из объектных COFF-файлов посредством TMS320C3x Archiver (ar30.exe).

В примере работа алгоритма в реальном времени организована для DSP - TMS320C31PQL50 и AIC(Analog Interface Circuit) - TLC32047CN.

Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C3x