Центр цифровой обработки сигналов

Детектор сигналов ATC

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C54x

Руководство пользователя

Санкт-Петербург

- 2002 -

В настоящем документе описана реализация детектора сигналов ATC (“ответ станции”, “занято”, “контроль посылки вызова”) для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика детектора, результаты реализации на ЦПОС, дана инструкция по встраиванию детектора в системы, работающие с АТС.

Оглавление

Описание детектора сигналов АТС	3

Реализация для семейства TMS320C54x	4

Руководство пользователя	5

Соглашения на инициализацию и вызов детектора	5

Инициализация детектора	5

Детектирование сигналов АТС	5

Соглашения на распределение памяти процессора	5

Секция .bss	5

Секция .data	5

Секция .text	6

Настройки и параметры детектора	6

Приложение 1. Пример вызова	7

# Описание детектора сигналов АТС

Детектор сигналов АТС позволяет детектировать следующие сигналы: ответ станции, занято, занято-перегрузка, контроль посылки вызова. Параметры сигналов приведены в таблице 1.

Табл. 1. Характеристики сигналов АТС

| Наименование сигнала | Длительность, с |  | Уровень, дБм | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Импульс | Пауза |  |  |
| Ответ станции | Непрерывный >2с |  | -35…0 | 405…445 |
| Занято | 0.3…0.4 | 0.3…0.4 | -35…0 | 405…445 |
| Занято-перегрузка | 0.15…0.2 | 0.15…0.2 | -35…0 | 405…445 |
| Контроль посылки вызова 1 | 0.7…0.9 | 3.0…3.4 | -35…0 | 405…445 |
| Контроль посылки вызова 2 | 0.9…1.1 | 3.6…4.4 | -35…0 | 405…445 |

Детектор сигналов АТС использует оценку энергии сигнала в полосе 405-445 Гц и энергии во всей полосе для определения наличия тона 425 Гц. Затем по длительности тоновых и бестоновых посылок определяется тип сигнала.

# Реализация для семейства TMS320C54x

Детектор сигналов АТС реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Табл. 3. Требования к производительности процессора

|  | Детектор сигналов АТС |
| --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 0.56 |

Табл. 4. Требования к памяти

|  | Детектор сигналов АТС |
| --- | --- |
| Память программ, слов | 853 |
| Память данных, слов | 10 + 20*N |
| Всего, слов | 863 + 20*N |

Примечание: N – число одновременно реализуемых каналов

# Руководство пользователя

Детектор сигналов АТС оформлен в виде библиотеки для процессоров семейства TMS320C54x, которую необходимо подключить к Вашему проекту.

Для использования детектора программист должен следовать следую-щим соглашениям:

- соглашения на инициализацию и вызов детектора

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на инициализацию и вызов детектора

### Инициализация детектора

void InitDetPbx(struct DETPBXDATA *dpd);

Эта функция должна быть вызвана до использования детектора.

- dpd – указатель на контекст детектора

### Детектирование сигналов АТС

void DetPbx(	INT16 *soundBuf ,

struct DETPBXDATA *dpd,

INT16 *signal,

INT16 *flag,);

Эта функция обрабатывает буфер сигнала АТС. В случае обнаружения сигнала функция выставляет flag = 1 и записывает код сигнала в переменную signal. При следующем вызове функция устанавливает flag = 0 и не изменяет его до тех пор, пока снова не будет детектирован сигнал.

- soundBuf – указатель на буфер сигнала

- dpd – указатель на контекст детектора

- signal – указатель на переменную, в которую будет записан код детекти-рованного сигнала. Код может принимать значения:

DETPBX_SIGNAL_NONE, DETPBX_SIGNAL_DIALTONE, DETPBX_SIGNAL_CALLPROGRESS, DETPBX_SIGNAL_BUSY

- flag – указатель на флаг, показывающий, что signal содержит код детектированного сигнала

## Соглашения на распределение памяти процессора

Детектор содержит данные и исполняемый код, распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .data

- .text

### Секция .bss

Эта секция не используется, но присутствует по умолчанию. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя).

### Секция .data

Эта секция содержит коэффициенты фильтра 405...425 Гц. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя). Наилучшая производительность детектора достигается при расположении этой секции в памяти с двойным доступом (DARAM).

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код детектора. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

## Настройки и параметры детектора

Обработка сигнала ведется по кадрам размером 240 слов с частотой выборки 8 кГц (кадры по 30 мс).

Параметры детектируемых сигналов приведены в таблице 1.

Детектор может быть настроен на тон другой частоты изменением коэффициентов фильтра.

В случае необходимости любые настройки и параметры могут быть изменены.

# Приложение 1. Пример вызова

#include "DETPBX.h"

extern INT16 Buf[240];

extern INT16 newBufFlag;

struct DETPBXDATA dpd;

/*------------------------------------------------------------*/

void main(int argc, char *argv[])

{

INT16 i;

INT16 signal, flag;

InitDetPbx( &dpd );

for( i = 0; ; )

{

while( !newBufFlag );

newBufFlag = 0;

DetPbx( Buf, &dpd, &signal, &flag );

if( flag )

{

if(signal = = DETPBX_SIGNAL_NONE)

{

/* no signal detected */

………………………

}

if(signal = = DETPBX_SIGNAL_DIALTONE)

{

/* dial tone detected */

………………………

}

if(signal = = DETPBX_SIGNAL_CALLPROGRESS)

{

/* call progress detected */

………………………

}

if(signal = = DETPBX_SIGNAL_BUSY)

{

/* busy detected */

………………………

}

}

}

}