Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

##### GLOBAL SYSTEM FOR

MOBILE COMMUNICATIONS

(GSM)

Enhanced Full Rate(EFR) speech codec

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C54x

Руководство пользователя

Draft #1

20.06.2001

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера Enhanced Full Rate(EFR) GSM для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C54x.

Оглавление

EFRGSM speech codec	4

Реализация для семейства TMS320C54x	5

Ресурсоемкость реализации	5

Руководство пользователя	6

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	7

Инициализация кодера	7

Инициализация декодера	7

Кодирование речевого кадра	7

Декодирование речевого кадра	7

Соглашения на распределение памяти процессора	8

Секция .text	8

Секция .stack	8

Секция .sysmem	8

Секции .const и .const1	8

Приложение 1. Структура массивов параметров	9

Приложение 2. Пример карты памяти	10

Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня	11

Литература	12

# EFRGSM speech codec

EFRGSM speech codec – это ACELP вокодер (Algebraic-code-excited Linear-Prediction). Алгоритм основан на модели кодирования с использованием линейного предсказания с возбуждением по алгебраической кодовой книге (CELP-модель). Кодер оперирует с кадрами речевого сигнала длиной 20мс, дискретизованными с частотой 8КГц, что соответствует 160 16-битным отсчетам в линейном законе. Для каждого кадра производится анализ речевого сигнала и выделяются параметры CELP-модели (как то: коэффициенты фильтра линейного предсказания, индексы и коэффициенты усиления в адаптивной и фиксированной кодовых книгах). Далее это параметры кодируются в битовый поток (244 бита для одного кадра) и передаются в канал.

Кодер содержит часть классификации входного речевого сигнала. Это, так называемый, VAD - voice activity detector. Классификатор входного сигнала определяет, что в данный момент присутствует на входе - речь или пауза. В моменты пауз битовый поток понижается с 8 кбит/с до 0.8 кбит/с. Более того, в моменты пауз в битовом потоке передается информация о структуре фонового шума, чтобы на стороне декодера у слушателя не возникало дискомфорта от "чистых" пауз между фразами - т.е. присутствует генератор комфортного шума.

В декодере эта битовая посылка используется для восстановления параметров сигнала возбуждения и коэффициентов синтезирующего фильтра. Далее восстанавливается речь, путем пропускания сигнала возбуждения через кратковременный синтезирующий фильтр.

Кратковременный синтезирующий фильтр основан на фильтре линейного предсказания 10-го порядка. Долговременный фильтр, или синтезатор основного тона, основан на адаптивной кодовой книге. После восстановления речь улучшается адаптивной постфильтрацией.

В случае потери передаваемой кодером битовой посылки, исходные данные для речевого синтезатора получаются интерполяцией данных с предыдущих “хороших” кадров, но при этом энергия интерполированного речевого сигнала постепенно уменьшается, что не создает особого дискомфорта у слушателя даже в случае плохого канала.

Вокодер обрабатывает кадры речевых сигналов длиной 10мс. Дополнительно, существует задержка длиной 5мс (look-ahead buffer), что в сумме выливается в 15мс алгоритмическую задержку. Дополнительные задержки в практическом приложении этого алгоритма возникают по следующим причинам:

- процессы кодирования и декодирования требуют некоторого времени;

- время передачи по каналу;

- задержка мультиплексирования при комбинировании аудиоданных с другими видами данных.

Полное описание алгоритма можно найти в [1].

# Реализация для семейства TMS320C54x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- совместима с XDAIS (eXpressDSP Algorithm Interface Standard )

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C54x (не используются специфические особенности старших моделей, таких как TMS320C548, TMS320C549 и пр.);

- полностью совместима с требованиями стандарта GSM 06.54 (ETS300725) – достигнуто побитовое соответствие тестовым векторам [2].

## Ресурсоемкость реализации

|  | EFRGSM кодер | EFRGSM декодер |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 22.08 | 1.97 |

| Память |  |
| --- | --- |
| программа, К слов | 16.6 |
| Таблицы, К слов | 10.35 |
| данные, К слов | 2.4(heap)*N |
| Всего, К слов | 26.95 + N * 2.4 |

где N – число одновременно реализуемых каналов.

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма поставляется в виде стандартных объектных библиотек.

Для EFRGSM это следующие библиотеки:

- efrgsmenc_sial.l54 – содержит все функции кодера;

- efrgsmdec_sial.l54 – содержит все функции декодера;

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

В библиотеках efrgsmenc_sial.l54 и efrgsmdec_sial.l54 содержатся верхнеуровневые функции вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка СИ.

### Инициализация кодера

void EFRGSMENC_SIAL_initCoder(

EFRGSMENC_SIAL_Context * cntxt );

Эта функция должна быть вызвана до использования кодера;

- EFRGSMENC_SIAL_Context* cntxt – указатель на массив с данными канала кодера.

### Инициализация декодера

void EFRGSMDEC_SIAL_resetDec(

EFRGSMDEC_SIAL_Context * cntxt );

Эта функция должна быть вызвана до использования декодера;

- EFRGSMDEC_SIAL_Context* cntxt – указатель на массив с данными канала декодера.

### Кодирование речевого кадра

void EFRGSMENC_SIAL_сoder(

EFRGSMENC_SIAL_Context * cntxt,

Word16* new_speech,

Word16* output );

Эта функция кодирует входной кадр (160 16-битных отсчетов в линейном законе) и на выходе выдает массив с параметрами речевого кадра;

- EFRGSMENC_SIAL_Context* cntxt – указатель на массив с данными канала кодера;

- Word16* new_speech – указатель на массив с входным речевым кадром;

- Word16* output – указатель на массив закодированных параметров речи

### Декодирование речевого кадра

void EFRGSMDEC_SIAL_deсoder (

EFRGSMDEC_SIAL_Context * cntxt,

Word16* serial,

Word16* output );

Эта функция декодирует массив параметров в речевой кадр (160 16-битных отсчетов в линейном законе);

- EFRGSMDEC_SIAL_Context* cntxt – указатель на массив с данными канала декодера;

- Word16* serial – указатель на массив параметров речевого сигнала, полученных из кодера;

- Word16* output – указатель на массив, в котором после работы декодера получится восстановленный речевой кадр;

## Соглашения на распределение памяти процессора

Библиотеки efrgsmenc_sial.l54 и efrgsmdec_sial.l54 содержат данные и исполняемый код, распределенные по следующим секциям:

- .text

- .const

- .const1

- .sysmem

- .stack

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 эту секцию нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секция .stack

В этой секции зарезервирована память под стек. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секция .sysmem

Эта секция содержит контексты каналов. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных, в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

### Секции .const и .const1

Эти секции содержат таблицы данных, необходимых для корректной работы алгоритма. Могут располагаться в любых адресах памяти программ или данных, в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff).

# Приложение 1. Структура массивов параметров

| Bits (MSB-LSB) | Description |
| --- | --- |
| s1 - s7 | index of 1st LSF submatrix |
| s1 - s7 | index of 2nd LSF submatrix |
| s16 - s23 | index of 3rd LSF submatrix |
| s24 | sign of 3rd LSF submatrix |
| s25 - s32 | index of 4th LSF submatrix |
| s33 - s38 | index of 5th LSF submatrix |
| subframe 1 |  |
| s39 - s47 | adaptive codebook index |
| s48 - s51 | adaptive codebook gain |
| s52 | sign information for 1st and 6th pulses |
| s53 - s55 | position of 1st pulse |
| s56 | sign information for 2nd and 7th pulses |
| s57 - s59 | position of 2nd pulse |
| s60 | sign information for 3rd and 8th pulses |
| s61 - s63 | position of 3rd pulse |
| s64 | sign information for 4th and 9th pulses |
| s65 - s67 | position of 4th pulse |
| s68 | sign information for 5th and 10th pulses |
| s69 - s71 | position of 5th pulse |
| s72 - s74 | position of 6th pulse |
| s75 - s77 | position of 7th pulse |
| s78 - s80 | position of 8th pulse |
| s81 - s83 | position of 9th pulse |
| s84 - s86 | position of 10th pulse |
| s87 - s91 | fixed codebook gain |
| subframe 2 |  |
| s92 - s97 | adaptive codebook index (relative) |
| s98 - s141 | same description as s48 - s91 |
| subframe 3 |  |
| s142 - s194 | same description as s39 - s91 |
| subframe 4 |  |
| s195 - s244 | same description as s92 - s141 |

# Приложение 2. Пример карты памяти

MEMORY

{

PAGE 0:

SARAM   : origin = 0x2000, length = 0x6000

PAGE 1:

DARAM   : origin = 0x80,     length = 0x280

DARAM1	: origin = 0x300,   length = 0x1000

DARAM2	: origin = 0x1300, length = 0x0d00

}

SECTIONS

{

.text:  		> SARAM    	PAGE 0

.sysmem:  	> DARAM1   	PAGE 1

.stack:		> DARAM2	PAGE 1     fill = 0xffff

.bss:		> DARAM    	PAGE 1

.data:		> DARAM    	PAGE 1

.const:		> SARAM	PAGE 0

.const1:		> SARAM	PAGE 0

.cinit:  		> DARAM	PAGE 1

}

# Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня

Word16 new_speech[160];

Word16 serial[247];

Word16 output[160];

EFRGSMDEC_SIAL_Context cntxt_d;

EFRGSMENC_SIAL_Context cntxt_c;

cntxt_c.dtx.dtxMode = 0;               /* DTX disabled by default */

/*-----------------------------------------------------------------------*

* Initialisation of the coder and the decoder.                 *

*-----------------------------------------------------------------------*/

EFRGSMENC_SIAL_initCoder (&cntxt_c);

EFRGSMDEC_SIAL_resetDec (&cntxt_d);

/* Loop for each "L_FRAME" speech data. */

while (1)

{

asm("	nop 	");

EFRGSMENC_SIAL_coder(&cntxt_c,new_speech,serial);

asm("	nop 	");

EFRGSMDEC_SIAL_decoder(&cntxt_d,serial,output);

asm("	nop 	");

}

# Литература

- GSM 06.60 (ETS 300 726): "Digital cellular telecommunications system;

Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding";

- GSM 06.54 (ETS 300 725): "Digital cellular telecommunications system; Test

vectors for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec".

Библиотеки собираются из объектных COFF-файлов посредством TMS320C54x Archiver

Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C54x