Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

Реализация цифрового эхоподавителя для ЦПОС семейства TI TMS320C54x (Рекомендация ITU-T G.165)

Руководство пользователя

Draft #2

1999

В настоящем документе описана реализация алгоритма эхозаградителя (эхокомпенсатора, эхоподавителя) для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Алгоритм эхоподавителя составлен и проверен в соответствии с требованиями рекомендации ITU-T G.165.

Приведена краткая характеристика эхоподавителя, результаты и характеристики реализации для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки сигналов на базе TMS320C54x.

Оглавление

Цифровой эхоподавитель	4

Реализация для семейства TMS320C54x	5

Ресурсоемкость реализации	5

Руководство пользователя	6

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	7

Инициализация эхоподавителя	7

Эхоподавление	8

Соглашения на распределение памяти процессора	9

Секция .bss	9

Секция .data	9

Секция .text	9

Секции .ecd00,.ecd01,…,.ecd0N	9

Секции .ecd10,.ecd11,…,.ecd1N	10

Литература	11

# Цифровой эхоподавитель

Причиной эха в телефонных каналах является аналоговое устройство, называемое дифференциальной системой (hybrid). Оно используется для разбиения дуплексного канала на два симплексных, и содержит в себе пару трансформаторов.

В связи с просачиванием тока в диффсистеме, часть принимаемого сигнала отражается обратно к своему источнику. Это отражение вкупе с задержками, происходящими при передаче сигналов, вызывает следующее явление: говорящий слышит эхо собственного голоса, что (субъективно) очень неприятно.

Данный эхокомпенсатор выполнен на базе алгоритма с использованием поблочно адаптируемого линейного фильтра. Имеются нелинейный процессор (NLP) для подавления остаточной ошибки эхокомпенсации, детектор двойного разговора, механизм изменения скорости адаптации в случае наличия гармонических сигналов и пр.

# Реализация для семейства TMS320C54x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C54x (не используются специфические особенности старших моделей, таких как TMS320C548, TMS320C549 и пр.);

- полностью отвечает требованиям рекомендации ITU-T G.165
(см. [1],[2]) и проверена по рекомендуемой G.165 схеме;

- оттестирована в различных режимах работы в составе реальной системы речевой обработки (ip-телефонном шлюзе)

## Ресурсоемкость реализации

|  | Эхокомпенсатор (степень равна 128) |
| --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 4.7 |

| Память |  |
| --- | --- |
| программа, К слов | 0.401 |
| таблицы, К слов | 0.021 * N |
| данные, К слов | 0.063 * N + 0.266 * N |
| Всего, К слов | 0.401 + 0.351 * N |

где N – число одновременно реализуемых каналов

Note: ресурс вычислен при обработке кадров длиной 80 отсчетов, при всех включенных механизмах дополнительной адаптации, при степени адаптивного фильтра равной 128.

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма поставляется в виде стандартного объектного файла.

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

В объектном файле ECANCEL.OBJ содержатся верхнеуровневые функции вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка С.

##### Схема использования эхоподавителя

Сигнал y(i) называется сигналом дальнего абонента (FarSignal), сигнал x(i) называется сигналом ближнего абонента (NearSignal), сигнал u(i) называется выходным сигналом эхоподавителя (OutputSignal).

### Инициализация эхоподавителя

void InitEchoCanceller(

int ChNumber );

Эта функция должна быть вызвана до использования эхокомпенсатора;

- ChNumber – номер канала.

### Эхоподавление

void EchoCanceller(

int ChNumber,

int *FarSignal,

int *NearSignal,

int *OutputSignal,

int RC1,

int AdaptationFlag,

int NLPFlag,

int ClearFilter,

int DSTAdaptationFlag,

int LFrame );

Эта функция обрабатывает входной сигнал NearSignal, убирая из него паразитную компоненту (эхо), вызванную просачиванием тока в дифференциальной системе;

- ChNumber – номер канала;

- int *FarSignal – указатель на массив с входным сигналом от дальнего абонента;

- int *NearSignal – указатель на массив с входным сигналом от ближнего абонента;

- int *OutputSignal – указатель на массив с выходным сигналом (с подавленным эхом);

- int RC1 – величина задающая скорость адаптации коэффициентов адаптивного фильтра в эхокомпенсаторе; для нормальной работы полагается передавать значение RC1 равное 0;

- int AdaptationFlag – флаг, разрешающий адаптацию коэффициентов фильтра эхокомпесатора; 0 – адаптация запрещена (только для отладки), 1 – адаптация разрешена (нормальная работа);

- int NLPFlag – флаг, разрешающий работу нелинейного процессора (NLP), давящего остаточный сигнал эхоподавления; 0 – нелинейный процессор выключен (только для отладки), 1 – нелинейный процессор включен (нормальная работа);

- int ClearFliter – флаг обнуления коэффициентов, используется только для отладки; 0 – нормальная работа, 1 – при вызове эхокомпенсатора коэффициенты адаптивного фильтра обнуляются;

- int DSTAdaptationFlag – флаг, разрешающий адаптацию порога определения “двойного разговора”; 0 – адаптация запрещена, 1 – адаптация разрешена;

- int LFrame – длина обрабатываемого кадра.

## Соглашения на распределение памяти процессора

Объектный файл ECANCEL.OBJ содержит данные и исполняемый код распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .data

- .text

- .ecd00,.ecd01,…,.ecd0N

- .ecd10,.ecd11,…,.ecd1N

где N – число одновременно реализуемых каналов.

### Секция .bss

Эта секция содержит массивы временных данных. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам, выше 0xffff).

### Секция .data

Эта секция содержит таблицы адресов контекстных данных. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам, выше 0xffff).

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 эту секцию нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секции .ecd00,.ecd01,…,.ecd0N

Эти секции содержат контекстные данные каналов. Могут располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эти секции располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этих секций в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

Важно: эти секции должны быть выровнены по границе блоков длиной 128 слов.

### Секции .ecd10,.ecd11,…,.ecd1N

Эти секции содержат контекстные данные каналов. Могут располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эти секции располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этих секций в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

Важно: эти секции должны быть выровнены по границе блоков длиной 256 слов.

# Литература

- Рекомендация MKKTT “Эхокомпенсаторы”, Рек. G.165

- Рекомендация МККТТ “Стационарная аппаратура для испытаний эхокомпенсаторов “, Рек. O.27

Объектный файл имеет стандартный формат COFF для TMS320C54x

Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C54x.

Физический смысл RC1 состоит в том, что для гармонических сигналов FarSignal его величина приближается к единице в Q.15 (<=0x7fff); в ряде случаев такие сигналы пагубно влияют на работу эхокомпенсатора, поэтому при RC1 близком к 0x7fff скорость адаптации коэффициентов фильтра автоматически резко снижается.