Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

- Рекомендация ITU-T G.726

- реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C54x

- Руководство пользователя

- Draft #2

- 2000 A.D.

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера по рекомендации ITU-T G.726 для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C54x.

- Оглавление

Рекомендация ITU-T G.726	4

Реализация для семейства TMS320C54x	5

Ресурсоемкость реализации (версия 1.0)	5

Руководство пользователя	6

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	6

Инициализация кодера и декодера	6

Кодирование речевого кадра на скоростях 24,32 и 40 бит/сек	6

Декодирование речевого кадра на скоростях 24, 32 и 40 бит/сек	7

Соглашения на распределение памяти процессора	8

Секция .bss	8

Секция .text	8

Секция .data	8

Приложение 1. Пример карты памяти	9

Литература	10

# Рекомендация ITU-T G.726

Один из наиболее общепринятых и давно используемых алгоритмов сжатия речи называется ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation; стандарт G.726 был принят в 1984 году). Метод основан на том, что в аналоговом сигнале, передающем речь, невозможны резкие скачки интенсивности. Поэтому если кодировать не саму амплитуду сигнала, а ее изменение по сравнению с предыдущим значением, то можно обойтись меньшим числом разрядов. В ADPCM изменение уровня сигнала кодируется четырехразрядным числом, при этом частота измерения амплитуды сигнала сохраняется неизменной.

Метод базируется на цифровом кодировании сигнала, который получается путем преобразования и кодирования аналогового сигнала при помощи PCM (Pulse Code Modulation)

Ттрансформация аналогового речевого сигнала в цифровой PCM-сигнал базируется на теореме Найквиста, в соответствии с которой цифровой сигнал, полученный выборкой из аналогового сигнала с частотой в два раза выше максимальной частоты, с помощью интерполяции можно обратно преобразовать в аналоговую форму. Человеческая речь воспроизводится с приемлемым качеством в полосе частот 200 - 3400 Гц, чему соответствует частота выборки 8 кГц, или 8000 отсчетов в секунду, а каждый отсчет преобразуется в 8-битовый цифровой код. Следовательно, общая скорость цифрового потока PCM-сигнала равна 8x8000 отсчетов в секунду, что соответствует 64 Кбит/с.

Хотя PCM-сигнал со скоростью 64 Кбит/с и гарантирует качество речи аналогового телефонного сигнала, ограниченная общая ширина канала, особенно в спутниковых и радиочастотных системах, вынуждает снижать скорость битовых потоков, отводимых для каждого речевого сигнала.

Скорость входного битового потока 64 кбит/с (8 кГц * 8-битное PCM слово). После ADPCM-кодирования скорости выходного потока могут быть 40,32,24 или 16 кбит/с (8 кГц * 5,4,3 или 2-битное ADPCM слово)

# Реализация для семейства TMS320C54x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C54x (не используются специфические особенности старших моделей, таких как TMS320C548, TMS320C549 и пр.);

- скорость выходного ( для кодера) и входного (для декодера) битовых потоков – 40, 32 или 24 кбит/с.

## Ресурсоемкость реализации (версия 1.0)

| Кодер | Линейный закон | А- и m- законы |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 8.5 | 9.05 |

| Декодер | Линейный закон | А- и m- законы |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 8.0 | 10.4 |

| ###### Память |  |
| --- | --- |
| Программа, К слов | 2.67 |
| Таблицы, К слов | 0.2 |
| Данные, К слов | 0.522+ 0.024 * N |
| Всего, К слов | 3.392+0.024 * N |

где N – число одновременно реализуемых каналов.

# Руководство пользователя

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

Верхнеуровневые функции вызова и инициализации алгоритма  составлены с учетом соглашений на вызов языка С.

### Инициализация кодера и декодера

- void g72x_init_state(

short *channel

short rate

short a_u_lin );

Эта функция должна быть вызвана до использования кодера;

- channel – номер канала.

- rate - скорость канала (3 - 24 кбит/с, 4 – 32 кбит/с, 5 – 40 кбит/с)

- a_u_lin – закон кодируемого речевого кадра (0 – linear, 1 – m-low, 2 – A-low)

### Кодирование речевого кадра на скоростях 24,32 и 40 бит/сек

void rate24_encoder (

short *channel);

void rate32_encoder (

short *channel);

void rate40_encoder (

short *channel);

Эта функция кодирует входной кадр (длиной LFrame отсчетов в линейном законе (16 бит) или в А-законе или m-законе(8 бит)) и на выходе выдает массив закодированных отсчетов ;

- channel – номер канала;

- Массив с входным речевым кадром размещается по адресу 0x0100;

- Массив закодированных отсчетов размещается по адресу 0x01F0;

- LFrame  – длина речевого кадра (LFrame = 240);

### Декодирование речевого кадра на скоростях 24, 32 и 40 бит/сек

- void rate24_decoder (

short *channel);

void rate32_decoder (

short *channel);

void rate40_decoder (

short *channel);

Эта функция декодирует массив закодированных отсчетов в речевой кадр (16-битных отсчетов в линейном законе или 8-битных отсчетов в А-законе или m-законе);

- channel – номер канала;

- Массив с входным речевым кадром размещается по адресу 0x0100;

- Массив закодированных отсчетов размещается по адресу 0x01F0;

- LFrame  – длина речевого кадра (LFrame = 240);

## Соглашения на распределение памяти процессора

Данные и исполняемый код распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .text

- .data

### Секция .bss

- Эта секция содержит массивы временных данных, константы, а также контексты каналов. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff).

### Секция .text

- Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 эту секцию нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff).

### Секция .data

- Эта секция содержит таблицы

# Приложение 1. Пример карты памяти

encode.obj

rate_24.obj

rate_32.obj

rate_40.obj

g723_24.obj

table.obj

g72x.obj

-e start            /* define program entry point */

-o encode.out         /* name of output file */

-x

-m encode.map

MEMORY

{

PAGE 0:

PM      : origin = 0x01000, length = 0x1600    /*  PM */

PAGE 1:

PAD     : origin = 0x60,   length = 0x20

DM      : origin = 0x100,  length = 0x900

}

SECTIONS

{

.text   :  > PM    PAGE 0

.bss    :  > DM    PAGE 1

.data   :  > DM    PAGE 1

}

# Литература

- ITU-T Recommendation  G.726. 40,  32,  24,  16  kbit/s  ADAPTIVE DIFFERENTIAL  PULSE  CODE MODULATION  (ADPCM)

- Description of the digital test sequences for the verification of the G.726 40, 32, 24 and 16 kbit/s ADPCM algorithm

- Appendix III to ITU-T Recommendation G.726. COMPARISON  OF  ADPCM  ALGORITHMS