Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

Рекомендация ITU-T G.729 (приложения А и В)

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C54x

Руководство пользователя

Draft #3

2000 A.D.

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера по рекомендации ITU-T G.729 (приложения А и В) для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C54x.

Оглавление

Рекомендация ITU-T G.729 (приложения А и В)	4

Реализация для семейства TMS320C54x	6

Ресурсоемкость реализации	6

Руководство пользователя	7

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	8

Инициализация кодера	8

Инициализация декодера	8

Кодирование речевого кадра	8

Декодирование речевого кадра	9

Упаковка массива параметров в битовый поток	10

Распаковка битового потока в массив параметров	10

Соглашения на распределение памяти процессора	11

Секция .bss	11

Секция .data	11

Секция .text	11

Секция .data729	11

Секция .heap729	12

Приложение 1. Структура массивов параметров	13

Тип кадра №0	13

Тип кадра №1	13

Тип кадра №2	13

Приложение 2. Пример карты памяти	14

Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня	15

Литература	16

# Рекомендация ITU-T G.729 (приложения А и В)

Рекомендация ITU-T G.729 – это CS-ACELP вокодер (Conjugate-structure Algebraic-code-excited Linear-Prediction). Алгоритм основан на модели кодирования с использованием линейного предсказания с возбуждением по алгебраической кодовой книге (CELP-модель). Кодер оперирует с кадрами речевого сигнала длиной 10мс, дискретизованными с частотой 8КГц, что соответствует 80 16-битным отсчетам в линейном законе. Для каждого кадра производится анализ речевого сигнала и выделяются параметры CELP-модели (как то: коэффициенты фильтра линейного предсказания, индексы и коэффициенты усиления в адаптивной и фиксированной кодовых книгах). Далее это параметры кодируются в битовый поток и передаются в канал.

В декодере эта битовая посылка используется для восстановления параметров сигнала возбуждения и коэффициентов синтезирующего фильтра. Далее восстанавливается речь, путем пропускания сигнала возбуждения через кратковременный синтезирующий фильтр.

Кратковременный синтезирующий фильтр основан на фильтре линейного предсказания 10-го порядка. Долговременный фильтр, или синтезатор основного тона, основан на адаптивной кодовой книге. После восстановления речь улучшается адаптивной постфильтрацией.

В случае потери передаваемой кодером битовой посылки, исходные данные для речевого синтезатора получаются интерполяцией данных с предыдущих “хороших” кадров, но при этом энергия интерполированного речевого сигнала постепенно уменьшается, что не создает особого дискомфорта у слушателя даже в случае плохого канала.

Вокодер обрабатывает кадры речевых сигналов длиной 10мс. Дополнительно, существует задержка длиной 5мс (look-ahead buffer), что в сумме выливается в 15мс алгоритмическую задержку. Дополнительные задержки в практическом приложении этого алгоритма возникают по следующим причинам:

- процессы кодирования и декодирования требуют некоторого времени;

- время передачи по каналу;

- задержка мультиплексирования при комбинировании аудиоданных с другими видами данных.

Помимо “чистой” рекомендации G.729, существуют “приложения” (annexes) А и B. Приложение А являет собой версию рекомендации, менее требовательную к вычислительной мощности ЦПОС. Естественно, за счет некоторого ухудшения качества кодирования, алгоритм теоретически должен потреблять на 40-50% меньше временного ресурса, чем “чистая” G.729. Изменения, в основном, касаются следующих частей алгоритма: поиск периода основного тона и поиск параметров возбуждения по алгебраической кодовой книге (как упоминалось выше, это самая требовательная часть CELP-алгоритмов). Приложение В добавляет в кодер часть классификации входного речевого сигнала. Это, так называемый, VAD – voice activity detector. Классификатор входного сигнала определяет, что в данный момент присутствует на входе – речь или пауза. В моменты пауз битовый поток понижается с 8 кбит/с до 0.8 кбит/с. Более того, в моменты пауз в битовом потоке передается информация о структуре фонового шума, чтобы на стороне декодера у слушателя не возникало дискомфорта от “чистых” пауз между фразами – т.е. присутствует генератор комфортного шума.

Полное описание алгоритма можно найти в [1], [2] и [3].

# Реализация для семейства TMS320C54x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C54x (не используются специфические особенности старших моделей, таких как TMS320C548, TMS320C549 и пр.);

- полностью совместима с требованиями стандарта ITU-T G.729 (приложения А и В) – достигнуто побитовое соответствие тестовым векторам;

- оттестирована в различных режимах работы в составе реальной системы речевой обработки (ip-телефонном шлюзе)

## Ресурсоемкость реализации

|  | G.729.AB кодер | G.729.AB декодер | G.729.A кодер | G729.A декодер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 10.9 | 2.44 | 10.9 | 2.2 |

| Память |  |
| --- | --- |
| программа, К слов | 9.65 |
| таблицы, К слов | 3.13 + 0.06 * N |
| данные, К слов | 1.3 + 1.8 * N |
| Всего, К слов | 14.08 + 1.86 * N |

где N – число одновременно реализуемых каналов.

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма поставляется в виде стандартных объектных библиотек.

Для G.729.AB это следующие библиотеки:

- 729ABCOD.LIB – содержит все функции кодера;

- 729ABDEC.LIB – содержит все функции декодера;

- 729ABSH.LIB – содержит разделяемые кодером и декодером функции;

- 729STRM.LIB – содержит функции упаковки/распаковки массива параметров в битовые потоки.

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

В библиотеке 729ABCOD.LIB и 729ACDEC.LIB содержатся верхнеуровневые функции вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка С.

### Инициализация кодера

void G729abInitCoder(

int ChNumber );

Эта функция должна быть вызвана до использования кодера;

- ChNumber – номер канала.

### Инициализация декодера

void G729abInitDecoder(

int ChNumber );

Эта функция должна быть вызвана до использования декодера;

- ChNumber – номер канала.

### Кодирование речевого кадра

void G729abCoder(

int ChNumber,

int SpeechFrame[80],

int parameters_out[12],

int VADenable );

Эта функция кодирует входной кадр (80 16-битных отсчетов в линейном законе) и на выходе выдает массив с параметрами речевого кадра;

- ChNumber – номер канала;

- int SpeechFrame[80] – указатель на массив с входным речевым кадром;

- int parameters_out[12] – указатель на массив закодированных параметров речи;

- int VADenable – флаг, разрешающий работу классификатора входного сигнала (VAD); 0 – работа VAD отключена, 1 – VAD включен;

### Декодирование речевого кадра

void G729abDecoder(

int ChNumber,

int parameters_in[12],

int DecodedSpeechFrame[80],

int BadFrameIndicator );

Эта функция декодирует массив параметров в речевой кадр (80 16-битных отсчетов в линейном законе);

- ChNumber – номер канала;

- int parameters_in[12] – указатель на массив параметров речевого сигнала, полученных из кодера;

- int DecodedSpeechFrame[80] – указатель на массив, в котором после работы декодера получится восстановленный речевой кадр;

- int BadFrameIndicator – флаг, индицирующий, что при передаче параметров упакованной речи по каналу произошла ошибка и массив параметров потерян или искажен; 0 – ошибки нет, 1 – кадр считается потерянным.

Функция кодера возвращает массив параметров parameters_out[], который еще необходимо перевести в битовый поток. Упаковка может быть разной для различных применений, поэтому кодер выдает параметры в таком неупакованном виде. Структура массивов parameters_out[] и parameters_in[] описана в Приложении 1.

Для упаковки и распаковки массива параметров в непрерывный безынтервальный битовый поток выполнены функции, находящиеся библиотеке 729STRM.LIB.

### Упаковка массива параметров в битовый поток

G729abPrm2Bits(

int parameters_out[12],

int bstream[5],

int *FrameType);

Эта функция упаковывает массив parameters_out[] в битовый поток;

- int parameters_out[12] - указатель на массив закодированных параметров речи;

- int bstream[5] – непрерывный безынтервальный битовый поток, содержащийся в 5 последовательно расположенных 16-битовых словах;

- int *FrameType – указатель на ячейку, в которой после вызова функции упаковки появится число, классифицирующее текущий кадр параметров; 0 – нет передачи, 1 – обычный кадр, 2 – кадр, содержащий параметры фонового шума.

### Распаковка битового потока в массив параметров

G729abBits2Prm(

int bstream[5],

int FrameType,

int parameters_in[12]);

Эта функция распаковывает битовый поток в массив параметров, который можно подавать на вход функции декодера;

- int bstream[5] – непрерывный безынтервальный битовый поток, содержащийся в 5 последовательно расположенных 16-битовых словах;

- int FrameType – число, классифицирующее текущий кадр параметров; 0 – нет передачи, 1 – обычный кадр, 2 – кадр, содержащий параметры фонового шума;

- int parameters_in[12] - указатель на массив закодированных параметров речи.

## Соглашения на распределение памяти процессора

Библиотеки 729ABCOD.LIB, 729ABDEC.LIB, 729ABSH.LIB, 729STRM.LIB содержат данные и исполняемый код распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .data

- .text

- .data729

- .heap729

### Секция .bss

Эта секция содержит массивы временных данных, а также контексты каналов. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

### Секция .data

Эта секция содержит таблицы адресов контекстных данных. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff).

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 эту секцию нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секция .data729

Эта секция содержит таблицы квантования, таблицы значений функций и пр. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

### Секция .heap729

Эта специальная секция может содержать массивы временных данных, обычно выделяемых в секции .bss. Но в отличии от .bss в промежутках между вызовами функций кодера и декодера, память, выделенная в этой секции может использоваться для других целей (т.е. полностью доступна системе обработки речи, но с учетом того, что при вызове кодера или декодера ее содержимое будет перезаписано). Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

# Приложение 1. Структура массивов параметров

## Тип кадра №0

| parameters[0] | 1 бит==0; тип кадра – нет передачи |
| --- | --- |
| parameters[1]..parameters[12] | нулевые или не определены, не передаются |

* имеются в виду младшие биты

## Тип кадра №1

| parameters[0] | 1 бит==1; тип кадра – нормальный кадр |
| --- | --- |
| parameters[1], parameters[2] | 8,10 бит соответственно – квантованные линейные спектральные пары |
| parameters[3] | 8 бит – квантованный период основного тона на 1м подкадре |
| parameters[4] | 1 бит – бит четности квантованного периода основного тона на 1м подкадре |
| parameters[5] | 13 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 1м подкадре |
| parameters[6] | 4 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 1м подкадре |
| parameters[7] | 7 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 1м подкадре |
| parameters[8] | 5 бит – квантованный период основного тона на 2м подкадре |
| parameters[9] | 13 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 2м подкадре |
| parameters[10] | 4 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 2м подкадре |
| parameters[11] | 7 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 2м подкадре |

* имеются в виду младшие биты

## Тип кадра №2

| parameters[0] | 1 бит==2; тип кадра - кадр с параметрами фонового шума паузы |
| --- | --- |
| parameters[1], parameters[2], parameters[3] | 1,5,4 бита соответственно – квантованные линейные спектральные пары (фоновый шум паузы) |
| parameters[4] | 5 бит – квантованный коэффициент усиления (энергия) фонового шума паузы |
| parameters[5]..parameters[11] | нулевые или не определены, не передаются |

* имеются в виду младшие биты

# Приложение 2. Пример карты памяти

main.obj

-l729abcod.lib

-l729abdec.lib

-l729absh.lib

-e _c_int00

-m main.map

-o main.out

-x

MEMORY

{

PAGE 0:

SARAM   : origin = 0x2000, length = 0x6000

PAGE 1:

DARAM   : origin = 0x80, length = 0x1f80

}

SECTIONS

{

.bss    : > DARAM     page 1

.data   :  > DARAM    PAGE 1

.text   :  > SARAM    PAGE 0

.data729: > DARAM PAGE 1

}

# Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня

int parameters[12];

extern void G729abCoder(int , int *, int *, int);

extern void G723abDecoder(int, int*, int *, int);

extern void G729abInitCoder(int);

extern void G729abInitDecoder(int);

extern int DataBuf0[80];

int codec(void)

{

int	i;

/*				Initialization 					*/

G729abInitCoder(0);

G729abInitDecoder(0);

/*				Main Loop							*/

for( i = 0; ; )

{

G729abCoder( 0, DataBuf0, parameters, 1 );

/*              channum speech     parm VADflag */

G729abDecoder( 0, parameters, DataBuf0, 0 );

/*                  channum    parm   speech   BadFrameFlag	*/

}

return 0;

}

# Литература

- ITU-T Recommendation G.729, Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACLEP);

- ITU-T Recommendation G.729 – Annex A, Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACLEP), Annex A: Reduced complexity 8 kbit/s CS-ACELP speech codec;

- ITU-T Recommendation G.729 – Annex B, Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACLEP), Annex B: A silence compression scheme for G.729 optimized for terminals conforming to Recommendation V.70

Библиотеки собираются из объектных COFF-файлов посредством TMS320C54x Archiver

Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C54x

В этом случае алгоритм функционирует как рекомендация ITU-T G.729 приложение А

В этом случае активизируются алгоритмы компенсации потерь, являющиеся частью стандарта ITU-T G.729.AB; содержимое массива параметров parameters_in[] в этом случае не важно и может быть любым

Такие типы кадров появляются только в случае включенного VAD; “нет передачи” означает, что битовый поток содержит одни только нули – так происходит в случае длительного отсутствия изменений в структуре фонового шума паузы

Такие типы кадров появляются только в случае включенного VAD; кадр передающий параметры фонового шума возникает только когда структура фонового шума паузы претерпевает значительные изменения

Появляется в скомпилированных специальным образом библиотеках