Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

Рекомендация ITU-T G.729 (приложения А и В)

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C6201

Руководство пользователя

Draft #3

1999

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера по рекомендации ITU-T G.729 (приложения А и В) для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C6201 фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C6201.

Оглавление

Рекомендация ITU-T G.729 (приложения А и В)	4

Реализация для семейства TMS320C6201	6

Ресурсоемкость реализации	6

Руководство пользователя	7

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	8

Создание канала кодера	9

Настройка контекста канала кодера	9

Инициализация кодера	10

Кодирование речевого кадра	10

Уничтожение канала кодера	10

Создание канала декодера	11

Настройка контекста канала декодера	11

Инициализация декодера	12

Декодирование речевого кадра	12

Уничтожение канала декодера	12

Приложение 1. Структура массивов параметров	14

Тип кадра №0	14

Тип кадра №1	14

Тип кадра №2	14

Приложение 2. Пример карты памяти	15

Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня	16

Литература	17

# Рекомендация ITU-T G.729 (приложения А и В)

Рекомендация ITU-T G.729 – это CS-ACELP вокодер (Conjugate-structure Algebraic-code-excited Linear-Prediction). Алгоритм основан на модели кодирования с использованием линейного предсказания с возбуждением по алгебраической кодовой книге (CELP-модель). Кодер оперирует с кадрами речевого сигнала длиной 10мс, дискретизованными с частотой 8КГц, что соответствует 80 16-битным отсчетам в линейном законе. Для каждого кадра производится анализ речевого сигнала и выделяются параметры CELP-модели (как то: коэффициенты фильтра линейного предсказания, индексы и коэффициенты усиления в адаптивной и фиксированной кодовых книгах). Далее это параметры кодируются в битовый поток и передаются в канал.

В декодере эта битовая посылка используется для восстановления параметров сигнала возбуждения и коэффициентов синтезирующего фильтра. Далее восстанавливается речь, путем пропускания сигнала возбуждения через кратковременный синтезирующий фильтр.

Кратковременный синтезирующий фильтр основан на фильтре линейного предсказания 10-го порядка. Долговременный фильтр, или синтезатор основного тона, основан на адаптивной кодовой книге. После восстановления речь улучшается адаптивной постфильтрацией.

В случае потери передаваемой кодером битовой посылки, исходные данные для речевого синтезатора получаются интерполяцией данных с предыдущих “хороших” кадров, но при этом энергия интерполированного речевого сигнала постепенно уменьшается, что не создает особого дискомфорта у слушателя даже в случае плохого канала.

Вокодер обрабатывает кадры речевых сигналов длиной 10мс. Дополнительно, существует задержка длиной 5мс (look-ahead buffer), что в сумме выливается в 15мс алгоритмическую задержку. Дополнительные задержки в практическом приложении этого алгоритма возникают по следующим причинам:

- процессы кодирования и декодирования требуют некоторого времени;

- время передачи по каналу;

- задержка мультиплексирования при комбинировании аудиоданных с другими видами данных.

Помимо “чистой” рекомендации G.729, существуют “приложения” (annexes) А и B. Приложение А являет собой версию рекомендации, менее требовательную к вычислительной мощности ЦПОС. Естественно, за счет некоторого ухудшения качества кодирования, алгоритм теоретически должен потреблять на 40-50% меньше временного ресурса, чем “чистая” G.729. Изменения, в основном, касаются следующих частей алгоритма: поиск периода основного тона и поиск параметров возбуждения по алгебраической кодовой книге (как упоминалось выше, это самая требовательная часть CELP-алгоритмов). Приложение В добавляет в кодер часть классификации входного речевого сигнала. Это, так называемый, VAD – voice activity detector. Классификатор входного сигнала определяет, что в данный момент присутствует на входе – речь или пауза. В моменты пауз битовый поток понижается с 8 кбит/с до 0.8 кбит/с. Более того, в моменты пауз в битовом потоке передается информация о структуре фонового шума, чтобы на стороне декодера у слушателя не возникало дискомфорта от “чистых” пауз между фразами – т.е. присутствует генератор комфортного шума.

Полное описание алгоритма можно найти в [1], [2] и [3].

# Реализация для семейства TMS320C6201

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C6201 фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C6201;

- полностью совместима с требованиями стандарта ITU-T G.729 (приложения А и В) – достигнуто побитовое соответствие тестовым векторам

## Ресурсоемкость реализации

|  | G.729.AB кодер | G.729.AB декодер | G.729.A кодер | G729.A декодер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 13.3 | 2.8 | 13.3 | 2.5 |

| Память |  |
| --- | --- |
| программа, К байт | 90.25 |
| таблицы, К байт | 8.4 |
| данные, К байт | 1.9 * N + 1.7 * N |
| Всего, К байт | 98.65 + 3.6 * N |

где N – число одновременно реализуемых каналов.

Все замеры производились на TMS320C6201 EVM с использованием Code Composer Studio 1.0.

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма поставляется в виде стандартных объектных библиотек.

Для G.729.AB это следующие библиотеки:

- 729ABCOD.LIB – содержит все функции кодера;

- 729ABDEC.LIB – содержит все функции декодера;

- 729ABSH.LIB – содержит разделяемые кодером и декодером функции;

- 729ABDYN.LIB – содержит функции для динамического выделения памяти под каналы обработки;

- 729ABBIT.LIB – содержит дополнительные функции для проверки реализации на тестовых векторах

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

В библиотеке 729ABCOD.LIB и 729ACDEC.LIB содержатся верхнеуровневые функции вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка ANSI С.

В целях повышения гибкости при использовании данной реализации алгоритма для реализации многоканальности применен особый подход. В файле g729ab.h содержатся описания типов и функций, необходимых для многоканальной обработки речевых сигналов по рекомендации ITU-T G729.AB.

Каждому каналу обработки отдельно для кодера и декодера соответствуют выделенные в памяти структуры типов G729AB_CODER_CHANNEL и G729AB_DECODER_CHANNEL. Структуры этих типов могут быть выделены статически, как стековые переменные и динамически в heap.

Подробнее об образовании каналов можно уяснить из примера в Приложении 2.

### Создание канала кодера

BOOL G729abCoderCreateChannel(

G729AB_CODER_CHANNEL **Coder_Channel );

Эта функция выполняет все необходимые действия по образованию канала обработки для кодера: динамически выделяет память под канал и настраивает указатели на канальные данные, используемые внутри алгоритма; вызывает из себя функцию G729abCoderPrepareChannel();

- **Coder_Channel – адрес указателя на переменную типа G729AB_CODER_CHANNEL, которая после вызова этой функции однозначно определяет канал кодирования речевых данных

Примечание: функция G729abCoderCreateChannel() выделяет память под канал динамически с помощью функции malloc(); если данный механизм резервирования памяти под канал по каким-либо причинам неприемлем или неудобен, то следует использовать функцию G729abCoderPrepareChannel(), полагая при этом, что память под переменную Coder_Channel выделена другим способом (статически, на стеке)

### Настройка контекста канала кодера

BOOL G729abCoderPrepareChannel(

G729AB_CODER_CHANNEL *Coder_Channel );

Эта функция проиизводит настройку указателей данных канала, расположенных в структуре Coder_Channel;

- *Coder_Channel – указатель на переменную типа G729AB_CODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал кодирования речевых данных

### Инициализация кодера

BOOL G729abInitCoder(

G729AB_CODER_CHANNEL *Coder_Channel );

Эта функция должна быть вызвана до использования кодера;

- *Coder_Channel – указатель на переменную типа G729AB_CODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал кодирования речевых данных

### Кодирование речевого кадра

BOOL G729abCoder(

G729AB_CODER_CHANNEL *coder_channel,

Word16 SpeechFrame[80],

Word16 parameters_out[12],

Flag VADenable );

Эта функция кодирует входной кадр (80 16-битных отсчетов в линейном законе) и на выходе выдает массив с параметрами речевого кадра;

- *Coder_Channel – указатель на переменную типа G729AB_CODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал кодирования речевых данных;

- Word16 SpeechFrame[80] – указатель на массив с входным речевым кадром;

- Word16 parameters_out[12] – указатель на массив закодированных параметров речи;

- Flag VADenable – флаг, разрешающий работу классификатора входного сигнала (VAD); 0 – работа VAD отключена, 1 – VAD включен.

### Уничтожение канала кодера

BOOL G729abCoderDestroyChannel(

G729AB_CODER_CHANNEL **Coder_Channel );

Это функция логического уничтожения канала кодирования голосовых данных; ее имеет смысл использовать только в случае, когда канал был создан функцией G729abCoderCreateChannel(), в других случаях функция не нужна;

- **Coder_Channel – адрес указателя на переменную типа G729AB_CODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал кодирования речевых данных

Примечание: вместо вызова функции G729abCoderDestroyChannel() можно использовать вызов стандартной функции free(); например:

free( CoderChannel )

### Создание канала декодера

BOOL G729abDeoderCreateChannel(

G729AB_DECODER_CHANNEL **Decoder_Channel );

Эта функция выполняет все необходимые действия по образованию канала обработки для декодера: динамически выделяет память под канал и настраивает указатели на канальные данные, используемые внутри алгоритма; вызывает из себя функцию G729abDecoderPrepareChannel();

- **Decoder_Channel – адрес указателя на переменную типа G729AB_DECODER_CHANNEL, которая после вызова этой функции однозначно определяет канал декодирования речевых данных

Примечание: функция G729abDecoderCreateChannel() выделяет память под канал динамически с помощью функции malloc(); если данный механизм резервирования памяти под канал по каким-либо причинам неприемлем или неудобен, то следует использовать функцию G729abDecoderPrepareChannel(), полагая при этом, что память под переменную Decoder_Channel выделена другим способом (статически, на стеке)

### Настройка контекста канала декодера

BOOL G729abDecoderPrepareChannel(

G729AB_DECODER_CHANNEL *Decoder_Channel );

Эта функция проиизводит настройку указателей данных канала, расположенных в структуре Decoder_Channel;

- *Decoder_Channel – указатель на переменную типа G729AB_DECODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал декодирования речевых данных

### Инициализация декодера

BOOL G729abInitDecoder(

G729AB_DECODER_CHANNEL *Decoder_Channel );

Эта функция должна быть вызвана до использования декодера;

- *Decoder_Channel – указатель на переменную типа G729AB_DECODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал декодирования речевых данных

### Декодирование речевого кадра

BOOL G729abDecoder(

G729AB_DECODER_CHANNEL *Decoder_Channel,

Word16 parameters_in[12],

Word16 DecodedSpeechFrame[80],

Flag BadFrameIndicator );

Эта функция декодирует массив параметров в речевой кадр (80 16-битных отсчетов в линейном законе);

- *Decoder_Channel – указатель на переменную типа G729AB_DECODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал декодирования речевых данных;

- Word16 parameters_in[12] – указатель на массив параметров речевого сигнала, полученных из кодера;

- Word16 DecodedSpeechFrame[80] – указатель на массив, в котором после работы декодера получится восстановленный речевой кадр;

- Flag BadFrameIndicator – флаг, индицирующий, что при передаче параметров упакованной речи по каналу произошла ошибка и массив параметров потерян или искажен; 0 – ошибки нет, 1 – кадр считается потерянным.

### Уничтожение канала декодера

BOOL G729abDecoderDestroyChannel(

G729AB_DECODER_CHANNEL **Decoder_Channel );

Это функция логического уничтожения канала декодирования голосовых данных; ее имеет смысл использовать только в случае, когда канал был создан функцией G729abDecoderCreateChannel(), в других случаях функция не нужна;

- **Decoder_Channel – адрес указателя на переменную типа G729AB_DECODER_CHANNEL, которая однозначно определяет канал кодирования речевых данных

Примечание: вместо вызова функции G729abDecoderDestroyChannel() можно использовать вызов стандартной функции free(); например:

free( DecoderChannel )

Функция кодера возвращает массив параметров parameters_out[], который еще необходимо перевести в битовый поток. Упаковка может быть разной для различных применений, поэтому кодер выдает параметры в таком неупакованном виде. Структура массивов parameters_out[] и parameters_in[] описана в Приложении 1.

# Приложение 1. Структура массивов параметров

## Тип кадра №0

| parameters[0] | 2 бита==0; тип кадра – нет передачи |
| --- | --- |
| parameters[1]..parameters[12] | нулевые или не определены, не передаются |

* имеются в виду младшие биты

## Тип кадра №1

| parameters[0] | 2 бита==1; тип кадра – нормальный кадр |
| --- | --- |
| parameters[1], parameters[2] | 8,10 бит соответственно – квантованные линейные спектральные пары |
| parameters[3] | 8 бит – квантованный период основного тона на 1м подкадре |
| parameters[4] | 1 бит – бит четности квантованного периода основного тона на 1м подкадре |
| parameters[5] | 13 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 1м подкадре |
| parameters[6] | 4 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 1м подкадре |
| parameters[7] | 7 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 1м подкадре |
| parameters[8] | 5 бит – квантованный период основного тона на 2м подкадре |
| parameters[9] | 13 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 2м подкадре |
| parameters[10] | 4 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 2м подкадре |
| parameters[11] | 7 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 2м подкадре |

* имеются в виду младшие биты

## Тип кадра №2

| parameters[0] | 2 бита==2; тип кадра - кадр с параметрами фонового шума паузы |
| --- | --- |
| parameters[1], parameters[2], parameters[3] | 1,5,4 бита соответственно – квантованные линейные спектральные пары (фоновый шум паузы) |
| parameters[4] | 5 бит – квантованный коэффициент усиления (энергия) фонового шума паузы |
| parameters[5]..parameters[11] | нулевые или не определены, не передаются |

* имеются в виду младшие биты

# Приложение 2. Пример карты памяти

MEMORY

{

INT_DATA_MEM:		o = 80000000h l = 000ffffh

SBSRAM_PROG_MEM:	o = 00400000h l = 003ffffh

}

SECTIONS

{

.text       >       SBSRAM_PROG_MEM

.stack      >       INT_DATA_MEM

.bss        >       INT_DATA_MEM

.cinit      >       INT_DATA_MEM

.cio        >       INT_DATA_MEM

.const      >       INT_DATA_MEM

.data       >       INT_DATA_MEM

.switch     >       INT_DATA_MEM

.sysmem     >       INT_DATA_MEM

.far        >       INT_DATA_MEM

}

# Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня

Word16 parameters[ 12 ];

/* содержится в g729ab.h */

extern BOOL G729abCoderCreateChannel( G729AB_CODER_CHANNEL** );

extern BOOL G729abCoderPrepareChannel( G729AB_CODER_CHANNEL* );

extern BOOL G729abInitCoder( G729AB_CODER_CHANNEL* );

extern BOOL G729abCoder( G729AB_CODER_CHANNEL*, Word16*, Word16*, Flag );

extern BOOL G729abCoderDestroyChannel( G729AB_CODER_CHANNEL** );

extern BOOL G729abDecoderCreateChannel( G729AB_DECODER_CHANNEL** );

extern BOOL G729abDecoderPrepareChannel( G729AB_DECODER_CHANNEL* );

extern BOOL G729abInitDecoder( G729AB_DECODER_CHANNEL* );

extern BOOL G723abDecoder( G729AB_DECODER_CHANNEL*, Word16*, Word16*, Flag );

extern BOOL G729abDecoderDestroyChannel( G729AB_DECODER_CHANNEL** );

/*------------------------*/

extern Word16 DataBuf0[ 80 ];

extern Word16 DataBuf1[ 80 ];

/* в функции codec() осуществляется работа двух сквозных каналов */

void codec( void )

{

int	i;

/* Создадим канал кодера №1 одним способом – динамически */

G729AB_CODER_CHANNEL *coder_channel_1;

G729abCoderCreateChannel( &coder_channel_1 );

/* Создадим канал кодера №2 другим способом – на стеке */

G729AB_CODER_CHANNEL coder_channel_2;

G729abCoderPrepareChannel( &coder_channel_2 );

/* Аналогично создадим два канала декодера */

G729AB_DECODER_CHANNEL decoder_channel_1;

G729AB_DECODER_CHANNEL *decoder_channel_2;

G729abDecoderPrepareChannel( &decoder_channel_1 );

G729abDecoderCreateChannel( &decoder_channel_2 );

/* Проинициализируем оба канала */

G729abInitCoder( coder_channel_1 );

G729abInitCoder( &coder_channel_2 );

G729abInitDecoder( &decoder_channel_1 );

G729abInitDecoder( decoder_channel_2 );

/* Основной цикл обработки */

for( i = 0; ; )

{

G729abCoder( coder_channel_1, DataBuf0, parameters, 1 );

G729abDecoder( &decoder_channel_1, parameters, DataBuf0, 0 );

G729abCoder( &coder_channel_2, DataBuf1, parameters, 1 );

G729abDecoder( decoder_channel_2, parameters, DataBuf1, 0 );

}

/* Уничтожение каналов, которые были созданы динамически */

G729abCoderDestroyChannel( &coder_channel_1 );

G729abDecoderDestroyChannel( &decoder_channel_2 );

return 0;

}

# Литература

- ITU-T Recommendation G.729, Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACLEP);

- ITU-T Recommendation G.729 – Annex A, Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACLEP), Annex A: Reduced complexity 8 kbit/s CS-ACELP speech codec;

- ITU-T Recommendation G.729 – Annex B, Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACLEP), Annex B: A silence compression scheme for G.729 optimized for terminals conforming to Recommendation V.70

Библиотеки собираются из объектных COFF-файлов посредством TMS320C6x Archiver

Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C6x

В этом случае алгоритм функционирует как рекомендация ITU-T G.729 приложение А

В этом случае активизируются алгоритмы компенсации потерь, являющиеся частью стандарта ITU-T G.729.AB; содержимое массива параметров parameters_in[] в этом случае не важно и может быть любым