Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

Рекомендация ITU-T G.729 (приложение D)

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C54x

Руководство пользователя

Draft #1

26.07.2000

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера по рекомендации ITU-T G.729 (приложение D) для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C54x.

Оглавление

Рекомендация ITU-T G.729 (приложение D)	4

Реализация для семейства TMS320C54x	5

Ресурсоемкость реализации (версия 1.0)	5

Руководство пользователя	6

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	7

Инициализация кодера	7

Инициализация декодера	7

Кодирование речевого кадра	7

Декодирование речевого кадра	8

Упаковка массива параметров в битовый поток	9

Распаковка битового потока в массив параметров	9

Соглашения на распределение памяти процессора	10

Секция .bss	10

Секция .data	10

Секция .text	10

Секция .heap729d	10

Приложение 1. Структура массивов параметров	11

Приложение 2. Пример карты памяти	12

Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня	13

Литература	14

# Рекомендация ITU-T G.729 (приложение D)

Рекомендация ITU-T G.729 – это CS-ACELP вокодер (Conjugate-structure Algebraic-code-excited Linear-Prediction). Алгоритм основан на модели кодирования с использованием линейного предсказания с возбуждением по алгебраической кодовой книге (CELP-модель). Кодер оперирует с кадрами речевого сигнала длиной 10мс, дискретизованными с частотой 8КГц, что соответствует 80 16-битным отсчетам в линейном законе. Для каждого кадра производится анализ речевого сигнала и выделяются параметры CELP-модели (как то: коэффициенты фильтра линейного предсказания, индексы и коэффициенты усиления в адаптивной и фиксированной кодовых книгах). Далее это параметры кодируются в битовый поток и передаются в канал.

В декодере эта битовая посылка используется для восстановления параметров сигнала возбуждения и коэффициентов синтезирующего фильтра. Далее восстанавливается речь, путем пропускания сигнала возбуждения через кратковременный синтезирующий фильтр.

Кратковременный синтезирующий фильтр основан на фильтре линейного предсказания 10-го порядка. Долговременный фильтр, или синтезатор основного тона, основан на адаптивной кодовой книге. После восстановления речь улучшается адаптивной постфильтрацией.

В случае потери передаваемой кодером битовой посылки, исходные данные для речевого синтезатора получаются интерполяцией данных с предыдущих “хороших” кадров, но при этом энергия интерполированного речевого сигнала постепенно уменьшается, что не создает особого дискомфорта у слушателя даже в случае плохого канала.

Вокодер обрабатывает кадры речевых сигналов длиной 10мс. Дополнительно, существует задержка длиной 5мс (look-ahead buffer), что в сумме выливается в 15мс алгоритмическую задержку. Дополнительные задержки в практическом приложении этого алгоритма возникают по следующим причинам:

- процессы кодирования и декодирования требуют некоторого времени;

- время передачи по каналу;

- задержка мультиплексирования при комбинировании аудиоданных с другими видами данных.

Помимо “чистой” рекомендации G.729, существуют “приложения” (annexes).

???

Полное описание алгоритма можно найти в [1].

# Реализация для семейства TMS320C54x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C54x (не используются специфические особенности старших моделей, таких как TMS320C548, TMS320C549 и пр.);

- полностью совместима с требованиями стандарта ITU-T G.729 (приложение D) – достигнуто побитовое соответствие тестовым векторам.

## Ресурсоемкость реализации (версия 1.0)

|  | G.729.D кодер 11.8 кбит/с | G.729.D декодер 11.8 кбит/с | G.729.D кодер 8.0 кбит/с | G.729.D декодер 8.0 кбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 13.16 | 4.2 | 20.48 | 3.9 |

| Память |  |
| --- | --- |
| программа, К слов | 8.97 |
| таблицы, К слов | 3.19 |
| данные, К слов | 0.08 + 1.2(heap) + 1.7 * N |
| Всего, К слов | 13.44 + 1.7 * N |

где N – число одновременно реализуемых каналов.

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма поставляется в виде стандартных объектных библиотек.

Для G.729.D это следующие библиотеки:

- G729DCOD.LIB – содержит все функции кодера;

- G729DDEC.LIB – содержит все функции декодера;

- G729DSH.LIB – содержит разделяемые кодером и декодером функции;

- G729DBS.LIB – содержит функции упаковки/распаковки массива параметров в битовые потоки.

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

В библиотеке G729DCOD.LIB и G729DDEC.LIB содержатся верхнеуровневые функции вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка С.

### Инициализация кодера

void G729DInitCoder(

short *ChData );

Эта функция должна быть вызвана до использования кодера;

- short ChData[1039] – указатель на данные канала кодера

### Инициализация декодера

void G729DInitDecoder(

short *ChData );

Эта функция должна быть вызвана до использования декодера;

- short ChData[696] – указатель на данные канала декодера

### Кодирование речевого кадра

void G729DCoder(

short *ChData,

short SpeechFrame[80],

short parameters_out[11],

short rate );

Эта функция кодирует входной кадр (80 16-битных отсчетов в линейном законе) и на выходе выдает массив с параметрами речевого кадра;

- short *ChData – указатель на данные канала кодера;

- short SpeechFrame[80] – указатель на массив с входным речевым кадром;

- short parameters_out[11] – указатель на массив закодированных параметров речи;

- short rate – выбор скорости кодирования: 0 – 6.4кбит/c, 1 – 8.0 кбит/с (“чистая” G.729), 3 – “смешанная” скорость (ТОЛЬКО для проверки на тестовых векторах)

### Декодирование речевого кадра

void G729DDecoder(

short *ChData,

short parameters_in[11],

short DecodedSpeechFrame[80],

short BadFrameIndicator,

short rate );

Эта функция декодирует массив параметров в речевой кадр (80 16-битных отсчетов в линейном законе);

- short *ChData – указатель на данные канала декодера;

- short parameters_in[11] – указатель на массив параметров речевого сигнала, полученных из кодера;

- short DecodedSpeechFrame[80] – указатель на массив, в котором после работы декодера получится восстановленный речевой кадр;

- short rate – выбор скорости работы

Важно: значение rate должно совпадать с тем, при котором работал кодер!

- short BadFrameIndicator – флаг, индицирующий, что при передаче параметров упакованной речи по каналу произошла ошибка и массив параметров потерян или искажен; 0 – ошибки нет, 1 – кадр считается потерянным.

Функция кодера возвращает массив параметров parameters_out[], который еще необходимо перевести в битовый поток. Упаковка может быть разной для различных применений, поэтому кодер выдает параметры в таком неупакованном виде. Структура массивов parameters_out[] и parameters_in[] описана в Приложении 1.

Для упаковки и распаковки массива параметров в непрерывный безынтервальный битовый поток выполнены функции, находящиеся библиотеке G729DBS.LIB.

### Упаковка массива параметров в битовый поток

void G729DPrm2Bits(

short parameters_out[11],

short bstream[8],

short rate );

Эта функция упаковывает массив parameters_out[] в битовый поток;

- short parameters_out[11] - указатель на массив закодированных параметров речи;

- short bstream[8] – непрерывный безынтервальный битовый поток, содержащийся в 8 последовательно расположенных 16-битовых словах;

- short rate – определяет скорость кодера

### Распаковка битового потока в массив параметров

G729abBits2Prm(

short bstream[8],

short parameters_in[11],

short rate );

Эта функция распаковывает битовый поток в массив параметров, который можно подавать на вход функции декодера;

- short bstream[8] – непрерывный безынтервальный битовый поток, содержащийся в 8 последовательно расположенных 16-битовых словах;

- short parameters_in[18] - указатель на массив закодированных параметров речи;

- short rate - определяет скорость декодера

Важно: значение rate должно совпадать с тем, при котором работал кодер!

## Соглашения на распределение памяти процессора

Библиотеки G729DCOD.LIB, G729DDEC.LIB, G729DSH.LIB, G729DSTRM.LIB содержат данные и исполняемый код распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .data

- .text

- .heap729d

### Секция .bss

Эта секция содержит массивы временных данных, а также контексты каналов. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

### Секция .data

Эта секция содержит таблицы адресов контекстных данных. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff).

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 эту секцию нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секция .heap729d

Эта специальная секция может содержать массивы временных данных, обычно выделяемых в секции .bss. Но в отличии от .bss в промежутках между вызовами функций кодера и декодера, память, выделенная в этой секции может использоваться для других целей (т.е. полностью доступна системе обработки речи, но с учетом того, что при вызове кодера или декодера ее содержимое будет перезаписано). Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

# Приложение 1. Структура массивов параметров

6.4 кбит/с (rate = 0)

| parameters[0], parameters[1] | 8,10 бит соответственно – квантованные линейные спектральные пары |
| --- | --- |
| parameters[2] | 8 бит – квантованный период основного тона на 1м подкадре |
| parameters[3] | 9 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 1м подкадре |
| parameters[4] | 2 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 1м подкадре |
| parameters[5] | 6 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 1м подкадре |
| parameters[6] | 4 бит – квантованный период основного тона на 2м подкадре |
| parameters[7] | 9 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 2м подкадре |
| parameters[8] | 2 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 2м подкадре |
| parameters[9] | 6 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 2м подкадре |

* имеются в виду младшие биты

8 кбит/с (rate = 1)

| parameters[0], parameters[1] | 8,10 бит соответственно – квантованные линейные спектральные пары |
| --- | --- |
| parameters[2] | 8 бит – квантованный период основного тона на 1м подкадре |
| parameters[3] | 1 бит – бит четности квантованного периода основного тона на 1м подкадре |
| parameters[4] | 13 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 1м подкадре |
| parameters[5] | 4 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 1м подкадре |
| parameters[6] | 7 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 1м подкадре |
| parameters[7] | 5 бит – квантованный период основного тона на 2м подкадре |
| parameters[8] | 13 бит – индекс в алгебраической кодовой книге на 2м подкадре |
| parameters[9] | 4 бита – знаки импульсов из алгебраической кодовой книги на 2м подкадре |
| parameters[10] | 7 бит – квантованные коэффициенты усиления в адаптивной и алгебраической кодовой книгах на 2м подкадре |

* имеются в виду младшие биты

# Приложение 2. Пример карты памяти

main.obj

-lg729dcod.lib

-lg729ddec.lib

-lg729dsh.lib

-e _c_int00

-m main.map

-o main.out

-x

MEMORY

{

PAGE 0:

PM: origin = 0x5000, length = 0x3000

PAGE 1:

DM: origin = 0x080, length = 0x0F20

DM1: origin = 0x1000, length = 0x0D00

}

SECTIONS

{

.text   :  > PM    PAGE 0          /* code */

.bss    :  > DM    PAGE 1          /* variables    */

.data   :  > DM1    PAGE 1

}

# Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня

short parameters[11];

extern void G729DCoder(short *, short *, short *, short);

extern void G729DDecoder(short *, short *, short *, short, short);

extern void G729DInitCoder(short *);

extern void G729DInitDecoder(short *);

extern short DataBuf0[80];

extern coderdata0[1039];

extern decoderdata0[696];

int codec(void)

{

int	i;

short rate = 0; /* operating at 6.4 kbps */

/*			Initialization 			*/

G729DInitCoder(coderdata0);

G729DInitDecoder(decoderdata0);

/*			Main Loop					*/

for( ; ; )

{

G729DCoder( coderdata0, DataBuf0, parameters, rate );

/*          chandata    speech    parm        rate */

G729DDecoder(decoderdata0, parameters, DataBuf0, 0, rate );

/*            chandata      parm        speech bfi rate */

}

return 0;

}

# Литература

- ITU-T Recommendation G.729, Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACLEP);

- ???

Библиотеки собираются из объектных COFF-файлов посредством TMS320C54x Archiver

Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C54x

В этом случае активизируются алгоритмы компенсации потерь, являющиеся частью стандарта ITU-T G.729.D; содержимое массива параметров parameters_in[] в этом случае не важно и может быть любым

Появляется в скомпилированных специальным образом библиотеках