Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

Описание вокодера LPC1200

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C3x

Руководство пользователя

Draft #1

10.07.2000

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера LPC1200 для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C3x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C3x.

Оглавление

Описание вокодера	4

Основные параметры модели	4

Структура вокодера	4

Реализация для семейства TMS320C3x	6

Ресурсоемкость реализации	6

Руководство пользователя	7

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	8

Инициализация вокодера	8

Кодирование речевого кадра	8

Декодирование речевого кадра	8

Соглашения на распределение памяти процессора	9

Секция .text	9

Секция .bss	9

Секция .data	9

Секция .cinit	9

Секция .const	9

Секция .stack	9

Секции Bufs и IntBufs	9

Секции ExtBuf, IntMem	10

Секции GoldFilt, SyntFilt	10

Приложение 1.	11

Структура массива параметров	11

Карта битового потока	11

Общая часть кадра	11

VOICED-VOICED	11

UNVOICED-VOICED	11

VOICED-UNVOICED	11

UNVOICED-UNVOICED	11

Приложение 2. Пример карты памяти	12

Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня	13

Литература	14

# Описание вокодера

Разработчики для скорости 1200 бит/с выбрали вокодер с линейным предсказанием.

## Основные параметры модели

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порядок линейного предсказания | 9 |
| 2. | Частота дискретизации сигнала | 8 кГц |
| 3. | Частотный диапазон входного сигнала | 150  3400 Гц |
| 4. | Диапазон изменения основного тона (отсчеты сигнала) | 20  156 |
| 5. | Длительность анализируемого фрагмента | 22.5 мс |
| 6. | Число состояний анализируемого фрагмента | 4 |
| 7. | Принцип анализа и синтеза сигнала | Полусинхронный с основным тоном |
| 8. | Наличие предыскажения | Да |

## Структура вокодера

Структурно вокодер состоит из двух частей. Первая часть – анализатор, функции которого заключаются в выделении текущих параметров речевого сигнала и их упаковке в кадр соответствующего формата.

Вторая часть – синтезатор по принятому кадру восстанавливает с некоторой ошибкой параметры текущего фрагмента сигнала и с их помощью воспроизводит синтетическую речь.

Цифровой сигнал поступает на предыскажающий фильтр (1-0.9375*z-1) и далее из него посредством полусинхронной с основным тоном процедуры выделяется фрагмент анализа. Предыскажение, кроме компенсации высокочастотной части спектра речевого сигнала, служит для снижения необходимой точности вычислений.

Полусинхронная с основным тоном процедура выделения фрагмента анализа заключается во взвешивании фрагмента треугольным окном переменной длины, зависящей от текущего основного тона. Треугольное окно в данном варианте алгоритма располагается в центре фрагмента. После получения фрагмента анализа коэффициенты линейного предсказания вычисляются путем использования ковариационного метода. Выбор ковариационного метода (среди двух возможных: автокорреляционного и ковариационного) обусловлен тем, что длина фрагмента анализа определяется основным тоном, а при возможных малых значениях длины фрагмента автокорреляционный метод даст значительные искажения текущего спектра сигнала.

Оценка периода основного тона производится по алгоритму, основанному на базе метода Голда-Рабинера.

В канал связи передаются квантованные логарифмы отношения площадей (LAR). При этом квантование производится по неравномерным квантователям. Значение LAR1 на вокализованных и шумовых фрагментах квантуются различными квантователями.

В синтезаторе производится задержка на 1 кадр, поэтому сглаживание канальных ошибок производится на основе принятых параметров из трех текущих кадров – прошлого, настоящего и будущего. Степень сглаживания параметров зависит от числа детектированных канальных ошибок. При увеличении числа ошибок в канале степень сглаженности возрастает.

Сглаженные параметры после интерполяции поступают на синтезирующий фильтр. В настоящем алгоритме приняты следующие правила для интерполяции:

- LAR на вокализованных фрагментах интерполируются на каждом периоде основного тона;

- Основной тон линейно интерполируется на каждом периоде сигнала;

- LAR не интерполируются на невокализованных фрагментах.

В качестве возбуждения на невокализованных фрагментах используется белый шум, а на вокализованных – импульсный отклик фазового звена.

Синтезирующий фильтр вида S(z)=GA(z)=G1+i=19aiz−i в устройстве реализуется в прямом виде. Его коэффициенты представлены с 16-разрядной точностью. Выходной сигнал пропускается через фильтр, обратный предыскажающему, и после цифро-аналогового преобразования синтетический сигнал поступает на выход.

# Реализация для семейства TMS320C3x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C3x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C3x

## Ресурсоемкость реализации*

|  | Кодер | Декодер |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 8.14 | 1.83 |

| Память |  |
| --- | --- |
| Программа, К слов | 5.52 |
| Таблицы, К слов | 0.76 |
| Данные, К слов | 5.16 |
| Всего, К слов | 11.44 |

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма поставляется в виде стандартной объектной библиотеки - lpc1200.lib, которая входит в состав двух моделей вокодеров:

- модель, работающая в реальном режиме времени;

- файловая модель;

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

В библиотеке LPC1200.LIB содержатся функции вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка С*.

### Инициализация вокодера

void Vocoder_Inialization(

int *InputBuf,

int *OutputBuf );

Эта функция должна быть вызвана до использования кодера и декодера;

### Кодирование речевого кадра

void Coder(

int *InputBuf,

int *DatArray );

Эта функция кодирует входные кадры (180 16-битных отсчетов в линейном законе) и на выходе выдает массив параметров, сформированный для четного и нечетного кадров, который затем упаковывается в битовый поток (приложение 1);

- int InputBuf[180] – указатель на массив с входным речевым кадром;

- int DatArray[54] – битовый поток, состоящий из младших битов 54х последовательно расположенных слов;

### Декодирование речевого кадра

void Decoder(

int *DatArray,

int *OutputBuf );

Эта функция декодирует массив параметров, полученный после распаковки битового потока, одновременно в четный и нечетный  речевой кадр (180 16-битных отсчетов в линейном законе);

- int DatArray[54] – битовый поток, состоящий из младших битов 54х последовательно расположенных слов;

- int OutputBuf[180] – указатель на массив с выходным речевым кадром;

## Соглашения на распределение памяти процессора

Библиотека lpc1200.lib содержит данные и исполняемый код, распределенные по следующим секциям:

- .text

- .bss

- .data

- .cinit

- .const

- Bufs

- IntBufs

- ExtBuf

- IntMem

- GoldFilt

- SyntFilt

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней.

### Секция .bss

Эта секция содержит массивы временных данных. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней.

### Секция .data

Эта секция содержит таблицы адресов контекстных данных. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней.

### Секция .cinit

Эта секция содержит таблицы инициализации данных и констант. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней.

### Секция .const

Эта секция содержит строковые константы и таблицы переходов. Для модели памяти “large” она включает также таблицы констант. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней.

### Секция .stack

В этой секции зарезервирована память под стек. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней. Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секции Bufs и IntBufs

Эти секции содержат массивы временных данных. Память, выделенная в этих секциях, может использоваться для других целей (т.е. полностью доступна системе обработки речи, но с учетом того, что при вызове кодера или декодера ее содержимое будет перезаписано). Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней.

### Секции ExtBuf, IntMem

Эти секции содержат таблицы, необходимые для корректной работы алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти, в т.ч. и во внешней.

### Секции GoldFilt, SyntFilt

Эти секции содержат коэффициенты фильтров, необходимые для корректной работы алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти, выровненных на границе 16 слов (условие корректной работы алгоритма циклической адресации). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этих секций во внутренней памяти процессора.

# Приложение 1.

## Структура массива параметров

| EvenRC | K0-k9 | 9 коэффициентов отражения четного кадра |
| --- | --- | --- |
| EvenSigma | Re | Энергия четного кадра |
| EvenPitch | Pe | Основной тон четного кадра |
| EvenTrans | Te | Тип фрагмента четного кадра |
| OddRC | So | Тип спектра нечетного кадра |
| OddSigma | Ro | Энергия нечетного кадра |
| OddTrans | To | Тип фрагмента нечетного кадра |
| Reserved | Pr |  |

## Карта битового потока

### Общая часть кадра

| № бита кадра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово данных | k1 | k2 | k3 | Pe | ro | K1 | k2 | k3 | pe | ro |
| № бита данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| № бита кадра | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Слово данных | k1 | k4 | k3 | Ro | pe | k4 | k1 | k2 | k3 | k4 |
| № бита данных | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| № бита кадра | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Слово данных | Ro | k1 | k2 | K3 | k4 | re | pe | k2 | k7 | k8 |
| № бита данных | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| № бита кадра | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Слово данных | To | re | k5 | K6 | k7 | so | k8 | k5 | k6 | k7 |
| № бита данных | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |

### VOICED-VOICED

| № бита кадра | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово данных | k9 | pe | k5 | k6 | Re | k8 | pe | k9 | k5 | k6 | k7 | so | re |
| № бита данных | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |

### UNVOICED-VOICED

| № бита кадра | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово данных | ro | pe | k5 | k6 | Re | k8 | pe | re | k5 | k6 | k7 | so | pr |
| № бита данных | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |

### VOICED-UNVOICED

| № бита кадра | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово данных | pr | pe | k5 | k6 | Re | k8 | pe | re | k5 | k6 | k7 | so | re |
| № бита данных | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |

### UNVOICED-UNVOICED

| № бита кадра | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово данных | ro | pe | K5 | k6 | Re | k8 | pe | re | k5 | k6 | k7 | So | re |
| № бита данных | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |

# Приложение 2. Пример карты памяти

/* SPECIFY THE SYSTEM MEMORY MAP */

MEMORY

{

EXT0 : org = 0x100000 len = 0xFc00      /* EXTERNAL MEMORY  */

RAM0 : org = 0x809800 len = 0x7c0       /* RAM BLOCK 0      */

VECT : org = 0x809fc1 len = 0x40

}

/* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY */

SECTIONS

{

.text:   > EXT0                /* CODE                  */

.cinit:  > EXT0                /* INITIALIZATION TABLES */

Bufs:    > EXT0

ExtBuf:  > EXT0

.data:   > EXT0

.bss:    > EXT0                /* VARIABLES    */

.const:  > EXT0

.stack:  > RAM0                /* SYSTEM STACK */

IntMem:  > RAM0

IntBufs: > RAM0

vector:  > VECT

GoldFilt: > RAM0 align 16

SyntFilt: > RAM0 align 16

}

# Приложение 3. Пример вызова процедур верхнего уровня

volatile int ReadyAnal = 0; /* Flag of ready for Anal.*/

int InputBuf[180]; 		   /* Input Buffer           */

int OutputBuf[180]; 	   /* Output Buffer          */

char DatArray[54];

Vocoder_Initialization(InputBuf,OutputBuf);

init_aic();        /* TLC Initialization */

/************** Main Loop ****************/

MainWait:

ReadyAnal = 0;

/****** Coder & Decoder ******/

Coder(InputBuf,DatArray);

Decoder(DatArray,OutputBuf);

/*****************************/

while(ReadyAnal==0);

goto MainWait;

/*********** End of Main Loop ************/

asm("    TRAP 0      ");

# Литература

- Linear-Rrediction Vocoder for Speech Transmission with 2.4(1.2) kbit/sec rate, St.Petersburg State University of Telecommunication DSP Center, St.Petersburg, 1994;

- Implementation of HF Modem for Digital Data Transmission, St.Petersburg Bonch-Bruevich State University of Telecommunication DSP Center, St.Petersburg, 1996

* Приведенные значения пиковой загрузки действительны при исползовании карты памяти, приведенной в приложении 2.

Аппаратные средства: DSP(digital signal processor) - TMS320C31PQL50; AIC(analog interface circuit) - TLC32047CN

Аппаратные средства: DSP - TMS320C31PQL50

* Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C3x