Санкт-Петербург             Центр цифровой обработки сигналов

Федеральный стандарт

аналого-цифрового преобразования речи

на скорости 2400 бит/с по алгоритму

MELP (Mixed Excitation Linear Prediction)

Реализация для ЦПОС семейства TI TMS320C54x

Руководство пользователя

Draft #1.1

25.10.2000

В настоящем документе описана реализация алгоритма вокодера MELP на скорости 2400 бит/с для цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС) семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments. Приведена краткая характеристика вокодера, результаты и характеристики реализации вокодера для ЦПОС, дана подробная инструкция по встраиванию реализованного алгоритма в системы обработки речевых сигналов на базе TMS320C54x.

Оглавление

Алгоритм MELP	4

Реализация для семейства TMS320C54x	6

Ресурсоемкость реализации (версия 1.0)	6

Руководство пользователя	7

Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма	8

Инициализация кодера	8

Инициализация декодера	8

Кодирование речевого кадра	8

Декодирование речевого кадра	8

Соглашения на распределение памяти процессора	9

Секция .bss	9

Секция .data	9

Секция .text	9

Секция .melptab	9

Секция .melpdat	10

Секция .cosine	10

Приложение 1. Пример карты памяти	11

Приложение 2. Пример вызова процедур верхнего уровня	12

Литература	13

# Алгоритм MELP

MELP кодер основан на традиционной параметрической модели кодирования с линейным предсказанием, но, кроме того, содержит пять дополнительных особенностей [1][2]:

- смешанное возбуждение,

- использование апериодических импульсов,

- адаптивное улучшение спектрального оценивания,

- «размывание» импульсов возбуждения,

- моделирование амплитуд коэффициентов Фурье.

Реализация смешанного возбуждения осуществляется с помощью многополосной смешивающей модели. Эта модель может симулировать частотно-зависимую интенсивность звука, используя адаптивную фильтрацию, выполненную в соответствии с установленным набором фильтров. Главной целью смешанного возбуждения  является устранение призвуков, которые имеют место в LPC-вокодерах, особенно при широкополосном акустическом шуме.

Когда входная речь огласована, MELP-кодер осуществляет синтез, используя периодические и апериодические импульсы. Апериодические импульсы применяются наиболее часто в переходных областях, между озвученными и неозвученными сегментами речевого сигнала. Эта особенность позволяет декодеру воспроизводить одиночные импульсы, образованные в голосовой щели без внесения тональных призвуков.

Адаптивный фильтр, помогающий улучшить оценку спектра, основан на использовании полюсов фильтра линейного предсказания. Он расширяет формантную структуру синтетической речи и улучшает соответствие между синтетической и натуральной формой волны. Это также придает синтетической речи более натуральное звучание.

«Размывание» импульсов осуществляется с помощью фиксированного фильтра. Этот фильтр распределяет энергию возбуждения в пределах периода основного тона, снижая этим шероховатости в синтезированной речи.

Первые десять амплитуд Фурье определяются из пиковых значений преобразования Фурье сигнала-остатка. Информация, содержащаяся в этих коэффициентах, улучшает точность производимой речевой модели на наиболее важных низких частотах. Они увеличивают качество синтетической речи, особенно мужской на фоне шумов. Используется 512-точечное быстрое преобразование Фурье (FFT) окна длиной 200 отсчетов, центрированного относительно конца кадра.

Анализ линейного предсказания 10-го порядка выполняется на входном речевом сигнале с использованием окна Хемминга на 200 отсчетов (25 мс), центрированного относительно последнего отсчета текущего кадра. Процедура автокорреляционного анализа производится с использованием метода Левинсона-Дарбина. Коэффициенты линейного предсказания ai, i=1,2,…,10 преобразовываются в спектральные частоты (LSF). Затем LSF располагаются в порядке возрастания с минимальным промежутком в 50 Гц. Результирующий LSF вектор f  затем квантуется векторным квантователем (MSVQ).

В синтезаторе MELP-параметры интерполируются синхронно периоду основного тона. К интерполируемым параметрам относятся следующие: усиление (в дБ), линейные спектральные частоты, период основного тона, джиттер, амплитуда Фурье, импульсы и коэффициенты шума для смешанного возбуждения, коэффициент спектрального наклона для адаптивного фильтра спектрального расширения.

Список параметров, передаваемых от кодера к декодеру, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Передаваемые параметры

| Параметр | Озвученный кадр | Неозвученный кадр |
| --- | --- | --- |
| Линейные спектральные частоты | 25 | 25 |
| Амплитуды преобразования Фурье | 8 | - |
| Коэффициенты усиления (2 за кадр) | 8 | 8 |
| Период основного тона, общая озвученность кадра | 7 | 7 |
| Озвученность по полосам | 4 | - |
| Флаг непериодичности | 1 | - |
| Защита от ошибок | - | 13 |
| Синхробит | 1 | 1 |
| Всего за кадр 22.5 мс | 54 | 54 |

Более подробное описание алгоритма речевого кодирования MELP на скорости 2400 бит/с можно найти в [3].

# Реализация для семейства TMS320C54x

Алгоритм реализован для ЦПОС семейства TMS320C54x фирмы Texas Instruments.

Реализация удовлетворяет следующим требованиям:

- функционирует в режиме реального времени;

- совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C54x (не используются специфические особенности старших моделей, таких как TMS320C548, TMS320C549 и пр.);

- полностью совместима с требованиями стандарта – достигнуто побитовое соответствие при обработке базы речевых сигналов;

- возможна обработка нескольких дуплексных каналов на одном процессоре.

## Ресурсоемкость реализации (версия 1.1)

|  | MELP кодер | MELP декодер |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный ресурс (пиковая загрузка), млн.оп./с. | 21.7 | 6.7 |

| Память |  |
| --- | --- |
| программа, К слов | 7.58 |
| таблицы, К слов | 8.05 |
| данные, К слов | 2.2 + N * 2.66 |
| Всего, К слов | 17.83 + N * 2.66 |

где N – число одновременно реализуемых каналов.

# Руководство пользователя

Реализация алгоритма поставляется в виде стандартных объектных библиотек.

Для вокодера MELP это следующие библиотеки:

- MELPCOD.LIB – содержит все функции кодера;

- MELPDEC.LIB – содержит все функции декодера;

- MELPSH.LIB – содержит разделяемые кодером и декодером функции;

Для использования алгоритма программист должен следовать следующим соглашениям:

- соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

- соглашения на распределение памяти процессора

## Соглашения на вызов и инициализацию алгоритма

В библиотеках MELPCOD.LIB и MELPDEC.LIB содержатся верхнеуровневые функции вызова и инициализации алгоритма. Эти функции составлены с учетом соглашений на вызов языка С.

### Инициализация кодера

void MelpInitCoder(

short* ChPtr );

Эта функция должна быть вызвана до использования кодера;

- ChPtr – указатель на контекст канала.

### Инициализация декодера

void MelpInitDecoder(

short* ChPtr );

Эта функция должна быть вызвана до использования декодера;

- ChPtr – указатель на контекст канала.

### Кодирование речевого кадра

void MelpCoder(

short* ChPtr,

short* SpeechFrame[180],

short* parameters_out[54] );

Эта функция кодирует входной кадр (180 16-битных отсчетов в линейном законе) и на выходе выдает массив битов с параметрами речевого кадра;

- ChPtr – указатель на данные канала;

- SpeechFrame[180] – указатель на массив с входным речевым кадром;

- parameters_out[54] – указатель на битовый массив закодированных параметров речи

### Декодирование речевого кадра

void MelpDecoder(

short* ChPtr,

short* parameters_in[54],

short* DecodedSpeechFrame[180] );

Эта функция декодирует массив параметров в речевой кадр (180 16-битных отсчетов в линейном законе);

- ChPtr – указатель на данные канала;

- parameters_in[54] – указатель на массив параметров речевого сигнала, полученных из кодера;

- DecodedSpeechFrame[180] – указатель на массив, в котором после работы декодера получится восстановленный речевой кадр.

## Соглашения на распределение памяти процессора

Библиотеки 729ACOD.LIB, 729ADEC.LIB, 729ASH.LIB, 729ASTRM.LIB содержат данные и исполняемый код распределенные по следующим секциям:

- .bss

- .data

- .text

- .melpdat

- .melptab

- .cosine

### Секция .bss

Эта секция содержит некоторые временные данные, а также контексты каналов. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

### Секция .data

Эта секция в реализации данного алгоритма не используется, но присутствует по умолчанию. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff).

### Секция .text

Эта секция содержит исполняемый код алгоритма. Может располагаться в любых адресах памяти программ или данных в т.ч. и внешней (для TMS320C548 и TMS320C549 эту секцию нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции во внутренней памяти процессора.

### Секция .melptab

Эта секция содержит таблицы квантования, таблицы значений функций и пр. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff). Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

### Секция .melpdat

Эта секция содержит массивы временных данных (внутренних данных вокодера), обычно выделяемых в секции .bss. Но в отличии от .bss в промежутках между вызовами функций кодера и декодера, память, выделенная в этой секции может использоваться для других целей (т.е. полностью доступна системе обработки речи, но с учетом того, что при вызове кодера или декодера ее содержимое будет перезаписано). Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff) Наилучшая производительность алгоритма достигается при расположении этой секции в памяти, допускающей двойную адресацию (DARAM).

Примечание: начало данной секции должно быть выровнено по адресу, кратному 256, что объясняется потребностями реализации алгоритма вокодера – возможностью использовать циклическую адресацию.

### Секция .cosine

Эта секция содержит таблицу 512 значений функции косинуса. Может располагаться в любых адресах памяти данных, в т.ч. и внешней (в памяти программ эту секцию располагать нельзя, также для TMS320C548 и TMS320C549 нельзя располагать во внешней памяти по адресам выше 0xffff).

Примечание: начало данной секции должно быть выровнено по адресу, кратному 1024, что объясняется потребностями реализации алгоритма вокодера – возможностью использовать циклическую адресацию.

# Приложение 1. Пример карты памяти

# _obj\melp.obj

# -e _c_int00         /* define program entry point */

# -m melp.map         /* map file */

# -o melp.out         /* name of output file */

# -stack 100

# -x

# -l..\_lib\melpcod.lib

# -l..\_lib\melpdec.lib

# -l..\_lib\melpsh.lib

# MEMORY

# {

# PAGE 0:        /* Program space */

# VECT	    	: origin = 0x80, length = 0x80

# PM   	: origin = 0x5000, length = 0x3000

# PAGE 1:        /* Data space */

# PAD    	: origin = 0x0060, length = 0x0020 /* Pad */

# DM      	: origin = 0x100,  length = 0x1F00 /* DARAM */

# DM1     	: origin = 0x2000, length = 0x2000

# }

# SECTIONS

# {

# .text   	:  > PM    PAGE 0       /* Program code */

# .vecttab  :  > VECT  PAGE 0       /* Vector table */

# .bss    	:  > DM    PAGE 1       /* variables    */

# .data   	:  > DM    PAGE 1

# .melptab	:  > DM1   PAGE 1

# .melpdat	:  > DM	 align(256)  PAGE 1

# .scratch	:  > PAD   PAGE 1

# .cosine 	:  > DM  	 align(1024)  PAGE 1

# }

# Приложение 2. Пример вызова процедур верхнего уровня

int parameters[54];

extern void MelpCoder(int , int *, int *);

extern void MelpDecoder(int, int*, int *);

extern void MelpInitCoder(int);

extern void MelpInitDecoder(int);

extern short* StatBufPtr;

extern short cch0ptr[];

extern short dch0ptr[];

int codec(void)

{

int	i;

/*				Initialization 					*/

MelpInitCoder(cch0ptr);

MelpInitDecoder(dch0ptr);

/*				Main Loop							*/

for( i = 0; ; )

{

MelpCoder(cch0ptr, StatBufPtr, parameters );

/*              	chanptr 	speech     parm 			*/

MelpDecoder(dch0ptr, parameters, StatBufPtr );

/*                  chanptr    parm   	   speech			*/

}

return 0;

}

# Литература

- A.V.McCree and T.P.Barnwell III, “A Mixed Excitation LPC Vocoder for Low Bit Rate Speech Coding”, IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, Vol.3, No.4, July 1995, pp.242-250.

- A.McCree, K.Truong, E.B.George, T.P.Barnwell, and V.Viswanathan, “A 2.4 kbits/s MELP Coder Candidate for the New U.S. Federal Standart”, Proceedings of IEEE ICASSP 1996, pp.200-203.

- Specifications for the Analog to Digital Conversion of Voice by 2,400 Bit/Second Mixed Excitation Linear Prediction. – May 28, 1998 – Draft.

Библиотеки собираются из объектных COFF-файлов посредством TMS320C54x Archiver

Имеется в виду реализация языка ANSI C для ЦПОС семейства TMS320C54x