ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Реализация основных операций ЦОС

на ЦПОС DSP56002

1. Цель работы.

Ознакомиться со способами реализации элементарных операций цифровой обработки сигналов на ЦПОС DSP56002 , такими как: задержка, сложение и изменение уровня сигналов.

2. Краткая теоретическая справка

2.1. Задержка сигналов

Задержка сигнала на определённое количество отсчётов встречается практически во всех алгоритмах цифровой обработки сигналов. Существует два варианта её реализации :

1. Организуется массив памяти, в который записываются отсчёты, причем запись и считывание отсчётов осуществляется всё  время по одним и тем же адресам, т.е. точки входа и выхода линии задержки остаются постоянными, а перемещаются данные между ячейками памяти, имитируя прохождение сигнала в реальной физической линии задержки.

2. Организуется массив памяти, в который записывается отсчёты, но при этом перемещаются точки входа и выхода линии задержки, т.е. изменяются адреса записи и считывания. Такой массив с переменными точками записи и считывания называется циклическим буфером (ЦБ). При этом способе данные внутри памяти не перемещаются.

При всех вариантах реализации линии задержки размер требуемой области памяти определяется количеством задержанных отсчётов, т.е. длиной линии задержки.

В DSP56002 имеются механизмы аппаратной реализации циклических буферов размером до 32768 слов. Для того чтобы организовать циклический буфер необходимо воспользоваться режимом модульной адресной арифметики. Для того чтобы перевести адресный регистр Rn в режим модульной арифметики надо загрузить в регистр модификации Mn значение отличное от $FFFF (режим линейной адресной арифметики), которое устанавливается при сбросе процессора.

Когда содержимое регистра-модификатора принимает определённые значения ( (Mn) = $0001...$7FFF или значение из ряда (Mn) = $8001, $8003, $8007, $800F, $801F, $803F, $807F, $80FF, $81FF, $83FF, $87FF, $8FFF, $9FFF, $BFFF ), модификация адреса в Rn осуществляется с использованием модульной арифметики. Будем обозначать содержимое регистра-модификатора Mn как (Mn). Режимы адресной арифметики в зависимости от значения регистра модификатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

| (Mn) | Режим адресной арифметики |
| --- | --- |
| $0000 | Бит-реверсивная адресация |
| $0001 | Модуль 2 |
| $0002 | Модуль 3 |
| .... | ........ |
| $7FFE | Модуль 32767 |
| $7FFF | Модуль 32768 |
| $8000 | Зарезервированное поле |
| $8001 | ЦБ по модулю 2 с многократным прохождением |
| $8002 | Зарезервированное поле |
| $8003 | ЦБ по модулю 4 с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $8007 | ЦБ по модулю 8 с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $800F | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $801F | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $803F | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $807F | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $80FF | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $81FF | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $83FF | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $87FF | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $8FFF | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $9FFF | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $BFFF | ЦБ по модулю с многократным прохождением |
| .... | Зарезервированное поле |
| $FFFF | Режим линейной арифметики () |

В случае модульной арифметики содержимое адресного регистра Rn всегда остаётся в диапазоне размером М (М - модуль), нижняя граница этого диапазона определяется содержимым адресного регистра Rn. Верхняя граница диапазона определяется модулем М ,который задаётся с помощью регистра-модификатора Mn.

Существуют особые случаи когда адресный регистр "перепрыгивает" линейно на тот же самый относительный адрес, но в другой буфер. Этот случай будет рассмотрен ниже. Во всех остальных случаях указатель удерживается в том же самом буфере.

2.1.1. Диапазон значений (Mn)= $0001...$7FFF

В этом диапазоне модуль М эквивалентен значению регистра модификатора (Mn)+1. Нижняя граница буфера (его базовый адрес), определяемый Rn, должен иметь k нулей в младших разрядах (параметр k выбирается из условия 2k³M), то есть базовый адрес должен быть кратен 2k. Адрес верхней границы определяется как адрес нижней границы плюс (M-1).

Рассмотрим пример организации циклического буфера на 21 слово.

Модуль М=21, а базовый адрес циклического буфера должен иметь 5 нулей в младших разрядах (так как 2k³21 при k³5), то есть должен быть кратен 32. В регистр-модификатор загружается значение 20 (М-1). Базовый адрес буфера может быть выбран из ряда : 0, 32, 64, 96, 128, 160 и др. Верхняя граница - базовый адрес плюс 21. Адресный указатель, т.е. содержимое Rn, не требует установки на нижнюю границу буфера, а может изначально указывать на какую-нибудь ячейку внутри буфера т.е. внутри выбранного диапазона адресов.

В примере 1 представлены программа инициализации линии задержки на основе циклического буфера со следующими параметрами : длина   21 слово, базовый адрес   Y:$0000 и программа очистки линии задержки.

Пример 1. Организация и очистка линии задержки, на основе циклического буфера.

;организация линии задержки с помощью циклического буфера на 21 слово

move	#0,r4

move	#20,m4

;очистка линии задержки перед началом работы

move	#0,y1

rep	#(20+1)

move	y1,y:(r4)+

При использовании косвенной адресации вида (Rn)+ указатель адреса увеличивается и при достижении верхней границы буфера (базовый адрес плюс (M-1)) указатель переходит на нижнюю границу (адресация происходит как бы по кольцу). Аналогичные изменения адреса происходят и при других видах косвенной адресации : (Rn)-, -(Rn).

Если для вычислений адреса используется регистр смещения (Nn), то его абсолютное значение должно быть меньше или равно М для правильной адресации в этом диапазоне. Если Nn>M, результат как правило непредсказуем, кроме случая, когда Nn=P*2k, где P - целое положительное число. Для этого специального случая, когда используется (Rn)+Nn режим адресации, указатель Rn, будет перемещаться линейно на тот же самый относительный адрес в новый буфер, который располагается на P блоков размером 2k слов выше предыдущего буфера. Аналогично и для случая (Rn)-Nn.

Эти специальные случаи, когда (Rn)±Nn mod M и Nn=P*2k, полезны для некоторых алгоритмов с несколькими блоками данных например для реализации параллельно-действующих БИХ фильтров.

2.1.2. Ряд значений Mn = $8001, $8003, $8007, $800F, $801F, $803F, $807F, $80FF, $81FF, $83FF, $87FF, $8FFF, $9FFF, $BFFF

При значении регистра-модификатора Mn в этом ряду, модуль M эквивалентен (Mn+1)-$8000, а указатель постоянно удерживается в том же самом буфере. Эта особенность адресации с многократным прохождением тела ЦБ полезна для реализации алгоритмов децимации, интерполяции и генерации сигналов.

Модификация адреса выполняется по модулю М ,где М может быть любой степенью 2 в диапазоне от 21 до 214. Нижняя граница буфера (его базовый адрес), определяемый Rn, должен иметь k нулей в младших разрядах (параметр k выбирается из условия 2k³M), то есть базовый адрес должен быть кратен 2k. Адрес верхней границы определяется как адрес нижней границы плюс значение модуля M минус 1.

Рассмотрим пример организации циклического буфера с многократным прохождением на 32 слова.

Модуль М=32, а базовый адрес циклического буфера должен иметь 5 нулей в младших разрядах (так как 2k=32 при k³5), то есть должен быть кратен 32. В регистр-модификатор загружается значение $801F. Базовый адрес буфера может быть выбран из ряда : 0, 32, 64, 96, 128, 160 и др. Верхняя граница - базовый адрес плюс 31. Адресный указатель не требует установки на нижнюю границу буфера, а может изначально указывать на какую-нибудь точку внутри буфера.

Если для вычислений адреса используется регистр смещения (Nn), то не обязательно чтобы его абсолютное значение было меньше или равно М для правильной адресации.

В примере 2 приведены программа инициализации линии задержки на основе циклического буфера с многократным прохождением со следующими параметрами : длина    32 слова, базовый адрес    Y:$0000 и программа очистки этой линии задержки.

Пример 2. Организация и очистка линии задержки на основе циклического буфера с многократным прохождением.

.......

;организация линии задержки с помощью циклического буфера с многократным

;прохождением на 32 слова

move	#00,r4

move	#$801F,m4

move	#33,n4

;очистка линии задержки перед началом работы

move	#$0,y1

rep	#(32+1)

move	y1,y:(r4)+

.......

Эффект  многократного прохождения может проявляться при (Rn)+Nn, (Rn)-Nn и (Rn+Nn) видах адресации и не проявляется при (Rn)+, (Rn)- и -(Rn) видах адресации.

2.2. Управление уровнем сигнала, суммирование сигналов

При реализации КИХ и БИХ фильтров, а также при реализации других алгоритмов ЦОС, возникает проблема масштабирования входного сигнала. В противном случае возможны ошибки, связанные с переполнением в ходе операции сложения (результат сложения превышает 1). Рассмотрим примеры изменения уровня сигнала.

Уменьшения уровня сигнала на входе цифровой цепи можно достичь путем перемножения входных отсветов на коэффициент масштабирования ,который может быть определен как величина обратная max АЧХ.

Пример 3. Ослабление входного сигнала.

Уравнение описывающую эту операцию имеет вид :

y(n)=x(n)*0.5.

........

GAIN	equ	0.5			;коэффициент масштабирования

........

........

move	#>GAIN,x1

;чтение нового отсчета из буфера приема

move	x:RXBUFFER,y0

;a=x(n)*0.5

mpy	x1,y0,a

;сохранение полученного результата в циклическом буфере

move	a,x:(r1)+

Соответственно на выходе цепи можно увеличить значение отсчета, путем перемножения его на некоторый коэффициент (значение коэффициента должно быть меньше 1, а абсолютное значение входного сигнала не должно превышать 0.5) с последующим сложением. В примере 4 приведён фрагмент программы реализующей эту операцию.

Пример 4. Усиление выходного сигнала.

Уравнение описывающее эту операцию имеет вид :

y(n)=x(n)*1.5.

........

GAIN	equ 	0.5

........

........

move	#>GAIN,x1

;чтение отсчета из циклического буфера

move	x:(r1)+,y0

;a1=y(n)

move	y0,a1

;a=y(n)+y(n)*0.5

mac	x1,y0,a

;сохранение полученного результата в буфере передачи

move	a,x:TXBUFFER

..........

При реализации алгоритмов ЦОС постоянно возникает задача суммирования сигналов.

Пример 5. Сложение прямого и задержанного сигналов.

Уравнение описывающую эту операцию имеет вид :

y(n)=x(n)+x(n-length).

В этом примере подразумевается, что абсолютное значение входного сигнала не превосходит 0.5, иначе может произойти переполнение при операции сложения (команда ADD). Здесь и в дальнейшем под параметром LENGTH подразумевается длина линии задержки.

........

;чтение входного отсчета из буфера приёма

move	x:RXBUFFER,a1

; a1 = x(n)

move	a1,y:(r4)+

;y1 = x(n-length)

move	y:(r4),y1

;y(n)=x(n)+x(n-length)

add	y1,a

;запись выходного отсчета в буфер передачи

move	a1,x:TXBUFFER

.........

Пример 6. Пример реализации простейшей цифровой цепи, содержащей только линию задержки.

Уравнение вход-выход этой цепи имеет следующий вид :

y(n)=x(n-length).

Структурная схема цепи приведена на рис.1.

Рис. 1 Линия задержки

Входным сигналом в этом примере будем полагать единичный цифровой скачок.

;****************************************************************************************

; lab3_1.asm  Программа реализации линии задержки

;****************************************************************************************

LENGTH equ	10			;длина линии задержки

ONE	equ	$7FFFFF		;единица

;переход к выполнению программы после сброса процессора

org	p:$0

jmp	main_prg

org	p:$40

main_prg

;организация линии задержки с помощью циклического буфера длиной LENGTH

;базовый адрес буфера Y:$0000

move	#$0,r4

move	#(LENGTH-1),m4

move	#$0,y1

;очистка линии задержки перед началом работы

move	#>LENGTH,x1

rep	x1

move	y1,y:(r4)+

;подача единичного отсчёта на вход линии задержки

move	#>ONE,a1

main_loop

;запись поступившего отсчета в линию задержки

move	a1,y:(r4)+

;чтение отсчёта из линии задержки

move	y:(r4),a0

;переход на начало цикла

jmp	main_loop

Пример 7. Пример реализации цифровой цепи, содержащей линию задержки и сумматор.

Уравнение вход-выход цепи имеет вид : y(n)=x(n)+g0*x(n-length). Структурная схема цифровой цепи приведена на рис. 2. В этом примере подразумевается, что абсолютное значение входного сигнала не превосходит 0.5, иначе может произойти переполнение при операции сложения.

Рис. 2 Структурная схема цепи к примеру 7

В этом примере и в дальнейшем под параметром BASE подразумевается базовый адрес линии задержки.

;****************************************************************************************

; lab3_2.asm  Суммирование прямого сигнала с задержанным ;****************************************************************************************

;подключение программы инициализации порта C и кодека CS4215

include	'initial.asm'

;задание длины линии задержки

LENGTH equ 2000

;разрешение линейного вывода

;разрешение вывода на наушники

;задание ослабления на выходе кодека 0 дб

OUTPUT equ HEADPHONE_EN+LINEOUT_EN+(0*LEFT_ATTN)+(0*RIGHT_ATTN)

;выбор микрофонного входа

;отключение цепи обратной связи

;задание усиления на входе кодека 15*1.5 дб

INPUT equ MIC_IN_SELECT+(15*MONITOR_ATTN)+(15*LEFT_GAIN)+(15*RIGHT_GAIN)

;указатель начала линии задержки

BASE	equ	$0

;коэффициент ослабления для задержанного сигнала

GAIN	equ	0.35

org	p:$100

MAIN_PRG

;Инициализация буфера передачи : очистка первых двух позиций и загрузка в

;следующие две позиции информации, необходимой для правильной работы кодека

;CS4215

move	#$0,x0

move	x0,x:TXBUFFER

move	x0,x:TXBUFFER+1

move	#OUTPUT,x0

move	x0,x:TXBUFFER+2

move	#INPUT,x0

move	x0,x:TXBUFFER+3

;инициализация циклического буфера длиной LENGTH и базовым адресом BASE

move	#BASE,r4

move	#(LENGTH-1),m4

;очистка линии задержки перед началом работы

move	#>LENGTH,x1

move	#$0,y1

rep	 x1

move	y1,y:(r4)+

;инициализация множителя ослабления

move	#>GAIN,x1

main_loop

jset	#2,x:SSISR,*

jclr	#2,x:SSISR,*

;чтение нового отсчёта из буфера приёма

move	x:RXBUFFER,a1

;a1 = x(n)

move	a1,y:(r4)+

;чтение отсчёта из линии задержки

move	y:(r4),y1

;y(n)=x(n)+g0*x(n-length)

mac	x1,y1,a

;запись выходного отсчёта в буфер передачи

move	a1,x:TXBUFFER

;переход на начало цикла

jmp	main_loop

Пример 8. Фрагмент программы моделирования эффекта реверберации

На рис. 3 приведена структурная схема цифровой цепи (гребенчатого фильтра), которая используется для моделирования  эффекта реверберации. Выходной сигнал равен взвешенной сумме входного сигнала x(n) и сигнала f(n-m), полученного в результате обработки входного сигнала в гребенчатом фильтре :

y(n)=g0*x(n)+g1*f(n-m),

где f(n)=b0*x(n)+a1*f(n-m).

Рис. 3 Структурная схема гребенчатого фильтра

;задание длины линии задержки

LENGTH equ 4000

;задание указателя начала линии задержки

BASE	equ 	$0

;задание коэффициентов гребенчатого фильтра

G0	equ	0.5

G1	equ	0.8

B0	equ	0.3

A1_	equ	0.9

.........

.........

;инициализация циклического буфера длиной LENGTH и базовым адресом BASE

move	#BASE,r4

move	#(LENGTH-1),m4

;очистка линии задержки перед началом работы

move	#>LENGTH,x1

move	#$0,y1

rep	x1

move	y1,y:(r4)+

;чтение нового отсчёта из буфера приема

move	x:RXBUFFER,y1

;b=x(n)*g0

move	#>G0,x0

mpy	x0,y1,b

;a=x(n)*b0

move	#>B0_,x0

mpy	x0,y1,a	y:(r4),y1

;a’= x(n)*b0 +a1*x(n-length)*b0

move	#>A1_,x0

mac	x0,y1,a

move	a,x0	a,y:(r4)+

;a=g1*a’

move	#>G1,x0

mpy	x0,y1,a

;a=a+b

add	a,b

;запись выходного отсчёта в буфер передачи

move	b,x:TXBUFFER

........

3. Задание на самостоятельную подготовку

3.1.	Подготовить заготовку для отчета.

3.2.	Изучить материалы теоретической справки и приведённых выше примеров.

3.3.	Используя исходный текст программы lab3_2.asm и пример 3 самостоятельно написать программу реализации цифровой цепи, описываемой разностным уравнением :

y(n)=g0*x(n)+g1*x(n-m),

структурная схема которой приведена на рис. 4.Программу следует записать в файл с именем lab3_3.asm.

Рис. 4  Структурная схема цепи к п. 3.3.

Варианты задания приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № Бригады | m | g0 | g1 | Область размещения ЛЗ. | Память данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0.5 | 0.25 | 190-255 | X |
| 2 | 97 | 0.25 | 0.5 | 380-520 | Y |
| 3 | 63 | 0.125 | 0.5 | 190-255 | X |
| 4 | 58 | 0.25 | 0.25 | 250-325 | Y |
| 5 | 75 | 0.5 | 0.5 | 635-770 | X |
| 6 | 68 | 0.25 | 0.125 | 635-770 | Y |
| 7 | 93 | 0.125 | 0.5 | 380-520 | X |
| 8 | 79 | 0.5 | 0.125 | 635-770 | Y |

3.4. Дополнить фрагмент программы моделирования эффекта реверберации (гребенчатый фильтр), приведённый в примере 8, а именно, следует добавить процедуры инициализации процессора, порта С, кодека CS4215, процедуры обработки прерываний приёма и передачи последовательного порта, процедуру очистки линии задержки перед началом работы (пример 1) и т.д. За основу может быть взят пример 7. Записать полученную программу под именем lab3_4.asm.

Варианты задания приведены в табл.3

Таблица 3

| № Бригады | b0 | a1 | m | g0 | g1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.21 | 0.69 | 2600 | 0.30 | 0.68 |
| 2 | 0.22 | 0.68 | 2700 | 0.31 | 0.66 |
| 3 | 0.23 | 0.67 | 2800 | 0.32 | 0.64 |
| 4 | 0.24 | 0.66 | 2900 | 0.33 | 0.62 |
| 5 | 0.25 | 0.65 | 3000 | 0.34 | 0.60 |
| 6 | 0.26 | 0.64 | 3100 | 0.35 | 0.58 |
| 7 | 0.27 | 0.63 | 3200 | 0.36 | 0.56 |
| 8 | 0.28 | 0.62 | 3300 | 0.37 | 0.54 |

4. Выполнение лабораторной работы

4.1. Оттранслируйте программу lab3_1.asm.

Для этого введите команду DOS asm56000 -a -b -l < имя файла >. Загрузите её в отладочный модуль и выполните ее в пошаговом режиме. При этом особое внимание следует обратить на перемещение данных внутри линии задержки. То есть на перемещение данных в ячейках памяти, которые используются для реализации линии задержки (ячейки буфера должны последовательно заполняться сигналом равным 1 ($7FFFFF)). Входным сигналом в данном случае является единичный цифровой скачок. Обратите также внимание на изменение указателя адреса R4, т.е. изменение адреса входа и выхода линии задержки.

4.2. Оттранслируйте программу lab3_2.asm и загрузите ее в отладочный модуль и выполните её в  автоматическом режиме. Перед выполнением программы в автоматическом режиме на вход платы необходимо подключить микрофон, а на выход платы наушники. При этом входным сигналом будет голос, а в наушниках будет прослушиваться прямой и задержанный сигналы. Остановите выполнение программы, и затем с помощью команды CHANGE или любым другим доступным способом, измените содержимое регистра m4, т.е. таким образом вы измените длину линии задержки. Чтобы произошли заметные изменения в выходном сигнале, значение приращения содержимого регистра M4 должно быть порядка 1000. Вновь запустите программу на выполнение в автоматическом режиме. Время задержки должно измениться. Продемонстрируйте результаты преподавателю.

4.3. Оттранслируйте программу реализации цифровой цепи lab3_3.asm. Проверьте работоспособность программы в  автоматическом режиме. При этом входным сигналом будет голос, а в наушниках будет прослушиваться прямой и задержанный сигналы. Проверка работоспособности программы может быть осуществлена заданием предельных значений (0 или 1) множителей ослабления как для прямого так и для задержанного сигналов. Увеличьте длину линии задержки M вдвое и пересчитайте (если потребуется) базовый адрес циклического буфера. Продемонстрируйте работоспособность программы преподавателю.

4.4. Оттранслируйте программу реализации гребенчатого фильтра lab3_4.asm согласно п.3.3. Проверьте работоспособность программы в автоматическом режиме. Проверка работоспособности отдельных частей программы может быть произведена также как и п.4.3. При этом входным сигналом будет голос, а в наушниках будет прослушиваться прямой и многократно повторяемый задержанный (эхо) сигналы. Продемонстрируйте работоспособность программы преподавателю.

5. Контрольные вопросы

1. Какие способы организации линии задержки существуют, в чём их принципиальное различие?

2. Пояснить принцип организации линии задержки на ЦПОС DSP56002.

3. Как задать циклический буфер, виды циклических буферов, их принципиальные различия?

4. Какие существуют ограничения на расположение циклического буфера в памяти данных?

5. Как реализуется операция уменьшения уровня сигнала?

6. Как реализуется операция увеличения уровня сигнала?

6. Литература

- DSP56000 Digital Signal Processor Family Manual.

- DSP56002 Digital Signal Processor User's Manual.

- СRYSTAL Semiconductor Corporation 16-Bit Multimedia Audio Codec CS4215.