Лабораторная работа

Разработка КИХ фильтра на процессоре DSP56000 с использованием симулятора

Цель работы: Изучение и исследование программной реализации цифровых фильтров с конечной импульсной характеристикой на процессоре DSP56000 фирмы Motorola с использованием симулятора.

1. Краткая теоретическая справка

Нерекурсивные цепи обладают конечной импульсной характеристикой и поэтому их обычно называют КИХ-цепями (КИХ-фильтрами). КИХ-цепь порядка N-1 (длины N) описывается передаточной функцией:

| H(Z)=n=0N−1bnZ−n, | (1) |
| --- | --- |

которой соответствует импульсная характеристика

| h(n)=bn. | (2) |
| --- | --- |

Рассмотрим КИХ-фильтр с линейной ФЧХ.

КИХ-фильтр обладает линейной ФЧХ, если его импульсная характеристика h(n) (т.е. коэффициенты bn передаточной функции) либо симметрична

| h(n) = h(N-1-n), | bn=bN−1−n, | (3) |
| --- | --- | --- |

либо антисимметрична

| h(n) = - h(N-1-n), | bn=-bN−1−n. | (4) |
| --- | --- | --- |

Отсюда следуют четыре возможных типа КИХ-фильтров с линейной ФЧХ в зависимости от симметричности или антисимметричности импульсной характеристики и четности или нечетности N.

Таблица 1.

| Тип | N | Импульсная характеристика | j(w) | tG(w) | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нечетное | симметричная | −(N−1)2wT | N−12T | Любой избирательный фильтр |
| 2 | четное | симметричная | −(N−1)2wT | N2−12T | ФНЧ, ПФ |
| 3 | нечетное | антисимметричная | p2−(N−1)2wT | N−12T | ПФ, преобразователь Гильберта |
| 4 | четное | антисимметричная | p2−(N−1)2wT | N2−12T | ФНЧ, РФ, дифференциатор |

Структурные схемы КИХ - цепей изображены на рис.1. На рис. 1(а) - прямая  форма общего вида, а на рис. 1(b) - прямая форма КИХ - цепей с линейной ФЧХ при N - нечетном. Причем, если импульсная характеристика симметрична, отсчеты задержанного сигнала элементов задержки второй половины схемы подаются на сумматор со знаком "+", а если антисимметрична - со знаком "-". Такая схема позволяет сократить число умножений в два раза, что дает большую экономию при аппаратной реализации и сокращает время обработки при программной (ассемблерной) реализации на цифровых сигнальных процессорах.

à)	á)

Рис. 1.

Принципы построения КИХ-фильтра на процессоре DSP56000

Структура КИХ-фильтра, его разностное уравнение

Для примера рассмотрим КИХ-фильтр 4 порядка. Его схема представлена на рис. 1(a). А передаточная функция равна:

| H(z)=b0+b1Z−1+b2Z−2+b3Z−3. | (5) |
| --- | --- |

В соответствии с результатами теории, по данной передаточной функции можно составить разностное уравнение вида:

| y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)+b2x(n−2)+b3x(n−3). | (6) |
| --- | --- |

Это уравнение и должно быть запрограммировано.

Распределение памяти

Для хранения коэффициентов разностного уравнения фильтра и входных отсчетов используется X и Y память.

Коэффициенты фильтра храняться в Y памяти следующим образом:

|  | Y:(R4) |  |
| --- | --- | --- |
|  | b(0) |  |
| R4 ® | b(1) |  |
|  | b(2) |  |
|  | b(3) |  |

Входные отсчеты храняться в X памяти следующим образом:

|  | X:(R0) |  |
| --- | --- | --- |
|  | x(n) |  |
| R0 ® | x(n-1) |  |
|  | x(n-2) |  |
|  | x(n-3) |  |

Программная рализация КИХ-фильтра

В качестве указателей на области памяти где хранятся коэффициенты фильтра и входные отсчеты используются регистры R0 и R1. Регистр R0 является указателем на буфер входных отсчетов, а R4 на массив коэффициентов. Предполагается, что входной отсчет находиться в регистре X0. В регистры M0 и M4 записывается константа 3. Это говорит о том, что коэффициент пересчета будет равен четырем (порядку фильтра).

Программа, реализующая алгоритм КИХ-фильтра представлена ниже:

CLR	A		X0,X:(R0)+	Y:(R4)+,Y0

REP	#NTAPS-1

MAC	X0,Y0,A	X:(R0)+,X0	Y:(R4)+,Y0

MACR	X0,Y0,A	(R0)-

Команда CLR обнуляет аккумулятор A. Одновременно с этим происходит запись входного отсчета из регистра X0 в буфер. После чего указатель на буфер входных отсчетов (R0) увеличивается на 1. В то же время происходит запись коэффициента b0 в аккумулятор Y0. После чего и содержимое регистра R4 увеличивается на 1, теперь он указывает на коэффициент b1.

Команда REP говорит процессору о том, что следующая инструкция должна быть исполнена (NTAPS-1) раз. Где NTAPS - порядок фильтра (в нашем случае - 4).

По команде MAC происходит перемножение регистров X0 (входной отсчет) и Y0 (соответствующий коэффициент) и сложение результата с содержимым аккумулятора A. Результат помещается обратно в аккумулятор A. Таким образом, результат накапливается в аккумуляторе A. Одновременно с этим в регистры X0 и Y0 записываются новые значения входных отсчетов и коэффициентов.

Команда MACR обрабатывает последний отсчет и округляет его. При этом содержимое регистра R0 уменьшается на единицу.

Адресный регистр R4 инкреминируется (увеличивается на единицу) один раз перед выполнением команды REP и три раза в момент ее выполнения. Всего содержимое регистра R4 увеличивается четырежды. Так как регистр R4 имеет коэффициент пересчета равный 4, то после последнего увеличения он вновь будет указывать на коэффициент b0.

Тоже самое происходит и с регистром R0, так как он имеет тот же коэффициент пересчета, что и R4. Однако, после выполнения команды MACR, значение R0 уменьшается на 1, и теперь он указывает на элемент x(n-3). На следующем этапе в ячейку памяти x(n-3) будет записан новый отсчет. Таким образам круг замкнется.

Ниже приведена программа, реализующая КИХ-фильтр с необходимой инициализацией.

NTAPS	equ	4

start	equ	$40

coeffs	equ	0	; Указатель на первый коэффициент в x-памяти

samples	equ	0	; Указатель на первый отсчет

org	y:coeffs	; Таблица коэффициентов

dc	.11111

dc	.22222

dc	.33333

dc	.44444

org	p:start	; Начало программы инициализации

move	#samples,r0	; Записываем указатель на отсчеты в регистр R0

move	#coeffs,r4	; Записываем указатель на коэффициенты

; в регистр R4

move	#NTAPS-1,m0	; Записываем коэффициент пересчета в

move	m0,m4		; регистры M0 и M4

move	#1,x0		; Записываем значение первого отсчета в X0

begin_loop

clr	a		x0,x:(r0)+	y:(r4)+,y0

rep	#NTAPS-1

mac	x0,y0,a	x:(r0)+,x0	y:(r4)+,y0

macr	x0,y0,a	(r0)-

move	#0,x0		; Записываем значение последующих отсчетов в X0

jmp	begin_loop

end

Основы работы с симулятором процессора DSP56000

Для отладки программ для процессора DSP56000 используется програмный симулятор, который работает под системой Microsoft Windows.

Перед началом работы с симулятором необходимо иметь скомпилированный код программы, который должен быть записан в файл с расширением .log.

Запустите симулятор. Перед вами появится “рабочий стол” симулятора.

Управлять симулятором можно либо через меню, либо нажатием на соответствующие кнопки, которые находятся под меню (рис. 2).

Основное меню

Клавиши для быстрого доступа

Рис. 2

Загрузка программы в симулятор

Для того, чтобы загрузить отлаживаемую программу в симулятор нужно выбрать подпункт Memory OMF… из пункта Load меню File.

После этого на экране появится окно диалога для выбора файла с кодом программы (рис. 3). Выберите диск на котором храниться Ваша программа, после чего в списке директорий укажите нужную, а в списке файлов укажите имя Вашей программы. После этого нажмите на кнопку OK.

После этого Ваша программа будет загружена в симулятор и можно начинать ее отладку.

Список выбора директорий

Список выбора дисков

Список выбора файлов

Рис. 3

Окна симулятора и их назначение

На “рабочем столе” симулятора можно открыть несколько окон для того, чтобы наблюдать за ходом выполненя программы.

Для открытия одного из окон необходимо обратиться к пункту меню Windows (рис. 4).

Регистры процессора DSP56000

Области программной, X и Y памяти

Просмотр содержимого файла

Окно для работы с симулятором в командном режиме

Окно для вывода результатов работы симулятора в командном режиме

Окно дизасемблера

Рис.4

В окно Assembly выводиться код программы, соответствующие мнемоники и адреса расположения программы. В этом окне также можно наблюдать за ходом выполнения программы. Красным цветом выделяется тот адрес, на который указывает регистр программного счетчика. При загрузке программы красным выделяется соответственно адрес начала программы.

Окно Register позволяет просматривать содержимое всех регистров процессора. При модификации регистров Вашей программой их изменение мгновенно отображается в этом окне. Кроме того Вы можите принудительно изменить содержимое регистров. Для этого необходимо найти в списке нужный регистр и щелкнуть левой кнопкой мыши на графе, в которой отображается содержимое регистра.

В окне Memory можно наблюдать содержимое любой области памяти процессора. Для этого в блоке диалога следует выбрать область памяти, которую необходимо просмотреть. Если после выбора нажать кнопку OK, то появиться окно, в котором отображается содержимое выбранного участка памяти. При нажатии на  кнопку Apply также появиться окно с дампом, но при этом окно диалога не закроется, и Вы сможите выбрать следующуюю область памяти для просмотра. Закрыть блок диалога можно, если нажать на клавишу Cancel.

Окно List File предназначено для просмотра содержимого текстового файла. Этим файлом, к примеру, может быть Ваша программа.

Окно Command позволяет работать с симулятором в командном режиме. При этом результаты работы симулятора будут отображаться в окне Session.

Управление работой программы

Для управления работой программы, ее запуска, останова и других действий, используют пункты меню Execute (рис. 5).

Для того, чтобы начать выполнение программы с заданного адреса нужно воспользоваться командой Go. В появившемся меню можно задать либо абсолютный адрес, либо указать номер точки останова, с которой начнется выполнение программы.

Команды Step и Trace используются для пошагового выполнения программы. Команда Trace позволяет наблюдать выполнение подпрограмм, а Step - выполняет подпрограммы без останова.

При выборе пункта Finish начнется выполнение программы с места, на которое указывает курсор. Остановить выполнение программы можно только при помощи команды Stop. Точки останова при этом игнорируються.

Пошаговое выполнение программы

Начало выполнения программы с заданного адреса

Операции над точками останова

Выполнить программу до конца

Остановка выполнения программы

Перезапуск процессора

Рис. 5

Для операций с точками останова используйте пункты меню Breakpoints (рис. 6).

Установить точку останова

Удалить точку останова

Восстановить действие точки останова

Прекратить действие точки останова

Рис. 6

Установить точку останова можно выбрав подпункт Set. При “попадании” в эту точку процесс выполнения программы прервется, и вы таким образом, можете следить за ходом ее выполнения. В появившемся блоке диалога, в графе Start Adress необходимо поставить нужный адрес останова и затем нажать кнопку OK. Помните, что если Вы хотите указать адрес в шестнадцатеричной системе, то перед числом необходимо поставить символ ‘$’.

Точку останова можно установить и другим способом. Для этого нужно войти в окно Assembly и дважды кликнуть мышкой на адресе, где предполагается установить точку останова. Таким же образом можно точку останова снять.

Пункт Clear удаляет точку останова, выбранную из списка.

Если необходимо временно прекратить действие точки останова, то можно воспользоваться подпунктом Disable. В этом случае действие точки останова прекращается до того момента, пока она не будет активизирована при помощи команды Enable.

Остальные пункты меню Вам предлагается изучить самостоятельно. Далее будет приведен пример действий при отладке программы КИХ-фильтра.

Таблица 2.

| Порядок действий | Способ достижения |
| --- | --- |
| - Загрузите оттранслированную программу для процессора DSP56000 в симулятор. | File Þ Load Þ Memory OMF… |
| - Установите точку останова на адресе $0049 для наблюдения за регистром A, в котором будет храниться отсчет ИХ. | - Execute Þ Breakpoints Þ Set… В поле Start Adress ввести число $0049. - Открыть окно Assembly и дважды счелкнуть мышью на адресе $0049. |
| - 3) Запустить на выполнение программу. | Execute Þ Go… В поле Adress набрать $0040. |
| - Записать в таблицу значение содержимого регистра A - отсчет ИХ. |  |
| - Продолжить выполнение программы | Ececute Þ Go… Выбрать режим Go to breakpoint. |
| - Повторить нужное количество раз пункты 4 и 5. |  |

3. Задание на самостоятельную подготовку

- Изучить основы работы с симулятором.

- Повторить систему команд процессора DSP56000.

- Изучить способы конструирования передаточных функций КИХ-фильтров.

- Составить программу фильтра для процессора DSP56000 в соответствии с требуемой передаточной функцией (табл. 3).

- Произвести расчёт нескольких отсчетов ИХ.

Варианты передаточных функций

Таблица 3.

| ¹ 1 | ¹ 2 | ¹ 3 | ¹ 4 | ¹ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -4.0628722900E-02 -1.6134182000E-03 1.7851851980E-01 3.7665334260E-01 3.7665334260E-01 1.7851851980E-01 -1.6134182000E-03 -4.0628722900E-02 | -8.2036848000E-03 1.8271479400E-01 3.6805280810E-01 3.6805280810E-01 1.8271479400E-01 -8.2036848000E-03 | -2.2661577300E-02 8.5470768400E-02 2.8309415620E-01 3.9165393690E-01 2.8309415620E-01 8.5470768400E-02 -2.2661577300E-02 | -3.4243537300E-02 8.0183990000E-03 1.8115838460E-01 3.6823980990E-01 3.6823980990E-01 1.8115838460E-01 8.0183990000E-03 -3.4243537300E-02 | 3.8862251300E-02 -7.1473310700E-02 -2.8886225130E-01 5.8926334470E-01 -2.8886225130E-01 -7.1473310700E-02 3.8862251300E-02 |
| ¹ 6 | ¹ 7 | ¹ 8 | ¹ 9 | ¹ 10 |
| -8.6318044100E-02 -5.8150594300E-02 5.0536418980E-01 -5.0536418980E-01 5.8150594300E-02 8.6318044100E-02 | -2.1700646500E-02 -8.9924203800E-02 -4.0110726600E-02 5.1803703460E-01 -5.1803703460E-01 4.0110726600E-02 8.9924203800E-02 2.1700646500E-02 | -1.0510136100E-02 -8.9852833000E-02 -5.2353510100E-02 5.1007724170E-01 -5.1007724170E-01 5.2353510100E-02 8.9852833000E-02 1.0510136100E-02 | 3.7598486900E-02 2.0408056540E-01 2.9849803740E-01 2.9849803740E-01 2.0408056540E-01 3.7598486900E-02 | 1.7039491100E-02 -9.5244599400E-02 3.9641561500E-02 5.1921715610E-01 5.1921715610E-01 3.9641561500E-02 -9.5244599400E-02 1.7039491100E-02 |
| ¹ 11 | ¹ 12 | ¹ 13 | ¹ 14 | ¹ 15 |
| -9.6962986800E-02 5.5073947700E-02 5.0983263490E-01 5.0983263490E-01 5.5073947700E-02 -9.6962986800E-02 | -6.2678401900E-02 -1.8069044500E-02 1.8128508240E-01 3.9707853380E-01 3.9707853380E-01 1.8128508240E-01 -1.8069044500E-02 -6.2678401900E-02 | -3.7562833900E-02 -8.0809894300E-02 1.4505155080E-01 4.4219765800E-01 4.4219765800E-01 1.4505155080E-01 -8.0809894300E-02 -3.7562833900E-02 | -1.2186419000E-02 -1.1306371640E-01 9.7477215800E-02 4.8549459280E-01 4.8549459280E-01 9.7477215800E-02 -1.1306371640E-01 -1.2186419000E-02 | 1.0519943200E-02 -8.9854950200E-02 5.2346526000E-02 5.1008006470E-01 5.1008006470E-01 5.2346526000E-02 -8.9854950200E-02 1.0519943200E-02 |
| ¹ 16 | ¹ 17 | ¹ 18 | ¹ 19 | ¹ 20 |
| -8.6318044100E-02 5.8150594300E-02 5.0536418980E-01 5.0536418980E-01 5.8150594300E-02 -8.6318044100E-02 | 4.7044701700E-02 -1.0563106000E-01 -7.7996061000E-03 5.3807907890E-01 5.3807907890E-01 -7.7996061000E-03 -1.0563106000E-01 4.7044701700E-02 | -6.5507717500E-02 5.4784577100E-02 3.1492931560E-01 4.6415403770E-01 3.1492931560E-01 5.4784577100E-02 -6.5507717500E-02 | -5.9880667800E-02 -7.6490063900E-02 3.0988066780E-01 5.6215645600E-01 3.0988066780E-01 -7.6490063900E-02 -5.9880667800E-02 | -8.8471548000E-02 4.9985469000E-03 5.4478363650E-01 -5.4478363650E-01 -4.9985469000E-03 8.8471548000E-02 |
| ¹ 21 | ¹ 22 | ¹ 23 | ¹ 24 | ¹ 25 |
| 2.8823458700E-02 -1.0553310850E-01 -1.2699754470E-01 4.6344679050E-01 -4.6344679050E-01 1.2699754470E-01 1.0553310850E-01 -2.8823458700E-02 | 4.7325124600E-02 -7.2268952900E-02 -1.4620707740E-01 4.3885661340E-01 -4.3885661340E-01 1.4620707740E-01 7.2268952900E-02 -4.7325124600E-02 | 5.2528329000E-03 -1.1137912250E-01 -8.4665727500E-02 4.9358957930E-01 -4.9358957930E-01 8.4665727500E-02 1.1137912250E-01 -5.2528329000E-03 | -7.7239285000E-02 -3.8980501800E-02 7.4254383100E-02 5.8277702610E-01 -5.8277702610E-01 -7.4254383100E-02 3.8980501800E-02 7.7239285000E-02 | 2.0184255500E-02 9.0759251800E-02 -1.9438521810E-01 2.7760450040E-01 -2.7760450040E-01 1.9438521810E-01 -9.0759251800E-02 -2.0184255500E-02 |
| ¹ 26 | ¹ 27 | ¹ 28 | ¹ 29 | ¹ 30 |
| 5.4499459300E-02 1.2036832600E-02 -1.9009717720E-01 3.6574140440E-01 -3.6574140440E-01 1.9009717720E-01 -1.2036832600E-02 -5.4499459300E-02 | 2.0184255500E-02 9.0759251800E-02 -1.9438521810E-01 2.7760450040E-01 -2.7760450040E-01 1.9438521810E-01 -9.0759251800E-02 -2.0184255500E-02 | 4.3059916600E-02 -8.2146697900E-02 -1.5200683610E-01 4.3795181950E-01 -4.3795181950E-01 1.5200683610E-01 8.2146697900E-02 -4.3059916600E-02 | 5.0906090100E-02 1.8410583700E-02 -2.9940807910E-01 4.8238188070E-01 -2.9940807910E-01 1.8410583700E-02 5.0906090100E-02 | 4.3059744600E-02 -8.2146738500E-02 -1.5200661460E-01 4.3795198730E-01 -4.3795198730E-01 1.5200661460E-01 8.2146738500E-02 -4.3059744600E-02 |

2. Выполнение лабораторной работы

Выполнение работы возможно только после проработки теоретического материала и полного выполнения домашнего задания.

Лабораторная работа выполняется побригадно. Задания для каждой из бригад приведены в таблице 4 и 5.

Часть 1. Исследование программной реализации фильтра 5-6 порядка.

Рассчитайте АЧХ фильтра при помощи программы FD-2.

Зайдите в директорию на диске, указанную преподавателем. Запустите на выполнение любой текстовой редактор и наберите в нем текст разработанной Вами программы. После чего запишите полученный фаил на диск с любым именем и расширением .asm.

Оттранслируйте программу и получите в результате файл с расширением .lod.

Если ассемблер не выдал сообщений об ошибке, то можно переходить к следующему пункту работы. В противном случае необходимо найти и устранить ошибки в программе при помощи текстового редактора и вновь оттранслировать программу.

Далее Вам необходимо запустить на выполнение программу симулятора и снять ИХ фильтра руководствуясь главой “Основы работы с симулятором…”.

Результаты работы представьте в виде таблицы 4.

Сравните полученные результаты и сделайте выводы, отразив их в отчете.

Таблица 4.

| Номер отсчета | Содержимое регистра A | Отсчет ИХ (практически) | Отсчет ИХ (теоретически) |
| --- | --- | --- | --- |

Часть 2. Исследование программной реализации фильтра высокого порядка с использованием кодогенератора.

Для исследования импульсной характеристики фильтров высоких порядков запустите программу FD-2 задайте в ней требования к фильтру в соответствии с вариантом задания (таб. 5) и рассчитайте коэффициенты передаточной функции, импульсную и амплитудно-частотную характеристики.

Получите файл с программой при помощи кодогенератора, который встроен в программу FD-2. Запишите его на диск и распечатайте (распечатку приложите к отчету).

Оттранслируйте программу также как Вы это делали в первой части. Загрузите код программы в симулятор и снимите импульсную характеристику фильтра. Подробное описание этого процесса можно найти в первой части работы.

Занесите результаты работы в таблицу 4.

Сравните полученные результаты и сделайте выводы, отразив их в отчете.Фильтры высоких порядков

| f1 f2 Рис. 8 ФНЧ | f1 f2 Рис. 9 ФВЧ |
| --- | --- |
| f1f2 f3f4 Рис. 10 РФ | f1f2 f3f4 Рис. 11 ПФ |

Таблица 5.

| ¹ âàð. | Òèï ôèëüòðà | fd (êÃö) | f1 (Ãö) | f2 (Ãö) | f3 (Ãö) | f4 (Ãö) | Dï.ï. (àáñ. åä) | Dï.ç. (àáñ. åä) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÔÍ× | 1 | 100 | 150 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 2 | ÔÍ× | 2 | 200 | 300 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 3 | ÔÍ× | 4 | 400 | 600 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 4 | ÔÍ× | 8 | 800 | 1200 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 5 | ÔÍ× | 8 | 2700 | 3400 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 6 | ÔÍ× | 4 | 1350 | 1700 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 7 | ÔÍ× | 4 | 1300 | 1550 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 8 | ÔÍ× | 6 | 1000 | 1500 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 9 | ÔÍ× | 8 | 2600 | 3000 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 10 | ÔÍ× | 8 | 2700 | 3000 | - | - | 0.01 | 0.05 |
| 11 | ÔÂ× | 8 | 1300 | 2000 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 12 | ÔÂ× | 4 | 650 | 1000 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 13 | ÔÂ× | 1 | 325 | 500 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 14 | ÔÂ× | 4 | 730 | 1000 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 15 | ÔÂ× | 8 | 1800 | 2200 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 16 | ÔÂ× | 2 | 500 | 560 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| 17 | ÔÂ× | 2 | 200 | 280 | - | - | 0.1 | 0.05 |
| 18 | ÔÂ× | 3 | 300 | 420 | - | - | 0.1 | 0.05 |
| 19 | ÔÂ× | 4 | 800 | 1120 | - | - | 0.1 | 0.05 |
| 20 | ÔÂ× | 8 | 800 | 1250 | - | - | 0.1 | 0.01 |
| 21 | ÏÔ | 8 | 590 | 1700 | 2900 | 3500 | 0.01 | 0.01 |
| 22 | ÏÔ | 8 | 100 | 1200 | 2800 | 3000 | 0.1 | 0.1 |
| 23 | ÏÔ | 4 | 400 | 550 | 1400 | 1550 | 0.1 | 0.05 |
| 24 | ÏÔ | 2 | 200 | 275 | 700 | 775 | 0.1 | 0.05 |
| 25 | ÏÔ | 5 | 500 | 700 | 1800 | 2000 | 0.05 | 0.05 |
| 26 | ÏÔ | 5 | 400 | 700 | 1700 | 2000 | 0.05 | 0.01 |
| 27 | ÏÔ | 5 | 300 | 600 | 1700 | 2000 | 0.01 | 0.05 |

| ¹ âàð. | Òèï ôèëüòðà | fd (êÃö) | f1 (Ãö) | f2 (Ãö) | f3 (Ãö) | f4 (Ãö) | Dï.ï. (àáñ. åä) | Dï.ç. (àáñ. åä) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ÏÔ | 5 | 250 | 650 | 1600 | 2100 | 0.01 | 0.01 |
| 29 | ÏÔ | 7 | 350 | 950 | 2400 | 2900 | 0.01 | 0.01 |
| 30 | ÏÔ | 3 | 400 | 600 | 1000 | 1400 | 0.03 | 0.01 |
| 31 | ÐÔ | 8 | 800 | 1000 | 1600 | 1800 | 0.1 | 0.1 |
| 32 | ÐÔ | 8 | 700 | 1200 | 1500 | 1800 | 0.05 | 0.05 |
| 33 | ÐÔ | 2 | 350 | 600 | 750 | 900 | 0.05 | 0.05 |
| 34 | ÐÔ | 2 | 175 | 200 | 400 | 500 | 0.05 | 0.05 |
| 35 | ÐÔ | 8 | 600 | 1200 | 2300 | 2900 | 0.01 | 0.01 |
| 36 | ÐÔ | 10 | 760 | 1500 | 2900 | 3600 | 0.01 | 0.01 |
| 37 | ÐÔ | 8 | 800 | 1400 | 2300 | 2700 | 0.05 | 0.01 |
| 38 | ÐÔ | 4 | 400 | 700 | 1200 | 1300 | 0.05 | 0.01 |
| 39 | ÐÔ | 2 | 190 | 340 | 570 | 700 | 0.05 | 0.01 |
| 40 | ÐÔ | 8 | 800 | 1100 | 1700 | 2000 | 0.05 | 0.05 |
| 41 | ÔÍ× | 8 | 1200 | 2400 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 42 | ÔÍ× | 10 | 2400 | 3000 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 43 | ÔÍ× | 6 | 1700 | 2200 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 44 | ÔÂ× | 10 | 1000 | 1700 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 45 | ÔÂ× | 6 | 600 | 1000 | - | - | 0.05 | 0.01 |
| 46 | ÔÂ× | 6 | 600 | 1100 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 47 | ÏÔ | 6 | 600 | 900 | 1300 | 1500 | 0.05 | 0.05 |
| 48 | ÏÔ | 10 | 1000 | 1500 | 2200 | 2500 | 0.05 | 0.05 |
| 49 | ÐÔ | 10 | 1000 | 1500 | 2200 | 2500 | 0.05 | 0.05 |
| 50 | ÐÔ | 4 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 0.05 | 0.05 |

Содержание отчета

- Исходные данные из табл.4 и табл.5.

- Текст программы для фильтра 5-6 порядка.

- Теоретически рассчитанная ИХ и ИХ, полученная в ходе работы программы должны быть занесены в таблицы соответственно для двух фильтров. Также ИХ необходимо изобразить графически. Следовательно должно получиться 2 таблицы и 4 графика.

- Графики АЧХ и ФЧХ.

- Сделать выводы о проделанной работе.

4. Контрольные вопросы

- Запишите передаточную функцию КИХ-цепи, если известна импульсная характеристика.

- Изобразите возможные структурные схемы изученных цепей.

- Объясните свойства избирательности четырех типов КИХ-цепей.

- Объясните влияние разрядности аккумулятора на параметры фильтра.

- Изобразите структуру памяти при проектировании КИХ-фильта на процессоре DSP56000.

- Объясните назначение команд процессора DSP56000: REP, MAC, MACR, CLR.

- Объясните, за счет чего возможно параллельное выполнение команд в процессоре DSP56000.

- Поясните способ загрузки симулятора.

- Объясните как происходит наблюдение за выполнением программы в симуляторе.

- Поясните процесс загрузки и отладки программы в симуляторе.

Литература

- Гольденберг Л. М., Матюшкин Б. Д., Поляк М. Н. Цифровая обработка сигналов. Учебное пособие для вузов (2 издание переработанное и дополненное). М: Радио и связь. 1990 г.

- Ланнэ А. А., Матюшкин Б. Д., Улахович Д. А. Лабораторный практикум по курсу “Основы цифровой обработки сигналов”. Санкт-Петербург. 1994 г.

- DSP56000 24-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR. FAMILY MANUAL. OnCEÔ is a trade mark of Motorola, Inc. Ó Motorola Inc., 1994