Лабораторная работа

Инициализация и работа таймера

1. Цель работы

Изучить структуру и принцип работы встроенного таймера и ознакомиться с процессом инициализации таймера.

2. Краткая теоретическая справка

На рис.1 изображена структурная схема встроенного таймера процессора DSP56002. Таймер содержит следующие блоки :

- 24-bit Timer Control and Status Register (TCSR) ;

24-х разрядный регистр управления и состояния таймера ;

- 24-bit Timer Count Register (TCR) ;

24-х разрядный регистр счётчика таймера ;

- 24-bit Counter ;

24-х разрядный счётчик таймера ;

- Clock select logic;

логическая схема выбора тактового генератора и генерации прерываний.

Рис.1 Структурная схема таймера

Процессор “видит” таймер как два 24-х разрядных слова в памяти данных X, в области зарезервированной под встроенные периферийные устройства, и может использовать как обычные способы обращения к таймеру, как к ячейкам памяти в области периферийной памяти, так и прерывания.

2.1. Регистр счётчика таймера (TCR)

24-х разрядный регистр счётчика таймера (TCR), доступный как для чтения, так и для записи, содержит значение (определяемое пользователем), которое будет загружено в счётчик таймера, в случае разрешения работы таймера, т.е. при установке бита TE=1 или, когда содержимое счётчика достигнет нулевого значения. Если в TCR было загружено значение k, то счётчик будет перезагружен через (k+1) периодов счёта.

Если работа таймера запрещена (TE=0) и пользователь загружает в TCR некоторое значение, то это значение сохраняется в TCR, но оно не будет загружено в счётчик таймера до тех пор пока работа таймера не будет разрешена. Как только работа таймера будет разрешена, т.е. установлено TE=1, значение из TCR будет загружено в счётчик таймера. После этого содержимое счётчика начнёт декрементироваться и, когда его содержимое достигнет нуля, счётчик будет перезагружен значением из TCR.

Однако, в 4 и 5 режимах работы таймера (о режимах см. ниже)  TCR содержит текущее значение счётчика, которое представляет собой длительность или период импульсов соответственно, приходящих на вывод TIO. Подробнее о режимах работы таймера будет рассказано ниже.

2.2. Регистр управления и состояния таймера (TCSR)

Регистр TCSR доступен как для чтения, так и для записи. Изменяя содержимое управляющих битов этого регистра, можно изменять режимы работы таймера, а, читая данные из битов состояния TCSR, можно получить информацию о текущем состоянии таймера. Назначение отдельных битов TCSR приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Регистр управления и состояния таймера TCSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| биты | 23..11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| имя | - | DO | DI | DIR | TS | GPIO | TC2 | TC1 | TC0 | INV | TIE | TE |
| TE - разрешение работы таймера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIE - разрешение прерываний таймера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INV - инверсия сигнала поступающего на вывод TIO (в режиме ввода или вывода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC2-TC0- биты управления режимом работы таймера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIO - режим работы вывода TIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS - бит состояния таймера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIR - указатель направления передачи данных по выводу TIO в GPIO режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DI, DO - биты чтения/записи данных по выводу TIO в режиме GPIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23..11 зарезервированные биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.1. Бит разрешения работы таймера (TE)

Бит TE разрешает или запрещает работу таймера. Установка бита (TE=1) разрешает работу таймера, в счётчик загружается значение из TCR, и содержимое счётчика начинает уменьшаться на каждый приходящий импульс. Очистка бита ТЕ запретит работу таймера. Аппаратный и программный сброс (команда RESET) очищает бит ТЕ.

2.2.2. Бит разрешения прерываний таймера (TIE)

Бит TIE разрешает или запрещает прерывания таймера. После того, как содержимое счётчика уменьшится до нуля, в следующем такте, если прерывания таймера разрешены, таймер генерирует прерывание. Если в TCR загружено значение k, то прерывание произойдёт через (k+1) тактов.

Бит TIE=1 разрешает прерывание таймера, а когда бит TIE=0 прерывание таймера запрещены. Аппаратный и программный сброс очищает бит ТIЕ.

2.2.3. Бит управления инверсией входного сигнала (INV)

Бит INV воздействует на полярность сигнала на выводе TIO при использовании его в режимах как входа, так и выхода, а также на полярность импульсов генерируемых на выходе TIO.

Если TIO запрограммирован как вход и INV=0, тогда уменьшение содержимого счётчика происходит по перепаду 0-1 сигнала, приходящего на TIO сигнала. Если INV=0, то уменьшение содержимого счётчика происходит по перепаду 1-0 сигнала, приходящего на TIO.

Если TIO запрограммирован как выход INV=1, импульсы, генерируемые таймером, инвертируются перед поступлением на выход TIO. Если INV=0 то инверсии импульсов не происходит.

В GPIO режиме бит INV указывает должны ли быть инвертированы данные, читаемые или записываемые через вывод TIO (при INV=1  должна быть инверсия, если INV=0 - нет инверсии).

Состояние бита INV критично к функции таймера. Поэтому изменять его состояние необходимо тогда, когда работа таймера запрещена (TE=0). Аппаратный и программный сброс очищает бит INV.

2.2.4. Биты управления режимом работы таймера (TC2-TC0)

Три TC бита управления определяют вид источника тактовых импульсов, режим работы вывода TIO и режим работы таймера. Режимы работы таймера показаны в таблице 2, подробнее эти режимы будут описаны ниже.

Режимы работы таймера

Таблица 2

| TC2 | TC1 | TC0 | TIO | Вид генератора тактовых импульсов | Режим работы таймера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | GPIO* | Внутренний | Таймер (режим 0) |
| 0 | 0 | 1 | Выход | Внутренний | Таймер (режим 1) |
| 0 | 1 | 0 | Выход | Внутренний | Таймер (режим 2) |
| 0 | 1 | 1 | - | - | Зарезервированное состояние |
| 1 | 0 | 0 | Вход | Внутренний | Измерение длительности (режим 4) |
| 1 | 0 | 1 | Вход | Внутренний | Измерение периода (режим 5) |
| 1 | 1 | 0 | Вход | Внешний | Счётчик тактов (режим 6) |
| 1 | 1 | 1 | Вход | Внешний | Таймер (режим 7) |

*- GPIO режим доступен только, если все биты TC2-TC0 сброшены в 0 и установлен бит GPIO.

2.2.5. GPIO режим ввода/вывода (GPIO)

Если GPIO бит установлен (GPIO=1) и если все TC2-TC0 биты сброшены в ноль, тогда вывод TIO работает как вывод обычного ввода/вывода, а направление передачи данных по нему определяется битом  DIR. Если GPIO=0, то функция обычного ввода/вывода отключена. Аппаратный и программный сброс очищает бит GPIO.

Замечание: Случай, когда не все биты TC2-TC0 равны нулю и бит GPIO=1, является недопустимым и не может быть использован.

2.2.6. Бит состояния таймера (TS)

Когда бит TS установлен, это указывает на то, что содержимое счётчика уменьшилось до нуля.

Бит TS сбрасывается при чтении регистра TCSR. Этот бит также сбрасывается во время обслуживания прерывания таймера (подтверждение прерывания таймера). Аппаратный и программный сброс очищает бит TS.

2.2.7. Указатель направления передачи данных по выводу TIO (бит DIR)

Бит DIR определяет режим работы вывода TIO, когда  TIO объявлена для обычного ввода/вывода. Когда DIR=0, TIO действует как вход. Когда DIR=1, TIO действует как выход. Аппаратный и программный сброс очищает бит DIR.

Замечание : TIO работает в режиме обычного ввода/вывода только, когда все биты TC2-TC0 сброшены в ноль и установлен бит GPIO. Если  хотя бы один из битов TC0, TC1 или TC2 не равен нулю, то режим обычного ввода/вывода по выводу TIO запрещён, и состояние бита DIR не имеет значения.

2.2.8. Бит чтения данных по входу TIO  (DI)

Когда TIO действует как вывод обычного ввода/вывода, содержимое бита DI отражает состояние вывода TIO. Однако, если установлен бит INV, то данные в DI инвертируются. Когда режим GPIO запрещён или когда TIO объявлен для вывода, бит DI отражает состояние TIO с учётом состояния бита INV. Аппаратный и программный сброс очищает бит DI.

2.2.9. Бит записи данных по выходу TIO  (DO)

Когда TIO действует как выход обычного ввода/вывода, содержимое бита DO записывается на выход TIO. Однако, когда бит INV установлен, то данные, подлежащие выводу через выход TIO, предварительно инвертируются. Когда режим GPIO запрещен, запись в бит DO не даёт эффекта.

2.2.10. Зарезервированные биты

Биты  с 11 по 23 являются зарезервированными для совместимости с последующими моделями процессоров.

2.3. Режимы работы таймера

2.3.1. Режим 0 (Стандартный режим, внутренний генератор, выходной сигнал отсутствует)

Режим 0 таймера устанавливается при обнулении битов TC2-TC0 регистра TCSR.

При разрешении работы таймера (т.е. установке TE=1), счётчик загружается значением из TCR. Содержимое счётчика начинает декрементироваться, тактовым генератором для работы таймера является внутренний тактовый генератор процессора с уменьшенной в два раза частотой  (CLK/2). После того как содержимое счётчика достигло нуля, во время следующего такта устанавливается бит TS, и таймер генерирует прерывание. Счётчик перезагружается значением из TCR и этот процесс будет повторяется до тех пор пока работа таймера не будет запрещена (TE=0).

Замечание : Рекомендуется функцию ввода по выводу TIO (в режиме GPIO) в 0 режиме работы таймера использовать только тогда, когда работа таймера запрещена. Это связано с тем, что для чтения информации с вывода TIO необходимо прочитать бит DI регистра TCSR. Но при чтении содержимого всего регистра TCSR сбрасывается бит TS, т.е. сбрасывается флаг подтверждения прерывания таймера.

2.3.2. Режим 1 (Стандартный режим, внутренний генератор, выходной сигнал - импульс)

Режим 1 таймера устанавливается битами TC0-TC2, равными 001.

При разрешением работы таймера (TE=1), счётчик загружается значением из TCR. Содержимое счётчика начинает декрементироваться, тактовым генератором для работы таймера является внутренний тактовый генератор процессора с уменьшенной в два раза частотой (CLK/2). После того как содержимое счётчика достигло нуля, во время следующего такта, устанавливается бит TS и таймер генерирует прерывание. На выходе TIO появляется импульс длительностью два тактовых интервала (см. рис. 2), полярность которого определяется битом INV. Счётчик перезагружается значением из TCR, и этот процесс будет повторяется до тех пор пока работа таймера не будет запрещена (TE=0).

Рис.2 Временная диаграмма (режим 1)

2.3.3. Режим 2 (Стандартный режим, внутренний генератор, выходной сигнал - меандр)

Режим 2 таймера устанавливается битами TC0-TC2, равными 010.

С разрешением работы таймера (TE=1) счётчик загружается значением из TCR. Содержимое счётчика начинает декрементироваться, тактовым генератором для работы таймера является внутренний тактовый генератор процессора с уменьшенной в два раза частотой  (CLK/2). После того как содержимое счётчика достигло нуля, во время следующего такта, устанавливается бит TS и, если TIE=1, таймер генерирует прерывание. Счётчик перезагружается значением из TCR, и этот процесс будет повторяется до тех пор пока работа таймера не будет запрещена (TE=0). Каждый раз, когда содержимое счётчика достигает нуля, сигнал на выводе TIO меняет свой уровень на противоположный (см. рис.3). Бит INV определяет полярность сигнала на выводе TIO. Таким образом, в отличие от режима 1, на выходе формируется меандр с частотой в два раза ниже.

Рис.3 Временная диаграмма (режим 2)

2.3.4. Режим 4 (Режим измерения длительности импульса поступающего на TIO)

Режим 4 таймера устанавливается битами TC0-TC2, равными 100.

В этом режиме, TIO действует как разрешение счёта таймера. Когда работа таймера разрешена, тактовым генератором для работы таймера является внутренний тактовый генератор процессора с уменьшенной в два раза частотой  (CLK/2). В счётчик таймера загружается ноль, и после первого перепада сигнала на выводе TIO счётчик начинает отсчёт. Когда на выводе TIO появится перепад противоположной полярности, счёт останавливается, устанавливается бит TS и, если бит TIE установлен, генерируется прерывание таймера. Содержимое счётчика загружается в регистр TCR. Программа пользователя может читать регистр TCR, содержимое которого пропорционально длительности импульса, пришедшего на вывод TIO. Этот процесс будет повторяться до тех пор пока работа таймера не будет запрещена (TE=0). Бит INV определяет разрешать ли счёт когда на TIO высокий логический уровень (INV=0) или когда на TIO низкий логический уровень (INV=1).

2.3.5. Режим 5 (режим измерения периода сигнала поступающего на вывод TIO)

Режим 5 таймера устанавливается битами TC0-TC2, равными 101.

В режиме таймера 5 тактовым генератором для работы таймера является внутренний тактовый генератор процессора с уменьшенной в два раза частотой  (CLK/2). На каждый, приходящий на TIO, перепад выбранной полярности устанавливается бит TS регистра TCSR.  Если бит TIE установлен генерируется прерывание таймера. Содержимое счётчика загружается в TCR. Программа пользователя может читать регистр TCR, содержимое которого представляет собой интервал между двумя перепадами одинаковой полярности соседних импульсов пришедших на вывод TIO. Бит INV определяет измеряется ли период между перепадами 0-1 приходящих импульсов (INV=0) или между перепадами 1-0 (INV=1).

2.3.6. Режим 6 (Стандартный режим подсчёта времени, внешний тактовый генератор)

Режим 6 таймера устанавливается битами TC0-TC2, равными 110.

С разрешением работы таймера в счётчик загружается начальное значение из регистра TCR. Содержимое счётчика увеличивается на 1 на каждый импульс, приходящий на вывод TIO. После каждого приращения содержимое счётчика записывается в регистр TCR. Таким образом, читая TCR, можно получить значение содержимого в данный момент. Во время следующего такта, после того как содержимое счётчика достигло нуля, устанавливается бит TS и, если TIE=1, таймер генерирует прерывание. Счётчик снова начинает отсчёт с нуля. И так до тех пор пока работа таймера не будет запрещена (TE=0). Бит INV определяет на каждый фронт (INV=0) или на каждый спад (INV=1) увеличивать содержимое счётчика.

2.3.7. Режим 7 (Стандартный режим таймера, внешний тактовый генератор)

Режим 7 таймера устанавливается битами TC0-TC2, равными 111.

Когда работа таймера разрешена в счётчик загружается значение из TCR. Содержимое счётчика начинает уменьшаться на каждый приходящий на TIO импульс. Во время следующего такта, после того как содержимое счётчика достигло нуля, устанавливается бит TS и, если TIE=1, таймер генерирует прерывание. Счётчик перезагружается значением из TCR, и этот процесс повторяется до тех пор, пока работа таймера не будет запрещена (TE=0). Бит INV определяет на каждый фронт (INV=0) или на каждый спад (INV=1) уменьшать содержимое счётчика.

2.4. Модель программирования таймера

При программировании таймера рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий :

- Запрещение всех прерываний.

- Инициализация процессора и его регистров.

- Инициализация таймера (задание режима работы таймера и вывода TIO, задание начального значения регистра TCR).

- Определение уровня приоритета прерываний таймера относительно других типов прерываний, если прерывания таймера разрешены. Уровень приоритета определяется битами 16, 17 (TIL0, TIL1) регистра IPR, значения уровня приоритета в зависимости от состояния этих битов приведены в таблице 3.

- Разрешение работы таймера.

- Разрешение всех прерываний.

Ниже приведён пример инициализации таймера в режиме 0, режим GPIO по выводу TIO запрещён.

Уровни приоритета прерываний таймера

Таблица 3

| TIL1 (бит 17 IPR) | TIL0 (бит 16 IPR) | Разрешение прерываний | Уровень приоритета |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Нет | - |
| 0 | 1 | Да | 0 |
| 1 | 0 | Да | 1 |
| 1 | 1 | Да | 2 |

Пример 1. Инициализация таймера в режиме 0.

;задание адресов символьными константами

;положение в X-памяти регистра приоритета прерываний

IPR	equ	$FFFF

;расположение в X-памяти регистра счётчика таймера

TCR	equ	$FFDF

;расположение в X-памяти регистра состояния таймера

TCSR	equ	$FFDE

;расположение в X-памяти контрольного регистра шины порта A

BCR	equ	$FFFE

;при сигнале сброса запуск программы инициализации

org	p:0

reset	jmp	init

;вектор обработки прерывания таймера

org	p:$3C

jsr	timer_int

org	p:$40

;вызов подпрограммы инициализации

init	jsr	init_timer

;переход к выполнению основного тела программы

jmp	main_prog

init_timer

;инициализация процессора

;запрет всех прерываний

ori	#$3,mr

;инициализация процессора

movep	#$0000,x:BCR

movec	#$0,sp

move	#$0,omr

;инициализация таймера

;задание 0 режима работы таймера и разрешение прерываний таймера

;(работа таймера всё ещё запрещена), режим GPIO запрещён

movep	 #$2,x:TCSR

;инициализация регистра счётчика таймера

movep	#$C0,x:TCR

;установка уровня приоритета прерываний для таймера ( 1-ый уровень приоритета)

bset	#$11,x:IPR

;разрешение работы таймера

bset	#$0,x:TCSR

;разрешение всех прерываний

andi	#$FC,mr

;возврат из подпрограммы инициализации таймера и процессора

rts

timer_int

........

;тело процедуры обработки прерывания таймера

........

rti

2.5 Возможности применения таймера

Таймер может быть использован для генерации прямоугольных импульсов, отметок времени для синхронизации работы процессора и каких-либо внешних устройств (режимы 0, 1, 2), а также для измерения параметров прямоугольных импульсов, приходящих на вывод TIO, таких как  период и длительность.

3. Задание на самостоятельную подготовку

3.1.	Подготовить заготовку для отчета.

3.2.	Изучить материалы теоретической справки и примера инициализации таймера.

3.3.	Составить программу генерации линейно нарастающего (линейно убывающего сигнала с установкой начального значения по прерыванию таймера  (для своего варианта). Варианты задания приведены в таблице 4.

Программа должна содержать блоки (см. рис. 4) :

- инициализации процессора;

- организации циклического буфера длиной $7FFF и базовым адресом Y:$0000;

- загрузки начального значения в аккумулятор;

- инициализации таймера в режиме 0;

- процедуры обработки прерываний, генерируемых таймером (загрузки начального значения в аккумулятор);

- основной программы (программа генерации линейно нарастающего (линейно убывающего) сигнала и записи на каждом шаге значений сигнала в циклический буфер).

Рис.4. Блок-схема алгоритма программы

Таблица 4

| № Бригады | Период пилообразного сигнала (в отсчётах), Tn | Вид пилообразного сигнала | Начальное значение сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Линейно нарастающий | 0 |
| 2 | 25 | Линейно убывающий | 25 |
| 3 | 15 | Линейно нарастающий | 0 |
| 4 | 20 | Линейно убывающий | 20 |
| 5 | 20 | Линейно нарастающий | 0 |
| 6 | 15 | Линейно убывающий | 15 |
| 7 | 25 | Линейно нарастающий | 0 |
| 8 | 10 | Линейно убывающий | 10 |

Замечание : Период сигнала должен задаваться при помощи таймера. При этом содержимое регистра TCR может быть примерно определено как Tn*4. При этом основной цикл должен состоять из двух команд : команды инкремента (декремента) содержимого аккумулятора и команды сохранения содержимого регистра a0 в циклическом буфере.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1.	Набрать текст программы.

4.2.	Оттранслировать программу и получить загрузочный модуль.

4.3.	Загрузить программу в отладочный модуль.

4.4.	Проверить работоспособность программы в автоматическом режиме. Для этого следует запустить программу на выполнение на некоторое время. Затем остановить выполнение программы и просмотреть содержимое памяти Y, начиная с адреса $0000.

4.5. 	Предъявить результаты преподавателю и по его выбору внести в программу другие исходные данные.

5. Контрольные вопросы

- Пояснить назначение элементов структурной схемы таймера.

- По структурной схеме таймера пояснить принцип его работы.

- Для чего нужна инициализация?

- Пояснить этапы инициализации таймера.

- В каких режимах может работать таймер?

- Что значит внутренний (внешний) тактовый генератор?

- Когда возникает прерывание таймера?

- Пояснить принцип работы таймера в режиме 0.

6. Литература

- DSP56000 Digital Signal Processor Family Manual.

- DSP56002 Digital Signal Processor User's Manual.