ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Часть 1

“ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЛАДОЧНЫМ МОДУЛЕМ И ОСНОВНЫМИ ПРИЕМАМИ РАБОТЫ С НИМ “

Цель работы : изучить назначение и состав отладочного модуля EVM,. и получить представление о работе с ним; Ознакомится с ахитектурой процессора, его основными командами, представлением данных в процессоре, составлением и отладкой с использованием модуля EVM простейших программ.

1. Задание на самостоятельную подготовку

Изучите приложения к лабораторным работам 1, 2; из них необходимо получить представление о архитектуре сигнального процессора типа DSP56000. Изучите описание оболочки отладочного модуля и команд работы с ней, приведённое в приложении 3.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Ознакомление с графическим интерфейсом пользователя оболочки EVM56K

- Запустите оболочку из командной строки DOS(см. приложение 3). При этом на экране появляется графическая панель, отражающая состояние всех регистров и памяти процессора (см. рис.13 в приложении 3). Изучите состав и расположение окон графического интерфейса, отображающих состояние основных элементов архитектуры процессора.

- Используя команды оболочки или экранный редактор, измените содержимое регистров процессора. Для этого активируйте окно регистров используя комбинацию клавиш (Alt- R) или мышь. Затем, подведите курсор к требуемому регистру и введите новое значение. Оно будет записано в регистр после нажатия клавиши ENTER.

- Занесите в регистр управления режимом OMR код $04 (DE=1, YD=0), устанавливающий режим памяти, в котором в Y памяти начиная с адреса $0100 процессора размещается таблица синусов. Также, в этом режиме в памяти процессора по адресам X:$0100...X:$017F и X:$0180...X:$01FF размещены таблицы функций компандирования по m- и А- законам, соответственно. Перейдите в одно из открых на экране окон данных, по нажатии комбинации клавиш (Alt-1...4). Установите требуемую область памяти и адрес начала таблицы, набрав их в поле адреса в левой части окна. Включите графический режим отображения данных (F3). Используя клавиши перемещения курсора влево, вправо(Ü Þ) или кнопку мыши, убедитесь, что в окне появился график одного периода синусоиды. Координаты по оси ординат, отраженные в окне, откладываются в выбранной системе счисления HEX, DEC или FRA.

- Измените на экране масштаб изображения графика, при помощи стрелок перемещения курсора вверх-вниз (Ý ß). Перемещение вдоль окна производится при помощи клавиш стрелок перемещения влево-вправо(Ü Þ), при этом в нижней части экрана будет отражаться текущий адрес ячейки.

2.2. Загрузка и исполнение простейшей программы

Загрузите в память отладочного модуля файл demо1.cld с программой demo1, используя опции меню (Alt- M) FILE, LOAD. Затем, используя мышь или "горячие" клавиши войдите в окно дизассемблера и ознакомьтесь с программой. Переключите клавишей (F2) режимы отображения программного кода -asm, -src, -mix, при этом должен изменится вид представления программы в окне дизассемблера.

2.2.1. Запуск программы в режиме трассировки

Выполните программу в пошаговом режиме, используя команду трассировки TRACE [количество команд] или используя режим длительной трассировки (Shift-F7). В этом случае, среда после выполнения каждой строки будет показывать состояние памяти и регистров.

2.2.2. Запуск программы в автоматическом режиме

Нажав клавишу (F6), установите режим возобновления данных на экране при исполнении программы, режим индицируется флажком UPD:ON внизу экрана, это даст вам возможность следить за изменением состояния используемых ресурсов. Запустите программу на выполнение, используя клавишу (F10) или команду GO из командной строки или кнопку мыши. Запуск программы индицируется флажком PC: run в правом нижнем углу экрана. Работа программы будет прерываться через установленные промежутки времени (1 секунда по умолчанию, см. опцию меню CONFIG) и среда будет обновлять содержимое окон на экране. Остановите выполнение программы нажав клавишу (F10) или командой FORCE В. Отмените режим возобновления данных при исполнении программы нажав клавишу (F6).

2.3. Установка и использование точек программного прерывания

Установите точки прерывания, нажав клавишу (F9) на выбранной вами строке. Запустите исполнение программы, нажав клавишу (F10) и изучите влияние точек прерывания на исполнение программы.

Восстановите прежний режим выполнения программы, сняв установленные точки прерывания. Точки прерывания снимаются повторным нажатием клавиши (F9) при курсоре установленном на строке с требуемой командой. Также точки прерывания можно снять и поставить используя кнопки мыши.

2.4. Модификация программ при отладке

Войдите в окно дизассемблера, установите режим ASM нажав клавишу (F2) и измените в программе команду INC на команду DEC. Это выполняется простым редактированием требуемой строки. Обратите внимание, что не все типы команд правильно работают при вводе из экранного редактора. Дополнительное описание этого вопроса дается в комментариях в программе labdem11. Запустите выполнение программы demo1 вновь. Затем, остановите её выполнение и просмотрите новое содержимое регистров процессора, ячеек памяти. Выясните, как изменилась работа программы ?

Измените основание счисления данных отображаемых в окнах. Для этого нажмите клавишу (F2). Проследите на какие регистры оказывает влияние эта .

По окончании работы остановите исполнение программы и выйдите из оболочки, используя команду QUIT или клавиши (Alt-X).

3. Контрольные вопросы и задания

3.1. Ответьте на следующие вопросы касающиеся основных понятий о ЦПОС семейства DSP56000

- Каковы характерные особенности данного сигнального процессора ?

- Объясните состав и назначение основных элементов его архитектуры?

- Какие основные способы повышения производительности применены в процессорах семейства DSP56000 ?

- Перечислите основные шины процессора их разрядность и назначение ?

- Как организовано арифметическо- логическое устройство ?

- Рассчитайте максимальную точность представления значения числа в аккумуляторе, на выходе процессора ?

- Что дает повышение точности при разработке алгоритмов цифровой обработки ?

3.2. Задание на закрепление материала работы

3.2.1. Напишите ALIAS'ы для выполнения следующих действий

- Загрузки вашей программы в память модуля и запуска ее выполнения в режиме трассировки;

- Сохранения текущего состояния используемых областей памяти X и Y в файле на диске и окончания работы с оболочкой.

3.2.2. Создайте командный файл загрузки

Командный файл должен выполнять следующие действия:

- устанавливать режим отладки (оператором FORCE),

- обнулять предполагаемые для использования области памяти,

- загружать вашу программу,

- устанавливать требуемый режим ее отображения.

При дальнейшем использовании имя командного файла можно задавать как параметр при запуске программы EVM56K. команды из него будут исполняться при загрузке.

Ëèòåðàòóðà

1. DSP56000 Digital Signal Processor Family Manual, USA, Motorola Inc., 1992;

2. DSP56002 Digital Signal Processor User`s Manual, USA, Motorola Inc., 1993.