Приложение 2

Основные команды ассемблера процессора DSP56002

1. Формат строки ассемблера

Каждая строка текста программы может включать до шести полей отделяемых одним или большим количеством пробелов или меток табуляции: поле метки, поле операции, поле операнда, до двух полей пересылки данных, и поля комментария. Только поля предшествующие полю комментария рассматриваются ассемблером как значащие, поле комментария игнорируется при ассемблировании.

Пример 1. Строка текста программы, которая использует все шесть возможных полей :

LOOP	MAC	X0,Y0,A   X:(R0)+,X0  Y:(R4)+,Y	;TEXT

метка  операция операнды  параллельная пересылка        комментарий

содержимого памяти

Пояснение : производится умножение двух операндов в регистрах X0 Y0, и результат прибавляется к содержимому аккумулятора одновременно; происходит передача содержимого ячеек памяти, адреса которых указаны в регистрах R0 и R4, в регистры X0 Y0.

2. Арифметические команды

2.1. ADD - сложение с полным аккумулятором

Операции выполняемые командой

S + D -> D (поле параллельной пересылки)

Синтаксис команды:

ADD	S,D (поле параллельной пересылки)

Операнды S,D команды представлены в таблице 1.

Пояснение : операция сложения автоматически дополняет значение 24-х битного регистра, к примеру Х0, до 48-ми бит 24-мя младшими нулями, а знаковое расширение дает в результате 56-ти битное значение, которое будет складываться с аккумулятором. Таким образом, 24-х битный операнд будет сложен с содержимым MSP аккумулятора А1 или В1 (это вызвано дробным представлением чисел в процессоре. Сложить 24-х битный операнд с LSP (А0 или В0) можно, загрузив его в X0 или Y0, а в X1 или Y1 загрузив знаковое расширение X0 или Y0, и выполнив команду ADD X,A  ADD Y,A.

Табл. 1. Операнды используемые командой ADD

| S | D |
| --- | --- |
| A(B) | B(A) |
| X | A(B) |
| X | A(B) |
| X0 | A(B) |
| Y0 | A(B) |
| X1 | A(B) |
| Y1 | A(B) |

Пример 2. Сложение регистра с аккумулятором

ADD 	X0,A	A,Y:(R1)+

Состояние ячеек до выполнения команды:

R1=$FFFF; X0=$FFFFFF; A=$00:000100:000000.

После выполнения:

R1=$0000 X0=$FFFFFF; A=$00:0000FF:000000; X=$000100; Y:$FFFF=$000100.

2.2. SUB - вычитание из аккумулятора

Операции выполняемые командой:

D-S -> D (поле параллельной пересылки)

Синтаксис команды:

SUB S,D (поле параллельной пересылки)

Операнды S,D команды представлены в таблице 2.

Табл. 2. Операнды используемые командой

| S | D |
| --- | --- |
| A(B) | B(A) |
| X | A(B) |
| Y | A(B) |
| X0 | A(B) |
| Y0 | A(B) |
| Y1 | A(B) |
| X1 | A(B) |

Пример 3. Вычитание содержимого регистра Х1 из аккумулятора А

SUB X1,A	X:(R2)+N2,R0

Состояние регистров процессора до выполнения команды:

R0=$0; R2=$1F; N2=$2; X1=$000003; A=$00:000058:242424; X:#$1F=$3.

После выполнения команды:

R0=$3; R2=$21; N2=$2; X1=$000003; A=$00:000055:242424.

В поле параллельной пересылки производится запись содержимого ячейки памяти по адресу из указателя R2, после использования содержимое указателя обновляется прибавлением содержимого регистра смещения N2.

2.3. MPY - умножение двух 24 битовых слов

Операции выполняемые командой:

+- S1*S2 -> D (поле параллельной пересылки)

+- (S*2^(-n)) ->D (параллельная пересылка не допустима)

Синтаксис команды:

MPY	(+-)S1,S2,D (поле параллельной пересылки)

MPY	(+-)S, #n, D (параллельная пересылка не допустима)

Операнды S,D команды представлены в таблице 3.

Пояснение : Результат перемножения двух 24-битных слов записывается в аккумулятор. Заметим, что сочетания операндов Y1,Y1 и X1,X1 не допустимы.

Табл. 3. Операнды используемые командой

| S1 | S2 | D | #n |
| --- | --- | --- | --- |
| X0 | Y0 | A | неп.конст.5-бит |
| Y0 | X0 | B |  |
| X1 | X0 |  |  |
| Y1 | Y0 |  |  |
| X0 | Y1 |  |  |
| Y0 | X0 |  |  |
| X1 | Y0 |  |  |
| Y1 | X1 |  |  |

Пример 4. Умножение на целую степень двойки (сдвиг влево)

MPY	X1,#9,A

Пояснение : Команда производит умножение содержимого регистра ALU на константу .

Состояние до выполнения команды:

X1=$654321; A=$00:000000:000000.

После выполнения:

X1=$654321; A=$00:0032A1:908000.

Пример 5. Умножение содержимого регистров ALU

MPY	X1,Y0,B

Состояние до выполнения команды:

X1=$78565f;  Y0=$ff3409; B=$00:000000:000000.

После выполнения команды:

X1=$78565f; Y0=$ff3409; B=$ff:FF4035:CEAAAE.

MPY	X1,Y1,A

Состояние до выполнения команды:

X1=$7FFFFF;  Y1=$1FFF4F;  A=$00:000000:000000.

После выполнения:

X1=$7FFFFF; Y1=$1FFF4F; A=$00:1FFF4E:C00162.

Пример 6. Знаковое умножение содержимого регистров ALU

MPY	-X1,Y1,A #$543210,Y0

Состояние до выполнения команды:

Y0=$000000; X1=$800000; Y1=$C00000; A=$00:000000:000000.

После выполнения:

Y0=$543210; X1=$800000; Y1=$C00000; A=$FF:C00000:000000.

2.4. MAC - комбинированная операция умножения - сложения

Операции выполняемые командой:

D +-S1*S2 ->D (поле параллельной пересылки)

D +-S1*S2 ->D (поле параллельной пересылки.)

D +-(S*2^(-n)) ->D (поле параллельной пересылки не допустимо)

Синтаксис команды:

MAC (+-)S1,S2,D (поле параллельной пересылки)

MAC (+-)S2,S1,D (поле параллельной пересылки)

MAC (+-)S,#n,D (поле параллельной пересылки не допустимо) Операнды S,D команды представлены в таблице 4.

Табл. 4. Операнды используемые командой MAC

| S1 | S2 | D | #n |
| --- | --- | --- | --- |
| X0 | Y0 | A | неп. конст.5-бит |
| Y0 | X0 | B |  |
| X1 | X0 |  |  |
| Y1 | Y0 |  |  |
| X0 | Y1 |  |  |
| Y0 | X0 |  |  |
| X1 | Y0 |  |  |
| Y1 | X1 |  |  |

Пример 7. Умножение содержимого регистра само на себя

MAC	X0,X0,A

Пояснение : команда возводит в квадрат содержимое регистра X0 и складывает результат с содержимым аккумулятора.

Состояние регистров до выполнения команды:

X0=$123456; A=$00:100000:000000.

После выполнения:

X0=$123456; A=$00:1296CD:9619C8.

3. Режимы адресации

Режимы адресации группируются в три категории:

	специальные: абсолютный, непосредственные (короткий, длин ный), ввода-вывода;

	косвенные адресные регистровые;

	непосредственные регистровые.

3.1 Специальные режимы адресации

3.1.1. Непосредственный

Задается префиксом #. В этом случае команда требует дополнительного слова расширения, которое содержит операнд. Режим использует ссылку на программную память. Режим короткой непосредственной адресации употребляется, когда длина непосредственного операнда равна 8..12-ти бит. Операнд рассматривается как целый незнаковый или дробный знаковый в зависимости от регистра адресата.

Пример 8. Непосредственная адресация операции пересылки

MOVE  #$123456,A0

Пояснение:

Непосредственная запись числа $123456 в А0 (LSP регистра аккумулятора А)

Пример 9. Непосредственная адресация при записи числа в полный регистр аккумулятора

MOVE  #$801234, A

Пример 10. Непосредственная адресация в поле параллельной пересылки

SUB	X1,B	#$345E6F,A

Примеры с использованием этого режима даны в программе labdem21. Приведенные в ней примеры описывают использование различных типов представлений данных.

3.1.2. Абсолютный режим адресации

Режим адресации при котором одно слово расширения команды используется для указания адреса операндов.

Пример 11. Использование в команде пересылки абсолютного адреса

MOVE Y:$5432, B0

Операнд адреса занимает шесть бит слова команды. При использовании этого режима доступен диапазон адресов $0000-$0FFF.

3.1.3. Адресация программных переходов

Пример 12. Использование короткого безусловного перехода

JMP 	$123

По команде производится переход по адресу $123.

3.2. Адресация короткого ввода и вывода

Режим задается префиксом <<, который ставиться перед адресом. Используется в командах MOVEP. Адреса для ввода/вывода расположены в памяти X и Y с $FFC0 по $FFFF.

Пример 13. Команда короткого пересылки ввода-вывода

MOVEP  A1,X:<<$FFFE

Для наглядного изучения методов адресации рекомендуется обратиться к программе labdem11 с примерами использования команд пересылки.

3.3. Косвенные регистровые режимы адресации, основные режимы косвенной регистровой адресации

Процессор использует регистры устройства генерации адреса AGU для организации косвенного обращения к содержимому памяти. Регистры адреса используются как указатели на размещаемые в памяти данные. Тип арифметики применяемой в ALU AGU задается содержимым регистра модификатора Mn. В регистре Nn хранится значение смещения, используемое для возобновления содержимого адресного регистра. Не все перечисленные режимы возможно употреблять с ссылкой на произвольный тип памяти, для подробного ознакомления рекомендуем обладится к [1].

3.3.1. Состояние указателя неизменно

В этом режиме не используется содержимое регистров Nn и Mn.

Пример 14. Использование регистра адреса без изменения его содержимого

MOVE 	A1,X:(R0)

Состояние регистров до выполнения команды:

A1=$6F R0=$FF12.

Пояснение : Команда по адресу памяти данных X:$FF12 пересылает содержимое MSP аккумулятора равное $6F.

3.3.2. Постинкремент (+1)

После использования содержимого адресного регистра в команде к нему прибавляется +1.

Пример 15. Пересылка с использованием постинкремента содержимого адресного регистра

MOVE  B0,Y:(R1)+

В ячейку памяти пересылается содержимое LSP аккумулятора В. При следующем обращении к содержимому адресного регистра R1. Доступ будет осуществляться к следующей ячейке памяти.

3.3.3. Постдекремент (-1)

Тоже, что и выше, но прибавляется -1.

Пример 16. Команда пересылки использующая постдекремент содержимого адресного регистра

MOVE  Y0,Y:(R3)-

Пояснение : Содержимое регистра пересылается по адресу из регистра R3 содержимое которого после этого декрементируется.

3.3.4. Постинкремент значением регистра смещения Nn

Пример 17. Команда пересылки использующая постинкремент значением из регистра смещения

MOVE 	X1,X:(R2)+N2

Пояснение : После использования к содержимому адресного регистра добавляется смещение из регистра N2.

3.3.5. Постдекремент значением смещения Nn

При модификации содержимого регистра адреса используется содержимое регистра смещения.

Пример 18. Команда пересылки с использованием постдекремента содержимым регистра смещения

MOVE  X:(R4)- N4,A0

3.3.6. Индексирование значения указателя смещением Nn

В этом режиме адрес ячейки вычисляется как сумма адресного регистра и регистра смещения.

Пример 19. Использование индексированного адресного регистра

MOVE 	Y1,X:(R6+N6)

3.3.7. Предекремент (-1)

Перед использованием в команде из содержимого адресного регистра вычитается 1.

Пример 20. Использование предекремента содержимого адресного регистра

MOVE 	X:-(R5),B1

Пояснение : В команде к содержимое адресного регистра происходит прибавление -1 до использования его для адресации операнда операции пересылки из ячейки памяти в регистр аккумулятора.