# Лабораторная работа

# Часть 1

# “Изучение режима бит-реверсивной адресации процессоров DSP5600x”

Цель работы:  Освоить режим бит-реверсивной адресации, используемый в алгоритмах БПФ (быстрого преобразования Фурье).

## 1. Задание на самостоятельную подготовку

- Изучить описание способа перевода процессора в режим бит-реверсивной адресации, данное в приложении к лабораторной работе. Внимательно ознакомиться с приведенным примером.

- Изучить способ переконфигурации памяти ЦПОС, чтобы в качестве исходных данных стало возможным использовать таблицу отсчетов синуса, находящуюся в ROM.

- Подготовить план отчета по лабораторной работе.

## 2. Выполнение лабораторной работы

- Получить допуск к лабораторной работе.

- Составить программу на языке ассемблер ЦПОС DSP5600x. Программа должна выполнять следующие действия:

- Начальная инициализация процессора.

- Создание массива исходных данных.

- Копирование массива исходных данных в массив результирующих данных, используя бит-реверсивную адресацию.

- Откомпилировать написанную программу и получить загружаемый в Starter’s Kit модуль.

- Отладить работу программы и получить данные для отчета.

- Подготовить отчет по результатам проделанной лабораторной работы и представить отчет преподавателю.

## 3. Контрольные вопросы

- Какие еще режимы адресации используются в ЦПОС DSP5600x.

- Каким образом должны располагаться исходные данные в памяти процессора, чтобы правильно использовать режим бит-реверсивной адресации при чтении-записи данных.

- Какие регистры используются для задания режима бит-реверсивной адресации. Какими данными они должны быть проинициализированы.

- Напишите второй номер, получающийся при бит-реверсивной адресации 256-точечного БПФ.

- Для каких вычислительных приложений выгодно использовать бит-реверсивную адресацию.

- Сколько (максимум) буферов с использованием бит-реверсивной адресации может быть организовано на одном процессоре с использованием всех адресных регистров.

- Опишите алгоритм получения бит-реверсивного номера из линейного.

- Если из циклического и линейного буфера, заполненных одними и теми же данными, считывать данные в бит-реверсивном порядке, то при каких условиях мы получим одинаковые последовательности считанных значений.

- Можно ли использовать бит-реверсивную адресацию для алгоритмов БПФ не по основанию 2.

- Изменится ли величина бит-реверсивного буфера при реализации алгоритма БПФ с прореживанием по частоте (для того же числа точек, что и при прореживании по времени).

## 4. Литература

- DSP56000 Digital Signal Processor User’s Manual.

- Implementation of Fast Fourier Transforms on Motorola’s Digital Signal Processors ARP4/D.

# Часть 2

# “Формирование таблицы поворачивающих множителей БПФ”

Цель работы: Освоить способ вычисления вещественной и мнимой частей поворачивающих множителей для алгоритмов БПФ по основанию 2. Научиться пользоваться внутренним ROM процессора DSP56001 в качестве таблицы исходных данных.

## 1. Задание на самостоятельную подготовку

- Используя рекомендованную литературу, приложение к лабораторной работе и конспекты по курсу “Цифровая обработка сигналов” понять способ вычисления поворачивающих множителей для алгоритмов БПФ по основанию 2.

- Повторить способы адресации процессоров DSP5600x и особенности конфигурации его памяти.

- Составить алгоритм и план отчета по лабораторной работе.

## 2. Выполнение лабораторной работы

- Получить допуск к лабораторной работе.

- Составить программу на языке ассемблер ЦПОС DSP5600x. Программа должна выполнять следующие действия:

- Начальная инициализация процессора.

- Инициализация указателей, шага и режимов адресации.

- Формирование таблиц вещественной и мнимой части поворачивающих коэффициентов алгоритма БПФ для заданного числа точек.

- Откомпилировать написанную программу и получить загружаемый в Starter’s Kit модуль.

- Отладить работу программы и получить данные для отчета.

- Подготовить отчет по результатам проделанной лабораторной работы и представить отчет преподавателю.

## 3. Контрольные вопросы

- Какого размера (минимум) должна быть сформированная таблица значений   поворачивающих множителей 512-точечного алгоритма БПФ.

- Чему будет равна мнимая часть первого поворачивающего коэффициента для 64-точечного БПФ

- Есть ли среди поворачивающих множителей 4-точечного БПФ множители с ненулевой мнимой частью. Если есть, то чему они равны.

- Сколько значений необходимо дописать до таблицы значений полного периода синуса (из 1024 отсчетов) чтобы можно было организовать линейный буфер на считывание для получения значений косинуса той же частоты.

- Объясните работу макроса для формирования синусно-косинусной таблицы, приведенного в п.п. 4.2 Приложения.

- Покажите, что при переходе от ДПФ к БПФ число операций уменьшается.

- Покажите симметричность поворачивающих множителей.

- Можно ли использовать для формирования поворачивающих множителей таблицу полупериода значений функции sin(q).

- Изменятся ли поворачивающие множители при реализации алгоритма БПФ с прореживанием по частоте.

- Есть ли общие поворачивающие множители в алгоритмах БПФ для 16 точек и для 64.

## 4. Литература

- DSP56000 Digital Signal Processor User’s Manual.

- Implementation of Fast Fourier Transforms on Motorola’s Digital Signal Processors ARP4/D.

# Часть 3

# “Реализация базового элемента (“бабочки”) алгоритмов БПФ по основанию 2”

Цель работы: На примере реализации базового элемента алгоритма БПФ изучить возможности и особенности ALU ЦПОС DSP5600x.

## 1. Задание на самостоятельную подготовку

- Повторить вывод алгоритма БПФ из ДПФ. Использовать рекомендованную литературу, приложение к лабораторной работе и конспекты лекций по курсу “Цифровая обработка сигналов”.

- Составить алгоритм вычислений в “бабочке”

- Пояснить работу команд ассемблера, выбранных для реализации вычислений “бабочки”

- Подготовить основу отчета.

## 2. Выполнение лабораторной работы

- Получить допуск к лабораторной работе

- Составить программу на языке ассемблер ЦПОС DSP5600x. Программа должна выполнять следующие действия:

- Проводить начальную инициализацию данных.

- Проводить одну операцию “бабочка” с заданными преподавателем входными значениями и поворачивающими множителями.

- Откомпилировать написанную программу и получить загружаемый в Starter’s Kit модуль.

- Отладить работу программы и получить данные для отчета.

- Подготовить отчет по результатам проделанной лабораторной работы и представить отчет преподавателю.

## 3. Контрольные вопросы

- Как изменяется операция “бабочка” при переходе от алгоритма БПФ с прореживанием по времени к алгоритму БПФ с прореживанием по частоте.

- На каких вычислениях в “бабочке” могут возникать переполнения при использовании процессоров с целочисленной арифметикой. Как можно избежать переполнения используя особенности представления чисел и архитектуры ЦПОС DSP6500x.

- Как можно сократить число операции в “бабочке” для самого первого шага алгоритма БПФ.

- Какими способами можно произвести спектральный анализ последовательности не кратной степени 2, используя алгортим БПФ.

- Будет ли результат работы алгоритма БПФ содержать мнимую часть. И какую информацию можно получить анализируя эту мнимую часть.

- БПФ для скольких точек не содержит поворачивающих множителей с ненулевой мнимой частью.

- Различаются ли поворачивающие множители в прямом и обратном БПФ преобразовании.

- Различаются ли “бабочки” в прямом и обратном БПФ преобразовании.

- Какие команды ЦПОС DSP5600x используются для реализации “бабочки” .

- Можно ли организовать анализ спектра методом БПФ в реальном масштабе времени.

## 4. Литература

- DSP56000 Digital Signal Processor User’s Manual.

- Implementation of Fast Fourier Transforms on Motorola’s Digital Signal Processors ARP4/D.

# Приложение

# к лабораторным работам по теме “Быстрое преобразование Фурье для процессоров DSP5600x”

## 1. Алгоритм БПФ

Для различных научных и инженерных задач требуется возможность анализировать сигналы в двух фундаментальных областях: в временной и частотной. Изменение сигнала во временной области легко наблюдаемо с помощью осциллографа. Представление сигнала в частотной области (известное как спектральный анализ) требует гораздо более сложной аппаратуры. Но имеется также возможность модельного исследования сигналов. Используя математический аппарат, впервые разработанный Фурье и известный как прямой (1.1) и обратный (1.2) интегралы Фурье, .можно перевести аналоговый сигнал из временной области в частотную.

xa(t)=12p-¥+¥Xa(jw)ejwtdw	(1.1)

Xa(jw)=-¥+¥xa(t)e−jwtdt	(1.2)

,где ejwt=cos(wt)+jsin(wt)

Дискретные и цифровые сигналы представлены в виде значений, измеренных в дискретные моменты времени (с некоторым постоянным периодом дискретизации T). Для спектрального анализа подобных сигналов интеграл Фурье заменяется суммой (1.3).

X(jw)=n=-¥+¥x(nT)e−jwnT		(1.3)

Заметим, что спектр дискретного  сигнала X(jw) - периодическая функция, с периодом wд=2p/T.

Если дискретный сигнал периодический или финитный, то для оценки его спектра может быть использовано дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Прямое и обратное ДПФ определяется формулами:

XN(k)=n=0N−1xN(n)e−j2pNnk,k=0,1,..,N−1	,(1.4)

xN(n)=1Nk=0N−1XN(k)ej2pNnk,n=0,1,...,N−1	 ,(1.5)

, где N задает число обрабатываемых отсчетов.

Из формул (1.4) и (1.5) получаются алгоритмы прямого и обратного БПФ соответственно. Рассмотрим вывод алгоритма БПФ на примере прямого преобразования (1.4).

Пусть N кратно степени 2.Разделим сумму на две половины, по четным и нечетным индексам входных данных x(n):

XN(k)=r=0N2−1xN(2r)e−j2pN2rk+e−j2pNk⋅r=0N2−1xN(2r+1)e−j2pN2rk(1.6)

,видно, что первая и вторая суммы соответствуют прямым преобразованиям Фурье сигналов с N2 отсчетами, четных и нечетных элементов входной последовательности длиной N.

Коэффициент перед второй суммой называется поворачивающим множителем. Его смысл поясним несколько позднее.

Так как N кратен степени 2, то указанные суммы могут быть еще раз разделены пополам, что соответственно дает четыре выражения для преобразований Фурье четырех сигналов, каждый из которых состоит из N4 отсчетов. Деление можно повторять вплоть до момента, когда в сумме останутся только два члена. Структурно можно отобразить этот процесс следующим образом ( рис. 1 при N = 8):

XN~

N

N

----

2

XN

N

----

2

Ðèñ. 1 Ïîëó÷åíèå ýòàïîâ ÁÏÔ

Формальное выражение, соответствующее блоку N4, имеет вид:

XN4(k)=n=01x(n)e−j2pN4nk(1.7)

,что дает (при N=8)  пару выражений образующих так называемую “бабочку”:

X2(0)=x(0)+x(1)e−j2p20X2(1)=x(0)+x(1)e−jp (1.8)

Заметим, что входные отсчеты x(0), x(1) ... берутся из исходной последовательности отсчетов, после разделения ее на четную и нечетную половины.

,обозначим  е-j..... через е-jq и изобразим “бабочку” в структурном виде (рис. 2):

B

A

B/

A/

e-jq

-

+

+

+

ÈËÈ

B

A

B/

A/

e-jq

±

Рис.2 Базовый элемент БПФ “бабочка”

Итак, все вычисление мы делим на этапы (каждое деление пополам), этап состоит из групп, а группы из различного числа “бабочек”. Для итоговой реализации алгоритма важно помнить следующее правило: для БПФ алгоритма степени 2 на каждом этапе число групп удваивается, а число бабочек делится пополам.

Остались два вопроса:

- В каком порядке должны подаваться данные на каждый этап

- И как вычислить поворачивающие коэффициенты

## 2. Бит-реверсивная адресация

Легко видеть, что при первом делении (на первом этапе) исходная последовательность

делилась на отсчеты с четными и нечетными номерами. Т.е. (на примере N =8). В таблице 1 приведена последовательность, в которой должны переставляться исходные элементы, для каждого этапа вычислений (цифры - номера исходных отсчетов).

| Табл. 1 Поэтапная перестановка отсчетов входной последовательности. Исходные | 1 Этап (N/2) | 2 Этап (N/4) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 5 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 7 | 7 |

Окончательно получаем, что для первой “бабочки” нужны 0 и 4 отсчеты входной последовательности, для второй - 2 и 6, для третьей - 1 и  5 и для четвертой - 3 и 7.

Специально для алгоритмов БПФ была разработана, и реализована в сигнальных процессорах, бит-реверсивная адресация, позволяющая размещать отсчеты в нужной последовательности:

Запишем номера исходной и переставленной для 2-го этапа последовательностей в двоичном виде.

| Исходная | 2 Этап |
| --- | --- |
| 0 - 000 | 0 - 000 |
| 1 - 001 | 4 - 100 |
| 2 - 010 | 2 - 010 |
| 3 - 011 | 6 - 110 |
| 4 - 100 | 1 - 001 |
| 5 - 101 | 5 - 101 |
| 6 - 110 | 3 - 011 |
| 7 - 111 | 7 - 111 |

Переставленные номера получаются, если в битовом представлении очередной номер получать прибавлением 1, но не с правой, а с левой границы числа. Алгоритм такого преобразования описывается следующим образом (рис. 3):

2N - величина обрабатываемого массива

для вычисления номера следующего элемента надо произвести перекрестную перестановку бит

( 0-й с (N-1)-м, 1-й с (N-2)-м, итд) в предыдущем номере, прибавить 1 и произвести обратную перестановку

Рис. 3 Схема бит-реверсивной адресации.

000000001

+1 =

000000000

(íîìåðà áèò)

(N-1)--------0

000000000

100000000

Áèòîâûå ïåðåñòàíîâêè

### 2.1. Реализация бит-реверсивной адресации на DSP5600x

В процессорах сигнальной обработки специально для приложений спектрального анализа вводятся режимы бит-реверсивной адресации.

Для DSP5600x этот режим реализуется специальной инициализацией регистров AGU.

- В регистр модификации Mn заносится 0 - признак бит реверсивной адресации

- В регистр смещения Nn заносится значение 2(N-1)

- Регистр указатель устанавливается на начало буфера входных данных.

- ВНИМАНИЕ

Буфер входных данных, аналогично случаю организации циклической адресации, 	должен располагаться в памяти процессора с адреса, младшие N бит которого 	равны 0.

Пример инициализации бит-реверсивной адресации:

org     x:0

a_src	dc      src		; Инициализируется указатель на входные данные

a_dst   dc      dst		; Инициализируется указатель на выходные данные

org     y:0		; Задаются исходные данные

src	dc      1

dup	$20

dc	1

endm

org     y:$0ff		; Резервируется место для результата

dst	dc	0

dup	$20

dc	0

endm

org     p:$0000                 ; Блок программы начинается с 0

RESET   jmp     START             ; Пропуск таблицы векторов прерываний

org     p:$0040

START

clr	a		;  Очищаем аккумулятор а

move	#>$8,n0	; Задаем размер входного буфера для бит-реверсивной адресации

move	#0,m0		;Устанавливаем режим бит-реверсивной адресации для регистра R0

move	x:a_src,r0	; Устанавливаем указатель на начало буфера

move	#>$ffff,m1	; Инициализируем способ приема - линейная адресация

move	x:a_dst,r1	; Устанавливаем указатель на буфер результата

move	#>$10,a	; инициализируем счетчик пересылок

remove:

move	Y:(r0)+n0,b	; Считываем данные в бит-реверсивном порядке

move	b1,y:(r1)+	; Записываем данные в линейном порядке

move	#>1,b		;  \

sub	b,a		;  |

move	#0,b		;  | Цикл по заданному числу пересылок

cmp	b,a		;  |

jne	remove	; /

end			; Завершение программы

## 3. Поворачивающий множитель

### 3.1. Теоретическая справка

Коэффициент вида W = e-jq называется поворачивающим множителем (twiddle factor).

Для алгоритмов БПФ q = 2pNk , и принимает некоторые дискретные значения, располагающиеся на единичной окружности (рис. 4):

Re W

Im W

q

Im W

Re W

k=1

k=7

k=6

k=5

k=3

k=4

k=0

N = 8

Рис. 4 Размещение поворачивающих множителей на единичной окружности.

По формуле Эйлера можно выразить значения вещественной и мнимой частей поворачивающих множителей через косинус и синус угла поворота q соответственно:

e−jq=cos(q)−jsin(q) (3.1)

Более того, при значениях k ³N2 значения поворачивающих множителей можно найти из соображения симметрии:

e−j2p(N2+k)N=e−jpe−j2pNk=-e−j2pNk , при  0 £ k £  N2

Для примера приведем таблицу (табл. 2) поворачивающих множителей для случая N=8

| Значения k | Поворачивающий множитель |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | cosp4−jsinp4 |
| 2 | -j |
| 3 | −cosp4−jsinp4 |
| 4 | -1 |
| 5 | −cosp4+jsinp4 |
| 6 | j |
| 7 | cosp4+jsinp4 |

Таблица 2. Значения поворачивающих множителей для 8-ми точечного БПФ.

### 3.2 Вычисление поворачивающих множителей на DSP5600x

При работе алгоритмов БПФ на каждом этапе требуются свои поворачивающие множители. Но, во-первых, используя свойство симметрии, можно сократить число фактически вычисляемых коэффициентов вдвое и ,во-вторых, из  N2 коэффициентов последнего этапа, N4 используются на предыдущем и.т.д до 1-го коэффициента (равного 1) на первом этапе алгоритма. Итак, сформировав в начале работы таблицу поворачивающих коэффициентов, простым прореживанием ее можно использовать на всех этапах алгоритма.

Формирование начальной таблицы производится прямым вычислением значений функций cos(q) и sin(q) для всех  0 £ q £ 2p с шагом  2pN, 	q = 2pNk, k=0,...N-1.

Процессоры DSP5600x имеют внутренние блоки ROM памяти с таблицами Mu-LAW, A-LAW и 256 значений полного периода sin. Таблицы Mu и A -LAW  находятся в X-памяти

с адреса X:100 (все адреса указаны в шестнадцатиричном формате), а таблица значений синуса в Y- памяти с адреса Y:100.

Значения поворачивающих множителей (отдельно вещественной и мнимой частей) могут быть вычислены, используя следующий алгоритм:

Таблица значений функции sin(q) содержит (в fraction формате) 256 значений функции sin(q), вычисленных с шагом 2p/256  (рис. 5):

Рис. 5 Полный период синуса, использованный для заполнения таблицы значений функции sin(q) в ROM памяти ЦПОС DSP5600x

Значит (т.к. весь период 2p разбит на 256 значений), искомые значения мнимой части поворачивающего множителя находятся просто считыванием из данной таблицы с шагом Step = 256 / N:

sin(q)=sin(2pNk)»SINStep⋅k

,где SIN[Step*k] обозначает считывание k-го элемента из таблицы, а N - число отсчетов для обработки алгоритмом БПФ (должно быть £ 256).

Для работы алгоритма нужно: сконфигурировать память процессора таким образом, чтобы внутренний ROM был доступен (установить в 1 бит DE регистра OMR). Вычислить значение шага Step и установив указатель на начало таблицы значений синуса. Простой, линейной адресацией с постинкрементом на Step провести считывание N множителей и записать их в отдельный массив. Получаются все мнимые части поворачивающих множителей.

Значения функции cos(q) (вещественные части поворачивающих множителей) можно найти из этой же таблицы, выбрав в качестве начала буфера точку, смещенную на p2.

Рис. (6) иллюстрирует указанный способ получения значений функции cos(q) из sin(q).

Рис.6  Использование таблицы sin(q) для получения значений функции cos(q).

Правда, тогда необходимо продолжить еще на четверть периода таблицу, но можно использовать циклическую адресацию. Шаг для вычисления вещественной части тот же что и для вычисления мнимой части коэффициентов.

Недостатком данного метода является то, что поворачивающие множители для БПФ более чем на 256 точек из прошитой в ROM таблице не могут быть найдены. Поэтому для случая N>256 придется задать собственную таблицу.

## 4. Пояснения для выполнения лабораторных работ

### 4.1. Часть 1

Для выполнения задания лабораторной работы “Изучение режима бит-реверсивной адресации процессоров DSP5600x” необходимо составить программу по следующему алгоритму (рис. 7):

Рис. 7 Блок-схема алгоритма для выполнения лабораторной работы

“Изучение режима бит-реверсивной адресации процессоров DSP5600x”

В качестве исходных данных возможно использование буфера, сформированного, путем прореживания, из находящейся во внутренней ROM памяти процессора таблицы значений синуса. Шаг прореживания задается преподавателем.

При составлении программы следует обратить внимание на то, что внутренняя ROM память находится с адреса Y:100h. Доступ к ней возможен только после того, как будет выставлен в 1 бит DE регистра OMR. При использовании в качестве исходных данных прореженных значений этой таблицы прямое использование ее как бит-реверсивного буфера невозможно. Для работы алгоритма надо произвести копирование нужного числа прореженных отсчетов из таблицы значений синуса в временный буфер, выровненный в памяти процессора так, чтобы адрес начинался с N нулей (аналогично циклической адресации).

После успешной компиляции и запуска программы на DSK необходимо записать в отчет:

- Листинг программы

- Таблицу исходных данных

- Таблицу данных, полученную в результате работы программы

### 4.2 Часть 2

Алгоритм программы для лабораторной работы “Формирование таблицы поворачивающих множителей БПФ” должен соответствовать следующей блок-схеме (рис. 8):

Рис. 8 Блок-схема алгоритма для выполнения лабораторной работы

“Формирование таблицы поворачивающих множителей БПФ”

Исходными данными являются: таблица значений синуса, находящаяся во внутренней ROM памяти процессора, и число точек алгоритма БПФ, для которого формируются поворачивающие множители.

После успешной компиляции и запуска программы на DSK необходимо записать в отчет:

- Листинг программы

- Таблицу данных, полученную в результате работы программы

Для примера приведем макрос для формирования таблицы значений синуса для вычисления поворачивающих множителей без использования внутренней ROM.

sincosr		macro	points,coef		; задание формы вызова макроса

pi	equ	3.141592654			; константа p

freq	equ	2.0*pi/@cvf(points*2)	; частота дискретизации

org	x:coef-points/2		; установка адреса начала буфера вещественных

count	set	0				; компонент поворачивающих множителей

dup	points/2

dc	@cos(@cvf(count)*freq)	; заполнение буфера значениями, вычисленными по

count	set	count+1			; данной формуле

endm

org	y:coef-points/2		; то же для вещественных компонент

count	set	0

dup	points/2

dc	-@sin(@cvf(count)*freq)

count	set	count+1

endm

freq1	equ	2.0*pi/@cvf(points)

org	x:coef

count	set	0

dup	points/4

dc	@cos(@cvf(count)*freq1)

count	set	count+1

endm

org	y:coef

count	set	0

dup	points/4

dc	@sin(@cvf(count)*freq1)

count	set	count+1

endm

endm

## 4.3 Часть 3

Используя приведенные схемы “бабочек” (рис. 9)  составить программу на языке ассемблер ЦПОС DSP5600x. Проанализируйте отличие алгоритма с прореживанием по частоте.

В программе в качестве исходных данных используются заданные преподавателем значения (A,A’,B,B’,W), доступ к ним должен быть организован через косвенную адресацию (т.е. с заданием их как переменных в операторе  dc) .

Рис.9 Базовые операции алгоритмов БПФ “бабочки” с

Ar’=Ar+Br

T1=Ar-Br

Ai’=Ai+Bi

T2=Ai-Bi

T3=T1Wr

Br’=T3+T2Wi

Bi’=T2Wr-T1Wi

T1=Ar+BrWr

Ar’=T1+BiWi

Br’=2Ar-Ar’

T2=Ai-BrWi

Ai’=T2+BiWr

Bi’=2Ai-Ai’

A’

B’

W

W

B

A

B’

A’

B

A

W=Wr-jWi

B=Br+jBi

A=Ar+jAi

Ïðîðåæèâàíèå ïî ÷àñòîòå

Ïðîðåæèâàíèå ïî âðåìåíè

перечнем всех арифметических действий.

В рисунке использованы следующие обозначения:

r - вещественная часть

i - мнимая часть

‘ - результат

T - промежуточные значения

A - входные данные

A’ - выходные данные

B - входные данные

B’ - выходные данные

W - поворачивающие коэффициенты

Повторите команды MAC,MPY,SUB,SUBL и ADD. А также способы представления данных в памяти процессора.

В отчет должны войти:

- листинг программы;

- блок схема алгоритма;

- набор исходных данных;

- результат работы программы;

## 5 Реализация алгоритма БПФ

Окончательно N точечный алгоритм БПФ организуется следующим образом (на рис. 10 приведена общая схема при N=8 с обозначением этапов, групп и “бабочек”):

- Проводится необходимая начальная инициализация ЦПОС.

- Формируются таблицы поворачивающих множителей.

- Организуются буфера для входных и выходных данных.

- Организуются три вложенных цикла

- первый по этапам ( 2k = N, k - число этапов). В этом  цикле устанавливаются указатели на считывание данных из начального (промежуточных) буферов. Адресация осуществляется с использованием бит-реверсивного режима.

- второй по числу групп “бабочек” на этапе. В этом цикле задается число операций “бабочка” которое должно быть выполнено на данном этапе. Осуществляется попарный бит-реверсивный перебор входных (промежуточных) данных.

- третий по числу “бабочек” в группе. Собственно в этом цикле выполняется нужное число “бабочек” и вычисление их результатов.

- Вывод полученных данных (вещественной и мнимой частей спектра).

Рис.10 Расположение этапов, групп и “бабочек“ при реализации 8- точечного алгоритма БПФ с прореживанием по времени.

Важно следить за правильной передачей данных от этапа к этапу и за выбором поворачивающих множителей для текущего этапа. Полный алгоритм БПФ можно найти в рекомендованной литературе (Implementation of Fast Fourier Transforms on Motorola’s Digital Signal Processors ARP4/D)