Лабораторная работа

Инициализация платы EVM56002 для работы с сигналами в реальном режиме времени

- Цель работы

В соответствии с заданием проинициализировать размещенные на плате EVM56002 процессор, его порт С (SSI интерфейс) и кодек.

2. Краткая теоретическая справка

Инициализацией называется операция присваивания переменным исходных значений перед началом вычислений. В данной работе инициализируются регистры процессора, регистры его порта С и контрольные слова для кодека CS4215 в режиме передачи контрольной информации и режиме передачи данных.

Инициализация платы состоит из пяти этапов:

1.	Инициализация основных регистров процессора;

2.	Инициализация регистров порта С для передачи контрольных слов для кодека;

3.	Инициализация кодека CS4215 (настройка АЦП/ЦАП);

4.	Инициализация порта С для работы с АЦП/ЦАП в режиме передачи данных;

5.	Инициализация кодека CS4215 (настройка уровней сигналов АЦП/ЦАП).

Для инициализации регистров процессора необходимо изучить все его регистры (SR - регистр состояния процессора, PLL - ФАПЧ, SP - указатель стека, OMR - регистр режима операций процессора, IPR - регистр маски прерываний), описание которых дано в Приложении 1. Определить, какую именно информацию необходимо записать в регистры для выполнения требований задания на лабораторную работу. Используя язык ассемблера, составить часть программы инициализации, отвечающую за настройку процессора.

После этого таким же образом  следует  инициализировать регистры порта С процессора, т. е. регистры, отвечающие за передачу информации через последовательный порт (Приложение 2). Для этого сначала нужно настроить порт С в режим передачи информации, необходимой для инициализации кодека CS4215, а в регистре контроля порта С (РСС) все выходы SSI и SCI интерфейса нужно задать как обычные IO выходы. Таким образом SSI и SCI интерфейсы будут отключены.

Затем в регистры CRA и CRB (регистры контроля порта С) следует записать значения, позволяющие передать в кодек служебную информацию. После этого в регистре направления данных порта С (PCDDR) - выходы 2 и 4 (биты control/data и reset соответственно) установить на вывод информации и путем записи нулевых значений в PCD (регистр данных порта С) ввести кодек в состояние сброса. После выхода из состояния сброса (для выведения кодека  из состояния сброса в 4 бит PCD записывается единица) кодек входит в контрольный режим. Затем произвести снятие запрета на прерывания в регистре MR.

Для инициализации кодека необходимо правильно разместить слова временных интервалов (см. Приложение 3), т. к. кодек работает в режиме деления времени от одного импульса кадровой синхронизации до следующего на определенное число равных интервалов (в данном случае 8 - все по 8 бит). Приход очередного импульса FSYNC легко контролируется через регистр SSISR (регистр состояния SSI интерфейса). Чтобы кодек воспринимал информацию как cлужебную, бит CLB в первом временном интервале устанавливается в 0. Кодек приход служебной информации отражает, посылая информацию в первом временном интервале с CLB=0.

После этого вновь  следует отключить SSI и SCI интерфейс и настроить порт С на передачу данных - записать в регистры CRA, CRB и PCD информацию для режима передачи данных. Затем

опять разрешается SSI и SCI интерфейс. В завершение инициализации необходимо настроить кодек в режиме передачи данных (Приложение 4) и организовать после инициализации "сквозной канал" - цикл записи данных из входного буфера в выходной напрямую.

- Пример выполнения работы

Пусть требуется проинициализировать кодек при следующих заданных условиях: частота дискретизации - 48 кГц, монорежим, разрешен только линейный выход.

Выполнение работы можно начать с присвоения символьных имен соответствующим регистрам процессора, которые располагаются в Х - памяти. Здесь достаточно  ограничиться именами только тех регистров, которые используются в процедуре инициализации:

BCR				equ		$FFFE

CRA				equ		$FFEC

CRB				equ		$FFED

IPR				equ		$FFFF

PCC				equ		$FFE1

PCD				equ		$FFE5

PCDDR				equ		$FFE3

PLL				equ		$FFFD

SSIDR				equ		$FFEF

SSISR				equ		$FFEE

Затем целесообразно ввести константы с мнемоническими именами для последующего их использования в формировании контрольных слов для кодека. Отметим, что мнемоника имен отражает значения бит контрольных слов кодека CS4215 (Приложения 3 и 4), причем биты констант равные единице находятся в старших 16 разрядах этих констант. Это обусловлено тем, что формат слов для передачи в кодек является 16-битным, что соответствующим образом отражается далее (при инициализации контрольного регистра А порта С).

NO_PREAMP			equ		$100000

LO_OUT_DRV			equ		$080000

HI_PASS_FILT			equ		$008000

SAMP_RATE_9			equ		$003800

SAMP_RATE_48		equ		$003000

SAMP_RATE_32		equ		$001800

SAMP_RATE_27		equ		$001000

SAMP_RATE_16		equ		$000800

SAMP_RATE_8			equ		$000000

STEREO			equ		$000400

MONO				equ		$000000

DATA_8LIN			equ		$000300

DATA_8A			equ		$000200

DATA_8U			equ		$000100

DATA_16			equ		$000000

IMMED_3STATE		equ		$800000

XTAL2_SELECT		equ		$200000

BITS_64			equ		$000000

BITS_128			equ		$040000

BITS_256			equ		$080000

CODEC_MASTER		equ		$020000

CODEC_TX_OFF		equ		$010000

HEADPHONE_EN		equ		$800000

LINEOUT_EN			equ		$400000

LEFT_ATTN		equ		$010000

SPEAKER_EN			equ		$004000

RIGHT_ATTN			equ		$000100

MIC_IN_SELECT		equ		$100000

LEFT_GAIN			equ		$010000

MONITOR_ATTN		equ		$001000

RIGHT_GAIN			equ		$000100

Äàëåå íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü êîíòðîëüíûå ñëîâà, îáåñïå÷èâàþùèå çàäàííûé ðåæèì ðàáîòû êîäåêà (ñì. Ïðèëîæåíèå 3). Поскольку в контрольном регистре А порта С мы в дальнейшем задаем формат следования слов в кадре передачи как 4 слова по 16 бит каждое (всего передавая за кадр 64 бита), то в каждом из этих 16 битных слов должно находиться 2 контрольных слова для кодека. В первом (WD12) - первое и второе контрольные слова, во втором (WD34) - третье и четвертое контрольные слова, и т. д. При этом 8 старших бит 16 битного слова являются более ранним контрольным словом для кодека, а младшие 8 бит более поздним. Учитывая 24-разрядность любой ячейки памяти к 16 битным словам придется добавить еще 8 бит справа, не несущих никакой информации. В кодек будут переданы только старшие 16 бит каждого слова.

Рассмотрим пример составления такого слова (для первых двух контрольных временных интервалов работы кодека)

WD12				equ		$200000+NO_PREAMP+

SAMP_RATE_48+MONO+DATA_16

Здесь (при передаче WD12 в кодек в процессе инициализации) $200000 - установит бит 5 первого контрольного слова кодека в 1. NO_PREAMP - установит бит MLB первого контрольного слова в 1, что запрещает усиление входного сигнала. SAMP_RATE_48 - константа из трех бит для второго контрольного слова кодека, соответствующая требуемой в задании частоте дискретизации. MONO - устанавливает STEREO бит второго контрольного слова в 0, таким образом выполняя пункт задания - установление монорежима передачи. DATA_16 - задает формат передаваемых кодеком данных как 16 битный дополнительный код. Далее таким же образом сформированы слова WD34, WD56 и WD78

WD34				equ		IMMED_3STATE+XTAL2_SELECT+

BITS_64+CODEC_MASTER

В этом слове IMMED_3STATE - задает скорость входа в третье состояние, XTAL2_SELECT - выбор как источника синхроимпульсов кварцевого генератора XTAL2, BITS_64 - задает количество бит в одном кадре, CODEC_MASTER - устанавливает кодек как источник синхроимпульсов.

WD56				equ		$000000

Это слово относится к интервалам, которые не требуют констант, поэтому оно задается в виде $000000.

WD78				equ		$020000

Â ýòîì ñëîâå óêàçûâàåòñÿ òîëüêî íîìåð âåðñèè êîäåêà CS4215.

Äàëåå, èñïîëüçóÿ Ïðèëîæåíèå 4, составляются ñëîâà äëÿ ðåæèìà ðàáîòû êîäåêà ñ äàííûìè. Çäåñü ó÷èòûâàåòñÿ ïîñëåäíåå òðåáîâàíèå çàäàíèÿ: ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ëèíåéíûé âûõîä.

OUTPUT			equ		LINEOUT_EN+0*LEFT_ATTN+

0*RIGHT_ATTN

В данном слове LINEOUT_EN - означает разрешение линейного выхода, 0*LEFT_ATTN - это степень ослабления выходного сигнала для левого канала, 0*RIGHT_ATTN - то же для правого канала.

INPUT			equ		MIC_IN_SELECT+15*MONITOR_ATTN+

15*LEFT_GAIN+15*RIGHT_GAIN

В слове INPUT MIC_IN_SELECT - означает, что уровень входного сигнала предполагается равен микрофонному, 15*MONITOR_ATTN - это полное отключение

обратной связи, 15*LEFT_GAIN и 15*RIGHT_GAIN - степень усиления входного сигнала левого и правого каналов.

Затем необходимо описать таблицу векторов прерываний, располагающихся по адресам P - памяти 0x0000-0x003f. Следует отметить, что можно программировать не все вектора, а лишь относящиеся к работе с SSI - интерфейсом.

org		p:0

reset				jmp		init

org		p:$c

ssir				jsr		ssi_receive_isr

ssirwe				jsr		ssi_receive_isr

ssit				jsr		ssi_transmit_isr

ssitwe				jsr		ssi_transmit_isr

Следующим шагом является организация буферов для содержания, приема и передачи слов через SSI интерфейс. Здесь RXBUFFER - метка начала буфера для четырех слов, принимаемых от кодека, TXBUFFER - метка начала буфера для четырех слов, посылаемых в кодек.

org		x:0

RXBUFFER			equ		*

RX12				ds		1

RX34				ds		1

RX56				ds		1

RX78				ds		1

TXBUFFER			equ		*

TX12				ds		1

TX34				ds		1

TX56				ds		1

TX78				ds		1

RXPTR				ds		1

TXPTR				ds		1

Çàòåì ïðîèçâîäèòñÿ îïèñàíèå ïðîöåäóð îáðàáîòêè ïðåðûâàíèé ïðèåìà è ïåðåäà÷è SSI èíòåðôåéñà:

ssi_transmit_isr

move		r0,x:(r6)+		;сохранение значения r0 									;в стеке

move		m0,x:(r6)+		;сохранение значения 										;m0 в стеке

move		#3,m0			;установление m0 в 3 										;для организации из r0 										;циклического буфера 										;из 4 элементов

move		x:TXPTR,r0		;установление указателя 									;буфера передачи

jclr		#2,x:SSISR,next_tx	;если нет прихода 										;следующего FSYNC, то 									;переход к next_tx

move		#TXBUFFER+1,r0	;поскольку пришел 										;FSYNC и началась 										;передача первого слова 									;буфера, то указатель 										;должен установится на 										;второе слово буфера 										;передачи

nop					;включение пустой 										;команды для 											;правильной работы 										;конвейера

next_tx				movep		x:(r0)+,x:SSIDR		;запись очередного 										;слова в порт

move		r0,x:TXPTR		;сохранение указателя 										;буфера передачи

move		x:-(r6),m0		;восстановление 										;значения m0

move		x:-(r6),r0		;восстановление 										;значения r0

rti					;возврат из прерывания

Программа обработки прерывания приема во многом сходна с программой обработки прерывания передачи

ssi_receive_isr

move		r0,x:(r6)+		;сохранение значения r0 									;в стеке

move		m0,x:(r6)+		;сохранение значения 										;m0 в стеке

move		#3,m0			;установление m0 в 3 										;для организации из r0 										;циклического буфера 										;из 4 элементов

move		x:RXPTR,r0		;установление указателя 									;буфера приема

jclr		#3,x:SSISR,next_rx	;если нет прихода 										;следующего FSYNC, то 									;переход к next_rx

move				#RXBUFFER,r0				;иначе установление 										;указателя на первое 										;слово буфера приема

nop					;включение пустой 										;команды для 											;правильной работы 										;конвейера

next_rx				movep		x:SSIDR,x:(r0)+		;чтение очередного 										;слова из порта

move		r0,x:RXPTR		;сохранение указателя 										;буфера приема

move		x:-(r6),m0		;восстановление 										;значения m0

move		x:-(r6),r0		;восстановление 										;значения r0

rti					;возврат из прерывания

После этого описывается основная часть программы инициализации. Программу инициализации следует начать с запрета всех прерываний:

org		p:$40

init				ori		#3,mr

Óñòàíîâèòü ÔÀÏ×:

movep		#$261009,x:PLL

Íàñòðîèòü ðåãèñòð øèíû

movep		#$0000,x:BCR

Óñòàíîâèòü óêàçàòåëü ñòåêà

movec		#0,sp

Óñòàíîâèòü ðåæèì îïåðàöèé

move		#0,omr

Çàðåçåðâèðîâàòü îäíó òðîéêó ðåãèñòðîâ (r6, n6, m6) äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîöåäóðå ïðåðûâàíèÿ

move 		#$40,r6

move		#-1,m6

Ïðîèíèöèàëèçèðîâàòü óêàçàòåëè íà áóôåðû

move		#RXBUFFER,x0

move		x0,x:RXPTR

move		#TXBUFFER,x0

move		x0,x:TXPTR

Âûçâàòü ïîäïðîãðàììó èíèöèàëèçàöèè êîäåêà

jsr		init_codec

Ïîñëå èíèöèàëèçàöèè êîäåêà ïåðåéòè ê âûïîëíåíèþ îñíîâíîé ïðîãðàììû

jmp		MAIN_PRG

Ïîäïðîãðàììà èíèöèàëèçàöèè êîäåêà:

init_codec

Íàñòðîèòü ïîðò Ñ

movep		#$0000,x:PCC

movep		#$4303,x:CRA

movep		#$FB30,x:CRB

Óñòàíîâèòü 2 áèòà PCDDR êàê âûâîäû

movep		#$14,x:PCDDR

Çàïèñàòü â PCD 0, òåì ñàìûì óñòàíàâëèâàÿ êîäåê â ñîñòîÿíèå ñáðîñà

movep		#$0,x:PCD

Ïåðåä âûõîäîì èç ñáðîñà ñäåëàòü çàäåðæêó

do		#500,_delay_loop

rep		#2000

nop

_delay_loop

Óñòàíîâèòü áèò 4 PCD â 1: âûâîä êîäåêà èç ñáðîñà

bset		#4,x:PCD

Óñòàíîâèòü óðîâåíü ïðåðûâàíèÿ äëÿ SSI èíòåðôåéñà

movep		#$3000,x:IPR

Ðàçðåøèòü ïðåðûâàíèÿ

andi		#$FC,mr

Ïåðåíåñòè êîíòðîëüíûå ñëîâà â áóôåð

move		#WD12,x0

move		x0,x:TXBUFFER

move		#CTRL_WD_34,x0

move		x0,x:TXBUFFER+1

move		#CTRL_WD_56,x0

move		x0,x:TXBUFFER+2

move		#CTRL_WD_78,x0

move		x0,x:TXBUFFER+3

Ðàçðåøèòü SSI èíòåðôåéñ

movep		#$01E8,x:PCC

Äîæäàòüñÿ çàâåðøåíèÿ îäíîãî ïîëíîãî êàäðà

jclr		#3,x:SSISR,*

jset		#3,x:SSISR,*

jclr		#3,x:SSISR,*

Äîæäàòüñÿ ïðèõîäà îò êîäåêà èíôîðìàöèè ñ CLB=0

jset		#18,x:RXBUFFER,*

Ïåðåâåñòè êîäåê â ðåæèì ðàáîòû ñ äàííûìè

bset		#18,x:TXBUFFER

do		#4,_init_loopB

jclr		#2,x:SSISR,*

jset		#2,x:SSISR,*

_init_loopB

Íàñòðîèòü ïîðò Ñ â ðåæèì ðàáîòû ñ äàííûìè

movep		#0,x:PCC

movep		#$4303,x:CRA

movep		#$FB00,x:CRB

movep		#$14,x:PCD

movep		#$01E8,x:PCC

Â çàâåðøåíèå èíèöèàëèçàöèè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè íàñòðîéêó êîäåêà â ðåæèìå ïåðåäà÷è äàííûõ:

move		#$0,x0

move		x0,x:TXBUFFER

move		x0,x:TXBUFFER+1

move		#OUTPUT,x0

move		x0,x:TXBUFFER+2

move		#INPUT,x0

move		x0,x:TXBUFFER+3

rts

Â îñíîâíîé ïðîãðàììå äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïðîöåäóðû îæèäàíèÿ î÷åðåäíîãî êàäðà è îðãàíèçàöèè "ñêâîçíîãî" êàíàëà:

org		p:$100

MAIN_PRG:

main_loop

jset		#2,x:SSISR,*

jclr		#2,x:SSISR,*

Для монорежима достаточно записать слово  из RXBUFFER в TXBUFFER:

move		x:RXBUFFER,х0

move		x0,x:TXBUFFER

jmp		main_loop

4. Задание на самостоятельную подготовку

- Подготовить заготовку для отчета.

- Изучить материалы теоретической справки и примера инициализации.

- Составить программу инициализации с подробными комментариями и картой памяти (для своего варианта).

- Изучить команды процессора, его регистры, порты и структуру временных интервалов кодека CS4215.

5. Исходные данные для инициализации

Таблица 1ауа

| Номер бригады | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота дискретизации, кГц | 64 | 9 | 22 | 27 | 33 | 48 | 16 | 8 | 32 |
| Режим | моно | стерео | стерео | моно | стерео | стерео | моно | стерео | моно |
| Выход | только микрофон | только микрофон | микрофон и линейный | микрофон и линейный | только линейный | микрофон и линейный | только линейный | только микрофон | микрофон и линейный |

6. Выполнение лабораторной работы

- Пройти допуск к лабораторной работе.

- Набрать программу.

- Отладить программу и получить загрузочный модуль.

- В среде EVM загрузить программу и проверить ее работоспособность (с помощью генератора и осциллографа, микрофона и наушников).

- Предъявить результаты преподавателю и по его выбору внести в программу другие исходные данные.

7. Контрольные вопросы

1.	Пояснить назначение этапов инициализации.

2.	SSI интерфейс: контрольный регистр А - назначение, его роль в инициализации.

3.	SSI интерфейс: контрольный регистр В - назначение, его роль в инициализации.

4.	SSI интерфейс: регистр состояния (SSISR) - назначение, его роль в инициализации.

5.	Процедуры обработки прерываний: назначение, структура.

6.	Структура временных интервалов кодека в контрольном режиме.

7.	Структура временных интервалов кодека в режиме передачи данных.

8.	Структура и назначение порта С.

8. Литература

1.	DSP56000 Digital Signal Processor Family Manual.

2.	DSP56002 Digital Signal Processor User's Manual.

3.	СRYSTAL Semiconductor Corporation 16-Bit Multimedia Audio Codec CS4215.