Приложение 1

1. Характерные черты процессоров обработки сигналов типа DSP56000

1.1. Наличие комбинированной операции умножения-сложения. Multiple-Accumulate Command MAC. Операция MAC наиболее часто используется в задачах обработки сигналов. Процессоры рассматриваемого нами семейства DSP56000 обладают трехшинной гарвардской архитектурой, оптимизированной для выполнения операций MAC. Это означает, что два операнда переносятся из памяти одновременно, перемножаются и результат умножения складывается с содержимым аккумулятора за один командный цикл. Этот процесс аппаратно реализован в кристалле ïðîöåññîðà при помощи двух независимых пространств памяти (Х и Y), для хранения операндов и трех независимых шин данных для переноса операндов однотактных операций. Правильная коррекция операндов и сохранение аккумулятора обеспечивается тем, что весь процесс происходит под программным управлением.

1.2. Высокая точность вычислений. Ïðîöåññîð îïåðèðóåò äàííûìè ðàçðÿäíîñòüþ 24 áèòà. Это позволяет использовать сигналы, имеющие динамический диапазон 144 дБ. Содержимое 56-битного аккумулятора может иметь диапазон представления 336 дБ.

1.3. ПАРАЛЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Параллельность выполнения операций различными элементами процессора достигается тем, что каждое внутрикристальное устройство (AGU, PCU, ALU данных), память и периферийные устройства работают независимо и параллельно с другими устройствами, используя большое количество внутренних шин системы. Арифметико-логическое устройство данных - ALU, устройство генерации адреса - AGU, устройство программного управления - PCU работают таким образом, что возможно параллельно выполнять перенос кода инструкции, 24*24 битовое перемножение, 56-ти битовое сложение, выборку двух операндов  для следующей инструкции и обновление содержимого адресных регистров-указателей, которые используют один из трех типов арифметики (линейная, модульная, бит-реверсивная) за один командный цикл. В то же время независимо, два контроллера последовательных портов могут принимать и передавать данные в обе стороны, паралельно HOST интерфейс может принимать и передавать данные.

1.4. Обеспечение гибкости построения систем ЦОС. Процессоры семейства DSP56K снабжены внутрикристальными последовательным и параллельным интерфейсами с периферийными устройствами, такими как АЦП и ЦАП, процессор главного компьютера и др. Эти интерфейсы поддерживают переменную конфигурацию памяти и широкий диапазон периферийных модулей.

2. Архитектура процессора семейства DSP56000

2.1. Состав процессора

Семейство процессоров DSP56000 построено на основе общего для семейства центрального процессорного модуля, блок схема которого представлена на рис. 1.

Отдельные представители семейства, вследствие различных конфигураций внутрикристальных периферийных устройств (портов и др.), могут отличатся друг от друга. Ниже представлено описание главных компонентов архитектуры основного процессорного модуля.

Центральный процессорный модуль содержит следующие основные элементы:

- шины данных XDB,YDB,PDB,GDB;

- адресные шины XAB,YAB,PAB;

- арифметико-логическое устройство

Data Arithmetic Logic Unit: ALU;

- устройство генерации адреса Adress Generation Unit: AGU;

- устройство программного управления

Program Control Unit: PCU;

- порт А для организации связи с внешней памятью;

- внутрикристальный эмулятор отладчик;

- цепи ФАПЧ основной тактовой частоты.

Процессор DSP56002 содержит, также дополнительные периферийные устройства: синхронный двунаправленный порт и порт С, параллельный порт В, служащий для связи в многопроцессорных системах, а также таймер.

Рис 1. Блок-схема центрального модуля процессора семейства DSP56002.

2.2. Шины данных

Центральный процессорный модуль DSP56000 организован на основе регистров трех независимо работающих устройств: устройства программного управления, генератора адреса, арифметико-логического устройства данных. Перенос данных между устройствами осуществляется через четыре двунаправленные 24-битные шины: шину Х- данных: XDB, шину Y-данных: YDB, шину программных данных: PDB и шину общих данных: GDB. Перенос данных между устройством ALU и памятью типов Х- и Y- осуществляется по шинам XDB и YDB, соответственно. Шины XDB и YDB являются локальными внутрикристальными шинами, работающими параллельно. Этим достигается увеличение скорости и уменьшение потерь мощности при работе процессора. Все остальные данные пересылаются через шину GDB. Командное слово переносится параллельно данным по шине PDB. Структура шин поддерживает главные типы команд пересылок: регистр-регистр, регистр-память, память-регистр. Она позволяет осуществить перенос двух 24-битовых и одного 56-битового слова в одном командном цикле. Перенос между шинами осуществляется при помощи внутреннего переключателя шин.

2.3. Адресные шины

Адреса для двух внутренних пространств памяти X и Y данных выставляются по двум однонаправленных 16-битным адресным шинам (см. рис. 1). Адреса программной памяти выставляются на 16-битной шине программного адреса PAB. Пространство внешней памяти адресуется посредством однонаправленной 16-битной шины адреса, которая управляется мультиплексором и может подключатся к одной из трех внутренних шин адреса. В течение одного командного цикла может быть доступно только одно пространство внешней памяти. Это не влияет на скорость выполнения программ при обращении к внешней памяти только в случае, если в команде доступ происходит к одному пространству внешней памяти. В случае, если ссылка установлена на два и больше пространства внешней памяти, то это вызовет задержку на два и три командных цикла, соответственно.

2.4. Арбитр шин

Арбитр шин управляет доступом к внешним устройствам и разрешает конфликты при одновременном обращении к нескольким устройствам. Блок- схема устройства представлена на рис 1.

2.5. Внутренний переключатель шин данных

Устройство переключателя шин служит для поддержки модифицированной гарвардской архитектуры. Оно осуществляет передачу данных между внутренними шинами данных, может соединять две внутренние шины без добавления дополнительных задержек конвейера. Эта возможность упрощает программирование.

2.6. Устройство управления битами

Физически оно расположено во внутреннем переключателе шин потому, что такое расположение позволяет осуществить доступ к данным из любого пространства памяти. Устройство выполняет операции с отдельными битами содержимого памяти, регистров данных, адресных регистров, управляющих регистров через шины данных XDB,YDB,GDB. Процессор использует это устройство в битовых командах тестирования, переключения и др.

2.7. Арифметическо - логическое устройство данных ALU

(Data Arithmetic Logic Unit)

Выполняет арифметические и логические операции с операндами данных. Оно содержит четыре 24-битных регистра операндов X0,X1,Y0,Y1, два 48-битных регистра аккумулятора A и B (A0+A1, В0+B1), два 8-битных регистра расширения аккумулятора A2 и B2 (см. изображение на рис. 3), а также сдвигатель содержимого аккумулятора, сдвигатели-выравниватели результатов операций чтения по шинам данных, однотактный сумматор - перемножитель МАС (Multiplier-Accumulator). Архитектура ALU представлена на рис. 2.

Рис 2 Архитектура Арифметическо-логического устройства.

2.7.1. Регистры арифметическо-логического устройства

Арифметическо-логическое устройство содержит два аккумулятора è ðåгистры операндов. ALU данных использует данные из аккумуляторов разрядностью 56-бит и регистров операндов X и Y разрядностью 24 бита (см. рис.3).

Регистры операндов (рис.3) служат как входные буферные регистры между устройством МАС и шинами данных. Они используются для сохранения операндов ALU, т.е. содержимое регистров является операндами для всех операций производимых ALU. Операнд ALU данных длиной 24-бита может быть считан или записан в любой из регистров X0, X1 Y0, Y1 по шинам XDB YDB. Результат всех операций ALU записываются в аккумулятор. Входные регистры ALU X1,X0 и Y1,Y0 могут рассматриваться как четыре независимых регистра длиной 24-бита или как два 48-битных регистра X (X1:X0), Y (Y1:Y0). Старшая часть- X1 Y1, младшая часть - X0 Y1.

Аккумулятор А

55							  0

| * | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |

7	 0 23			0 23			  0

неисполь	      EXT 	     MSP		      LSP

зуется

Аккумулятор В

55							  0

| * | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- |

7	 0 23			0 23			  0

неисполь       EXT		MSP		         LSP

зуется

Регистры операндов ALU

47					X				  0

| X1 | X0 |
| --- | --- |

23					0 23				  0

MSP				 LSP

47 					Y				  0

| Y1 | Y0 |
| --- | --- |

23 					0 23				  0

MSP				LSP

Рис. 3. Регистры ALU

2.7.2. Устройство комбинированной операции умножения-сложения МАС

Устройство МАС выполняет основные арифметические операции и вычисления с данными. Оно может использовать в операциях три операнда и выдает один 56-ти битный результат в аккумулятор в следующей форме: (EXT: MSP: LSP). Блок-схема устройства представлена на рис. 4. Устройство содержит два аккумулятора А, В и перемножитель. Операнды должны находится в регистрах (X0 X1 Y0 Y1 X Y). Числа в процессоре представлены в дополнительном коде. Результат умножения длиной 48-бит выравнивается по правому краю и складывается с содержимым 56-битного аккумулятора, а результат сложения вновь записывается в аккумулятор.

В устройстве также производиться округление результатов операции (например, в операции знакового перемножения со сложением и округлением результата - MACR). Логическое устройство выполняет операции AND, OR, EOR, NOT с содержимым регистров ALU длиной 24-бита.

Рис 4. Устройство комбинированной операции уможения-сложения

2.7.3. Защита от переполнения

Устройство ALU данных процессора использует данные из аккумуляторов длиной 56 бит и регистров ALU длиной 24 бита (см. рис. 3). Переполнение происходит в том случае, когда операнд требует для корректного представления больше бит, чем может быть доступно в регистре-адресате этой операции. Если сумма двух операндов меньше -1 или больше +0.9999998, то в результате операции также произойдёт переполнение. В регистре состояния SR при переполнении устанавливается бит V (описание регистра состояния см. ниже по тексту).

Защита от переполнения осуществляется при помощи восьмибитного регистра расширения аккумулятора. Регистр расширения EXT (A2 или B2 старшие восемь разрядов аккумулятора) позволяет правильно представить результат переполнения до значения 256. Так как значение полного аккумулятора использовать непосредственно без ограничения нельзя, то защита от переполнения происходит когда результат операции из полного аккумулятора переносится по шине данных (XDB, YDB) посредством замены на константу ограничения. Это уменьшает ошибку переполнения при использовании результата операции. Наглядное изображение этого процесса представлено на рис. 5. Значения констант представлены в таблице 1.

При записи в полный аккумулятор значения из шины данных производится автоматическое знаковое расширение (т.е. в регистр расширения записывается знаковый бит операнда). Операнд длиной 24 бита записывается в старшую часть (MSP А1 или В1), а в младшую часть (LSP А0 или В0) при этом записывается 0.

Если при записи указывается часть регистра аккумулятора (А1, А0, В1, В0), то расширения знакового разряда в регистр расширения не происходит. Содержимое аккумулятора при этом не изменяется.

Следует обратить внимание, что у команды пересылки MOVE все поля -это поля параллельной пересылки. Когда происходит пересылка содержимого частных регистров А0-А2, В0-В2 защиты от переполнения не производится.

2.7.4. Сдвигатели данных

Сдвигатели данных производят специальную пост-обработку при чтении слов из аккумуляторов ALU. При работе с содержимым аккумулятора ограничитель производит замену числа с переполением близкой константой максимального (насыщенного) значения, того же знака что и содержимое аккумулятора. Смотри также п.2.7.3.

Табл. 1. Константы ограничения для операций с регистрами процессора.

| Требуемое пространство памяти | Операнд источник | Знак аккумуляòора | Максимальное значение Шестнадцатеричное XDB YDB |  |  | Тип доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X:A X:B | + - | 7FFFFF 800000 | - - | Одно слово 24 бита |  |
| Y | Y:A Y:B | + - | - - | 7FFFFF 800000 | Одно слово 24 бита |  |
| X Y | X:A Y:A X:A Y:B X:B Y:A X:B Y:B L:AB L:BA | + - + - + - | 7FFFFF 800000 7FFFFF 800000 7FFFFF 800000 | 7FFFFF 800000 7FFFFF 800000 7FFFFF 800000 | Два слова 24 бита |  |
| L(X:Y) | L:A L:B | + - | 7FFFFF 800000 | FFFFFF 0000000 | Одно 48- бит слово |  |

Рис.5  Арифметика с ограничением

В ALU, также, используется сдвигатель аккумулятора. Который является асинхронным, параллельным сдвигателем чтения и записи полного содержимого  аккумулятора. Режимы его работы: сдвига нет; сдвиг на 1 бит влево; сдвиг на 1 бит вправо; обнуление.

2.7.5. Представление данных и округление

Процессоры семейства DSP56000 используют представление операндов ALU в виде чисел по модулю меньших 1 и в регистрах процессора они выравниваются по левому краю. Перед своим использованием в DSP, данные должны быть переведены в требуемую (нормализованную) форму при помощи масштабирования, иначе пользователь должен быть очень внимателен к тому, как процессор будет ими манипулировать. Например: занесение числа $3F в 24-х битный регистр не даст ожидаемого результата $3F. Так как, ЦПОС считая,что это число нормализованное выровняет его при записи в регистр по левому краю, в результате в регистре окажется число $3F0000. Подробное описание чтения и записи регистров можно получить изучив примеры команд из программы labdem11.

Слово:

X1,X0,Y1,Y0,

A1,A0,B1,B0

Длинное слово:	X1:X0=X,

Y1:Y0=Y,A1:A0=A10,  B1:B0=B10;

A2,B2 A1,B1 A0,B0

Аккумуляторы

А  или  В		   |			    |				   |

знаковое 			операнд 			нули

расширение

Рис. 6  Представление операндов в ALU данных.

Заметим, что при преобразовании изменяется только выравнивание. Использование дробного и целого представления числа при умножении и делении различно. Основное отличие дробного и целого представления в том, что extra-бит при целочисленном умножении используется для повторения знакового бита, а при дробном умножении как младший значащий бит (LSB).

Диапазон значений целого N- битного числа равен:

,

а диапазон значений дробного числа N-бит:

.

7.6 Особенности дробного представления чисел

	MSP левая часть используется в том же формате что и входные данные;

	LSP (правая часть) может быть округлена к MSР;

	значащий бит не теряется в знаковом расширении;

	легкость преобразования в формат чисел с плавающей запятой;

	коэффициенты цифровых фильтров рассчитываются пакетами высокоуровневых программ разработки приложений в дробном виде. Это дает возможность использовать в ЦПОС результаты их работы без преобразований.

8. Блок генерации адреса AGU (Address generation unit )

Блок выполняет функции хранения адресов операндов и вычислений, необходимых для косвенной адресации операндов.

Структура AGU показана на рис. 7. Работа AGU происходит параллельно с другими блоками процессора, что повышает производительность процессора. Блок генерации адреса может генерировать два 16-ти битных адреса в течение одного командного цикла. Разрядность генерируемого адреса позволяет использовать до 65536 ячеек памяти каждого типа. На плате отладочного модуля EVM установлено всего 32768 ячеек памяти каждого типа.

Блок использует целочисленную арифметику для выполнения расчетов эффективного адреса, необходимого для адресации операндов в памяти. AGU разделен на две идентичные половины, каждая из которых имеет свое устройство ALU и по четыре регистра трех типов. Это адресные регистры (R0...R3) и (R4...R7), регистры смещения (N0...N3) и (N4...N7), регистры модификатора (M0...M3) и (M4....M7). Регистры Rn, Nn, Mn распределяются на тройки, т.е. N2 и M2 могут использоваться только совместно с R2. Вот эти тройки регистров: R0:N0:M0,-------,R6:N6:M6, R7:N7:M7. Рис 7 Устройство генерации адреса

8.1. Файл адресных регистров Rn

Каждый файл содержит четыре 16-ти битных регистра адреса. Адресные регистры обычно используются как указатели на массив данных в памяти. Содержимое может записываться и читаться по шине общих данных GDB, при этом используются только младшие 16-ти битов. В течение одного командного цикла может быть доступно два регистра адреса из разных групп.

8.2 Файлы регистров смещения Nn

Файл содержит четыре 16-ти битных регистра смещения. Могут хранить значение смещения, используемое при вычислениях нового состояния регистра указателя, или любые другие данные.

8.3. Файлы регистров-модификаторов Mn

Файл содержит четыре 16-ти битных регистра модификатора. Которые служат для хранения значения модификатора, используемого при задании различных типов изменения содержимого адресного регистра. После сброса в Mn записывается $FFFF, что соответствует линейному изменению указателя адреса.

8.4 Адресные ALU (Arithmetic Logic Unit)

Устройство генерации адреса содержит два независимых арифметических блока. Каждый из которых содержит три полных сумматора:

	сумматор смещения( производит операции +1  -1  +Nn  -Nn );

	модульный  сумматор, который добавляет к адресу рассчитанному первым сумматором значение регистра-модификатора +Mn, -Mn;

	бит-реверсивный сумматор, работает таким образом, что перенос осуществляется в обратном направлении. Результат его работы используется в алгоритмах БПФ по основанию .

9. Устройство программного управления PCU (Program Control Unit)

Устройство содержит три аппаратных блока:контроллер декодирования команды РDC (Program Decode Controller), генератор программного адреса PAG (Program Adress Generator) и контроллер прерываний PIC (Program Interrupt Controller). Структура устройства показана на рис 8.

Рис 8. Устройство программного управления

Контроллер декодирования команды РDC (Program Decode Controller)

Устройство PDC содержит логическую матрицу декодирования команд, регистр адресной шины, блок организации циклов, формирователь команды REP, регистр-защелку слова команды. Контроллер декодирования производит декодирование 24-х битного слова команды, загруженного в регистр-защелку и генерирует все сигналы необходимые для выполнения операций REP и JMP.

Генератор программного адреса PAG (Program Adress Generator)

Данный блок составляют следующие элементы: регистры PC, SP и аппаратный стек SS, регистры состояния OMR, SR и регистры устройства цикла LC, LA. Блок PAG аппаратно поддерживает выполнение циклических процедур. Команда DO использует два регистра LC и LA. Команды цикла поддерживаются специальной аппаратной частью устройства программного управления, что дает возможность процессору выполнять их без дополнительных задержек, тоесть также как и прямую последовательность повторяющихся программных строк.

В процессоре имеется еще одна инструкция реализующая циклические процедуры - REP. Она позволяет повторять выполнение команды из непосредственно следующей за ней строки. Инструкция REP загружает в регистр LC указанное число повторений следующей инструкции. Эта инструкция считывается только один раз, поэтому ее выполнение неможет быть прервано сигналом прерывания. Инструкция DO c одной строкой в теле цикла может использоваться,там где это необходимо, вместо REP. Использование команд циклов дает значительное сокращение объема программного кода.

Контроллер прерываний PIC (Program Interrupt Controller)

Контроллер принимает все запросы на прерывания, производит арбитраж запросов и генерирует адрес вектора прерываний. Прерывания имеют гибкую структуру приоритетов (IPL) с уровнями от IPL0 до IPL3. Уровень IPL0 - наинизший уровень, IPl1 и IPL2- маскируемое прерывание, уровень IPL3 немаскируемый и имеет наивысший приоритет. Два бита маски прерываний слова SR отражают текущий IPL и индицирует уровень необходимый для источника прерывания чтобы он мог прервать процессор. Четыре внешних источника прерываний включают в себя : три внешних входа прерываний (IRQA,IRQB,NMI), а также вход сброса RESET. Сигнал немаскируемого прерывания (NMI) имеет наивысший IPL3. Процессор использует сигналы MODA/IRQA,MODB/IRQB,MODC/NMI только если сигнал RESET неактивен. Принятые с этих входов сигналы сохраняются в, битах регистра управляющего слова процессора OMR - MA, MB, MC. Только четвертое внешнее прерывание RESET и прерываание неверной инструкции имеют больший приоритет чем NMI. Контроллер также производит арбитраж между различными периферийными устройствами ввода/вывода.

Формат конвейера команд процессора

Устройство программного управления использует трех уровневую конвейерную архитектуру в которой совпадают перенос, декодирование и выполнение команд. Эти конвейерные операции остаются в основном незаметными для пользователя. Работу конвейера иллюстрирует рис . На нем изображены операции все основных исполнительных устройств и начальные условия необходимые для выполнения последовательности команд.

Назначение бит слова состояния процессора SR

Для отображения состояния процессора используются следующие регистры регистр состояния процессора SR, он делиться на два регистра: CCR регистр кода состояния процессора (рис. 9) и регистр режима MR (рис. 10), также используется регистр управления режимом OMR (рис.11).

7	 6	 5	 4	 3	 2	 1	 0

| S | L | E | U | N | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значение битов слова:

S	масштабирование результата

L	ограничение результата

E	знаковое расширение результата

U	ненормализованный результат

N	отрицательное значение

Z	нуль

V	переполнение

C	перенос

Рис. 9	Младшие биты регистра состояния -регистр кода состояния CCR

15	14	13	12	11	10	 9	 8

| LF | DM | T | * | S1 | S2 | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значения битов:

LF	Флаг аппаратного цикла

DM	режим двойной точности умножения

T	режим трассировки

*	не используется

S1	| биты установки режима масштабирования

S2	|

I1	| биты маски прерывания

I2	|

Рис. 10 	Старшие биты регистра состояния SR - регистр режима MR

23	  8	7	6	   5	     4		3	2	1	 0

| * | * | SD | * | MC | YD | DE | MB | MA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значения битов:

*  не используется,

SD	стоп - задержка,

MC	режим работы С,

YD	режим работы,

DE	запрет внутреннего ПЗУ с прошитыми таблицами,

MB	режим работы В,

MA	режим работы А.

Рис. 11  	Регистр управления режимом процессора OMR

Архитектура процессора предусматривает использование аппаратно организованной процедуры цикла. В операциях цикла используют следующие регистры: регистр адреса конца тела цикла  LA, регистр счетчика цикла LC.

В качестве программного счетчика используется 16-ти битный регистр PC, длина которого позволяет адресовать до 64К слов программной памяти.

1. Перенос С (бит 0)

Бит установливается если возникает перенос(заем) из(в) MSP. Бит переноса генерируется из 55 бита результата операции. На бит переноса также оказывают воздействие операции манипуляции битами,сдвига, циклического сдвига.

2. Переполнение V (бит 1)

Устанавливается если в результате операции возникает переполнение 56-и битного аккумулятора. Этот бит индицирует то,что результат не может быть представлен в регистре аккумулятора, то есть аккумулятор переполнен.

3. Нуль Z (бит 2)

Устанавливается если результат операции равен нулю.

4. Минус N (бит 3)

Установлен если MSB (55 бит) результата равен 1 (тоесть число отрицательное).

5. Ненормализованный результат U (бит 4)

Установлен если два старших бита значащей части MSB результата одинаковые. Следующая таблица отражает способ вычисления значения U - бита в зависимости от установленного режима масштабирования.

6. Расширение Е (бит 5)

Сброшен если биты целой части 56-и битного результата одинаковы 1 или 0. В ином случае Е бит установлен. Целая часть определяемая режимом масштабирования и битом Е определяется следующим образом (см. таблицу ).

Если Е=0, то младшая дробная часть содержит все значащие биты и старшая часть это только знаковое расширение. В этом случае регистр расширения аккумулятора может быть игнорирован. Если бит Е установлен, то это говорит о том, что был использован регистр расширения.

7. Ограничение L (бит 6)

Бит устанавливается если возникло переполнение. Также бит установлен если цепи сдвига/ограничение выполняют операции ограничения. На бит L воздействуют операции переноса данных при чтении А и В регистров аккумулятора. Бит L сбрасывается только сигналом RESET или специальными инструкциями предназначенными для этого.Такие его свойства позволяют использовать его как фиксатор переполнения возникшего при выполнении арифметических операций.

8. Масштабирование S (бит 7)

Бит S используется для обнаружения возрастания значения данных. Бит сбрасывается только специальными инструкциями или RESET'ом. Когда результат из аккумулятора А или В переносится в XDB или YDB этот бит вычисляется по следующим логическим равенствам:

Если S1=0 и S0=0 (нет масштабирования),

то S=(А46 А45) или (В46 В45)

Если S1=0 и S0=1 (масштабирование к меньшему),

то S=(А47 А46) или (В47 В46)

Если S1=1 и S0=0 (масштабирование к большему),

то S=(А45 А44) или (В45 В44)

9. Маска прерываний I1,I0 (биты 8 и 9)

Биты маски прерываний I1,I0 отражают текущий IPL процессора. Текущий IPL возможно изменить программно.

Таблица 2

| I1 | I0 | Допустимые прерывания | Маскируемые прерывания |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | IPL 0,1,2,3 | - |
| 0 | 1 | IPL 1,2,3 | IPL 0 |
| 1 | 0 | IPL 2,3 | IPL 0,1 |
| 1 | 1 | IPL 3 | IPL 0,1,2 |

10. Режим масштабирования S1,S0 (биты 10 и 11)

Биты режима масштабирования S1,S0 определяют режим масштабирования в устройствах ограничения/сдвига ALU данных округление в MAC. Режимы масштабирования показаны в таблице. Режим масштабирования воздействует на чтение данных из аккумулятора в шины данных.

11. Бит 12 - резервирован.

12. Трассировка Т (бит 13)

Определяет режим трассировки. Если бит Т установлен,то после выполнения любой инструкции генерируется исключительная ситуация трассировки.Бит используется только в процессорах DSP56000/DSP56001. В других процессорах функции отладки программ выполняет устройство внутрикристальное устройство ONcE.

13. Двойная точность умножения DM ( бит 14)

Процессор переводится в режим выполнения операций умножения с двойной точностью если бит DM установлен. При этом операции выполняемые инструкциями MPY и MAC изменяются так что они производят 48X48 умножение. Умножение выполняется за 6 инструкций процессора.

14. Флаг аппаратного цикла LF (бит 15)

Этот бит устанавливается когда выполняется аппаратная процедура цикла. По этому биту обнаруживают конец аппаратного цикла.

Аппаратный стек

В процессорах семейства применяется встроенный аппаратный стек, который содержит 15 ячеек длиной по 32 бита, разбитых на две части (старшую SSH и младшую SSL). Стек используется для сохранения состояния процессора при вызове прерываний, а также при организации вложенных циклов. На используемую ячейку указывает состояние специального регистра указателя стека SP.

Инструкции процессора

Инструкции аппаратного цикла

Синтаксис инструкции цикла

DO		начало аппаратного цикла

ENDO		выход из аппаратного цикла

Инструкция ENDDO используется для выхода из тела цикла до его нормального окончания.

Счетчик аппаратного цикла может организовываться двумя способами:

DO #xxx,Expr		;- статически

DO S,Expr		;- динамически

где:

Expr  - это выражение ассемблера или константа-абсолютный адрес

S  - непосредственно организуемый регистр такой как X0.

Покажем последовательность операций выполняемых командой DO.

Начало цикла

1. Заталкивание в стек. Указатель стека SP инкрементируется. Затем

текущие значения из 16 битных регистров LA и LC заталкиваются в аппаратный стек , что позволяет использовать в программе вложенные циклические процедуры. Далее регистр LC инициализируется значением счетчика цикла, определенном в команде.

SP+1 -> SP ; LA->SSH ; LC -> SSL ; #xxxx (s) -> LC

2. Вновь производится заталкивание,при этом содержимое указателя стека инкрементируется и происходит выполнение следующих действий. Адрес первой строки тела цикла (текущее содержимое программного счетчика PC) и содержимое регистра слова состояния процессора SR заталкивается в стек. Регистр LA инициализируется значением определяемым в команде DO. В слове состояния при этом устанавливается признак выполнения цикла - LF.

SP+1 -> SP ; PC -> SSH ; SR -> SSL ; expr-1 -> LA ; 1 -> LF

Тело цикла продолжает выполяться процессором до тех пор, пока адрес считываемой инструкции не станет равным содержимому регистра LA. После прохождения тела цикла содержимое регистра LC прверяется на равенство единице. Если оно не равно 1, то происходит декрементирование его содержимого и считывание из стека в программный счетчик адреса начала тела цикла. При равенстве содежимого стека 1 производится прерывание циклической процедуры. При этом будут выполнены следующие операции. Считывается предидущее состояние флага LF из вершины стека в регистр SR. Очищается аппаратный стек( выталкивается его содержимое и стирается сбрасывание его содержимого, выталкиваются предидущие значения регистров LC и LA и загружаются в соответствующие регистры. Производится увеличение содержимого программного счетчика на единицу. Бит LF используется для индикации окончания цикла вложенного в другой цикл. Ниже приведен пример использования вложенных циклов.

DO #N1,END1

.............................

.............................

DO #N2,END2

..............................

..............................

..............................

MOVE A,X:(R0)+

END2 ADD A,B X:(R1)+,X0

END1