Лабораторная работа

Генераторы периодических сигналов.

Цель работы: изучение алгоритмов и написание программ генераторов периодических сигналов (ГНС).

1. Краткая теоретическая справка.

Примерами генераторов периодических сигналов являются следующими:

- генераторы пилообразного сигнала;

- генераторы однополярного треугольного сигнала;

- генераторы биполярного треугольного сигнала;

- генераторы трапецеидального сигнала;

- генераторы однополярных прямоугольных импульсов;

- генераторы биполярных треугольных импульсов;

- генераторы синусоидальных колебаний.

Генератор пилообразного сигнала

На рисунке 1 изображена диаграмма пилообразного напряжения, которое необходимо получить программным способом на сигнальном процессоре DSP56002K. Блок-схема алгоритма программы, реализующей формирования показанного напряжения приведена  на  рис. 2.

delta

ValB

ValA

Fд

Рис. 1 Пилообразный сигнал

Рис. 2 Блок-схема алгоритма генератора пилообразного напряжения.

Алгоритм можно описать следующим образом:

1. При формировании сигнала необходимо задать его амплитуду и частоту. Для чего потребуется три константы:

- ValA - минимальное значение амплитуды сигнала;

- ValB - максимальное значение амплитуды сигнала;

- delta - коэффициент приращения требуемый для определения значений отсчетов сигнала. (блок 1)

- С помощью коэффициента delta задается частота.

- Для хранения всех перечисленных констант необходимо выбрать  3 ячейки памяти.

- 2. В одну из ячеек памяти запишем начальное значение отсчета (минимальную амплитуду сигнала) Ai=ValA. (Блок 2)

- Перейдем к расчету выходного значения отсчета, которое определяется следующим образом: Ai=Ai+delta. (Блок 3)

- Следующим шагом программы является сравнение полученного значения отсчета с максимальной амплитудой требуемого сигнала ValB. Если величина отсчета не превышает значение ValB, то записываем отсчет в буфер вывода данных на внешнее устройство с последующим выводом, после чего переходим к пункту 3. Если же Ai>ValB, то Ai=ValA и также переход к пункту 3. (Блоки 4-7).

Для получения биполярного генератора пилообразного сигнала (ГПС) необходимо изменить значение ValA на отрицательное.

На основе ГПС можно реализовать негармонические сигналы необходимой формы.

Генераторы треугольных сигналов

Генератор треугольных сигналов строится на основе алгоритма ГПС. На рисунке 3 и представлены диаграмма однополярного треугольного сигнала. Схема алгоритма программы реализующей генератор приведена на рисунке 4.

Отличительной особенностью данного генератора от ГПС является то, что при достижении значения отсчета Ai>ValB или Ai<ValA (см. ГНП) необходимо лишь инвертировать значение коэффициента приращения delta (Блок 8). Весь остальной принцип работы данного генератора схож с работой ГПС.

delta

ValB

ValA

Fд

Рис.3 Однополярный треугольный сигнал.

Также как и в ГПН для получения биполярного генератора треугольных сигналов необходимо изменить значение ValA на требуемое отрицательное значение.

Рис.4 Блок-схема алгоритма генератора однополярного треугольного сигнала.

delta

ValB

0                                                                                 Fд

ValA

Рис. 5. Биполярный треугольный сигнал

Генератор трапецеидальных сигналов

Генератор трапецеидальных сигналов можно получить из генератора треугольных сигналов с помощью алгоритма, представленного на рисунке 7. Внешний вид трапецеидального сигнала показан на рисунке 6.

delta

down

up                                              ValB

ValA

Fд

Рис. 6. Трапецеидальный сигнал.

Алгоритм описывается следующим образом:

- В начале программы определим необходимы константы и их значения. Основываясь на представленной диаграмме, нам потребуется шесть констант:

- ValA - минимальное значение амплитуды сигнала;

- ValB - максимальное значение амплитуды сигнала;

- delta - коэффициент приращения, требуемый для определения значений отсчетов сигнала (частоты сигнала);

- up - размер верхнего основания трапеции;

- down - размер нижнего основания трапеции;

- flag - флаг состояния работы программы.

- В начале работы программы производится проверка флага (flag) состояния. Если flag = 0, то запишем начальное значение отсчета в определенную пользователем область памяти Ai=ValA. (Блок 2)

Рис. 7. Блок-схема алгоритма генератора трапецеидальных сигналов.

- Рассчитаем выходное значения отсчета, которое определяется следующим образом Ai=Ai+delta. (Блок )

- Следующим шагом программы является сравнение полученного значения отсчета с максимальной амплитудой требуемого сигнала ValB. Если величина отсчета не превышает значение ValB, то записываем отсчет в буфер вывода данных на внешнее устройство с последующим выводом, после чего переходим к пункту 2. Если же Ai>ValB, то присваиваем Ai=ValB, flag=1, инвертируем константу delta и переходим к пункту 2.  Если Ai<ValA, то Ai=ValA, flag=2, инвертируем константу delta и переходим к пункту 2. (Блоки )

- В случае когда flag¹0, программа начинает обработку верхнего или нижнего основания трапеции, в зависимости от состояния флага. Происходит это следующим образом:

- изменяется значение счетчика: a=a+delta;

- проводится проверка условия a>up или a>down:

- а) если условие не выполняется, то осуществляется вывод отсчета на внешнее устройство и переход в пункт 2;

б) если условие выполняется, происходит обнуление флага состояния работы программы и переход в пункт 2.

Для построения биполярного генератора трапецеидального сигнала необходимо изменить лишь значение константы ValA на отрицательное.

Генератор прямоугольных сигналов

Генератор прямоугольных сигналов (рис.8) реализуется с помощью алгоритма, схема которого представлена на рисунке 9.

Принцип работы генератора прямоугольных сигналов схож с работой генератора трапецеидальной формы, единственное отличие заключается в том, что не требуется обрабатывать возрастающий или убывающий стороны трапецеидального сигнала, что упрощает алгоритм работы программы.

Для получения биполярных прямоугольных импульсов, как и в предыдущих случаях биполярных генераторов, нужно изменить значение константы ValA на потивоположенное.

delta

up           down                         ValB

ValA

Fд

Рис. 8. Прямоугольный сигнал.

Рис. 9. Блок-схема алгоритма генератора прямоугольных импульсов.

Генераторы синусоидальных колебаний

Генератор синусоидальных колебаний на основе неустойчивого звена 2-го порядка. Основа построения такого генератора - возможность неустойчивого звена 2-го порядка генерировать колебания, близкие к гармоническим.

Разностное уравнение звена второго порядка имеет вид:

y(k)=x(k)+a1y(k−1)+a2y(K−2)

Т

а1

Т

а0

Рис.10 Структурная схема генератора синусоидальных колебаний.

Известно, что при коэффициенте a2=-1 и x(k)=0 звено становится неустойчивым, а на частоту сигнала влияет значения коэффициента a1 и начального отсчета возбуждения цепи.

Для расчета коэффициента a1 применяется следующая формула:

a12=cos2pf0fd

где f0 - частота синусоидального колебания,

fd - частота дискретизации.

При вычислении отсчетов начального возбуждения используется формула y(k−1)=sin2pf0fd (при этом Y(k-2)=0).

Описание алгоритма генератора синусоидальных колебаний на основе неустойчивого звена 2-го порядка :

- Необходимо задать:

- а) амплитуду и частоту колебаний (блок 1);

- б) начальные условия для генерации синусоидального сигнала (блок 2).

- Вычислить выходной отсчет синусоиды, используя два предыдущих отсчета. (Блок 3).

- Переслать данные в буфер вывода данных на внешнее устройство и вывести данные.  (Блоки 4, 5).

- Для вычисления следующего отсчета сигнала необходимо сохранить два предыдущих значения выходных отсчетов. (Блок 6).

Блок-схема алгоритма приведена на рис. 11.

Рис. 11 Блок-схема алгоритма генератора синусоидальных колебаний на основе неустойчивости звена второго порядка.

На процессоре DSP56002K можно реализовать генератор синусоидальных колебаний, используя таблицу значений, зашитых в память процессора.

Для получения колебания заданной частоты необходимо из таблицы значений сигнала (256 отсчетов) выбрать количество отсчетов определяемое заданным соотношением f0 и fd, т. е. нужно выбрать каждый k отсчет.

N=fdf0,

k = delta = 256N

где f0 - частота синусоидальных колебаний,

fd - частота дискретизации.

Блок-схема алгоритма генератора представлен на рис. 12.

Рис. 12. Блок-схема алгоритма генератора синусоидальных колебаний с использованием табличных значений.

Алгоритм строится, при организации бесконечного цикла, на:

- выборке данных из таблицы синуса, находящейся в памяти процессора;

- пересылке полученных данных в буфер вывода данных на внешнее устройство, и вывода данных на внешнее устройство.

Пример программы:

include 'initial.asm'			;инициализация АЦП-ЦАП

start           EQU     $60			;инициализация констант

sinep          EQU     $100

mask          EQU     255

delta          EQU     5

sinea          EQU     $ffe0

delta1         EQU     0.1

org     p:

MAIN_PRG

noise_ini

move    #$0,x0

move    x0,x:TXBUFFER

move    x0,x:TXBUFFER+1

move    #NOISE_OUTPUT,x0

move    x0,x:TXBUFFER+2

move    #NOISE_INPUT,x0

move    x0,x:TXBUFFER+3

movec   #6,omr		;подключение таблицы синуса

move            #sinep,r1		;инициализация указателя табл.

movec           #mask,m1		;установка адреса

move            #delta,n1		;определение размера смещения

move    #delta1,x0			;запись коэф. амплитуды

noise_loop1

jset    #2,x:SSISR,*

jclr    #2,x:SSISR,*

nop

movep           y:(r1)+n1,y:sinea	;опред. выходного значеч.

move    y:sinea,y0			;пересылка вых.зн. в регистр

mpy     y0,x0,a			;умнож. вых.зн. на коэф. амплитуды

move    a,x:TXBUFFER		;вывод данных на осцилог.

move    a,x:TXBUFFER+1

jmp     noise_loop1

2. Задание на самостоятельную работу.

- Изучить теоретический материал.

- Разработать программу генератора с заданными преподавателем типом и параметрами из таблицы 1.

- На рисовать график требуемого, идеального сигнала.

Таблица 1.

| № бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип гн. | Пилообразный биполярный | Пилообразный однополярный | Треугольный биполярный | Треугольный однополярный | Трапецеидальный биполярный | Трапецеидальный однополярный | Прямоугольный биполярный | Прямоугольный однополярный |
| fд (кГц) | 48 | 32 | 16 | 8 | 48 | 32 | 16 | 8 |
| f0 (кГц) | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 2 | 1.6 | 0.8 |
| Амплитуда (В) | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.5 |

fд - частота дискретизации;

f0 = 1/T0, где период колебаний.

3. Выполнение лабораторной работы.

- Набрать и отладить программу генератора разработанную дома.

- На осциллографе получить осциллограмму генерируемого сигнала, сравнить с требуемым сигналом и показать преподавателю, оценить частоту полученного колебания.

- На основе полученного генератора разработать программу генератор в соответствии с данными указанными преподавателем из таблицы 2.

- Отладить написанную программу в лаборатории.

- Повторить пункт 3.2.

- Разработать и отладить программу генератора синусоидального колебания в соответствии с данными указанными преподавателем из таблицы 3 (амплитуду сигнала брать по умолчанию).

- Повторить пункт 3.2.

Таблица 2.

| № бр. | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип гн. | Пилообразный однополярный | Пилообразный биполярный |  | Треугольный однополярный |  | Треугольный биполярный |  | Трапецеидальный однополярный |  | Трапецеидальный биполярный |  | Прямоугольный однополярный |  | Прямоугольный биполярный |
| fд (кГц) | 8 | 16 |  | 32 |  | 48 |  | 8 |  | 16 |  | 32 |  | 48 |
| f0 (кГц) | 4.8 |  | 2.1 |  | 1.1 |  | 0.8 |  | 3.2 |  | 2 | 1.6 | 0.8 |  |
| Амплитуда (В) | 0.5 | 1 |  | 0.8 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1.5 |

Таблица 3.

| № бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 (кГц) | 80 | 80 | 64 | 114 | 24 | 32 | 16 | 48 |
| fd (кГц) | 8 | 16 | 32 | 48 | 8 | 16 | 32 | 48 |

4. Контрольные вопросы.

- Описать принцип работы алгоритма генератора пилообразного сигнала.

- Описать принцип работы алгоритма генератора однополярного треугольного сигнала.

- Описать принцип работы алгоритма генератора биполярного треугольного сигнала.

- Описать принцип работы алгоритма генератора трапецеидального сигнала.

- Описать принцип работы алгоритма генератора однополярных прямоугольных импульсов.

- Описать принцип работы алгоритма генератора биполярных треугольных импульсов.

- Описать принцип работы алгоритма генератора синусоидальных колебаний.

- Какими параметрами программы определяются частота и амплитуда генерируемого сигнала.

- Как влияет на форму выходного сигнала изменение частоты дискретизации.

- Как влияет на форму выходного сигнала изменение коэффициента пересчета табличных данных (шаг выборки данных из таблицы синуса).

- Чем определяется коэффициент гармоник формируемого гармонического колебания.

- Можно ли программно сформировать одновременно несколько колебаний.

- Литература.

- DSP56000 Digital Signal Processor Family Manual, USA, Motorola Inc., 1992;

- DSP56002 Digital Signal Processor User`s Manual, USA, Motorola Inc., 1993.

- Debuger-EVM User’s Guide. Development System for DSP56002 EVM., 1994.

Digital Sine-Wave Synthesis Using the DSP56001/DSP56002., 1988.