Приложение 3

1. Назначение и состав отладочного модуля

EVM56K

Отладочный модуль представляет собой устройство, предназначенное для интерактивной отладки программ сигнального процессора типа DSP56002. Модуль можно использовать для решения широкого круга задач обработки сигналов, для вычислений и управления. Модуль имеет входы и выходы для аналоговых сигналов и позволяет исследовать выполнение программ с реальными сигналами в реальном масштабе времени. Отладочный модуль представляет собой совокупность аппаратных и программных средств.

Аппаратное обеспечение представляет собой плату, содержащую процессор цифровой обработки сигналов DSP56002 фирмы MOTOROLA, а также периферийные устройства для его работы: внешнюю память, кодек CS4215, цепи питания. Процессор с загруженным программным кодом может функционировать как самостоятельно, так и в режиме отладки во взаимодействии с HOST-компьютером. Плата связана с компьютером через стандартный последовательный интерфейс RS-232 СОМ-порта. Функции преобразования сигналов в цифровую и из цифровой в аналоговую формы несет кодек. Он представляет собой многофункциональное ЦАП-АЦП устройство с гибкой программируемой внутренней структурой. Кодек связан с сигнальным процессором через последовательный порт- С.

Программное обеспечение представляет собой программу EVM56К, которая позволяет организовать интерфейс взаимодействия с пользователем в виде приятной графической оболочки, значительно ускоряющей работу по запуску, тестированию, редакции различных программ.

2. Вводные замечания по программе оболочке EVM-56K

2.1. Особенности программы-оболочки отладочного модуля

Данная программная среда имеет следующие особенности:

	полностью символьный режим отладки,

	отладка на уровне текста-источника,

	внутриэкранное редактирование содержимого памяти и регистров,

	ввод команд посредством командной строки, меню, а также обеспечивается полная поддержка мыши,

	встроенный ассемблер/дизассемблер,

	текстовый и графический режим,

	отображения содержимого нескольких областей памяти одновременно, в четырех оконах данных, открываемых на экране,

	трассировка выполнения программы со счетом,

	пошаговое выполнение команд со счетом,

	режим пропуска трассировки подпрограмм.

2.2. Запуск программы

Командная строка используемая при запуске программы, имеет вид.

Drive:>\ path \evm56k [<key>] [! .cmd],	где

Drive:>\path\   DOS спецификация пути к программе

!.cmd    имя командного файла используемого при загрузке (необязательно);

<key> опции запуска оболочки. При запуске оболочки возможно использование опций, устанавливающих режимы её работы. Ниже приведены некоторые из них:

-D задаёт демонстрационный режим, который используется при запуске для ознакомления с работой программы и проверки пользовательского интерфейса. Этот режим не работает с отладочным модулем. Память платы имитируется на жестком диске компьютера. В этом режиме не допускается выполнение программного кода;

-G определяет требуемый файл конфигурации. По умолчанию он ищется в текущей директории;

-X задаёт использование расширенной памяти для хранения таблицы коэффициентов;

- t((0),1,2) определяет сохранение символов. В случае больших при отладке поступает в файл СОFF(.СOFF). альтернативна опции -X.

1,2 - размер области памяти для хранения;

-H  вызыв помощи.

2.3. Краткая справка по командам управления оболочкой

Назначение функциональных клавиш:

F1		вызыв экрана помощи,

F2		смена формата представления данных,

F3		смена режима данных,

F4		двигать окно,

Shift+F4 	изменяет размер окна на экране,

F5		запуск исполнения программы с позиции курсора,

F6		переключение режима обновления экрана,

F7		трассировка (один шаг),

F8		трассировка (один шаг) все вызовы процедур 						обрабаываются автоматически,

F9		установка/снятие точки прерывания,

F10 		запуск/стоп выполнения программы,

Shift+F7 	непрерывное выполнение команд в режиме трассировки,

Shift+F8 	непрерывное выполнение команд в режиме F8.

Команды вводимые при помощи дополнительных клавиш:

Alt - X 	выход в DOS,

Alt - M	основное меню,

Alt - 1..4 	выбор требуемого окна данных,

Alt - C 	окно команд,

Alt - F	окно флагов,

Alt - I 	окно ввода/вывода,

Alt - S 	окно стека,

Alt - T 	окно текста,

Alt - U 	окно дизассемблера,

Alt - W 	окно просмотра.

2.4. Команды управления оболочкой

2.5.1. ALIAS - используется для переназначения имени клавиш, обозначения одним именем длинной последовательности команд

ALIAS [ key ["command string"]],	где:

[name] - назначаемое имя (необязательно)

[key] - назначаемая функциональная клавиша F1... F12 (эта опция необязательна).

Используемые функциональные клавиши и их сочетания

SF1.... SF12 (Shift+F1....Shift+F12)

АF1... АF12 (Alt+F1......Alt+F12)

СF1... СF12 (Ctrl+F1.....Ctrl+F12)

[command string] ряд функций, выполняемый при вызове имени макропоследовательности. Несколько команд разделяются точкой с запятой. Параметры команд определяются знаком предшествующим числу (^1,^2,...).

Пример 1. Использование команды ALIAS для установки рабочего режима, запуска программы определяемой после имени команды

ALIAS prgload "force r; load ^1; go"

Команда при вызове введенного имени из командного окна оболочки prgload <имя программы> будет производить установку режима отладки и загружать программу, специфицируемую как параметр в поле команды, а затем запустит ее исполнение процессором модуля.

Пример 2. Получение информации по командам, связанным с определённой клавишей или комбинацией клавиш.

ALIAS	AF2

Отобразит состояние ALIAS, связанное с клавишей (Alt-F2).

2.4.2. АSSEMBLE - ассемблирует одну строку программы

АSSEMBLE [address] [Mnemonic], 	где

[address] - адрес команды. Может использоваться память всех трех типов Х: Р: Y:, если он не используется то код размещается по адресу определяемому РС.

[Mnemonic] - мнемоника. Если она опущена, то выводится окно дизассемблера и курсор помещается на предназначенную команду.

Команда ассемблирует одну команду процессора и размещает ее по адресу [address] поверх имеющейся.

Пример 3.	Редактирование программы (вставка команды)

A P:$100 ADD A,B

Ассемблирует команду "ADD A,B" и помещает код операции по адресу Р:$100.

Пример 4. Команда используемая без параметров

A

Курсор помещается по адресу, равному программному счетчику в окне программ.

Пример 5. Адрес задается при помощи ссылки на метку

A START_PROGRAM

Команда ассемблирует строки программы, начиная с адреса указанного меткой.

2.4.3. BREAK - установка, перенос, и отображение состояния точек прерывания

Оболочка поддерживает 10 типов прерываний. Наиболее простым и часто употребительным типом точек прерываний является программное безусловное прерывание.

Синтаксис команды имеет следующий вид:

BREAK [#number] [OFF] [brk_addr],	где

[#number] - число в диапазоне 1..128 для точек программного прерывания;

OFF опция задается для снятия точек прерывания. Если номер точки не был определен то снимаются все точки прерывания.

Пример 6. Снятие всех точек прерывания

BREAK OFF

Снимает все точки прерывания установленные до этого.

Пример 7. Снимает точку прерывания номером 2

BREAK OFF 2

Пример 8. Установка точки прерывания по указанному адресу

BREAK P:$100

Установка точки программного прерывания в области памяти программ по адресу 0100h

Пример 9. Команда BREAK заданная без параметров

BREAK

Команда отображает все текущие установленные точки.

2.4.4. CHANGE - изменение содержимого регистров, блоков регистров, блоков памяти

CHANGE [register]|[register_blok]|[adress]|[address_blok](to)VALUE, где:

[register]	регистр,

[register_blok]	блок регистров,

[adress]		адрес ячейки памяти,

[address_blok]	блок памяти,

Value 		записываемое значение.

Пример 10. Применение команды CHANGE для изменения содержимого ячейки памяти

CHANGE X:0 10

Изменение содержимого ячейки памяти Х по адресу 0 на - 10.

Пример 11. Применение команды CHANGE для изменения содержимого блока памяти

CHANGE X:0#100 1234

Запись 1234 в ячейки памяти Х с адресами от 0 до 100.

Пример 12. Применение команды CHANGE для изменения содержимого блока заданного

CHANGE LABEL_1...LABEL_2 10

Изменение содержимого ячеек памяти между двумя метками на новое - 10.

Пример 13. Применение команды CHANGE для изменения содержимого регистра

CHANGE A2 10

Запись 10 в регистр аккумулятора А2.

2.4.5. DISPLAY - указывает требуемый режим отображения текста программы и данных

DISPLAY [address] [-h|-d|-f|-b|-a [-graph|-text]],	где

- [address]		начальный адрес окна;

- -h | -d | -f | -b | -a опции определяющие основание счисления данных, отображаемых в окне. Допустимы следующие определения, в соответствии с их обозначением выше: шестнадцатиричное, десятичное, дробное, двоичное, АSСII. Если пункт опущен то используется текущий тип данных;

- [-graph | -text] опция задает текстовый или графический режим отображения данных в выбранном окне.

Команда DISPLAY отображает программу или данные в окне данных (программ). Если было открыто более чем одно окно данных, то данные отображаются в "последнем открытом" окне.

2.4.6. FORCE - управление режимом процессора

FORCE R | B | RU, где

R	сброс процессора и установка режима отладки;

B 	остановка процессора и установка режима отладки;

RU	сброс процессора (переключается только сбросом процессора).

При нажатии клавиши (F10) выполняется функции команды FORCE В.

2.4.7. GO - запуск исполнения программы

GO [address],	где

[address]	начальный адресс запуска программы

Запуск исполнения программы процессором начиная с адреса.

По умолчанию используется значение РС.

- JUMP - òðàññèðîâêà ñ ïðîïóñêîì âûçîâà ïîäïðîãðàìì

Команда пошаговой трассировки, все обращения к подпрограммам и происходят как к одной инструкции.

2.4.9. LOAD - команда загрузки файла программы в память отладочного модуля

LOAD file_name[.CLD] [-S(ymbols)],	где

file_name[.cld] - имя файла;

[-s] загрузка только символов.

Если путь не указан, то файл считывается из директории, определенной по умолчанию. При загрузке файла с данными они должны быть представлены в шестнадцатиричной форме.

2.4.10. RADIX - изменение основания счисления

Команда RADIX изменяет выбранную по умолчанию форму представления переменных в окне команд.

RADIX	B | D | F | H,	где:

B-задает двоичную форму;

D-десятичную форму;

F- дробное представление;

H- шестнадцатиричное представление.

Все данные и адреса при этом будут восприниматься согласно установленной формы. Изменить форму представления можно, использовав один из префиксов:

% -для двоичной формы;

$ - для шестнадцатеричной;

`  - для десятичной.

При выделенном на экране окне, те же функции выполняет клавиша F2.

- STEP - пошаговое выполнение программы

Команда STEP производит выполнение заданного числа.

STEP [count],	где

[count]	заданное число команд, по умолчанию оно равно 1.

Запуск происходит начиная с адреса, соответствующего текущему значению программного счетчика.

Пример 14. Использование команды STEP для выполнения заданного числа команд

STEP 5

Выполнит пять команд процессора и переведет его в режим отладки.

Пример 15. Команда заданная без параметров

STEP

Команда выполнит одну строку.

2.4.12. VIEW - показывает текст программы в специальном окне

Команда VIEW отображает файл с программой (в формате ASCII) в окне TEXT.

VIEW  filename [#line],  где

filename	имя файла.

[#line]	номер строки с которой будет производится вывод текста.

Пример 16

VIEW DEMO1.ASM 10

Откроет файл DEMO1.ASM в окне текста начиная с строки 10.

2.4.13. WATCH - вывод переменной в окно просмотра

Команда WATCH задает отображение переменных в окне просмотра. Это удобно для контроля состояния любой переменной при отладке программы.

WATCH address [-hex| -dec|-fra|-bin| ][-a][-s][-r],	где

[address]	адрес переменной в памяти, может использоваться символическая ссылка.

-a	подавляет вывод адреса в окно на экране,

-s	подавляет вывод символьной информации,

-r	используется для перемещения переменных из окна просмотра.

Пример 17. Использование команды WATCH для отображения содержимого ячейки памяти данных

WATCH	X:$0000

Команда помещает содержимое ячейки X:$0000 в окно просмотра.

Пример 18. Команда WATCH использующая ссылку на метку и задающая формат отображения содержимого ячейки

WATCH	AM_VALUE  -fra  -a  -s

Помещает содержимое ячейки памяти, адресуемой меткой, в окно просмотра, информация о адресе и символе не выводится.

2.4.14. QUIT - команда выхода из программы-оболочки

Выход из оболочки производится при помощи клавиш ALT-X, команды QUIT или опций меню.

Использование команд возможно как непосредственно из окна команд, так и при помощи специального командного файла (.CMD). В нем содержится необходимая последовательность команд. При обращении к файлу они будут выполняться оболочкой.

Пример 19. Командный файл для запуска оболочки

force r 			  ; сброс состояния процессора,

change omr $0		  ; установка требуемой конфигурации памяти,

path d:\dsp\clas56\sim\obj ; установка пути к каталогу с файлами,

load 2.cld		   ; загрузка исполняемого модуля.

3. Основные окна графического интерфейса оболочки

Оболочка EVM56K отражает состояние ресурсов процессора в окнах на экране вашего компьютера. На рис. 12 представлен приблизительный вид экрана при выведенных всех основных окнах. Имя окна находится на верхнем крае, там же отражается тип представленных в окне данных. Возможно редактировать содержимое окна регистров и окон памяти данных, непосредственно в окне или командой СHANGE. Оболчка имеет встроенный дизассемблер, который используется для быстрого внесения изменений в отлаживаемую программу. Управление программой возможно посредством мыши, горячих клавиш, или опций меню (Alt-M). При использовании режима трассировки она показывает изменившиеся значения используемых регистров и ячеек памяти. Для получения краткой английской справки при работе, вызовите HELP нажав клавишу (F1).

Ниже дано описание основных окон графического интерфейса оболочки EVM56K.

Окна данных DATA 1...4, в этих окнах отражается состояние памяти отладочного модуля, в них находятся: слева колонка адресов ячеек, а справа поле данных. В окне можно получить графическое отображение данных из памяти. Переход в пределах окна легко осуществим записью в левой колонке требуемого адреса. При установленном режиме Upd(ate) при выполнении программы в окне изменяются текущие значения в используемых ячейках. Окно регистров - REGISTER, предназанчено для отображения содержимого всех внутренних регистров процессора.Окно команд - COMMAND, из которого происходит ввод команд и управление оболочкой.Окно дизассемблера - UNASSEMLE, содержит код инструкций ассемблера - ASM или текст программы из файла источника - SRS, также возможен смешанный режим - MIX.Окно TEXT отражает исходный текст программы в формате ASCII. Окно WATCH отражает значения затребованных переменных.