ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

ПОРТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВВОДА/ВЫВОДА

6.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов параллельного ввода/вывода микроконтроллера MC68HC11E1.

6.2 КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Микроконтроллеры семейства MC68HC11 имеют пять параллельных портов ввода/вывода: A, B, C, D, E. Большинство линий (выводов) портов могут быть использованы не только для параллельного обмена. Например, выводы порта А могут использоваться системой таймера или блоком счета импульсов; линии портов В и С служат для подключения внешней памяти; выводы порта D используются для последовательного синхронного и асинхронного обменов; входы порта Е служат для приема аналоговых сигналов при работе с АЦП.

Каждому параллельному порту соответствует свой регистр в адресном пространстве памяти (Таблица 6.1).

Таблица  6.1

Адреса регистров данных портов параллельного ввода/вывода

| Параллельный порт |  | Название регистра | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однокристальный режим |  | HC11EVB |
| A B C D E | PORTA PORTB PORTC PORTD PORTE |  | $1000 $1004 $1003 $1008 $100A | $1000 $1F04 $1F03 $1008 $100A |  |

Как следует из Таблицы 6.1, адреса портов В и С отладочного модуля HC11EVB отличаются от адресов портов В и С микроконтроллера, работающего в однокристальном режиме. Это связано с тем, что порты В и С использованы в модуле в том числе и для расширения памяти.

Если порт используется для вывода, то данные записываются в регистр, соответствующий порту. Данные сохраняются там и могут быть впоследствии считаны.

Если же порт используется для приема, то данные, поступающие по линии порта, заносятся в соответствующий порту регистр и могут быть затем считаны.

Запись данных в регистр параллельного порта осуществляется при помощи команд STAA и STAB.

Считывание из регистра производится командами LDAA и LDAB.

При параллельном обмене состояние ячейки регистра порта отображает состояние (логический 0 или 1) соответствующей линии порта.

Рассмотрим возможности обмена портов параллельного ввода/вывода.

Порт А (Адрес $1000, Рис. 6.1)

Имеет восемь внешних выводов PA0…PA7.

Рис.6.1 Порт А

Линии PA0…PA2 Порта А служат входами.

Линии PA3…PA6 Порта А служат выходами.

Линия PA7 - двунаправленный вывод. Управляется битом DDRA7 регистра PACTL (см. описание микроконтроллера - Приложение 1). При DDRA:=0 линия PA7 работает как вход; если же DDRA:=1 линия PA7 работает как выход.

Порт В (Адрес $1004 или $1F04 (HC11EVB))

Является портом вывода данных. Управляется блоком квитирования обмена (БКО). Функционирование БКО зависит от содержимого регистра PIOC (регистра управления параллельным вводом/выводом, адрес $1002 или $1F02 (HC11EVB)).

Порт В может осуществлять вывод данных в двух режимах:

- стробированный вывод;

- нестробированный вывод.

Порт С (Адрес $1003 или $1F03 (HC11EVB))

Порт С - 8-ми разрядный двунаправленный порт. Направление передачи данных определяется для каждого вывода порта путем установки значения соответствующего бита в регистре направления DDRC (Адрес $1007 или $1F07 (HCE11EVB)).

При установке i-го бита в регистре DDRC в "1" i-тая линия используется как выход. Соответственно, сброс i-того бита в "0" означает, что i-тая линия порта C будет использоваться как вход.

Порт С также управляется БКО и может работать в двух режимах:

- в режиме стробированного ввода;

- в режиме двунаправленного обмена с квитированием.

Работу порта С также поддерживает альтернативный регистр порта С PORTCL (Адрес $1005 или $1F05 (HC11EVB)). Обновление данных регистра PORTCL сопровождается либо строб-сигналом (при приеме) или сигналами квитирования (при передаче).

Порт D (Адрес $1008)

Является двунаправленным портом. Имеет шесть выводов PD5…PD0, которые служат входами или выходами данных в зависимости от установки значения битов в регистре направления DDRD (адрес $1009).

При установке i-того бита регистра DDRD в 0 i-тая линия порта D работает как вход. При установке i-того бита регистра DDRD в 1 i-тая линия порта D работает как выход.

Порт Е (Адрес $100А)

8-ми разрядный порт ввода данных.

6.2.1 Особенности портов параллельного ввода/вывода

отладочного модуля HC11EVB

Для учебных целей на плате отладочного модуля предусмотрены:

- набор переключателей C7…С0, подключенных, соответственно, к линиям РС7…РС0 эмулятора. При положении "1" переключателя соответствующая ему линия также находится в состоянии логической единицы;

- набор светодиодов В7…В0, подключенных, соответственно, к линиям порта вывода В РВ7…РВ0. Свечение светодиода означает, что линия находится в состоянии "1";

- кнопка РА0, подключенная к линии 0 порта А. Нажатие кнопки влечет за собой подачу уровня логического "0" на линию РА0.

Необходимо также установить премычку J10, для возможности изменения состояния линии РА0. Для более полного представления о функционировании системы портов параллельного ввода/вывода, рекомендуется обратиться к Приложению №6.

6.2.3 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОРТОВ

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВВОДА/ВЫВОДА

Целью данного раздела является демонстрация на примере простейших программ способов взаимодействия с портами параллельного ввода/вывода В и С и линией РА0 порта А. В частности, важным является принцип программной реализации перехода к подпрограмме по изменению состояния линии порта А, а также способ вывода на линии порта В данных с определенной частотой (мигание светодиодов). Для изучения этого раздела необходимо знать:

- организацию вывода данных через порт В;

- организацию ввода данных через порт С;

- принцип изменения состояния линии РА0;

- принципы "смещения" адресов некоторых регистров системы параллельного ввода/вывода в адресном пространстве;

- команды условного и безусловного перехода;

- методы организации подпрограмм.

a) Программа вывода на линии порта В (светодиоды) случайного числа в диапазоне от 0до 255 по нажатии кнопки РА0.

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера

PORTA		EQU	$ØØØØ	;Смещение для регистра данных порта А

PORTB		EQU	$1FØ4		;Адрес регистра данных порта В

;(светодиоды)

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес программы

LDY	#$1ØØØ	;Исходный адрес

AGAIN		DECA			;Убавить содержимое аккумулятора А на "1"

BRCLR	PORTA, Y, %ØØØØØØØ1, OUT	;Если

;состояние линии РАØ "Ø", тогда переход на

;отображение ближайшего числа

JMP	AGAIN	;Если нет, то снова убавить содержимое

;аккумулятора на "1"

OUTPUT		STAA	PORTB	;Отобразить случайное число на светодиодах

JMP	AGAIN	;Снова убавить содержимое аккумулятора А

Программа работает следующим образом. В случае, если кнопка РА0 не нажата, на линии РА0 порта А установлено состояние логической единицы и происходит декрементирование аккумулятора А с большой скоростью. В случае, если кнопка РА0 нажата, на линии РА0 устанавливается состояние логического "0", и происходит вывод состояния аккумулятора А. Если отпустить кнопку РА0 после нажатия, на светодиодах высветится случайное число в двоичном виде.

Для запуска программы необходимо:

- набрать програмуу в редакторе отладчика;

- выполнить запись и ассемблирование <F2 > и <ALT-F9>;

- загрузить программу с адреса $D000 <Ctrl-F9> после соединения с платой <F4>;

- запустить программу, последовательно нажав <F7> и <F9>;

- кратковременным нажатием на кнопку РА0 вывести случайное число (в двоичном виде).

б) Программа вывода данных на линии порта В с заданной частотой (мигание светодиодов)

Данная программа иллюстрирует реализацию временных задержек и методику их расчета.

LAB6_2.s

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера.

PORTB	EQU	$1FØ4		;Регистр порта В (светодиоды).

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес программы.

CLRA			;Обнулить счетчик.

LABEL1	BNE	LABEL2	;Если счетчик не пуст - задержка

;без свечения.

LDAB	#$FF		;Зажечь все светодиоды.

STAB	PORTB

LABEL2	LDY	#51282	;Задать количество повторов цикла.

LOOP		NOP			;Пустые команды.

NOP

NOP

DEY			;Декремент регистра Y.

BNE	LOOP		;Если Y не равен 0 - повторить цикл.

CLR	PORTB	;Погасить светодиоды.

INCA			;Увеличить содержимое счетчика на единицу.

CMPA	 #3		;Равен ли счетчик "3"?

BNE	LABEL1	;Если не равен - светодиоды не зажигать.

CLRA			;Если равен, то очистить счетчик.

BRA	LABEL1	;Переход на новый цикл, зажечь светодиоды.

Изучим методику расчета задержек. Для начала необходимо вспомнить, что такое скважность. Скважность - это отношение периода сигнала к его длительности (Рис.6.2).

Рис.6.2 Диаграмма к методике расчета времени задержки

Отметим, что каждая команда микроконтроллера выполняется за фиксированное количество внутренних циклов синхронизации. Длительность циклов для микроконтроллера MC68HC11E1 определяется как 4f, где f - частота внешнего кварцевого генератора. Для платы HC11EVB f = 8 МГц; таким образом, длительность одного цикла составит 0,5 мкс. Тогда:

- длительность выполнения команды NOP = 2 цикла = 1 мкс;

- длительность выполнения команды DEY = 4 цикла = 2 мкс;

- длительность выполнения команды BNE = 3 цикла = 1,5 мкс.

В цикле LOOP реализована задержка на 1/3 секунды. Цикл выполняется 51282 раза. Тело цикла состоит из 3-х команд NOP ( 3 мкс), команды DEY (2 мкс) и команды BNE (1,5 мкс). Сосчитав, получим, что тело цикла имеет длительность (3+2+1,5)мкс = 6,5 мкс. Тело цикла повторяется 51282 раза - задержка составит 51282⋅6,5 мкс = 333333 мкс ≈ 0, 333333 сек., т.е. 1/3 сек.

В начале программы, когда содержимое счетчика, реализованного на аккумуляторе А, равно 0, зажигаются светодиоды и горят 1/3 секунды, после чего гаснут. Сразу после этого содержимое счетчика увеличивается на единицу. Содержимое счетчика не равно 3, и происходит выход на задержку в 1/3 секунды без зажигания светодиодов, после чего содержимое счетчика становится равным 2. Это снова не равно 3 и вновь происходит задержка без свечения светодиодов в 1/3 секунды. Содержимое счетчика снова инкрементируется и становится равным 3. После чего происходит очистка счетчика (аккумулятора А) и вся последовательность повторяется. Таким образом, светодиоды горят 1/3 всего периода (Рис.6.2). Частота 1Гц (скважность 3).

Для запуска программы необходимо:

- загрузить программу с адреса $D000, проделав известные действия;

- запустить программу в режиме запуска, последовательно нажав клавиши <F7> и <F9>.

Внимание! При программировании линии порта С на вывод, переключатели, соответствующие этим линиям, должны быть установлены в верхнее положение. Иначе микросхема эмулятора может выйти из строя.

6.3 ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

Необходимо:

- Внимательно изучить теоретическую справку и приложение к данной лабораторной работе.

- Ответить на вопросы в конце лабораторной работы.

- Видоизменить программу LAB6_2.s, согласно варианту из таблицы 6.2.

- Представить подробный расчет величин.

- Какова будет частота мигания в Вашем варианте?

Таблица 6.2

Варианты заданий для самостоятельной подготовки

| Номер варианта | Длительность импульса свечения t1, с | Скважность | Номер варианта | Длительность импульса свечения t1, с | Скважность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 3 | 11 | 0,15 | 7 |
| 2 | 0,2 | 4 | 12 | 0,45 | 2 |
| 3 | 0,5 | 5 | 13 | 0,85 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 14 | 1 | 4 |
| 5 | 0,1 | 7 | 15 | 0,55 | 5 |
| 6 | 0,4 | 2 | 16 | 0,65 | 6 |
| 7 | 0,8 | 3 | 17 | 0,3 | 7 |
| 8 | 1,2 | 4 | 18 | 0,95 | 2 |
| 9 | 0,6 | 5 | 19 | 0,05 | 3 |
| 10 | 0,35 | 6 | 20 | 0,15 | 4 |

6.4 РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

В процессе лабораторной работы необходимо выполнить следующее:

- Набрать текст самостоятельно написанной программы в редакторе, произвести отладку и запуск.

- В случае работоспособности программы, представить расчеты преподавателю и продемонстрировать работающую программу. Задание считается выполненным при наличии правильно выполненного расчета задержек и работающей программы.

6.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать текст отлаженной самостоятельно написанной программы с подробными комментариями, а также расчет с пояснениями.

6.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Перечислите параллельные порты микроконтроллера MC68HC11.

- Какие дополнительные функции могут выполнять линии портов?

- Что такое регистр параллельного порта? Как согласуется информация, записанная в регистре и состояние соответствующих ему линий ввода/вывода.

- Как и в каких регистрах задается направление линии портов C и D?

- Как и в каком регистре управляется направление линии порта А?

- Что такое однокристальный и расширенный режим работы микроконтроллера?

- Объясните назначение БКО.

- Перечислите линии управления БКО.

- Перечислите режимы работы порта В. Объясните, как выбрать тот или иной.

- Перечислите режимы работы порта С. Объясните, как выбрать тот или иной.

- В чем разница между стробированием ввода и вывода?

- Объясните процесс квитирования параллельного обмена данными порта С.

- Как повлияло появление внешней памяти на адреса регистров, обслуживающих параллельный ввод/вывод?

- Объясните назначение схемы - эмулятора MC68HC24.

- Каким образом вычисляются адреса для регистров эмулятора?

- Опишите структуру регистра PIOC.

- Объясните назначение флага STAF регистра PIOC.

- Что такое расширенный мультиплексный режим работы микроконтроллера? Как этот режим связан с портами В и С?

- Объясните назначение регистра PORTCL.

- Опишите процесс стробированного ввода данных в порт С.

6.7 ЛИТЕРАТУРА

- И.И. Шагурин "Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola: справочное пособие." - М.: Радио и связь, 1998.-560с.:ил.

- Панфилов Д.И., Плавич М.Л., Аганичев А.С. "8-и разрядные микроконтроллеры семейства MC68HC11 фирмы Motorola. Лабораторный практикум." Издание МГИЭТ (ТУ), 1998

- M68HC11 reference manual. MOTOROLA,1991

ПРИЛОЖЕНИЕ №6.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБМЕНА

ДАННЫМИ.

В этом приложении рассматриваются следующие вопросы:

- Назначение блока квитирования обмена.

- Организация расширенного режима микроконтроллера MC68HC11E1.

- Блок квитирования обмена и управление параллельным вводом/выводом.

Как известно, микроконтроллер может работать в следующих режимах:: однокристальном, в режиме загрузки, в расширенном режиме и в режиме тестирования. В однокристальном режиме используется только внутренняя память микроконтроллера (ROM, RAM, EEPROM). В этом случае порты В и С служат для обмена данными с внешними устройствами.

В расширенном режиме к выводам портов В и С подключается внешняя память.

Управление портами В и С происходит при помощи блока квитирования обмена (БКО), который использует две дополнительные линии STRA и STRB, предназначенные для приема/выдачи сигналов управления. Регистр управления PIOC (Рис. П6.1) осуществляет управление БКО, а, следовательно, и работой портов В и С.

7           6	  5	     4    	          3	 2 	   1	        0          Адрес $1002

или $1F02

STAF

STAI

SWOM

HNDS

OIN

PLS

EGA

INVB

(HC11EVB)

0	    	0	   0	         0	             0	  --	      1	          1           Состояние

после сброса

Рис. П6.1 Регистр управления параллельным вводом/выводом

Рассмотрим работу регистров В и С в зависимости от содержимого регистра PIOC.

Порт В

Может работать в двух режимах: в режиме стробированного вывода или в режиме нестробированного вывода. Выбор режима зависит от содержимого бита HNDS.

При HNDS:= 0 порт В работает в режиме стробированного вывода.

После записи данных в регистр PORTB на выходе формируется импульс, длительностью 2Tc=2Ft (Tc - такт машинного времени, Ft - частота тактовых импульсов. У модуля HC11EVB Ft=8 МГц). Этот импульс служит для внешних устройств запросом на прием данных с выводов РВ7…РВ0. Таким образом, посылается сигнал о том, что можно принимать данные с порта В.

Полярность этого импульса определяется значением бита INVB регистра PIOC.

При INVB:=1 исходное значение STRB=1 и при выводе данных формируется отрицательный импульс.

При INVB:= 0 исходное значение STRB= 0 и при выводе данных формируется положительный импульс.

Рис.П6.2 Полярность импульса подтверждения вывода данных

в зависимости от состояния бита INVB регистра PIOC

При HNDC:=1 порт В работает в режиме нестробированного вывода. Содержимое регистра PORTB обновляется по мере записи в него новых данных, но никаких сигналов об обновлении содержимого не передается.

Порт С

Порт С - восьмиразрядный двунаправленный порт. Направление передачи данных управляется регистром DDRC (см. описание лабораторной работы №6). Порт С имеет два регистра данных

- PORTC (Адрес $1003 или $1F03 HC11EVB);

- PORTCL (Адрес $1005 или $1F05 HC11EVB).

Поступление данных в регистр PORTCL сопровождается строб-импульсом по линии STRA. Обновление содержимого регистра PORTCL (с внешних устройств) будет происходить с частотой следования этих строб-импульсов по линии STRA.

Запись или чтение регистра PORTC не сопровождается подобными действиями. Т.е. при чтении регистра PORTC будет введено состояние линий на момент считывания; после записи в регистр PORTC на линиях порта С установится то состояние, которое было загружено в регистр порта С.

Отметим также, что при записи в регистры PORTC и PORTCL данные поступают также на выводы порта С, используемые в качестве выходов. Запись в PORTCL сопровождается формированием соответствующих сигналов квитирования на линиях STRA и STRB (т.е. ввод/вывод сигналов подтверждения по STRA и STRB).

Таким образом, если обращаться к регистру PORTC, порт С служит для нестробированного двунаправленного обмена данными. Прием/передача данных не сопровождается подтверждениями по линиям STRA И STRB. Работа порта С при взаимодействии с регистром PORTCL также зависит от значения бита HNDS в регистр PIOC.

Если HNDS=0, то выполняется стробированный ввод данных в регистр PORTCL. Происходит следующее: на вход STRA поступает строб-импульс и после этого в регистр PORTCL вводятся данные от внешних устройств, которые соответствуют состоянию линий порта С на момент принятия строб-импульса. Стробирование подразумевает обновление регистра PORTCL с частотой следования строб-импульсов по линии STRA. Поступление новых данных в PORTCL зависит также и от бита EGA регистра PIOC:

При EGA=1 обновление PORTCL (т.е. ввод данных) происходит при положительном перепаде потенциала на входе STRA;

При EGA=0 обновление PORTCL происходит при отрицательном перепаде потенциала (Рис.П6.3).

Рис. П6.3 Стробирование ввода данных в порт С

в зависимости от состояния бита EGA

Таким образом, частота обновления содержимого регистра PORTCL равна 1/T.

Если бит HNDS=1, порт С при обращении к регистру PORTCL осуществляет двунаправленный обмен и использование линий БКО STRA и STRB для подачи сигналов квитирования. Квитирование - это процесс подтверждения этапов обмена данными между микроконтроллером и внешними устройствами. Биты OIN и PLS регистра PIOC определяют формирование сигналов квитирования. Если OIN=0 происходит квитированный ввод с линий порта С РС0…РС7 в регистр PORTCL. Процесс заключается в следующем: внешнее устройство, установив данные на линиях РС0…РС7, формирует сигнал готовности, следующий на вход STRA и означающий, что новые данные поступили. По этому сигналу данные переписываются с линий порта С в регистр PORTCL. После считывания данных с регистра PORTCL  на выход STRB поступает сигнал, подтверждающий, что прием произошел и что данные можно снова выдавать на линии РС7…РС0.

При OIN=1 выполняется квитированный вывод, когда после записи в регистр PORTCL данные поступают на выводы РС0…РС0, и на выходе STRB формируется сигнал готовности, являющийся запросом на их прием внешним устройством (разрешение, что внешнее устройство может принимать данные с линии порта С). Выполнив прием, внешнее устройство подает на вход STRA сигнал, подтверждающий, что прием произошел и снова можно передавать данные с линий порта С.

Вид активного сигнала, поступающего на вход STRA, определяется битом EGA:

При EGA=1 БКО будет реагировать на положительный перепад потенциала (передний фронт) импульса.

При EGA=0 БКО будет реагировать на отрицательный перепад (задний фронт) импульса.

Вид активного сигнала, формируемого на выходе STRB, определяется значением бита INVB, как это было описано выше.

Бит PLS отвечает за длительность активного сигнала. На выходе STRB:

При PLS=1 длительность активного сигнала равна 2Tc.

При PLS=0 активный сигнал сохраняется до поступления активного сигнала ответа от внешнего устройства на вход STRA.

При поступлении активного сигнала на вход STRA в регистре PIOC устанавливается признак STAF=1, который вызывает формирование запроса прерывания, если есть бит разрешения STAI=1. Данное прерывание должно осуществлять запись или считывание регистра PORTCL, чтобы избежать потери информации при квитированном обмене с внешним устройством. Если соответствующая процедура обслуживания данного запроса (считывание PIOC, затем запись или считывание PORTCL) выполняется, то признак STAF устанавливается в "1" до поступления следующего сигнала STRA.

- Организация расширенного режима работы микроконтроллеров

семейства MC68HC11

Полный объем памяти микроконтроллера реализуется при расширенном режиме, когда к выводам порта В и С подключается внешняя память. Данный принцип реализован на плате HC11EVB, где присутствует внешнее ПЗУ (16 кбайт). Подобный режим также называется расширенным мультиплексным режимом работы. При работе в этом режиме для обмена данными с внешней памятью через порты В и С выводится внутренняя магистраль адреса/данных микроконтроллера. Через порт В выводится старший байт адреса, а через порт С - данные и младший байт адреса. Для отделения данных от адреса порт С должен включаться через регистр, защелкивающий младший байт адреса по сигналу AS микроконтроллера. Вариант схемотехнической реализации внешней магистрали адреса/данных представлен на рис.П.6.4. Кроме шины адреса (А0…А15) и шины данных (D0…D7) здесь показано формирование сигналов записи (WR) и чтения (RD).

В отладочном модуле HC11EVB порты В и С используются для обмена с ОЗУ (16К). Для того, чтобы компенсировать "потерю" портов В и С предусмотрена микросхема - эмулятор MC68HC24,  которая имеет два порта, аналогичных по функциональным возможностям (подразумевается однокристальный режим)  соответствующим порта микроконтроллера. Регистры управления этими порта находятся внутри адресного пространства эмулятора и, следовательно, в другом месте алресного пространства модуля. Первая тетрада адреса определяется содержимым младших 4-х бит регистра INIT и после сброса принимает значение $01.

Адресное пространство ОЗУ занимает регистры с $С000-$FFFF.

В микроконтроллере предусмотрена возможность установки в качестве выходного каскада схем с "открытым стоком", если в регистре PIOC установлен бит CWOM в "1".СУМИ РСРС

Рис. П6.4 Реализация внешней магистрали адреса/данных

микроконтроллера MC68HC11E1

В заключении, рассмотрим небольшую программу, которая иллюстрирует программную реализацию вывода данных с порта С на порт В.

CPU	6811

PORTC	EQU	$1FØ4		;Регистр данных порта С (переключатели).

PORTB	EQU	$1FØ3		;Регистр данных порта В (светодиоды).

DDRC		EQU	$1FØ7		;Регистр направления порта С.

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес программы.

BEGIN	CLR	DDRC		;Настроить порт С на ввод данных.

STAA	SWITCH	;Загрузить данные из порта С.

LDAA	LAMP		;Вывести данные через порт В.

JMP	BEGIN	;Переход на начало.

Программа в цикле выводит состояние переключателей (порт С) на светодиоды (порт В). Программа запускается с строки $D000 в режиме запуска.