ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ И СИСТЕМА КОМАНД ПЕРЕСЫЛКИ ДАННЫХ

2.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение способов адресации и команд пересылки данных микроконтроллера MC68HC11E1.

2.2 КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Процессор микроконтроллеров семейства M68HC11 выполняет набор операций над 8- или 16-разрядными операндами, размещенными в регистрах и памяти. Процессор содержит:

- два 8-разрядных аккумулятора А и В, которые вместе могут использоваться как 16-ти разрядный аккумулятор D (Рис.2.1);

- индексный регистр X (16-ти разрядный);

- индексный регистр Y (16-ти разрядный).

Рис.2.1 Структура 16-и разрядного аккумулятора D (ACCD)

Также в процессе адресации участвуют:

- регистр состояния CCR;

- программный счетчик РС;

- указатель стека SP.

Мнемокоды команд преобразуются программой – отладчиком при ассемблировании в шестнадцатеричный код. Код команды может иметь длину от 1 до 5 байт. Для выборки операндов используются следующие виды адресаций.

2.2.1 Неявная адресация

Также носит название “регистровая адресация”. Из названия следует, что в качестве операндов выступают аккумуляторы или регистры. Неявная адресация не требует отдельного битового поля для указания операнда. В большинстве случаев такие команды адресации однобайтные. Например:

| HEX код | Команда |
| --- | --- |
| 43 53 | COMA COMB |

Исключением являются команды подобного рода, взаимодействующие с регистром Y. Например:

| HEX код | Команда |
| --- | --- |
| 18 35 18 3A | TYS ABY |

Старший байт кода (в данном случае $18) – это так называемый префиксный байт, указывающий на обращение к регистру Y. Для регистра X префиксный байт имеет значение $1A или $CD.

2.2.2 Непосредственная адресация

Операнд (или один из операндов) включен непосредственно в код команды. Операнд может быть 8-и или 16-и разрядным. При написании программы операнд при непосредственной адресации предваряется символом “#”. Также отметим, что операнд, заданный в шестнадцатиричной системе счисления, начинается с символа “$”, а в двоичной системе – с символа “%”. Например:

| HEX код | Команда |
| --- | --- |
| 86 Ø3 CE ØØ Ø3 18 86 Ø3 18 8C 56 78 | LDAA #%ØØØØØØ11 LDX #$Ø3 LDY #3 CPY #$5678 |

2.2.3 Прямая адресация

Этот вид адресации используется для доступа к данным, расположенным в первых 256 байтах памяти (Ячейки по адресам с $00 до $FF). Операндом является содержимое ячейки памяти, 8-и разрядный адрес которой задается сразу после кода команды. Применение такой адресации сокращает объем программы, а также позволяет сократить время выполнения на выборке операнда из памяти.

| HEX код | Команда |
| --- | --- |
| 86 FF 97 FF | LDAA 255 STAA $FF |

2.2.4 Расширенная адресация

Позволяет осуществить доступ к любой ячейке памяти в пределах адресного пространства контроллера. Можно сказать, что расширенная адресация является продолжением прямой адресации. Два байта, следующие за кодом команды - это абсолютный адрес операнда (в адресном пространстве $00…$FFFF).

| HEX код | Команда |
| --- | --- |
| 7E 78 12 | JMP $7812 |

2.2.5 Индексная адресация

Данный вид адресации удобен для доступа к массивам данных. В микроконтроллерах семейства M68HC11 используется индексная адресация с 8-и разрядным смещением. При этом в регистр X или Y заносится 16-разрядный исходный адрес, а следующий за кодом команды байт содержит 8-разрядное смещение (без знака). Абсолютный адрес при этом вычисляется простым суммированием содержимого индексного регистра с байтом смещения. Для примера, рассмотрим короткую программу загрузки двух ячеек памяти с адресами $1001 и $1002.

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера

ORG	$C8ØØ	;Начальный адрес программы

LDAA	#$Ø3		;Загрузить в аккумулятор число $03

LDX	#$1ØØØ	;Исходный адрес

STAA	$Ø1, Y	;Загрузить в ячейку с адресом

;$1001 ($1000+$01), используя

;индексную адресацию

STAA	$Ø2, Y	;Загрузить в ячейку с адресом

;$1002 ($1000+$02), используя

;индексную адресацию

2.2.6 Относительная адресация

Обычно используется в командах передачи управления или при условных и безусловных переходах. При этом абсолютный адрес перехода вычисляется путем сложения содержимого программного счетчика (РС) со смещением, представляющим собой 8-и разрядное знаковое число. Таким образом, используя относительную адресацию, можно осуществить переход на адрес, лежащий в пределах -128 до +127, относительно адреса следующего за командой перехода. Почему появилось такое ограничение? Дело в том, что смещение - однобайтное. И старший бит байта предназначен в данном случае под передачу знака. По этой причине для передачи численного значения смещения остается только младшие 7 разрядов. Приведем пример:

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера

ORG	$C8ØØ	;Начальный адрес программы

JMP	+$2		;Безусловный переход на адрес

;$C800+$2 ($C802)

Символ "" заменяется ассемблером на адрес текущей команды.

2.2.7 Команды пересылки данных

Команды пересылки данных приведены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Команды пересылки данных

| Мнемокод команды | Возможная адресация |  |  |  |  |  | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неявная | непосредст- венная | прямая | индексная | относительная | расширенная |  |
| Команды загрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| LDAA LDAB LDD LDX LDY LDS | - - - - - - | + + + + + + | + + + + + + | + + + + + + | - - - - - - | + + + + + + | Загрузка данных в АССА Загрузка данных в АССВ Загрузка данных в ACCD Загрузка данных в Х Загрузка данных Y Загрузка данных в SP |
| Команды записи в память |  |  |  |  |  |  |  |
| STAA STAB STD STX STY STS | - - - - - - | - - - - - - | + + + + + + | + + + + + + | - - - - - - | + + + + + + | Запись данных из АССА в ячейку памяти Запись данных из АССВ в ячейку памяти Запись данных из ACCD в ячейку памяти Запись данных из регистра Х в ячейку памяти Запись данных из регистра Y в ячейку памяти Запись данных из регистра SP в ячейку памяти |
| Команды пересылки данных |  |  |  |  |  |  |  |
| TAB TBA TAP TPA TSX TXS TSY TYS XGDX XGDY | + + + + + + + + + | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | Пересылка содержимого АССА в АССВ Пересылка содержимого АССВ в АССА Пересылка содержимого АССА в ССR Пересылка содержимого CCR в АССА Пересылка содержимого SP в Х Пересылка содержимого Х в SP Пересылка содержимого SP в Y Пересылка содержимого Y в SP Обмен ACCD c X Обмен ACCD c Y |
| Запись и вывод данных из стека  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSHA PULA PSHB PULB PSHX PULX PSHY PULY | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | + + + + + + + | - - - - - - - | - - - - - - - | Сохранить содержимое АССА в стеке Извлечь содержимое АССА из стека Сохранить содержимое АССВ в стеке Извлечь содержимое АССВ из стека Сохранить содержимое регистра Х в стеке Извлечь содержимое регистра Х из стека Сохранить содержимое регистра Y в стеке Извлечь содержимое регистра Y из стека |

 - так называемая индексная адресация без смещения.

Рассмотрим особенность сохранения двухбайтного операнда в ячейке памяти. Как известно, ячейка памяти вмещает только один байт. Запись двухбайтного операнда происходит следующим образом:

- Старший байт операнда сохраняется в ячейке с адресом М, который задается при записи команды.

- Младший байт операнда сохраняется в следующей ячейке (т.о. с адресом М+1).

Пример:

LDX	#$FFEE

STX	$ØØØØ

В данном случае, после выполнения команды STX, содержимое ячейки $0000 будет $FF, а содержимое ячейки $0001 (т.е. $0000+1) будет $EE.

Обратная операция (т.е. загрузка двухбайтного регистра из памяти) производится по тому же принципу. То есть, если содержимое ячейки с адресом $0001 равно $30, а содержимое ячейки памяти с адресом $0000 равно $3A, то содержимое регистра X после команды

LDX	$ØØØØ

будет равно $3A30.

Способы адресации влияют на время выполнения команд микроконтроллера. В приложении №4 приведены шеснадцатеричные коды всех команд  микроконтроллера, а также время их выполнения в зависимости от выбранного способа адресации.

2.2.8 Основы программной реализации способов адресации

Целью данного пункта является ознакомление с простейшей программой, которая демонстрирует основные команды адресации. Для более качественного усвоения материала необходимо знать следующее:

- способы реализации;

- систему команд.

; Программа LAB2_1.s

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера.

ORG	$C8ØØ	;Начальный адрес программы.

LDAA	#$55		;Загрузить в аккумулятор А число $55,

;используя непосредственную адресацию.

LDX	#$CØØØ	;Установить исходный адрес для индексной

;адресации на первую ячейку ОЗУ модуля

;HC11EVB.

STAA	$ØØ, X	;Записать в ячейку с адресом $C000

;содержимое аккумулятора А.

STAA	$Ø1, X	;Записать в ячейку с адресом $C001

;содержимое аккумулятора А.

STAA	$Ø2, X	;Записать в ячейку с адресом $C002

;содержимое аккумулятора А.

LDAA	$1FØ3		;Записать в аккумулятор А

;состояние      переключателей.

TAB			;Скопировать содержимое аккумулятора А

;в аккумулятор В.

TAP			;Скопировать содержимое регистра состояния

;CCR в аккумулятор А.

PSHA		;Сохранить в стеке содержимое

;аккумулятора А.

PSHB			;Сохранить в стеке содержимое

;аккумулятора В.

PSHX			;Сохранить в стеке содержимое регистра Х.

LDAA $ØØ		;Загрузить в аккумулятор А содержимое

;ячейки с адресом $0000, используя

;прямую адресацию.

LDAB	$EEØØ	;Загрузить в аккумулятор В содержимое

;ячейки с адресом $EE00, используя

;расширенную адресацию.

LDX	#$1ØØØ	;Загрузить в регистр Х число $1000,

;используя непосредственную адресацию.

PULX			;Восстановить содержимое регистра Х

;из стека.

PULB			;Восстановить содержимое аккумулятора В

;из стека.

PULA			;Восстановить содержимое аккумулятора В.

TAP			;Скопировать содержимое аккумулятора А

;в регистр CCR.

Представленная выше программа выполняет следующие действия:

- Заполняет первые 3 ячейки внешнего ОЗУ (адресное пространство $C000-$FFFF) значением $55.

- Загружает аккумулятор В состоянием переключателей через аккумулятор А для последующего сохранения в стеке.

- Сохраняет аккумулятор А с содержимым регистра состояния; аккумулятор В с состоянием переключателей и исходный адрес в регистре Х.

- Затем изменяет состояние аккумуляторов А и В, а также регистра Х.

- Восстанавливает аккумуляторы А и В и регистр Х.

- Копирует содержимое восстановленного аккумулятора А в регистр CCR.

Таким образом, после выполнения программы можно наблюдать следующий результат:

- содержимое регистра Х - $C000;

- содержимое аккумулятора В $… - состояние переключателей;

- содержимое аккумулятора - значение регистра состояния после выполнения команды TAB ($08);

- содержимое регистра CCR будет таким же, как после выполнения команды TAB ($08).

Проверить работоспособность программы можно, выполнив следующие действия:

- набрать текст программы в редакторе, сохранить программу <F2>, произвести ассемблирование <Alt-F9> и исправление ошибок;

- установить соединение с модулем <F4>;

- загрузить программу в память модуля <Ctrl-F9>;

- установить программный счетчик на $C800;

- выполнить программу в пошаговом режиме <F7>.

2.3 ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

- Внимательно изучить теоретическую справку, а также приложение к данной

лабораторной работе.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Изменить текст программы LAB2_1.s, чтобы программа выполняла следующие действия:

- заполнение S ячеек ОЗУ, начиная с адреса Z при исходном адресе U (используя индексную адресацию). Ячейки заполняются значением содержимого ячейки с адресом K;

- сохранение в стеке величин U, K, а также состояния регистра CCR после установления исходного адреса.

Величины S, Z, U и К заданы в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Варианты заданий на самостоятельную подготовку

| Номер варианта | N | Z | U | K | Номер варианта | S | Z | U | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | $C005 | $C001 | $0000 | 11 | 4 | $C201 | $C1BC | $000A |
| 2 | 4 | $C010 | $C00A | $0001 | 12 | 3 | $C065 | $C02F | $000B |
| 3 | 3 | $C00F | $BFEA | $0002 | 13 | 5 | $C079 | $C002 | $000C |
| 4 | 5 | $C020 | $C00B | $0003 | 14 | 6 | $C562 | $C541 | $000D |
| 5 | 6 | $C100 | $C056 | $0004 | 15 | 7 | $C325 | $C28D | $000E |
| 6 | 7 | $C030 | $C00E | $0005 | 16 | 5 | $C232 | $C1FB | $000F |
| 7 | 3 | $C150 | $C0F0 | $0006 | 17 | 4 | $C198 | $C172 | $0010 |
| 8 | 4 | $C0FE | $C0F0 | $0007 | 18 | 3 | $C154 | $C0FB | $0011 |
| 9 | 5 | $C055 | $C035 | $0008 | 19 | 4 | $C267 | $C252 | $0012 |
| 10 | 7 | $C070 | $C045 | $0009 | 20 | 6 | $C328 | $C31F | $0013 |

Примечание: Величина S – количество ячеек ОЗУ, которое необходимо заполнить, начиная с адреса Z.

Правильно реализованная программа должна:

- иметь блок из S ячеек в ОЗУ с содержимым из ячейки с адресом K (Проверить содержимое ячеек можно при помощи функции “Memory Modify” <Alt-F8>);

- после выполнения последней команды программы, величины U, K, а также состояние регистра CCR должно быть отображено на “Debug window” программы-отладчика.

2.4 РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

В процессе лабораторной работы необходимо выполнить следующее:

- набрать текст самостоятельно написанной программы в редакторе XDBG-11, произвести отладку и запуск (в пошаговом режиме);

- в случае правильного выполнения задания, продемонстрировать работу программы преподавателю;

- записать состояние регистров CCR, SP и PC после каждой команды программы.

2.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:

- текст самостоятельно написанной и исправленной в процессе отладки программы (согласно варианту);

- подробные комментарии к программе;

- состояния регистров CCR, SP и PC после каждой команды программы.

2.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие методы адресации Вам известны? Дайте краткую характеристику каждого из них.

- На какие флаги регистра CCR влияют команды загрузки?

- На какие флаги регистра CCR влияют команды записи в память?

- На какие флаги регистра ССR влияют команды пересылки данных?

- На какие флаги регистра CCR влияют команды работы со стеком?

- Объясните назначение регистра SP.

- Какие из изученных в данной лаборатории команд влияют на содержимое регистра SP?

- Объясните принцип записи двухбайтного операнда в ячейку памяти.

- Найдите ошибки в следующих командах

LDAA	#5638

PSHA	$56

TAX

- Для чего нужна такая область памяти как стек?

- Найдите неточность в программе:

LDAA	#$38

PULA

LDAA	$1FØ3

PSHA

- Объясните разницу между расширенной и прямой адресацией.

- Объясните принципы сохранения и извлечения из стека однобайтного операнда.

- Объясните принципы сохранения и извлечения из стека двухбайтного операнда.

- Каково будет значение аккумулятора D после выполнения следующей программы

LDAB	#9

LDAA	#$AA

PSHA

LDAA	#Ø

PULA

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ВЛИЯНИЕ КОМАНД ПЕРЕСЫЛКИ ДАННЫХ НА ФЛАГИ РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ

В данном приложении рассматриваются следующие вопросы:

- Назначение флагов регистра состояния CCR и команды пересылки.

- Стек микроконтроллера MC68HC11E1.

НАЗНАЧЕНИЕ ФЛАГОВ РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ CCR И КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ

Регистр состояния (также может носить название регистра условий) CCR имеет структуру, представленную на Рис. П2.1.

Рис. П2.1 Структура регистра состояния CCR

Для ознакомления с назначением флагов S, X, H, I следует обратиться к приложению , посвященному описанию микроконтроллера. Эти четыре флага не изменяются в процессе выполнения команд адресации и пересылки данных. В этом приложении рассматривается изменение флагов N, Z, V, C в процессе выполнения команд пересылки данных и адресации.

Как известно, содержимое регистра CCR изменяется после выполнения каждой команды программы, записанной в память МК. Рассмотрим назначение флагов N, Z, V и С.

Флаг N: признак знака. Флаг N принимает значение “1”, если при выполнении команды операнд имел “1” в старшем разряде. Таким образом, N=0, если операнд имел в старшем разряде 0.

Флаг Z: признак нулевого результата. Принимает значение Z=1, если в результате выполнения операнд приобрел значение 0 (либо был равен 0).

Флаг V: Флаг переполнения. Принимает значение “1” в случае переполнения разрядной сетки при обработке операндов со знаком.

Флаг С: Признак переноса. Принимает значение “1” в случае возникновения переноса из старшего разряда обрабатываемого операнда.

Теперь рассмотрим, как могут влиять команды адресации и пересылки данных на состояние флагов N, Z, V и С.

а) Команды LDAA, LDAB, LDX, LDY, LDD, LDS.

Данные команды не влияют на флаг переноса С и не изменяют состояние флага переполнения V. Изменению подвержены флаги N и Z. Например:

LDAA	#%Ø1111111		;Флаг N→0

LDAA	#%1Ø111111		;Флаг N→1

LDX	#%7FFE		;Флаг N→0

LDAA	# Ø			;Флаг Z→1

LDX	# Ø			;Флаг Z→1

б) Команды STAA, STAB, STD, STX, STY, STS.

Также не влияют на флаг переноса С и оставляют неизменным состояние флага переполнения V. Изменению подвержены флаги N и Z. Например:

LDAA	#% Ø1111111	;Флаг N→0, Z→0

LDAB	#%1ØØØ1111	;Флаг N→1, Z→0

STAA	$ØØØØ		;Флаг N→0, Z→0

STAB	$ØØØ1		;Флаг N→1, Z→0

LDX	#Ø			;Флаг N→0, Z→1

STX	$ØØØ2		;Флаг N→0, Z→1

в) Команды переноса данных TAB, TBA, TAP, TPA, TSX, TXS, TSY, TYS, XGDX, XGDY.

Команды переноса TAB и TBA влияют на состояния флагов N и Z. Например:

LDAA	#%1ØØØØØØØ	; N→1, Z→0

LDAB	#%ØØØØØØØØ	; N→ 0, Z→1

TAB				; N→1, Z→0

Команда TAP может влиять на все флаги регистра CCR. При этом содержимое ACCA остается неизменным. Флаг Х, служащий для маскирования прерывания XIRQ, в результате выполнения этой команды может быть сброшен, но не может быть установлен, если до выполнения команды флаг был сброшен. Т.е. значения флага Х регистра CCR может быть изменено только из 1 в 0.

LDAA	#% ØØØ11111	;N→0, Z→0							TAP				;CCR →

0   0   0  1   1  1   1  1

S  X  H   I  N  Z  V C

Команда TPA (перенос содержимого CCR в ACCA) сопровождается сохранением регистра СCR. Флаги регистра статуса при этом не меняются. Например:

LDAB	# Ø			; N→0, Z→1

TPA				; N→0, Z→1

Команды TXS, TYS, TSX, TSY  не влияют на состояние регистра состояния. Но имеется одна особенность: при переносе числа из регистра индекса регистр стека SP получает значение, меньшее на “2”. При переносе содержимого регистра Х в регистр SP происходит увеличение индексного регистра. Например:

LDX	#$ ØØC5		; N→0, Z→0

LDAA	#$ Ø			; N→0, Z→1

;(как- то изменили CCR)

TXS				; N→0, Z→1, SP→$C003

LDX	#1			; N→0 , Z→0

;(как-то изменили Х)

TSX				; N→0, Z→ 0, X→$00C5

Команды обмена XGDX и XGDY не меняют состояние флагов регистра CCR. После выполнения этих команд содержимое ACCD не сохраняется.

СТЕК M68HC11

Стек – это область памяти, которая служит для сохранения содержимого основных регистров микроконтроллера при генерации прерывания. После сброса микроконтроллера указатель стека устанавливается на адрес $00C2.

Для адресаций к ячейкам стека используются команды PSHA, PSHB, PULA, PULB, PULX, PULY. Эти команды не влияют на содержимое регистра состояния CCR. Рассмотрим подробно, как действуют эти команды.

а) Сохранение и извлечение из стека однобайтного операнда.

Рассмотрим небольшую программу, которая запускается после сброса микроконтроллера.

CPU	6811	;Задать тип микроконтроллера.

ORG	$C8ØØ;Начальный адрес программы.

LDAA	#$Ø1	; $01→ACCA, SP→$00C2

LDAB	#$Ø2	; $02→ACCB, SP→$00C2

PSHA		; SP→$00C1

PSHB		; SP→$00C0

LDAA	#$Ø3	; Изменяем содержимое ACCA и ACCB.

LDAB	#$Ø4	; SP:=$00C0

PULB		; $02→ACCB, SP→$00C1

PULA		; $01→ACCA, SP→$00C2

Таким образом, алгоритм следующий:

- в ячейку памяти, на которую указывает регистр SP записывается байт

регистра – операнда;

- значение регистра SP уменьшается на 1, указывая на следующую свободную ячейку в области стека;

- при извлечении операндов из стека вышеприведенная последовательность выполняется в обратном порядке, увеличивая значение регистра SP.

Обратите внимание, что если в приведенном выше примере программы поменять местами команды PULB и PULA, то в аккумулятор А после команды PULA поступит значение #$02, а в аккумулятор В после команды PULB поступит значение #$01.

б) Сохранение и извлечение из стека двухбайтного операнда.

Рассмотрим еще одну простую программу:

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера.

ORG	$C8ØØ	;Начальный адрас программы.

LDX	#$FFEE	; $FFEE→X, SP→$00C2

LDY	#$BBAA	; $BBAA→Y, SP→$00C2

PSHX			; SP→$00C0

PSHY			; SP→$00BE

LDX	#$ØØ		; Изменяем содержимое

LDY	#$Ø1		; X и Y, SP:=$00BE

PSHY			; $BBAA→Y, SP→$00C0

PSHX			; $FFEE→X, SP→$00C2

При использовании команд PSHX или PSHY содержимое SP уменьшается на 2 (в случае с сохранением двухбайтных чисел). Это связано с тем, что ячейка стека имеет однобайтную размерность. При команде сохранения в стеке двухбайтного содержимого регистра Х или Y, младший байт операнда записывается в ячейку с адресом, на который указывает SP; старший байт операнда записывается в ячейку с адресом SP-1.

При извлечении операнда, эта последовательность выполняется в обратном порядке.

Если поменять местами команды PSHY и PSHX в вышеприведенном примере, то в регистр Х поступит значение $BBAA, а в регистр Y поступит значение $FFEE.