Лабораторная работа №4

Изучение логических команд,

команд работы с битовыми полями

и команд сдвигов

  - Цель работы

Изучение работы логических команд (операции НЕ, И, ИЛИ, "исключающее ИЛИ"), команд работы с битовыми полями (установка и сброс битов) и команд сдвигов (арифметический, логический и циклический сдвиги).

  - Краткая теоретическая справка

# 4.2.1 Логические команды

Список логических команд приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Логические команды

| Мнемокод Команды | Описание команды |
| --- | --- |
| СОМА | Инвертирование содержимого аккумулятора А |
| СОМВ | Инвертирование содержимого аккумулятора В |
| СОМ(орr) | Инвертирование операнда |
| ANDA(opr) | Логическая операция И между содержимым аккумулятора А и операндом |
| ANDB(opr) | Логическая операция И между содержимым аккумулятора В и операндом |
| BITA(opr) | Логическая операция И между содержимым аккумулятора А и операндом. Команда не влияет на содержимое аккумулятора, а только на содержимое регистра статуса |
| BITB(opr) | Логическая операция И между содержимым аккумулятора В и операндом. Команда не влияет на содержимое аккумулятора, а только на содержимое регистра статуса |
| ORAA(opr) | Логическая операция ИЛИ между содержимым аккумулятора А и операндом |
| ORAB(opr) | Логическая операция ИЛИ между содержимым аккумулятора В и операндом |
| EORA(opr) | Логическая операция «исключающее ИЛИ» между содержимым аккумулятора А и операндом |
| EORB(opr) | Логическая операция «исключающее ИЛИ» между содержимым аккумулятора В и операндом |

Операнд может быть задан с помощью различных видов адресации.

Команды инвертирования являются простейшими логическими командами. При их выполнении происходит замена каждого бита аккумулятора или ячейки памяти на противоположный (это соответствует логической операции НЕ). Эти команды влияют на флаги нуля (Z) и отрицательного результата (N). При этом автоматически устанавливается флаг переноса (C) и обнуляется флаг переполнения (V). Ниже приведен пример программы, использующей команду инвертирования (в этой программе используются непосредственная и прямая адресации):

CPU	6811

ORG	$D000

LDAA	#$FF			;Загрузка в аккумулятор А числа %11111111

STAA	$00			;Запись числа из аккумулятора А в ячейку памяти с

;адресом $00

COM	$00			;Инвертирование числа, записанного в ячейку

;памяти с адресом $00, в ячейке памяти число $00,

;в регистре статуса установился флаг нуля (Z) и

;флаг переноса (С) и обнулился флаг

;переполнения (V)

Логические команды AND, BIT, ORA, EOR обычно используются для выборочной установки, обнуления и тестирования битов.

Команды ANDA и ANDB выполняют логическую операцию И между содержимым соответствующего аккумулятора и непосредственно заданным числом или содержимым ячейки памяти. Смысл логической операции И удобно рассмотреть на примере логического элемента И. Ниже приводится его схемотехническое изображение и таблица соответствия сигналов на входе и выходе (Рис.4.1):

Рис. 4.1 Схема и таблица переключений логического элемента И

Единица  на выходе Y логического элемента И появляется только тогда, когда единица действует И на вход Х1 И на вход Х2. Во всех остальных случаях на выходе Y появляется 0. Также и при выполнении логической операции И: если один из битов аккумулятора равен единице и ему соответствующий бит операнда равен единице (операнд может быть задан при помощи различных видов адресации), то соответствующий бит результата будет равен единице. Во всех остальных случаях биты результата будут равны 0. Результат выполнения команд ANDA и ANDB записывается в соответственно в  аккумулятор А  и В.

С помощью команд ANDA и ANDB можно обнулить любой бит соответствующего аккумулятора. Для этого в операнде задается маска для обнуления: 1 – если соответствующий бит необходимо оставить без изменения; 0 – если соответствующий бит необходимо обнулить. Эти команды влияют на флаг нуля (Z) и отрицательного результата (N). Флаг переполнения (V) автоматически устанавливается в ноль. Например, требуется обнулить нулевой, второй, третий и пятый биты аккумулятора А (биты считаются с нулевого):

CPU	6811

ORG	$D000

LDAA	#%10101011		;Запись в аккумулятор А числа %10101011

ANDA	#%11010010 		;Логическая операция И

;	10101011

;	11010010

;	10000010

;в аккумуляторе число %10000010 ($82)

В этой программе используется непосредственная адресация.

Команды BITA и BITB также выполняют логическую операцию И между содержимым аккумулятора и непосредственно заданным числом или содержимым ячейки памяти, но они не изменяют содержимое аккумулятора и влияют только на содержимое регистра состояния (флаг нуля (Z) и флаг отрицательного результата (N), флаг переполнения (V) автоматически устанавливается в ноль). С помощью этих команд можно протестировать любой бит аккумулятора, т.е. проверить, равен он единице или нулю. Для этого в операнде задается маска: 1 – если соответствующий бит аккумулятора нужно проверить; 0 – все остальные биты. Например требуется проверить, чему равен четвертый и пятый биты аккумулятора А (биты считаются с нулевого):

CPU	6811

ORG	$D000

LDAA	#%10010110		;Запись в аккумулятор А числа %10010110

BITA	#%00100000		;Проверка пятого бита, логическая операция И:

;	10010110

;	00100000

;	00000000

;в результате число %00000000, в регистре статуса

; установился флаг нуля, т.е. пятый бит равен 0,

;содержимое аккумулятора не изменилось

BITA	#%00010000		;Проверка четвертого бита, логическая операция И:

;	10010110

;	00010000

;	00010000

;в результате число %00010000, флаг нуля

;обнулился, т.е. четвертый бит равен единице,

;содержимое аккумулятора не изменилось

Команды ORAA и ORAB выполняют логическую операцию ИЛИ между содержимым аккумулятора и непосредственно заданным числом или содержимым ячейки памяти. Логическую операцию ИЛИ удобно рассмотреть на примере логического элемента ИЛИ. Ниже приводится его схемотехническое изображение и таблица соответствия сигналов на входе и выходе (Рис.4.2):

Рис. 4.2 Схема и таблица переключений логического элемента ИЛИ

Единица на выходе Y логического элемента ИЛИ появляется тогда, когда единица действует ИЛИ на вход Х1, ИЛИ на вход Х2, ИЛИ на оба входа одновременно. Когда на оба входа действует 0 на выходе 0. Также и логическая операция ИЛИ: если один из битов аккумулятора равен нулю и соответствующий бит операнда равен нулю (операнд может быть задан при помощи различных видов адресации), то и соответствующий бит результата будет равен нулю. Во всех остальных случаях биты результата равны единице. Результат выполнения команд ORAA и ORAB записывается в соответствующий аккумулятор. Эти команды влияют на флаг нуля (Z) и флаг отрицательного результата (N). Флаг переполнения (V) автоматически устанавливается в ноль.

С помощью команд ORAA и ORAB можно любой бит соответствующего аккумулятора установить равным единице. Например требуется второй, шестой и седьмой биты аккумулятора А установить равными единице (биты считаются с нулевого):

CPU	 6811

ORG	$D000

LDAA	#%01101001		;Загрузка в аккумулятор А числа %01101001

ORAА	#%11000100		;Логическая операция ИЛИ

;	01101001

;	11000100

;	11101101

;в аккумуляторе число %11101101 ($ED)

В этой программе использована непосредственная адресация.

Команды EORA и EORB выполняют логическую операцию "исключающее ИЛИ". Ниже представлена эквивалентная схема выполнения этой операции и таблица соответствия сигналов на входе и выходе (Рис.4.3):

Х1

Х2

1

| Х1 1  | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 Y | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Рис.4.3 Схема и таблица переключений логического элемента

"исключающее ИЛИ"

Если один из битов аккумулятора равен единице и соответствующий бит операнда равен единице (операнд может быть задан при помощи различных видов адресации), то соответствующий бит результата будет равен нулю. В остальных случаях бит результата будет определяться как при выполнении логической операции ИЛИ. Результат выполнения команд EORA и EORB записывается в соответствующий аккумулятор. Эти команды влияют на флаг нуля (Z) и флаг отрицательного результата (N). Флаг переполнения (V) автоматически устанавливается в ноль.

С помощью команд EORA и EORB можно инвертировать любой бит аккумулятора. Для этого в операнде задается маска: 0 – если соответствующий бит аккумулятора необходимо оставить без изменения; 1 – если соответствующий бит аккумулятора нужно инвертировать. Например, необходимо инвертировать первый, четвертый и шестой биты аккумулятора А (биты считаются с нулевого):

CPU	6811

ORG	$D000

LDAA	#%00111010		;Запись в аккумулятор А числа %00111010

EORA	#%01010010		;Логическая операция исключающее ИЛИ

;	00111010

;	01010010

;	01101000

;в аккумуляторе число %01101000 ($68)

В этой программе использована непосредственная адресация.

## 4.2.2 Команды работы с битовыми полями

Список команд работы с битовыми полями приведен в таблице 4.2

Таблица 4.2

Команды работы с битовыми полями

| Мнемокод команды | Описание команды |
| --- | --- |
| SEC | Установка флага переноса (С) |
| CLC | Обнуление флага переноса (С) |
| SEI | Установка флага маскирования прерывания (I) |
| CLI | Обнуление флага маскировки прерывания (I) |
| SEV | Установка флага переполнения (V) |
| CLV | Обнуление флага переполнения (V) |
| BSET | Установка битов ячейки памяти, заданных в маске |
| BCLR | Обнуление битов ячейки памяти, заданных в маске |

Команды работы с битовыми полями позволяют изменять указанные биты, оставляя остальные биты нетронутыми.

Команды BSET и BCLR дают возможность манипулировать отдельными битами ячейки памяти. Эти команды двухоперандные. В качестве первого операнда указывается адрес ячейки памяти, в которой необходимо изменить биты (используется только прямая и индексная адресации); в качестве второго – непосредственно заданная маска изменения: 0 – если соответствующий бит требуется оставить без изменения; 1 – если соответствующий бит необходимо изменить.

Команды BSET и BCLR можно использовать для изменения флагов регистров  управления микроконтроллера, таймера и т.п. (см. Приложение №3  "Регистры микроконтроллера"). Эти команды влияют на флаги нуля (Z) и отрицательного результата (N). Флаг переполнения (V) автоматически устанавливается в ноль. Ниже приведен пример использования этих команд (требуется выборочно зажечь, а затем погасить светодиоды):

CPU	6811

ORG	$D000

LDX	#$1F04		;Запись в индексный регистр Х адреса

;регистра PORTB (светодиоды)

BSET	0,Х,#%01010101	;Зажигание через один светодиодов

BCLR	0,Х,#%00010000	;Гашение четвертого светодиода,

;оставив  остальные неизменными

В этой программе используется индексная адресация для первого операнда и непосредственная для второго.

Остальные команды из таблицы 4.2 используются для установки (SE?) или обнуления (CL?) отдельных флагов регистра статуса, на которые указывает третья буква в мнемокоде команды (С – флаг переноса, I – флаг маскировки прерывания (если установлен этот флаг, то в микроконтроллере запрещены все маскируемые прерывания), V – флаг переполнения).

## 4.2.3 Команды сдвигов

Список команд сдвигов приведен в таблице 4.3.

Команды сдвигов подразделяются на три группы:

- Арифметические сдвиги

- Логические сдвиги

- Циклические сдвиги

Таблица 4.3

Команды сдвигов

| Мнемокод команды | Описание команды |
| --- | --- |
| ASLA/LSLA | Арифметический/логический сдвиг влево содержимого аккумулятора А |
| ASLB/LSLA | Арифметический/логический сдвиг влево содержимого аккумулятора В |
| ASLD/LSLD | Арифметический/логический сдвиг влево содержимого аккумулятора D |
| ASL(opr)/LSL(opr) | Арифметический/логический сдвиг влево содержимого ячейки памяти |
| ASRA | Арифметический сдвиг вправо содержимого аккумулятора А |
| ASRB | Арифметический сдвиг вправо содержимого аккумулятора В |
| ASR(opr) | Арифметический сдвиг вправо содержимого ячейки памяти |
| LSRA | Логический сдвиг вправо содержимого аккумулятора А |
| LSRB | Логический сдвиг вправо содержимого аккумулятора В |
| LSRD | Логический сдвиг вправо содержимого аккумулятора D |
| LSR(opr) | Логический сдвиг вправо содержимого ячейки памяти |
| ROLA | Циклический сдвиг влево содержимого аккумулятора А |
| ROLB | Циклический сдвиг влево содержимого аккумулятора В |
| ROL(opr) | Циклический сдвиг влево содержимого ячейки памяти |
| RORA | Циклический сдвиг вправо содержимого аккумулятора А |
| RORB | Циклический сдвиг вправо содержимого аккумулятора В |
| ROR(opr) | Циклический сдвиг вправо содержимого ячейки памяти |

Операнд может быть задан с помощью прямой, расширенной и индексной адресации.

Команды групп ASL и LSL выполняются в точности одинаково и имеют одинаковые коды операций. При выполнении арифметического/логического сдвига влево освободившиеся разряды заполняются нулями, а отбрасываемый бит сохраняется установкой или обнулением флага переноса. Кроме того, при каждой смене знакового разряда (старшего бита) устанавливается флаг переполнения. Это позволяет при помощи команд ASL и LSL производить знаковое умножение числа на 2N.

При арифметическом сдвиге вправо происходит расширение знакового разряда.

При логическом сдвиге вправо освободившиеся разряды заполняются нулями.

Например, требуется произвести сдвиг числа, горящего на светодиодах:

CPU	6811

ORG	$D000

LDAA	#%01101001		;Запись в аккумулятор А числа %01101001

STAA	$1F04			;Высвечивание содержимое аккумулятора на

;светодиодах

ASL	$1F04			;Арифметический сдвиг влево, на светодиодах

;число %11010010

;в регистре статуса установился флаг

;переполнения и отрицательного результата

LSL	$1F04			;Логический сдвиг влево, на светодиодах

;число %10100100

;в регистре статуса установился флаг

;переноса (сохранился отбрасываемый бит)

ASR	$1F04			;Арифметический сдвиг вправо, на светодиодах

;число %11010010

;произошло расширение знакового разряда

;(старшего бита)

LSR	$1F04			;Логический сдвиг вправо, на светодиодах

; число %01101001

;освободившийся разряд заполнился нулем

В этой программе использовалась расширенная и непосредственная адресации

Отличие операции циклического сдвига от операции логического сдвига состоит в том, что освободившийся разряд заполняется не нулем, а состоянием флага переноса. Благодаря этому можно производить операцию логического сдвига над многобайтными числами. Например, произведем логический сдвиг четырехбайтного числа, расположенного в ячейках $00-$03 (%01010010 10011011 01101101 10001100 ($52 9B 6D 8C)):

CPU	6811

ORG	$D000

LSL	$03			;Логический сдвиг младшего байта числа,

1					;в ячейке памяти $03 число 00011000,

;в регистре статуса установился флаг переноса

ROL	$02			;Циклический сдвиг второго байта,

;в ячейке памяти $02 число 11011011,

;в регистре статуса обнулен флаг переноса

ROL	$01			;Циклический сдвиг третьего байта,

;в ячейке памяти $01 число 00110110,

;в регистре статуса установился флаг переноса

ROL	$00			;Цилический сдвиг четвертого байта,

;в ячейке памяти $00 число	10100101

После выполнения программы в ячейках памяти $00-$03 будет число %10100101 00110110 11011011 00011000 ($A5 36 DB 18).

  - Задание на самостоятельную подготовку

Ознакомиться с краткой теоретической справкой, разобраться в принципе выполнения логических команд, команд работы с битовыми полями и команд сдвигов. После этого написать программу, выполняющую следующие действия:

- Чтение числа, набранного на переключателях, в ячейку памяти $00 (число заданно в таблице 4.4).

- Инвертирование содержимого ячейки памяти $00.

- Запись содержимого ячейки памяти $00 в аккумулятор А с использованием индексной адресации.

- Обнуление нулевого, третьего и пятого бита аккумулятора А с помощью логических команд.

- Инвертирование шестого бита с помощью логических команд.

- Установка в единицу старшего бита аккумулятора А.

- Высвечивание  результата на светодиодах. После этого необходимо взять число, соответствующее Вашему варианту из таблицы 4.4 и вычислить число, которое высветится на светодиодах.

Таблица 4.4

Варианты задания

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D6 | 00 | 56 | 90 | C2 | 10 | 82 | 04 | C0 | 44 |
| N | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | 50 | 12 | D4 | 86 | 42 | C6 | 54 | D2 | 16 | 94 |

N – номер варианта

D – заданное число

  - Выполнение лабораторной работы

- Набрать свою программу.

- Оттранслировать её.

- Набрать заданное число на переключателях.

- Выполнить программу в режиме трассировки. Убедиться, что на светодиодах высветилось рассчитанное число. После выполнения каждой команды записать значение флагов регистра состояния.

- Используя логические команды, написать программу проверяющую, чему равен третий бит аккумулятора А. Выполнить её, записав предварительно любое число в аккумулятор А.

- Используя команды работы с битовыми полями, написать программу, устанавливающую, а затем обнуляющую все флаги регистра состояний.

- Используя команды работы с битовыми полями, написать программу, зажигающую третий и седьмой светодиоды, а затем гасящую третий светодиод.

- Используя команды арифметических сдвигов, написать программу, сдвигающую число, высвеченное на светодиодах, влево на четыре разряда. Перед выполнением программы необходимо записать в регистр PORTB число %01011100. После выполнения каждой команды сдвига, записать содержимое регистра состояния.

- Используя команды арифметических сдвигов, написать программу, сдвигающую число, высвеченное на светодиодах, вправо на четыре разряда. Перед выполнением программы записать в регистр PORTB число %10010101. После выполнения каждой команды сдвига, записать содержимое регистра состояния.

- Повторить пункт 9, записав в регистр PORTB число %00110110.

- Повторить пункты 8,9,10, используя команды логических сдвигов.

- Используя команды циклического сдвига, написать программу, производящую логический сдвиг вправо на один разряд трехбайтного числа, записанного в ячейки памяти $22-$24. Перед выполнением программы необходимо записать в указанные ячейки число %00110101 01100001 00101000.

  - Содержание отчета

Отчет должен содержать все используемые программы с необходимыми пояснениями. После каждой логической команды должно быть пояснение полученного результата. После каждой команды сдвига должно быть дано краткое пояснение, каким образом происходит заполнение освободившегося разряда.

Выполнивший лабораторную работу должен знать и понимать принцип выполнения логических команд, команд работы с битовыми полями и команд сдвигов, и уметь объяснить все полученные в лабораторной работе результаты.

4.6 Контрольные вопросы

- Какие действия выполняют команды СОМА, СОМВ и СОМ?

- Какое влияние оказывают команды инвертирования на регистр состояния?

- Как работает логическая операция И?

- Какое влияние оказывает логическая операция И на регистр состояния?

- Какие действия с битами любого аккумулятора можно проделать, используя команды ANDA и ANDB?

- Как выполняются команды BITA и BITB?

- Как протестировать отдельный бит аккумулятора?

- Как работает логическая операция ИЛИ?

- Какое влияние оказывает логическая операция ИЛИ на регистр состояния?

- Какие действия с битами любого аккумулятора можно проделать, используя команды ORAA и ORAB?

- Как работает логическая операция «исключающее ИЛИ»?

- Какое влияние оказывает логическая операция «исключающее ИЛИ» на регистр состояния?

- Какие действия с битами любого аккумулятора можно проделать, используя команды EORA и EORB?

- Какие флаги регистра состояния можно изменить, используя команды работы с битовыми полями?

- Как работают команды BSET и BCLR?

- Как выполняется команда АSL?

- Можно ли производить умножение с помощью команды логического сдвига вправо?

- В чем различие между командами ASR и LSR?

- В чем различие команд логического и циклического сдвига?

- Каким образом можно осуществить логический сдвиг многобайтного числа?

4.7 Список литературы

- И. И. Шагурин  «Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola»: Справочное пособие. -М. :Радио и связь, 1998 560с.: ил

- Панфилов Д. И., Плавич М. Л., Аганичев А. С. «Восьми разрядные микроконтроллеры семейства Motorola. Лабораторный практикум». -Издание   МГИЭТ(ТУ), 1998

- «М68НС11 reference manual».- Motorola, 1991