Лабораторная работа №11

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА MC68HC11E1

11.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера MC68HC11E1 и методов его программирования.

11.2 КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера MC68HC11E1 предназначен для преобразования аналоговых сигналов в цифровой 8-и разрядный код для последующей их обработки микроконтроллером.

АЦП содержит входной мультиплексор, выбирающий один из восьми каналов приема аналоговых сигналов, набор емкостных делителей заряда, аналоговый компаратор, регистр последовательной аппроксимации и блок управления АЦП.

11.2.1 Принцип действия АЦП MC68HC11E1

# Для своей работы АЦП использует линии порта Е (РЕ7…РЕ0) в качестве аналоговых входов. В процессе работы АЦП принимает потенциал, установленный на выбранном входе (АС7…АС0), и формирует 8-и разрядный двоичный код, соответствующий величине этого потенциала. Двоичный код записывается в один из регистров результата ADR1…ADR4.

Для питания аналоговой части АЦП используется зарядовый преобразователь, который включается при установке бита ADPU (бит 7) регистра OPTION (адрес $1039). Для питания зарядового преобразователя могут использоваться импульсы, поступающие от генератора тактовых импульсов (ГТИ). Если тактовая частота синхронизации Е принимает значения менее 750 кГц, то зарядовый преобразователь не обеспечивает необходимое напряжение питания аналоговой части. Это может привести к понижению точности преобразований. В этом случае следует включать внутренний RC генератор, для чего необходимо установить в регистре OPTION бит CSEL (бит 6).

Для функционирования АЦП микроконтроллера необходимо подключить опорное напряжение к выводам VRH и VRL (см. описание микроконтроллера – приложение №1). При использовании отладочного модуля HC11EVB подача опорного напряжения происходит при установленных перемычках J7 и J8 (см. описание модуля HC11EVB – приложение №2). Типовое значение опорного напряжения Uоп = 5 В. Выбор величины опорного напряжения обычно производится при тестировании микроконтроллера на заводе-изготовителе. При установленной перемычке J7 на вывод VRH подается напряжение +5В, при установленной перемычке J8 вывод VRL подключается к земле.

Максимальная величина обрабатываемого потенциала не должна превышать потенциала, устанавливаемого на выводах VRH и VRL. Таким образом, АЦП микроконтроллера MC68HC11E1, входящего в состав модуля HC11EVB, может обрабатывать аналоговый сигнал с максимальной амплитудой не более 5В.

Общее время одного преобразования составляет 32ЕТс (Тс – период синхронизации = 1/Е = 0,5мкс), из которых 12Тс – время выборки, 20Тс – время формирования результата. При работе АЦП выполняет цикл из четырех последовательных преобразований. Время выполнения цикла составляет 128Тс.

11.2.2 Управление работой АЦП

Управление АЦП производится при помощи регистра управления и состояния АЦП ADCTL (адрес $1030). Структура регистра ADCTL представлена на рис.11.1.

Включение питания АЦП. Включение питания АЦП производится путем установки бита ADPU (бит 7) регистра OPTION (адрес $1039). Сброс бита ADPU отключает питание АЦП.

7	        6	               5   	         4	               3	        2	             1	   0        Адрес $1030

CCF

--

SCAN

MULT

CD

CC

CB

CA

1	          0               0                0                0               0               0             0        Состояние

после сброса

Рис.11.1 Регистр управления и состояния АЦП ADCTL

Выбор входа и регистра для записи результата. Выбор входа и регистра результата производится при помощи битов CD, CC, CB, CA в соответствии с Табл.11.1.

Таблица 11.1

Выбор аналоговых входов и регистров результата

| CD | CC | CB | CA | Аналоговый вход | Регистр результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | AC0 (PE 0) AC1 (PE1) AC2 (PE2) AC3 (PE3) | ADR1 ADR2 ADR3 ADR4 |
| 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | AC4 (PE 4) AC5 (PE5) AC6 (PE6) AC7 (PE7) | ADR1 ADR2 ADR3 ADR4 |
| 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Зарезервировано Зарезервировано Зарезервировано Зарезервировано | ADR1 ADR2 ADR3 ADR4 |
| 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | VRH VRL 0,5VRH Зарезервировано | ADR1 ADR2 ADR3 ADR4 |

Запуск АЦП.

АЦП начинает преобразования после записи в регистр ADCTL данных, которые определяют режим преобразования.

Режимы преобразования АЦП.

а) Одноканальный цикл преобразования.

АЦП выполняет последовательную выборку из четырех значений потенциала на выбранном входе. Каждый их четырех выбранных последовательно потенциалов кодируется в 8-и разрядный код. Получается четыре результата преобразования, которые записываются в 8-и разрядные регистры ADR1...ADR4.

Время выполнения цикла преобразования – 64 мкс. Частота обновления содержимого регистров ADR1…ADR4 составляет 15625 Гц.

Выбор одноканального цикла преобразования производится путем сброса бита MULT регистра ADCTL.

б) Многоканальный цикл преобразования.

В данном режиме необходимо задать четыре (из восьми) аналоговых входа для ввода обрабатываемых сигналов. Это делается при помощи битов CD, CC регистра ADCTL. При многоканальном цикле преобразований АЦП последовательно анализирует потенциал на каждом входе из выбранной группы аналоговых входов АЦП. Результат преобразования сигнала с каждого входа записывается в соответствующий регистр ADR4…ADR1. Подобный режим позволяет обрабатывать четыре разных аналоговых сигнала, каждый из которых поступает на один из входов выбранной группы.

Время выполнения цикла преобразования 64 мкс. Максимальная частота обновления содержимого регистров ADR4…ADR1 составляет 15625 Гц.

Многоканальный режим преобразования задается установкой бита MULT регистра ADCTL.

Последовательность преобразований (для одного цикла) для аналогого сигнала (рис.11.2) при одноканальном и многоканальном циклах преобразований представлены на рис.11.3 и на рис.11.4 соответственно.

в) Режим сканирования.

Задается установкой бита SCAN регистра ADCTL. В этом режиме происходит непрерывный повтор одноканального и многоканального режимов преобразования. Результаты, полученные в новом цикле, записываются в регистры ADR1…ADR4 на место результатов предыдущего цикла.

При SCAN=0 работа АЦП будет останавливаться после первого цикла преобразований. Окончание первого цикла преобразований индицирует бит CCF. Бит CCF устанавливается в “1”, если первый цикл преобразований завершен. Бит CCF сбрасывается при записи в регистр ADCTL новых данных.

Следует отметить, что АЦП микроконтроллеров семейства М68НС11 не вырабатывает запрос прерывания. Поэтому необходимо организовать считывание содержимого регистров результата ADR1…ADR4 по результатам программного опроса регистра	ADCTL.

Адреса регистров результатов преобразований АЦП ADR1...ADR0 представлены в таблице 11.2.

Таблица 11.2

## Адреса регистров результатов преобразований АЦП

| ## Регистр результата | ## Адрес |
| --- | --- |
| ADR1 | $1031 |
| ADR2 | $1032 |
| ADR3 | $1033 |
| ADR4 | $1034 |

Рис.11.2: Аналоговый сигнал.

Рис11.3: Работа АЦП				 Рис.11.4:Работа АЦП			               при одноканальном 			                при многоканальном			               цикле преобразования.				 цикле преобразования

При выбранных входах

AC3..AC0.

11.2.3 Программирование АЦП

В данном пункте представлены основные принципы программной реализации управления работой АЦП микроконтроллера MC68HC11E1. Для более полного усвоения материала данного пункта необходимо знать следующее:

- принцип действия АЦП MC68HC11E1;

- режимы работы АЦП.

Ниже представлен текст программы LAB11_1.s, которая демонстрирует управление программой микроконтроллера при помощи аналогового сигнала, поступающего на вход АС0 АЦП. Программа также является примером простейшего программного опроса регистра ADCTL и демонстрирует методику расчета 8-и разрядного кода - результата преобразований АЦП.

;			Программа LAB11_1.s

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера

OPTION		EQU	$ØØ39	;Смещение для регистра OPTION.

ADCTL		EQU	$ØØ3Ø	;Смещение для регистра ADCTL

PORTB		EQU	$1FØ4		;Адрес регистра данных порта В.

ADR1			EQU	$ØØ31	;Смещения для регистра данных АЦП ADR1.

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес программы.

LDY	#$1ØØØ	;Исходный адрес.

CLR	ADR1, Y	;Очистить регистр данных АЦП ADR1.

BSET	OPTION, Y, %1ØØØØØØØ	;Включить питание АЦП

BSET	ADCTL, Y, %ØØØ1ØØØØ	;Установить        									;многоканальный

;цикл преобразования, ;выбрать аналоговые

;входы АС0…АС3.

AGAIN		BRSET ADCTL, Y, %1ØØØØØØØ, CHECK	;Если

;устанавливается флаг CCF (т.е. цикл

;преобразования завершен), тогда переход

;на подпрограмму.

BRA	AGAIN	;Если цикл преобразования не завершен -

;ожидание завершения.

CHECK		LDAA	 ADR1, Y	;Считать результат преобразований АЦП

CMPA  #%10111101;Сравнить результат с вычисленным		      		;значением.

BNE	AGAIN	;Если не равны-ожидание следующего

;результата преобразований.

STAB	PORTB, Y	;Если равны-вывод результата

;преобразований на светодиоды на

LDX	#65535	;некоторое время.

LOOP			DEX

BNE	LOOP

CLR	PORTB

JMP	BEGIN	;Возврат на переустановку АЦП.

Программа LAB11_1.s выводит на светодиоды 8-и разрядный код, который соответствует потенциалу в 3,7 В на входе АС0. Генератором для исследуемого аналогового сигнала служит источник постоянного тока Б5-47, который подключается к отладочному модулю HC11EVB по схеме, представленной на рис. 11.5.

Рис. 11.5: Схема подключения преобразуемого сигнала

Рассмотрим работу программы более подробно. После включения питания АЦП происходит настройка работы АЦП: задается многоканальный цикл преобразования, выбираются аналоговые входы АС0…АС3 для ввода сигналов. Т.к. АЦП, управляемый программой, обрабатывает только один сигнал (со входа АС0), то будет меняться содержимое только регистра результата ADR1. Настройка работы АЦП является одновременно командой запуска.

Далее, программа ожидает установления флага CCF (сигнал завершения цикла обработки). Если флаг устанавливается, происходит вывод 8-и разрядного кода - результата преобразования определенного потенциала (3,7 В). Вывод этого кода на светодиоды происходит только, если на вход АС0 поступает потенциал 3,7 В. В этом случае светодиоды горят непрерывно. Если значение потенциала "плавает", то 8-и разрядный код, выводимый на светодиоды, мигает.

После завершения подпрограммы вывода кода - результата преобразований, происходит возврат на начало программы и переустановка АЦП для повторного запуска цикла преобразований. Т.к. бит SCAN сброшен, завершение цикла преобразований блокирует работу АЦП (CCF=1). Снять блокировку (обнулить CCF) можно переустановкой АЦП, для чего и производится возврат на начало программы.

Реакция программы на потенциал в 3,7 В реализована следующим образом.

Т.к. регистры результата ADR1…ADR4 8-и разрядные, следовательно, существует только 256 вариантов кода. АЦП MC68HC11E1, включенного в плату HC11EVB обрабатывает сигнал амплитудой не более 5 В.

Таким образом, разрешающая способность преобразователя равна 5В:256=0,01953125 В. Следовательно, можно найти 8-и разрядный код, соответствующий потенциалу в 3,7 В:

3,7 В0,01953125 В=189,44=%10111101

В программе LAB11_1.s вывод результата преобразования (кода, соответствующего потенциалу 3,7 В) будет происходить, если результат соответствует вычисленному выше значению.

Запустить программу можно, проделав следующие действия:

- Набрать текст программы в редакторе XDBG-11. Произвести ассемблирование и отладку <Alt-F9>.

- Подсоединить источник постоянного тока, как указано на Рис. 11.4.

- Установить напряжение 3,7 В и силу тока 0,05 А.

- Установить контакт с платой <F4>.

- Загрузить программу в память микроконтроллера <Ctrl-F9>.

- Запустить программу с адреса $D000, последовательно нажав клавиши <F7> и <F9>.

- Включить источник постоянного тока. Светодиоды будут гореть непрерывно.

- Произвести изменение подаваемого напряжения (в пределах 5 В). Светодиоды погаснут и будут гореть непрерывно, когда установится напряжение в 3,7 В.

11.3 ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

Необходимо выполнить следующее:

- Внимательно изучить теоретическую справку данной лабораторной работы.

- Ответить на контрольные вопросы в конце лабораторной работы.

- Изменить текст приведенной выше программы LAB11_1.s таким образом, чтобы при подаче на вход АС0 АЦП потенциала , выполнялись действия, аналогичные программе LAB11_1.s.

Комментарий к выполнению задания.

Программа должна выводить на светодиоды код результата преобразований потенциала  из регистра ADR1 при многоканальном цикле преобразований. Вывод кода происходит только при постоянной подаче потенциала  на вход АС0.

Таблица 11.3

Варианты заданий на самостоятельную подготовку

| Номер варианта | Значение потенциала , В. | Номер варианта | Значение потенциала , В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11 | 3,0 |
| 2 | 1,2 | 12 | 3,2 |
| 3 | 1,4 | 13 | 3,4 |
| 4 | 1,6 | 14 | 3,6 |
| 5 | 1,8 | 15 | 3,8 |
| 6 | 2,0 | 16 | 4,0 |
| 7 | 2,2 | 17 | 4,2 |
| 8 | 2,4 | 18 | 4,4 |
| 9 | 2,6 | 19 | 4,6 |
| 10 | 2,8 | 20 | 4,8 |

11.4 РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

В процессе лабораторного занятия необходимо выполнить следующее:

- Набрать текст самостоятельно написанной программы (согласно варианту), произвести отладку и запуск.

- В случае правильного выполнения задания продемонстрировать результат преобразования.

11.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать текст самостоятельно написанной и отлаженной в процессе лабораторного занятия программы, подробные комментарии к программе и расчет 8-и разрядного кода потенциала U.

11.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Объясните назначение АЦП.

- Перечислите основные составляющие блока АЦП.

- Как включается питание АЦП?

- Какие особенности питания блока АЦП при тактовой частоте синхронизации менее 750 кГц?

- Опишите принцип действия блока АЦП микроконтроллера MC68HC11E1.

- Как подключается опорное напряжение АЦП при использовании модуля HC11EVB?

- Как зависит максимальная величина обрабатываемого потенциала от опорного напряжения?

- При помощи какого регистра происходит управление АЦП?

- Объясните назначение флага CCF?

- Какие режимы преобразования Вы знаете?

- В чем заключается многоканальный цикл преобразования? Как его установить?

- В чем заключается одноканальный цикл преобразования? Как его установить?

- В чем заключается режим сканирования? Как его установить?

- Какова длительность цикла преобразований АЦП?

- Как сбросить флаг CCF?

- Чем отличается функционирование блока АЦП от блока таймера?

- Рассчитайте код - результат преобразования АЦП для потенциала 0,5 В.

- Какое содержимое нужно загрузить в регистр ADCTL для выбора в качестве аналоговых входов выводов PE4…PE7 при многоканальном цикле преобразований.