Лабораторная работа №3

Изучение арифметических операций

  - Цель работы

Изучение арифметических команд: инкремента, декремента, сложения, вычитания, двоично-десятичной коррекции, умножения, деления, сравнения.

  - Краткая теоретическая справка

Список арифметических команд приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Арифметические команды

| Мнемокод Команды | Описание команды |  |
| --- | --- | --- |
| Команды инкремента |  |  |
| INCA | Инкремент содержимого аккумулятора А |  |
| INCB | Инкремент содержимого аккумулятора В |  |
| INC(opr) | Инкремент содержимого ячейки памяти (команда использует расширенную и индексную адресацию) |  |
| INX | Инкремент регистра Х |  |
| INY | Инкремент регистра Y |  |
| INS | Инкремент указателя стека |  |
| Команды декремента |  |  |
| DECA | Декремент содержимого аккумулятора А |  |
| DECB | Декремент содержимого аккумулятора В |  |
| DEC(opr) | Декремент содержимого ячейки памяти (команда использует расширенную и индексную адресацию) |  |
| DEX | Декремент содержимого регистра Х |  |
| DEY | Декремент содержимого регистра Y |  |
| DES | Декремент указателя стека |  |
| Команды сложения |  |  |
| ADDA(opr) | Сложение содержимого аккумулятора А и операнда |  |
| ADDB(opr) | Сложение содержимого аккумулятора В и операнда |  |
| ADDD(opr) | Сложение содержимого аккумулятора D и операнда |  |
| ABA | Сложение содержимого аккумулятора А и содержимого аккумулятора В) |  |
| ABX | Сложение содержимого аккумулятора В и содержимого индексного регистра Х |  |
| ABY | Сложение содержимого аккумулятора В и содержимого индексного регистра Y |  |
| ADCA(opr) | Сложение содержимого аккумулятора А и операнда с учетом флага переноса |  |
| ADCB(opr) | Сложение содержимого аккумулятора В и операнда с учетом флага переноса |  |
| Команды вычитания |  |  |
| SUBA(opr) | Вычитание из содержимого аккумулятора А операнда |  |
| SUBB(opr) | Вычитание из содержимого аккумулятора В операнда |  |
| SUBD(opr) | Вычитание из аккумулятора D операнда |  |
| SBCA(opr) | Вычитание из содержимого аккумулятора А операнда с учетом флага переноса |  |
| SBCB(opr) | Вычитание из содержимого аккумулятора В операнда с учетом флага переноса |  |
| SBA | Вычитание из содержимого аккумулятора А содержимого аккумулятора В |  |
| Команда двоично-десятичной коррекции |  |  |
| DAA |  | Двоично-десятичная коррекция содержимого аккумулятора А после команды сложения |
| Команды замещения числа его двоичным дополнением |  |  |
| NEGA | Замещение содержимого аккумулятора А |  |
| NEGB | Замещение содержимого аккумулятора В |  |
| NEG(opr) | Замещение содержимого ячейки памяти (команда использует расширенную и индексную адресацию) |  |
| Команды сравнения |  |  |
| CMPA(opr) | Сравнение содержимого аккумулятора А и операнда |  |
| CMPB(opr) | Сравнение содержимого аккумулятора В и операнда |  |
| CPD(opr) | Сравнение содержимого аккумулятора D и операнда |  |
| CPX(opr) | Сравнение содержимого регистра Х и операнда |  |
| CPY(opr) | Сравнение содержимого регистра Y и операнда |  |
| CBA | Сравнение содержимого аккумуляторов А и В |  |
| Команды тестирования |  |  |
| TSTA |  | Тестирование аккумулятора А |
| TSTB |  | Тестирование аккумулятора В |
| TST(opr) |  | Тестирование операнда |
| Команда умножения |  |  |
| MUL | Беззнаковое умножение содержимого аккумулятора А и содержимого аккумулятора В |  |
| Команды деления |  |  |
| FDIV | Команда целочисленного деления содержимого аккумулятора D на содержимое регистра Х |  |
| IDIV | Команда дробного деления содержимого аккумулятора D на содержимое регистра Х |  |

Операнды задаются с помощью различных видов адресации.

3.2.1 Команды инкремента и декремента

Команды инкремента и декремента – самые простые арифметические команды. Команды инкремента служат для увеличения на единицу содержимого аккумулятора, регистра или ячейки памяти. Команды декремента служат для уменьшения содержимого аккумулятора, регистра или ячейки памяти.

Команды инкремента и декремента влияют на содержимое регистра состояния. При работе с восьмиразрядным операндом эти команды влияют на флаги отрицательного результата (N) (этот флаг устанавливается, когда результат выполнения команды отрицательный), нуля (Z) (этот флаг устанавливается, когда результат выполнения команды равен нулю) и переполнения (V) (этот флаг устанавливается, когда разрядность результата превышает семь разрядов и происходит изменение старшего бита [01 или 10], что необходимо, когда при работе с числами учитывается знак числа и старший бит – знаковый).  При операциях с индексными регистрами Х и Y команды инкремента и декремента влияют только на флаг нуля (Z). В случае, если операндом является содержимое указателя стека значение регистра статуса остается неизменным.

Следующий простая программа показывает пример использования этих команд (во всех командах программы используется непосредственная адресация):

CPU 	6811

ORG	$C800

LDAA	#$01			;Запись в аккумулятор А числа $01

INCA				;Инкремент содержимого аккумулятора А,

;в аккумуляторе число $02

DECA				;Декремент содержимого аккумулятора А,

;в аккумуляторе число $01

DECA				;Декремент содержимого аккумулятора А,

;в аккумуляторе число $00, в регистре

;статуса установился флаг нуля (Z)

3.2.2 Команды сложения и вычитания

При выполнении команд сложения ADDA, ADDB, ADDD происходит суммирования содержимого указанного в команде аккумулятора с непосредственно заданным числом или содержимым ячейки памяти. Результат помещается в соответствующий аккумулятор.

При сложении содержимого аккумулятора В и индексных регистров Х и Y результат записывается в соответствующий индексный регистр. Результат сложения содержимого аккумуляторов А и В заносится в аккумулятор А.

При выполнении команд вычитания SUBA, SUBB, SUBD происходит вычитание из содержимого аккумулятора, указанного в команде, непосредственно заданного числа или содержимого ячейки памяти. Результат записывается в соответствующий аккумулятор. При выполнении команды SBA происходит вычитание содержимого аккумулятора В из содержимого аккумулятора А. При этом результат записывается в аккумулятор А.

Команды сложения и вычитания, учитывающие флаг переноса, дополнительно прибавляют (в командах сложения) или вычитают (в командах вычитания) значение флага переноса.

Команды ABA, ADCA, ADCB, ADDA, ADDB оказывают влияние на значение флагов нуля (Z), отрицательного результата (N), переполнения (V), переноса (С) (этот флаг устанавливается, когда разрядность результата выполнения команды превысила разрядность аккумулятора или регистра, куда он должен быть записан), полупереноса (Н) (этот флаг устанавливается, когда результат выполнения команды превышает разрядность одной тетрады (четыре байта)).

Команды ADDD, SUBD, SUBA, SUBB, SBA, SBCA, SBCB влияют на флаги нуля (Z), отрицательного результата (N), переноса (С).

Команды ABX и ABY не оказывают влияния на содержимое регистра статуса.

Ниже приведен пример использования команд сложения и вычитания (во всех командах применяется непосредственная адресация операнда):

CPU	6811

ORG	$C800

LDAA	#$04			;Загрузка в аккумулятор А числа $04

ADDA	#$0F			;Сложение содержимого аккумулятора и числа $0F,

;в аккумуляторе число $13, в регистре статуса

;установился флаг полупереноса

ADDA 	#$FF			;Сложение содержимого аккумулятора и числа $FF,

;в аккумуляторе число $12, в регистре статуса

;установился флаг полупереноса и переноса

SUBA	#$0F			;Вычитание из содержимого аккумулятора А числа

;$0F, в аккумуляторе число $03

SUBA	#$FF			;Вычитание из содержимого аккумулятора А числа

;$FF, в аккумуляторе число $04, в регистре статуса

;установился флаг переноса

Команды, учитывающие флаг переноса, как правило, используются при операциях над многобайтными числами. Ниже приводится пример сложения и вычитания двух трехбайтных чисел, расположенных в ячейках $0-$2 и $3-$5 соответственно (во всех командах этой программы используется прямая адресация). В памяти расположены числа:

по адресу $00-$02 число 8E 44 66 (%1000 1110 0100 0100 0110 0110),

по адресу $03-$05 число 33 FF FF (%0011 0011 1111 1111 1111 1111).

CPU	6811

ORG	$C800

LDD	$01			;Загрузка в аккумулятор D младших байтов

;первого     числа

ADDD	$04			;Сложение младших байтов двух чисел

;	0100 0100 0110 0110

;	1111 1111 1111 1111

;        1 0100 0100 0110 0101

;аккумулятор D переполнен, устанавливается флаг

;переноса

STD	$01			;Запоминание результата

LDAA	$00			;Загрузка в аккумулятор А старшего байта первого

;числа

ADCA	$03			;Сложение старших байтов с учетом флага переноса

;	1000 1110

;	0011 0011

;		   1

;	1100 0010

STAA	$00			;Запоминание старшего байта

LDD	$01			;Загрузка в аккумулятор D младших  байтов второго

;числа

SUBD	$04			;Вычитание младших байтов первого числа из

;младших байтов второго

;	0100 0100 0110 0101

;	1111 1111 1111 1111

;	0100 0100 0110 0110

;первое число больше второго, поэтому

;устанавливается флаг переноса

STD	$01			;Запоминание результата

LDAA	$00			;Загрузка в аккумулятор А старшего байта второго

;числа

SBCA	$03			;Вычитание старшего байта первого числа из

;старшего байта второго числа с учетом флага

;переноса

;	1100 0010

;	0011 0011

;		   1

;	1000 1110

STAA	$00			;Запоминание старшего байта

Результат работы этой программы – трехбайтное число $8E 44 66, расположенное по адресу $00-$02.

3.2.3 Двоично-десятичная коррекция

Команда DAA выполняется после сложения командами ABA, ADDA и ADCA, если слагаемыми служили двоично-десятичные числа, представляющие два десятичных разряда (числа от 0 до 99), и обеспечивает получение корректного двоично-десятичного значения. Например, если в качестве слагаемых выступают десятичные числа 96 и 43, то можно их записать в двоично-десятичном виде $96 и $43, сложить их как шестнадцатеричные числа, а после сложения выполнить команду DAA и в результате получить корректное двоично-десятичное число. При этом флаг переноса используется в качестве старшего десятичного разряда (96+43=139, в аккумуляторе А $39 и установлен флаг переноса).

Фактически, команда DAA после команд сложения действует следующим образом:

- Если содержимое младшей тетрады аккумулятора больше $9 или установлен флаг полупереноса (Н), то к аккумулятору добавляется число $6;

- Если содержимое старшей тетрады стало после этого более $9 или установлен флаг переноса, то число $6 добавляется и к старшей тетраде.

Следующая программа позволяет сложить два двоично-десятичных числа, расположенных в аккумуляторах А и В, и результат записать в аккумулятор D:

CPU	6811

ORG	$C800

LDAA	#$86			;Запись в аккумулятор А числа $86

LDAB	#$48			;Запись в аккумулятор В числа $48

ABA				;Сложение содержимого аккумулятора А и

;содержимого аккумулятора В

;в аккумуляторе А число $СЕ (%11001110)

DAA				;Младшая тетрада равна $Е (%1110),

;$Е$9, поэтому $E+$6 =$14(%10100),

;в аккумуляторе число $D4 (%11010100),

;старшая тетрада равна $D (%1101),

;$D$9, поэтому $D+$6=$13 (%10011),

;в аккумуляторе А число $34, установился флаг

;переноса

TAB				;Перенос содержимого аккумулятора А в

;аккумулятор В

LDAA	#0			;Обнуление содержимого аккумулятора А

;использование clra не допустимо, т.к. будет

;сброшен флаг переноса

ADCA	#0			;Запись в аккумулятор А значения флага переноса

;в аккумуляторе D число $0134

3.2.4 Команды замещения операнда

его двоичным дополнением

Команда NEG замешает содержимое аккумулятора или ячейки памяти его двоичным дополнением. Двоичное дополнение – это такое число, которое необходимо прибавить к исходному числу, чтобы в результате получить $0000 (т. е дополнить его до $0000). Другими словами можно сказать, что команда NEG вычитает из числа $0000 содержимое аккумулятора (ячейки памяти), и помещает результат в аккумулятор (ячейку памяти). При этом команда NEG влияет на флаги нуля (Z), отрицательного результата (N), переноса (С) и переполнения (V).

Пример программы с использованием команды NEG:

CPU	6811

ORG	$C800

LDAA	#$1F			;Запись в аккумулятор А числа $1F

NEGA				;Замещение числа $1F его двоичным дополнением

;в аккумуляторе А число $E1($00-$1F=$E1)

3.2.5 Команды сравнения

Команды сравнения используются при сравнении содержимого аккумулятора (индексного регистра) с непосредственно заданным числом или содержимым ячейки памяти. Команда СВА сравнивает содержимое аккумуляторов А и В. Фактически происходит операция вычитания содержимого ячейки памяти, указанной в качестве операнда, или самого операнда при непосредственной адресации, из содержимого соответствующего аккумулятора (регистра). Команды не оказывают влияние на операнды, изменяя лишь регистр состояния (флаги нуля (Z), отрицательного результата (N), переноса (С)).

Пример программы с использованием команды сравнения (во всех командах программы используется непосредственная адресация):

CPU	6811

ORG	$С800

LDAA	#$10			;Запись в аккумулятор А числа $10

LDAB	#$50			;Запись в аккумулятор В числа $50

СBA				;Сравнение содержимого аккумуляторов А и В

;в регистре статуса установились флаги ;переполнения и отрицательного результата

3.2.6 Команды тестирования

Команды тестирования проверяют содержимое аккумулятора А, В или операнда на равенство нулю и определяют значение знака числа. Фактически происходит сравнение содержимого аккумулятора или операнда с $00. Команда не влияет на содержимое аккумулятора или операнда, а только на содержимое регистра состояния (флаг нуля (Z) и флаг отрицательного результата (N)).

Следующая программа приводит пример использования команд тестирования (производится тестирование аккумулятора А):

CPU	6811

ORG	$C800

LDAA	#$F0			;Запись в аккумулятор А числа $F0

TSTA				;Тестирование аккумулятора А, в регистре

;состояния установился флаг отрицательного

;результата

LDAA	#$00			;Запись в аккумулятор А числа $00

TSTA				;Тестирование аккумулятора А, в регистре

;состояния установился флаг нуля

В программе использована непосредственная адресация.

3.2.7 Команда умножения

Команда умножения производит беззнаковое умножение двух чисел, помещенных в аккумуляторах А и В. Результат помещается в шестнадцатиразрядном аккумуляторе D. Команда MUL влияет только на флаг переноса (С). Этот флаг устанавливается, когда младший байт результата (помещаемый в аккумулятор А) больше или равен $80. При этом, если после команды MUL следует команда АDCA #0 происходит округление старшего байта результата.

Пример программы с использованием команды умножения (программа умножает два числа, расположенных в аккумуляторах А и В, а затем округляет полученный результат до восьми разрядов):

CPU	6811

ORG	$С800

LDAA	#$10			;Запись в аккумулятор А числа $10

LDAB	#$68			;Запись в аккумулятор В числа $68

MUL				;$10 * $68 = $0680

;в регистре статуса установился флаг переноса

ADCA	#0			;В аккумуляторе А число $07

3.2.8 Команды деления

Команда деления IDIV производит целочисленное деление содержимого аккумулятора D на содержимое индексного регистра Х. После выполнения деления в регистр Х заносится частное, а в регистр D остаток от деления. При выполнении этой команды делимое больше делителя. Команда влияет на флаг переноса (С).

Команда FDIV производит умножение содержимого аккумулятора D на 216 с последующим выполнением команды IDIV. При этом в регистр Х записывается двоичное число, представляющее дробную часть результата. При этом шестнадцатеричное число $0001 в регистре Х соответствует частному 0,000015, $FFFF – частному 0,99998. При выполнении этой команды делитель больше делимого. Команда влияет на флаги нуля (Z), переноса (С).

Пример программы с использованием команд деления

CPU	6811

ORG	$С800

LDD	#1020			;D=1020 ($03FC)

LDX	#512			;X=512 ($0200)

IDIV				;После выполнения команды D=1 ($0001), X=508

;($01FC) т.е. 1020/512=1(в остатке 508)

FDIV				;После выполнения команды D=129 ($0081), X=4

;($0004) т.е. 1*216=65536; 65536/508=4(в остатке 129)

  - Задание на самостоятельную подготовку

Ознакомиться с краткой теоретической справкой, разобраться в назначении и принципе выполнения арифметических команд. После этого написать программу, в которой должны выполняться следующие действия:

- Чтение числа, набранного на переключателях, в аккумулятор А.

- Загрузка числа в аккумулятор В.

- Сложение содержимого аккумулятора А с содержимым аккумулятора В.

- Инкремент содержимого аккумулятора В.

- Запись числа из аккумулятора А в ячейку памяти с адресом $0000.

- Сложение содержимого аккумулятора В и содержимого ячейки памяти с адресом $0000.

- Декремент содержимого ячейки памяти с адресом $0000.

- Вычитание из аккумулятора В содержимого ячейки памяти с адресом $0000.

- Вычитание из содержимого аккумулятора А содержимого аккумулятора В

- Вывести содержимое аккумулятора А на светодиоды.

После этого, взяв числа, соответствующие Вашему варианту из таблицы 3.2, следует вычислить значение, которое должно высветиться на светодиодах. При написании программы используйте непосредственную, прямую, расширенную и индексную адресации.

Таблица 3.2

Таблица вариантов задания

| N(1-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Z | $43 | $22 | $9E | $39 | $47 | $65 | $A1 | $79 | $01 | $CD | S |
| S | $AA | $87 | $7B | $11 | $56 | $3A | $69 | $09 | $3F | 2E | Z |
|  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | N |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N(11-20) |

N – номер варианта;

Z – число на переключателях; S – число в аккумуляторе В.

  - Выполнение лабораторной работы

- Набрать свою программу.

- Оттранслировать её.

- Записать заданное число в аккумулятор В и набрать второе заданное число на переключателях.

- Выполнить программу в режиме трассировки. В процессе выполнения наблюдать за состоянием флагов регистра состояния. Записать их значение после выполнения каждой арифметической команды. Убедится, что на светодиодах зажглось рассчитанное число.

- Используя программу сложения и вычитания двух трехбайтных чисел из   гл. 2, выполнить только сложение двух любых трехбайтных чисел. Проверить результат.

- Используя программу сложения двух чисел, представленных в двоично-десятичном коде, сложить несколько чисел от 0 до 99. Необходимо разобраться в принципе двоично-десятичной коррекции.

- Получить двоичное дополнение к какому-нибудь числу и доказать, что это число действительно двоичное дополнение. Записать значения флагов регистра состояния.

- Сравнить два любых числа с помощью команд сравнения. Обратить внимание на флаги регистра состояния. Записать их значения.

- Записать в аккумулятор В число $F0. Протестировать аккумулятор В. Записать в аккумулятор А число $00. Протестировать аккумулятор А. Записать в ячейку памяти $0000любое другое число. Протестировать ячейку памяти $0000.

- Перемножить  два любых числа. Обратить внимание на флаг переноса.

- Взять два любых числа и записать большее из них в аккумулятор D, меньшее – в регистр Х. Разделить содержимое аккумулятора D на содержимое регистра Х с помощью команды IDIV. Проверить полученный результат.

- Взять два любых числа и записать меньшее из них в аккумулятор D, большее – в регистр Х. Разделить содержимое аккумулятора D на содержимое регистра Х с помощью команды FDIV. Проверить полученный результат.

  - Содержание отчета

Отчет должен содержать все используемые программы с необходимыми пояснениями. После выполнения каждой арифметической программы должно быть записано значения флагов регистра состояния, и краткое пояснение причин их изменения. После программы, использующей двоично-десятичную коррекцию должно быть краткое пояснение каким образом получается корректное двоично-десятичное число. После программы с замещением операнда его двоичным дополнением должно быть дано доказательство, что полученное в результате выполнения программы число – двоичное дополнение изначального числа. После программ с использованием команд умножения и деления, должны быть приведены расчеты, подтверждающие правильность полученных результатов.

Выполнивший лабораторную работу должен знать и понимать назначение всех арифметических команд, а также должен уметь объяснить все полученные в лабораторной работе результаты.

  - Контрольные вопросы

- В чем назначение команд инкремента и декремента?

- Как команды инкремента и декремента влияют на содержимое регистра статуса?

- На какие флаги влияют команды сложения и вычитания?

- Как можно использовать команды сложения и вычитания с учетом флага переноса?

- Для чего используется команда DAA?

- Как работает команда двоично-десятичной коррекции?

- Что такое двоичное дополнение числа?

- На какие флаги влияют команды замещения числа его двоичным дополнением?

- Как работают команды сравнения?

- На какие флаги влияют команды сравнения?

- Для чего используются команды тестирования?

- Как работают команды тестирования?

- На какие флаги влияют команды тестирования?

- Как выполняется команда умножения?

- На какие флаги влияет команда умножения и каким образом?

- Как используется флаг переноса после выполнения команды умножения?

- Как выполняется команда IDIV?

- Когда используется команда IDIV?

- Как выполняется команда FDIV?

- Когда используется команда FDIV?

  - Список литературы

- И. И.Шагурин  «Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola»: Справочное пособие. -М. :Радио и связь, 1998 560с.: ил

- Панфилов Д. И., Плавич М. Л.,Аганичев А. С. «Восьми разрядные микроконтроллеры семейства Motorola. Лабораторный практикум». -Издание   МГИЭТ(ТУ), 1998

- «М68НС11 reference manual».- Motorola, 1991