ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПОСТОЯННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (EEPROM)

10.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов программирования репрограммируемого постоянного запоминающего устройства.

10.2 КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Главным преимуществом EEPROM является то, что данные, записанные в эту область памяти, сохраняются после отключения питания микроконтроллера. Поэтому EEPROM может использоваться для хранения каких-либо важных данных или программ, которые не должны быть потеряны в результате аварии или отключения питания микроконтроллера.

EEPROM имеет объем 512 байт и размещается по адресам $B600 по $B7FF. Процесс программирования управляется регистром PROG. Структура регистра PROG представлена на рис.10.1.

7      	     6	         5		   4	      3		2     	     1	           0													Адрес $103B

OOD

EVEN

--

BYTE

ROWE

ERASE

EELAT

EEPGM

Состояние

0	     0	          0               0               0               0                0                0        после сброса

#### Рис. 10.1 Структура регистра управления

программированием EEPROM PPROG

Для программирования или стирания ячеек EEPROM не требуется подача внешнего высокого напряжения благодаря наличию в микроконтроллере встроенного генератора накачки. Работа генератора накачки зависит от частоты внутренней синхронизации микроконтроллера Е. В частности, от частоты Е зависит продолжительность программирования или стирания EEPROM. При Е = 2МГц (при использовании отладочного модуля HC11EVB) время программирования или стирания составит 10 мс. В случае уменьшения частоты Е до 1…2 МГц, продолжительность процесса программирования или стирания следует увеличить до 20мс.

Если же частота Е принимает значения до 1 МГц, то источником синхронизации для внутреннего генератора накачки рекомендуется использовать внутренний RC генератор. Для его подключения следует установить бит CSEL (бит 6) регистра OPTION (адрес $1039). После установки бита CSEL требуется задержка (10 мс) до начала программирования, чтобы генератор вошел в установившийся режим.

Процесс программирования или стирания EEPROM требует соблюдения определенной последовательности действий. Но, прежде всего, необходимо разрешить появление EEPROM в карте памяти микроконтроллера, установив бит EEON (бит 0) регистра CONFIG (адрес $103F). Программирование регистра конфигурации CONFIG описано в Приложении №10.

10.2.1ПРОЦЕСС СТИРАНИЯ ЯЧЕЕК EEPROM

После стирания ячейки EEPROM ее значение становится $FF. Процесс стирания происходит при выполнении следующих процедур:

а) Очистить регистр защиты EEPROM BPROT, установив т.о. режим программирования/стирания. Структура регистра защиты представлена на Рис. 10.2.

б) Установить выбранный способ стирания, загрузив в регистр PPROG данные (при помощи команд STAA/STAB или BSET) следующим образом:

- установить бит ERASE, т.о. разрешив стирание;

- установить бит EELAT, т.о. разрешив режим обработки данных для программирования/стирания;

- задать содержимое битов BYTE и ROW, т.е. установить режим стирания (см. таблицу 10.1).

7		6	    5	         4	   	   3	      2		1	    0    	 Адрес $1035

--

--

--

PTCON

BPRT3

BPRT2

BPRT1

BPRT0

0              0	     0               1              1               1                1               1      Состояние

после сброса

Рис.10.2 Регистр защиты EEPROM BPROT

### Таблица 10.1

Объем стираемой памяти EEPROM в зависимости

от состояния битов BYTE и ROW регистра PPROG

| Бит BYTE | Бит ROW | Режим стирания |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 | 0 1 безразличное состояние | Стирание всего EEPROM Построчное стирание Побайтное стирание |

Строкой является 16 байт, начиная с байта, адрес которого имеет $00 в младшей тетраде и кончая байтом с $F в младшей тетраде адреса: $B600 - $B60F, $B610 - $B61F, … , $B7F0 - $B7FF.

в) С помощью команды STAA/STAB выполняется запись в EEPROM любого числа; при стирании байта запись производится по адресу данного байта; при стирании строки – по адресу любого байта данной строки, при стирании EEPROM – по любому адресу EEPROM.

г) Включается внутреннее напряжение (EEPGM=1) программирования/стирания. Это делается следующим образом: в регистр PPROG загружается содержимое, в котором биты ERASE, EELAT, EEPGM установлены, а состояние битов BYTE и ROW соответствует выбранному режиму стирания.

д) С помощью команды JSR вызывается подпрограмма задержки, не менее чем на 10 мс.

е) Устанавливается режим чтения EEPROM и выключается генератор накачки путем очистки содержимого регистра PPROG.

Отметим также, что при установке всех четырех битов регистра BPROT (это состояние устанавливается после сброса) запрещается стирание/программирование всего EEPROM. В режимах загрузки (bootstrap) и режиме теста установить произвольный бит регистра BPROT в “1” можно в любой момент.

В нормальных режимах работы (однокристальном или расширенном) биты регистра BPROT могут быть сброшены в “0” только в течении первых 64Е циклов работы микроконтроллера после сброса.

Чтение содержимого EEPROM ничем не отличается от чтения других областей памяти.

В режиме чтения значения битов BYTE и ROW не имеют значения, а бит ERASE должен быть сброшен.

Для иллюстрации процесса стирания данных EEPROM приведем программу LAB10_1.s, стирающую всю область памяти EEPROM.

;Программа LAB10_1.s

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера

PPROG		EQU	$ØØ3B	;Смещения для регистра программирования

BPROT		EQU	$ØØ35	;Смещение для регистра защиты EEPROM

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес программы

LDY	#$1ØØØ	;Исходный адрес

CLR	BPROT, Y	;Разрешить программирование

;(в данном случае стирание) EEPRPOM

BSET	PPROG, Y, %ØØØØØ11Ø	;Установить режим

;стирания всего EEPROM

;(сбросить биты ROW

;и BYTE), разрешить стирание

;EEPROM(ERASE=1), ;разрешить режим

;обработки данных для ;стирания (EELAT=1)

STAB   $B6ØØ           ;Запомнить любые данные по ;любому

;адресу из стираемой области EEPROM

BSET	PPROG, Y, %ØØØØØØ11	;Подать напряжение

;стирания/программирования от ;генератора

;накачки (EEPGM=1)

JSR	DELAY	;Вызов подпрограммы задержки на 10 мс

CLR	PPROG, Y	;Выключить генератор накачки (EEPGM=1),

;установить режим чтения(EELAT=0,ERASE

;=0).

BRA			;Замкнутый цикл

;Подпрограмма задержки (10 мс)

DELAY	LDX	#$ØD1Ø

LOOP		DEX

BNE	LOOP

RTS

Чтобы реализовать эту программу на отладочном модуле HC11EVB необходимо проделать следующие действия:

- Набрать текст программы в редакторе, произвести ассемблирование <Alt-F9> и исправление ошибок.

- Установить соединение с платой <F4>.

- Очистить регистр PPROG (адрес $1035), таким образом разрешив программирование регистра CONFIG.

- Установить в регистре CONFIG (адрес $1035) младший бит, разрешив таким образом область памяти EEPROM. После этого возможен сбой работы программы-отладчика, вплоть до “зависания” компьютера.

- Сбросить микроконтроллер, нажав на кнопку RESET, и повторно загрузить программу-отладчик. Повторно установить соединение с платой HC11EVB.

- Загрузить программу <Ctrl-F9>.

- Запустить программу с адреса $D000, в результате чего состояние всех ячеек EEPROM станет $FF.

# Определенные участки области памяти EEPROM могут быть защищены от стирания путем установки одного из битов BPRT3…BPRT0 (см. таблицу 10.2) регистра BPROT.

### Таблица 10.2

Характеристики защищаемых от стирания участков

памяти EEPROM в зависимости от состояния

битов BPRT0…BPRT3 регистра BPROT

| Бит | Защищаемый блок EEPROM | #### Размер блока |
| --- | --- | --- |
| #### BPRTØ BPRT1 BPRT2 BPRT3 | $B600 - $B61F $B620 - $B65F $B660 - $B6DF $B6E0 - $B7FF | 32 байта 64 байта 128 байт 288 байт |

10.2.2 ПРОЦЕСС ЗАПИСИ ДАННЫХ В EEPROM

Запись данных в EEPROM осуществляется побайтно с помощью следующих действий:

а) Очистить регистр защиты BPROT, установив таким образом режим программирования/стирания.

б) Установить режим записи новых данных в EEPROM, записав в регистр PPROG (с помощью команд STAA/STAB или BSET) содержимое, в котором установлен бит EELAT (разрешен режим обработки новых данных), сброшен бит ERASE (отключен режим стирания) и сброшен бит EEPGM (отключен генератор накачки). Состояние битов BYTE и ROW не имеют значение.

в) Загрузить записываемые данные в программируемую ячейку EEPROM (через один из аккумуляторов).

г) Включить внутренний генератор накачки путем загрузки в регистр PPROG (при помощи команд STAA/STAB или BSET) содержимого со значениями битов EEPGM=1 и сохраненными значениями битов ERASE=0 и EELAT=1.

д) Вызвать подпрограмму задержки (с помощью команды JSR) на время не менее 10 мс.

е) Выключить генератор накачки и установить режим чтения EEPROM путем очистки регистра PPROG.

Перед записью новых данных в ячейку EEPROM, ячейка должна быть очищена (т.е. содержимое равно $FF). Если же это условие не выполняется, то перезапись значений битов содержимого ячейки возможна только из состояния 1 в 0, но не наоборот.

Далее приводится текст программы LAB10_2.s, которая демонстрирует принципы записи данных в ячейку EEPROM. Программа производит перенос состояния линий порта С в ячейку EEPROM после генерации внешнего прерывания IRQ.

;Программа LAB10_2.s

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера

OPTION		EQU	$ØØ39	;Смещение для регистра OPTION

PPROG		EQU	$ØØ3B	;Смещение для регистра PPROG

BPROT		EQU	$ØØ35	;Смещение для регистра BPROT

PORTC		EQU	$1FØ3		;Регистр данных порта С

ORG	$ØØEE	;Запись вектора прерывания по IRQ

JMP	PROG		;(режим загрузки)

;Начало основной программы

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес программы

LDY	#$1ØØØ	;Исходный адрес

BSET	OPTION, Y, %ØØ1ØØØØØ       ;Установить режим

;генерации прерывания по ;линии IRQ (по перепаду).

CLI			;Разрешить маскируемые прерывания

BRA			;Замкнутый цикл

;Начало подпрограммы обслуживания прерывания.

PROG		CLR	BPROT, Y	;Разрешить программирование (в данном

;случае запись) EEPROM.

BSET	PPROG, Y, %ØØØØØ1Ø	;Установить режим записи

;новых данных (ERASE=Ø,     ;EELAT=1).

LDAA	 PORTC	;Запомнить данные с линии порта A

STAA	$B6ØØ	;по адресу $B600 в EEPROM.

BSET	PPROG, Y, %ØØØØØØ11	;Включить напряжение

;программирования/стирания от ;генератора

;накачки (EEPGM=1).

JSR	DELAY	;Вызов подпрограммы задержки на 10 мс.

CLR	PPROG, Y	;Выключить генератор накачки (EEPGM=Ø)

;установить режим чтения

;(EELAT=ERASE=Ø).

RTI			;Возврат из подпрограммы

;обслуживания прерывания по IRQ.

;Подпрограмма задержки (10 мс)

DELAY		LDX	#$ØD1Ø

LOOP		DEX

BNE	LOOP

RTS

Реализовать программу можно, проделав следующие действия:

- Набрать текст программы в редакторе. Произвести ассемблирование и исправление ошибок. <Alt-F9>.

- Войти в контакт с платой <F4>.

- Убедиться, что младший бит регистра CONFIG сброшен. Если нет, то проделать действия, которые были описаны выше.

- Стереть ячейку $B600, записав туда значение $FF, предварительно сбросив регистр BPROT ($1035). Это действие также выполняется с помощью опции “Memory Modify”.

- Загрузить программу в память микроконтроллера <Ctrl-F9>.

- Запустить программу с адреса $D000.

- Нажатием на кнопку IRQ вызвать генерацию прерывания.

- При помощи опции “Memory Modify” убедиться в том, что состояние переключателей записалось в ячейку EEPROM $B600.

10.3 ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

Необходимо:

- Внимательно изучить теоретическую справку и Приложение №10.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Изменить программу LAB10_2.s. Таким образом, чтобы выполнялось стирание области EEPROM, заданной в таблице 10.3, по прерыванию IRQ.

##### Таблица 10.3

###### Варианты заданий для самостоятельной подготовки

| #### Номер варианта | Стираемая область EEPROM (строка) | Номер варианта | Стираемая область EEPROM (строка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $B600 - $B6ØF | 11 | $B6B0 - $B6BF |
| 2 | $B610 - $B61F | 12 | $B6C0 - $B6CF |
| 3 | $B620 - $B62F | 13 | $B6D0 - $B6DF |
| 4 | $B630 - $B63F | 14 | $B6E0 - $B6EF |
| 5 | $B640 - $B64F | 15 | $B6F0 - $B6FF |
| 6 | $B650 - $B65F | 16 | $B700 - $B70F |
| 7 | $B670 - $B67F | 17 | $B710 - $B71F |
| 8 | $B680 - $B68F | 18 | $B720 - $B72F |
| 9 | $B690 - $B69F | 19 | $B730 - $B73F |
| 10 | $B6A0 - $B6AF | 20 | $B740 - $B74F |

Комментарий к выполнению задания:

Правильно выполненное задание должно полностью удовлетворять условию варианта.

При написании программы необходимо помнить принцип, по которому помечается строка для стирания (см. п.10.2.1 теоретической справки). Это происходит следующим образом: записываются любые данные по адресу любой ячейки из стираемой строки. Например, для пометки строки

$B650 - $B65F

достаточно записать любые данные по адресу ячейки $B651.

10.4 РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

В процессе лабораторного занятия необходимо выполнить следующее:

- Набрать текст самостоятельно написанной программы (согласно варианту). Произвести отладку и запуск.

- В случае правильного выполнения задания продемонстрировать результаты преподавателю.

10.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать текст самостоятельно написанной и исправленной в процессе лабораторного занятия программы. Также отчет должен содержать подробные комментарии к программе.

10.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Объясните назначение области памяти EEPROM.

- Какой объем у EEPROM? По каким адресам располагается эта область памяти?

- Какие регистры участвуют в программировании/стирании EEPROM?

- При помощи какого устройства осуществляется формирование высокого напряжения для программирования EEPROM микроконтроллера MC68HC11E1?

- Объясните назначение встроенного RC генератора.

- Как защищаются от стирания определенные области EEPROM?

- Как влияет режим работы микроконтроллера при обращении к регистру защиты BPROT?

- Как разрешить режим стирания EEPROM?

- Как установить режим чтения EEPROM?

- Как включить/выключить встроенный генератор накачки?

- Опишите процесс стирания данных из EEPROM?

- Опишите процесс записи данных в ячейку EEPROM?

- Как влияет частота внутренней синхронизации на длительность работы генератора накачки?

- Каким образом разрешается появление EEPROM в памяти микроконтроллера.

- Как помечается строка EEPROM при стирании?

- Объясните назначение регистра CONFIG?

- Почему необходимо стирать содержимое ячейки EEPROM перед записью новых данных?

- Как происходит процесс стирания и записи регистра CONFIG?

- Для чего необходимо сбрасывание микроконтроллера при изменении содержимого регистра CONFIG?

- Опишите назначение битов регистра CONFIG.

10.7 ЛИТЕРАТУРА

- И.И. Шагурин “Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola:справочное пособие.”- М.: Радио и связь, 1998. – 560с.: ил.

- Панфилов Д.И., Плавич М.Л., Аганичев А.С. “8-и разрядные микроконтроллеры семейства M68HC11 фирмы Motorola. Лабораторный практикум.” Издание МГИЭТ (ТУ). 1998.

- M68HC11 reference manual. MOTOROLA. 1991

## ПРИЛОЖЕНИЕ №10

РЕГИСТР КОНФИГУРАЦИИ CONFIG

В данном приложении рассматриваются следующие вопросы:

- Структура регистра CONFIG микроконтроллера MC68HC11E1.

- Программирование регистра CONFIG.

- СТРУКТУРА РЕГИСТРА КОНФИГУРАЦИИ CONFIG

Регистр CONFIG (адрес $103F) определяет конфигурацию микроконтроллера. Структура регистра CONFIG представлена на Рис.П.10.1.

7	  6	     5	         4	               3	      2	            1     	  0      Адрес $103F

--

--

--

--

NOSEC

NOCOP

--

EEON

0	   0	     0	          0                --	     --	          --            --	 Состояние

после сброса

Рис.П10.1 Структура регистра конфигурации CONFIG

(для микроконтроллера MC68HC11E1)

Рассмотрим назначение битов регистра конфигурации.

Бит NOSEC: Защита внутренней памяти от внешнего считывания. Эта защита устанавливается при сбросе бита NOSEC и разрешает работу микроконтроллера только в однокристальном режиме или в режиме загрузки (bootstrap), которые не обеспечивают выдачу содержимого внутренней памяти на внешние выводы. При NOSEC = 0 в регистре HPRIO (см. описание на микроконтроллер) устанавливается значение бита MDA = 0 независимо от сигнала на входе MODA в процессе начальной установки.

Бит NOCOP: Включение системы защиты от программных сбоев (COP). Эта система включается при сбросе бита NOCOP.

Бит EEON: Включение электрически программируемого ПЗУ (EEPROM). EEPROM появляется в памяти микроконтроллера при установке бита EEON. Сброс бита EEON отключает EEPROM.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕГИСТРА CONFIG

Регистр конфигурации CONFIG представляет собой ячейку EEPROM. Соответственно, программирование регистра CONFIG подчиняется тем же правилам, что и любая ячейка EEPROM.

Регистр CONFIG состоит из ячейки EEPROM и статического регистра, состояние битов которого непосредственно определяет конфигурацию системы. Копирование содержимого регистра конфигурации CONFIG в статический регистр происходит сразу после сброса микроконтроллера. Таким образом, изменение содержимого регистра CONFIG приведет к изменению конфигурации только после очередного сброса микроконтроллера.

Следовательно, при программной реализации перезаписи содержимого регистра CONFIG необходима генерация прерывания по сбросу микроконтроллера (RESET). В специальном режиме загрузки (bootstrap) вектором прерывания по RESET является переход на подпрограмму в служебном ПЗУ. Эта программа обеспечивает взаимодействие отладочного модуля HC11EVB и ЭВМ. Данную программу взаимодействия нельзя изменить.

Генерацию прерывания по RESET можно реализовать в нормальных режимах работы (однокристальном и расширенном).

Далее приводится текст программы, которая изменяет содержимое регистра CONFIG. Программа запрещает появление области EEPROM в карте памяти.

;Программа LAB10_3.s

CPU	6811		;Задать тип микроконтроллера

BPROT		EQU	$ØØ3B	;Смещение для регистра защиты EEPROM.

PPROG		EQU	$ØØ35	;Смещение для регистра программирования.

CONFIG		EQU	$ØØ3F	;Смещение для регистра конфигурации.

PORTB		EQU	$1FØ4		;Адрес регистра данных порта В.

ORG	$FFFD	;Задать вектор прерывания по сбросу

JMP	OUTPUT	; микроконтроллера (при расширенном

; режиме работы).

ORG	$DØØØ 	;Начальный адрес программы.

LDX	#$1ØØØ	;Исходный адрес.

CLR	BPROT, X	;Разрешить программирование EEPROM.

BSET	PPROG, X, #ØØØØØØ1Ø	;Установить

;режим записи новых данных

;(ERASE=0, EELAT=1).

LDAA	#$ØC		;Записать новое значение регистра CONFIG.

STAA	CONFIG, X

BSET	PPROG, X, #ØØØØØØ11	;Включить напряжение

;программирования/стирания ;(EEPGM=1).

JSR	DELAY	;Вызов подпрограммы задержки

;на 10 мс.

CLR	PPROG, X	;Выключить генератор накачки

;(EEPGM=1).

BRA			;Замкнутый цикл.

;Подпрограмма задержки на 10 мс

DELAY		LDY	#$ØD1Ø

LOOP		DEY

BNE	LOOP

RTS

;Подпрограмма обслуживания прерывания по RESET

OUTPUT		LDAA	CONFIG, X	;Вывести новое состояние

STAA	PORTB	;регистра CONFIG на

RTI			;светодиоды.

Для запуска программы необходимо:

- набрать текст программы в редакторе, произвести исправление ошибок <Alt-F9>;

- установить соединение с отладочным модулем <F4>;

- при помощи опции “Memory modify” установить содержимое регистра конфигурации CONFIG ($103F) в 0D (разрешена область памяти EEPROM) <Alt-F8>;

- загрузить программу с адреса $D000 <Ctrl-F9>;

- снять перемычки модуля J5 и J6 (см. описание приложения, посвященному отладочному модулю HC11EVB);

- запустить программу, нажав последовательно кнопки <F7> и <F9>.

Снятие перемычек приводит к переводу микроконтроллера в расширенный режим работы. После описанных выше действий, нажатие кнопки RESET вызовет изменение конфигурации микроконтроллера – область памяти EEPROM будет запрещена. Содержимое CONFIG меняется от $0D к $0C. Т.е. младший бит переходит из состояния “1” в “0”.

Программирование CONFIG (так же, как и любой другой ячейки EEPROM) позволяет изменять состояние бита только из “1” в “0”.

Чтобы изменять состояние битов CONFIG из “0” в “1”, необходима очистка регистра CONFIG.

Внимание!

Очистка регистра конфигурации CONFIG может привести к сбоям в работе программы-отладчика. Восстановление содержимого регистра CONFIG можно производить при помощи опции “Memory modify”. Оптимальным содержимым регистра конфигурации является $0D.