Лабораторная работа № 1

Изучение отладочного комплекта

  - Цель работы

Получение начальных практических навыков работы с отладочным модулем НС11EVB, работающим с микроконтроллером МС68НС11Е1.

  - Краткая теоретическая справка

Перед проведением лабораторной работы необходимо ознакомиться с описанием  микроконтроллера и отладочного модуля. При этом следует обратить внимание на особенность распределения памяти микроконтроллера при работе на отладочном модуле в режиме bootstrap. В отличие от нормальных режимов работы (однокристального и расширенного) режим bootstrap позволяет изменять содержимое регистра HPRIO, а также в течение всего времени работы производить запись в те регистры и биты, запись в которые в нормальных режимах работы разрешена только в первые 64 Е такта после сброса. Кроме этого на отладочном модуле размещено внешнее ОЗУ объемом 16 Кбайт. Для работы с этой памятью задействованы порты В и С микроконтроллера. При этом  порты В и С становятся недоступными для работы. Для их замены на плате установлена микросхема эмулятора портов МС68НС24. Адреса размещения в памяти регистров эмулятора портов показаны в таблице 1.1.

# Таблица 1.1

Адреса размещения портов эмулятора в памяти

| Адрес | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| $1F03 | PORTC | Регистр порта С |
| $1F04 | PORTB | Регистр порта В |

При работе на отладочном модуле необходимо произвести стандартную последовательность действий:

- Создание программы в редакторе.

- Ассемблирование программы и исправление ошибок.

- Загрузка программы в память отладочного модуля.

- Отладка программы.

### 1.2.1 Запуск и начальная настройка среды

Программа отладчик расположена на диске С в каталоге MOT. Перед запуском отладчика необходимо создать свой собственный каталог и скопировать в этот каталог следующие файлы: asl.exe; p2hex.exe; xcontrib.exe; xredir.exe. Для этого надо войти в каталог МОТ (для этого нужно стрелками поставить курсор на имя каталога и нажать Enter), нажать клавишу F7, в открывшемся окне написать имя нового каталога и нажать клавишу Enter. После этого в каталоге МОТ появится новый каталог с заданным именем. Следует войти в него. С помощью клавиши Tab необходимо перейти в другое окно DOS Navigator и открыть там каталог МОТ, затем выделить указанные выше файлы, пометив их курсором и нажав клавишу Insert. После этого нажать клавишу F5 и Enter. Выделенные файлы скопируются в Ваш каталог. Эти файлы необходимы для работы транслятора. В этот каталог следует записывать все создаваемые Вами программы.

Программа-отладчик запускается файлом xdbg11.exe. После запуска на экране появится сообщение о загруженном по умолчанию модуле поддержки типа микроконтроллера (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Общий вид экрана при загрузке модуля

При отсутствии этого сообщения нормальная работа с программой-отладчиком невозможна, обратитесь к преподавателю.

Следует нажать Enter. При работе с программой-отладчиком можно пользоваться как клавиатурой, так и мышью. При использовании мыши, нужно работать только правой кнопкой, особенно после установления соединения, так как при нажатии левой кнопки возможно рассоединение компьютера и платы. При использовании клавиатуры, для того чтобы войти в меню (верхняя строчка окна) необходимо нажать одновременно клавиши Alt и выделенную в заглавии меню букву. Затем стрелками выбрать нужный пункт меню и нажать клавишу Enter.

После запуска программы-отладчика необходимо убедиться, что программа настроена на взаимодействие с платой через правильный коммуникационный порт. Для этого в меню Option, пункте Communication следует установить нужный номер СОМ-порта (в нашем случае это СОМ2). Теперь программа готова к работе.

Открыть в меню File пункт Change dir. В открывшемся окне следует написать полный путь к Вашему каталогу (например: С\STUDENT\KURS3\ALEX,где С – название диска, где расположен Ваш каталог, STUDENT и KURS3 – имена каталога и подкаталога, в котором расположен Ваш каталог), или с помощью кнопки Таb перейти в нижнее окно, найти там курсором свой каталог и нажать Enter. Это необходимо проделывать каждый раз при запуске программы-отладчика. Все свои программы пишите только в своем каталоге.

### 1.2.2 Редактирование и ассемблирование программ

С помощью меню File, пункта New необходимо открыть  окно редактирования. Любую программу следует писать следующим образом:

метка (нажать Tab) команда (нажать Tab) операнд (нажать Tab) ;комментарий Enter

Метка и комментарий необязательны.

В начале каждой программы необходимо ввести команду инициализации микро контроллера:

СРU	6811

Затем необходимо указать начальный адрес размещения программы в памяти. В данном цикле лабораторных работ программы необходимо размещать во внешнем ОЗУ, расположенном в области памяти C800-FFFF. Например:

org 	$c800

Если перед операндом указан знак $ это означает, что операнд задан в шестнадцатеричной форме.

Если перед операндом указан знак % это означает, что операнд задан в двоичной форме.

Если перед операндом не стоит ни один из указанных выше знаков это означает, что операнд задан в десятичной форме.

Пример программы показан на рис. 1.2

Рис. 1.2 Окно редактирования программы

Далее следует основная программа.

После написания программы её следует сохранить. Для этого откройте меню File пункт Save as, введите имя файла и нажмите Enter.

Далее файл необходимо оттранслировать. Для этого следует выбрать меню File пункт Assembly. Программа-отладчик транслирует только открытый в окне и сохраненный файл.  Если транслятор обнаружит ошибки, откроется окно Error, в котором будет указан номер строки, в которой произошла ошибка. Откройте свой файл, отредактируйте его, заново сохраните и оттранслируйте. Если транслятор не обнаружит ошибок, то в рабочем каталоге образуется файл с указанным именем и расширением S19.

Перед загрузкой программы в память микроконтроллера необходимо установить соединение. Для этого сначала необходимо установить микроконтроллер в начальное состояние, нажав кнопку Reset. Затем выбрать пункт меню Debug пункт Connect. После установления соединения на экране откроется окно работы с платой (рис. 1.3).

#### Рис.1.3 Общий вид экрана при работе с отладчиком

В левом нижнем углу указано рабочее состояние платы. Надпись Stopped указывает на то,  что связь с платой установлена и плата готова к работе. В случае разрыва связи можно воспользоваться меню Debug пункт Resynchronize для восстановления связи. Если это не поможет, необходимо нажать кнопку Reset и заново установить соединение.

В левом окне Debug window указаны выполненные команды программы и их адреса размещения в памяти.

В верхнем среднем окне указаны основные регистры и их содержание:

ССR -регистр состояния (другие названия  - регистр флагов, регистр статуса), справа указано значение его битов;

АССА – аккумулятор А;

АССВ – аккумулятор В;

IX – индексный регистр Х;

IY – индексный регистр Y;

PC - программный счетчик;

SP – указатель стека.

Изменение содержимого этих регистров при выполнении команды отражается в этом окне. Для того, чтобы изменить содержимое этих регистров, необходимо клавишей Tab ввести курсор в это окно, стрелками выбрать нужный регистр, нажать пробел и ввести новое значение в шестнадцатеричной форме.

Чтобы изменить значение бита (флага) регистра CCR, необходимо клавишей Tab ввести курсор в это окно, стрелками указать нужный бит и нажать клавишу Пробел. Значение бита изменится на противоположное.

В правом нижнем углу расположено окно просмотра содержимого памяти. Для того, чтобы просмотреть изменение, необходимо одновременно нажать клавиши Alt и 7. Чтобы изменить номера ячеек, расположенных в окне, необходимо одновременно нажать клавиши Alt и 8, и указать адрес ячейки памяти, в которой Вы хотите просмотреть содержимое. В окне отобразится содержимое нескольких ячеек памяти, начиная с указанной.

Для того, чтобы модифицировать ячейку памяти, воспользуйтесь меню Debug пункт Memory пункт Modify. В открывшемся окне в верхней строке следует набрать адрес ячейки, содержимое которой вы хотите изменить, затем стрелками вверх, вниз установите адрес. Далее необходимо нажать клавишу Tab, ввести новое значение содержимого ячейки и нажать Enter.

Перед запуском программы её необходимо загрузить. Для этого нужно открыть меню Debug пункт Download. В открывшемся окне загрузки файла следует с помощью клавиши Tab перейти в нижнее окно, стрелками выбрать файл с нужным Вами именем и расширением S19 и нажать Enter. Затем в счетчике РС необходимо установить начальный адрес размещения этой программы в ячейках памяти, затем клавишей Tab перевести курсор в левое окно.

Отладочный комплект обеспечивает работу программы в двух режимах: запуска и трассировки. Сначала рассмотрим режим трассировки. В этом режиме при нажатии клавиши F7 выполняется только одна команда, на которую указывает программный счетчик РС.

Если необходимо, какой-либо фрагмент текста выполнить целиком, то можно воспользоваться вторым режимом – выполнением программы до точки останова. Для этого необходимо, чтобы этот фрагмент был целиком показан в окне Debug window. Для этого следует закрыть окно Debug window, нажав одновременно Alt и F3, а затем снова его  открыть, нажав одновременно Alt и F4,а затем Enter. Это позволит удалить все команды из окна Debug window. Нужно загрузить свою программу, набрать в РС начальный адрес размещения программы в памяти, затем перевести курсор в левое окно и нажать одновременно Alt и 6. В левом окне появится начальный адрес программы (записанный в РС) и команда, записанная по этому адресу. Если теперь нажать стрелку вниз, появится следующая команда и её адрес. Для установки точки останова в окне Debug window надо стрелками выбрать команду, на которой необходимо поставить точку останова (эта команда не выполнится). Далее нажать одновременно клавиши Ctrl и F8. Команда будет отмечена красным цветом, а в правом верхнем окне появится надпись, содержащая адрес этой команды и слово enabled (если снова нажать Ctrl и F8, точка останова будет снята и в правом верхнем окне напротив адреса появится надпись disabled). Затем следует установить курсор на начало фрагмента и нажать клавишу F9. Программа выполнит все команды фрагмента до отмеченной. Из-за ошибок в программе-отладчике после нажатия клавиши F9 происходит рассоединение компьютера и платы и появляется окно Error (Рис.1.4). Необходимо нажать Enter, а затем одновременно Alt и F4 для восстановления соединения.

Рис. 1.4 Сообщение о рассоединении РС с отладочным модулем

В данной лабораторной работе используются простейшие команды:

Ldaa – загрузка в аккумулятор А из ячейки памяти;

Ldab - загрузка в аккумулятор В из ячейки памяти;

Эти команды позволяют загрузить в аккумулятор А или В содержимое ячейки памяти, адрес которой указан в качестве операнда.

Staa - загрузка в ячейку памяти из аккумулятора А;

Stab - загрузка в ячейку памяти из аккумулятора В;

Эти команды позволяют загрузить содержимое аккумуляторов А и В в ячейку памяти, адрес которой указан в качестве операнда.

  - Задание на самостоятельную подготовку

Изучить описание микроконтроллера, отладочного модуля, распределение адресного пространства микроконтроллера. Написать программу выполняющую следующие действия:

- Запись числа, набранного на переключателях, в аккумулятор.

- Чтение числа из этого аккумулятора на светодиоды.

  - Выполнение лабораторной работы

- Необходимо создать в каталоге МОТ свой каталог и скопировать в него указанные в краткой теоретической справке файлы.

- Запустить программу-отладчик. Открыть редактор и написать свою программу. Оттранслировать её. Загрузить в память микроконтроллера.

- Установить какое-нибудь двоичное число на переключателях (например $6D). Установить счетчик РС на начальный адрес программы и выполнить её в режиме трассировки. Убедиться, что зажглись светодиоды, соответствующие переключателям.

- Выполнить эту программу в автоматическом режиме, используя точки останова.

- Изменить программу таким образом, чтобы информация с переключателей записывалась в любую ячейку памяти, указанную в правом нижнем окне, а затем поступала на светодиоды. Выполнить программу в режиме трассировки. Убедиться, что содержимое ячейки памяти изменилось, воспользовавшись клавишами Alt и 7;

- Изменить программу таким образом, чтобы информация с переключателей поступала в ячейку памяти, с адресом $0000, а затем поступала на светодиоды. Выполнить программу в режиме трассировки. Отобразить содержимое ячейки с помощью клавиш Alt и 8 и посмотреть изменения в ней.

- Изменить программу таким образом, чтобы информация на светодиоды поступала из какой-нибудь ячейки памяти. Модифицировать значение этой ячейки памяти. Выполнить программу  в режиме трассировки и убедиться, что на светодиодах зажглось именно заданное число.

- Изменить программу таким образом, чтобы на светодиоды поступала информация из аккумулятора. Записать в аккумулятор какое-либо число. Выполнить программу в режиме трассировки и  убедиться, что на светодиодах загорелось заданное число.

  - Содержание отчета

Отчет должен содержать краткое описание отладочного комплекта, а также все используемые программы с необходимыми пояснениями.

  - Контрольные вопросы

- Каково назначение микроконтроллера?

- Каково назначение отладчика?

- В чем отличие режима bootstrap от других режимов работы?

- Какой объем памяти адресует микроконтроллер?

- В чем отличие распределения памяти микроконтроллера в разных режимах работы?

- Объясните необходимость эмулятора портов?

- Какая последовательность действий при работе на отладочном модуле?

- Для чего необходима команда CPU?

- Для чего необходима команда ORG?

- Каким образом задается операнд в двоичной, шестнадцатеричной и десятичной формах?

- Поясните операцию трансляции?

- Как установить соединение между компьютером и отладочным модулем?

- Какие окна открываются после установления соединения?

- Какое назначение у битов регистра состояния?

- Как модифицировать содержимое любого аккумулятора?

- Как изменить значение бита регистра состояния?

- Как модифицировать содержимое ячейки памяти?

- Как узнать содержимое ячейки памяти по заданному адресу?

- Какие режимы работа программы обеспечивает отладочный комплект?

- Как установить точку останова?

  - Список литературы

- И. И. Шагурин  «Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola»: Справочное пособие. -М. :Радио и связь, 1998 560с.: ил

- Панфилов Д. И., Плавич М. Л., Аганичев А. С. «Восьми разрядные микроконтроллеры семейства Motorola. Лабораторный практикум». -Издание   МГИЭТ(ТУ), 1998

- «М68НС11 reference manual».- Motorola, 1991

Е – внутренняя частота микроконтроллера. Е=2МГц