Лабораторная работа №8

Изучение системы таймера

  - Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение таймера микроконтроллера МС68НС11Е1 и функционально связанных с ним устройств, а также получение практических навыков по их использованию.

8.2 Краткая теоретическая справка

8.2.1 Таймер

Встроенный таймер микроконтроллера МС68НС11Е1 представляет собой 16-разрядный счетчик, размещенный в двухбайтном регистре TCNT. Его адрес в памяти $100E (старший байт) и $100F (младший байт). Регистр TCNT не доступен для записи, т.е. значение счетчика можно только считывать. Начальное состояние счетчика устанавливается автоматически после нажатия кнопки Reset или выключения питания. Сразу после этого состояние счетчика начинает инкриминироваться с каждым импульсом синхронизации таймера, поступающим с делителя частоты. На вход делителя подается импульсы с частотой, равной внутренней частоте микроконтроллера (на отладочном модуле HC11EVB внутренняя частота микроконтроллера равна 2МГц). Коэффициент деления устанавливается с помощью битов PR1 и PR2 регистра маскировки прерываний таймера TMSK2 (Рис. 8.1). При изменении состояния счетчика с $FFFF в $0000 устанавливается флаг переполнения таймера (бит TOF регистра флагов прерываний таймера TFLG2 (Рис.8.2)). При этом, если установлен бит TOI регистра маскировки прерываний таймера TMSK2, генерируется запрос на прерывание по переполнению таймера.

Соответствие между состоянием битов PR1 и PR2, коэффициентом деления и периодом переполнения таймера (периодом запроса прерывания по переполнению таймера) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Установка коэффициента деления частоты

синхронизации таймера и периода переполнения таймера

| PR1 | PR2 | Коэффициент деления | Период переполнения, мс | Частота переполнения, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 32,77 | 30,5 |
| 0 | 1 | 4 | 131 | 7,63 |
| 1 | 0 | 8 | 262 | 3,81 |
| 1 | 1 | 16 | 525 | 1,9 |

В нормальных режимах работы микроконтроллера (однокристальном и расширенном) модификация битов PR1 и PR2 возможна только в течение первых 64 тактов после установки микроконтроллера в начальное состояние (нажатие кнопки Reset или выключение питания). В специальных режимах (bootstrap (режим работы с отладочным комплектом) и теста) такого ограничения нет.

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1024 | TOI | RTII | PAOVI | PAII | 0 | 0 | PR1 | PR2 | TMSK2 |

Рис. 8.1 Регистр маскировки прерываний таймера TMSK2

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1025 | TOF | RTIF | PAOVF | PAIF | 0 | 0 | 0 | 0 | TFLG2 |

Рис. 8.2 Регистр флагов прерываний таймера TFLG2

В подпрограмме обработки прерывания необходимо сбросить флаг переполнения таймера, иначе микроконтроллер не будет обслуживать следующее прерывание по переполнению таймера. Для этого необходимо в регистр флагов прерывания таймера TFLG2 записать число $80 или установить в единицу 7-й бит этого регистра с помощью команды BSET.

Программа №1 в приложении №8 показывает пример использования прерывания по переполнению таймера для реализации мигания светодиодов. Каждый раз при выполнении подпрограммы обработки прерывания по переполнению таймера происходит инвертирование состояния светодиодов (зажигание или гашение). Коэффициент деления устанавливается равным 16, следовательно, частота смены состояния светодиодов равна 1,9 Гц, и частота мигания светодиодов 0,95 Гц.

На основе таймера и дополнительного счетчика можно реализовать длительную задержку. Программа №2 приложения №8 организует циклический сдвиг состояния на светодиодах, при этом каждый сдвиг происходит примерно через 5 секунд. Для этого необходимо, чтобы сдвиг происходил каждое девятнадцатое переполнение таймера с периодом переполнения 262 мс.

Встроенный таймер обеспечивает работу нескольких внутренних систем микроконтроллера:

- Система прерывания реального времени (RTI)

- Система обеспечения функции входного захвата

- Система обеспечения функции выходного сравнения

# 8.2.2 Прерывание реального времени

Работа системы прерывания реального времени (RTI) управляется битами RTR1 и RTR0 регистра управления аккумулятором пульсаций PACTL (Рис.8.3). В зависимости от состояния этих битов меняется период возникновения запроса прерывания реального времени. В отличие от прерывания по переполнению таймера изменять биты RTR1 и RTR2 (а, следовательно, и период возникновения запроса прерывания) можно в любой момент времени во всех режимах работы микроконтроллера. Для внутренней частоты микроконтроллера 2 МГц (на отладочном модуле НС11EVB) соответствие между значением этих битов и периодом возникновения запроса прерывания реального времени представлено в  таблице 8.2.

Таблица 8.2

Установка периода RTI

| RTR1 | RTR2 | Период RTI, мс |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 4,10 |
| 0 | 1 | 8,19 |
| 1 | 0 | 16,38 |
| 1 | 1 | 32,77 |

По истечении заданного периода RTI устанавливается флаг RTIF регистра флагов прерывания таймера TFLG2. Если в регистре маскировки прерываний таймера TMSK2 установлен бит RTII, происходит генерация прерывания.

С помощью прерывания реального времени и дополнительного счетчика, так же, как и с прерыванием по переполнению таймера, можно организовать длительную задержку.

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1026 | DDRA7 | PAEN | PAMOD | PEDGE | DDRA3 | I4/O5 | RTR1 | RTR2 | PACTL |

Рис. 8.3 Регистр управления аккумулятором пульсаций PACTL

Программа №3 приложения №8 реализует с помощью RTI мигание светодиодов по следующему алгоритму: пять вспышек светодиодов с периодом примерно 1 с, затем 5 вспышек с периодом примерно 147 мс., затем все это повторяется, при этом изменение периода вспышек светодиодов происходит путем изменение периода RTI.

# 8.2.3 Функция входной фиксации

Функция входной фиксации предназначена для фиксирования времени прихода сигнала на линию входной фиксации.

Функция входной фиксации работает следующим образом: при определенном изменении состояния канала входной фиксации х (х – номер канала входной фиксации), содержимое счетчика таймера записывается в соответствующий регистр входной фиксации (TICx), в регистре флагов прерываний таймера TFLG1 (Рис.8.4) устанавливается флаг входной фиксации (IСхF), и если в регистре маскировки прерываний таймера TMSK1 (Рис. 8.5) установлен бит разрешения прерывания по входной фиксации х (ICxI), происходит генерация прерывания.

Каналами входной фиксации служат линии порта А: РА0 – канал входной фиксации 3, РА1 – канал входной фиксации 2, РА2 – канал входной фиксации 1. Если установлен бит (I4/05) регистра управления аккумулятором пульсаций PACTL (см. рис. 8.3), то линия РА3 – канал входной фиксации 4.

Кодирование состояния канала, вызывающего активизацию функции входной фиксации, происходит в регистре управления таймером TCTL2 (Рис. 8.6). Каждому каналу входной фиксации х задана пара битов: EDGxB и EDGxA. В таблице 8.3 представлено соответствие между состоянием этих битов и состоянием канала.

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1023 | OC1F | OC2F | OC3F | OC4F | I4O5F | IC1F | IC2F | IC3F | TFLG1 |

Рис.8.4 Регистр флагов прерываний таймера TFLG1

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1022 | OC1I | OC2I | OC3I | OC4I | I4O5I | IC1I | IC2I | IC3I | TMSK2 |

Рис.8.5 Регистр маскировки прерываний таймера TMSK1

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1021 | EDG4B | EDG4A | EDG3B | EDG3A | EDG2B | EDG2A | EDG1B | EDG1A | TCTL2 |

Рис.8.6 Регистр управления таймером TCTL2

Таблица 8.3

# Кодирование фронта, вызывающего входной захват

| EDGxB | EDGxA | Конфигурация |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Функция входного захвата запрещена |
| 0 | 1 | Захват только по положительному фронту |
| 1 | 0 | Захват только по отрицательному фронту |
| 1 | 1 | Захват по любому фронту |

На отладочном модуле расположена кнопка РА0, соединенная с линией порта А РА0. На вход этой линии постоянно подается логическая единица. Если нажать кнопку РА0, на вход линии будет подан логический ноль.

Программа №4 приложения №8 использует функцию входной фиксации для определения времени реакции человека. Правила работы с программой следующие: после запуска программы необходимо дождаться зажигания светодиода В0 и после этого нажать кнопку РА0. После этого на светодиодах появится (в двоичном коде) время реакции в миллисекундах. В случае фальстарта или если кнопка не была нажата в течение 229 мс после загорания светодиода, загорятся все светодиоды.

8.2.4 Функция выходного сравнения

Функция выходного сравнения предназначена для выдачи сигналов на линию выходного сравнения в определенные промежутки времени.

Функция выходного сравнения работает следующим образом: когда содержимое счетчика таймера совпадает с содержимым регистра выходного сравнения ТОх (х – номер регистра выходного сравнения), устанавливается флаг выходного сравнения OCxF в регистре TFLG1 (Рис. 8.4) и если установлен бит OCxI в регистре TMSK1 (Рис.8.5), генерируется прерывание по выходному сравнению х. Кроме того, происходит изменение состояния соответствующего канала выходного сравнения.

Каналами выходного сравнения в микроконтроллере МС68НС11Е1 служат линии порта А: РА7 – канал выходного сравнения 1; РА6 – канал выходного сравнения 2; РА5 – канал выходного сравнения 3; РА4 – канал выходного сравнения 4. Если бит (I4/O5) регистра управления аккумулятором пульсаций PACTL (см. рис. 8.3) равен нулю, то линия РА3 – канал выходного сравнения 5.

Изменение состояния канала выходного сравнения 2 –5 кодируется в регистре управления таймером TCTL1 (Рис. 8.7). Для каждого канала выходного сравнения ОСх задана пара битов OMx и OLх. Соответствие между состоянием этих битов и изменением на соответствующей линии представлено в таблице 8.4.

Таблица 8.4

Кодирование изменения на выходе канала выходного сравнения

| ОМх | OLx | Действие при совпадении |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Таймер отключен от выходных линий |
| 0 | 1 | Инверсия состояния соответствующей выходной линии ОСх |
| 1 | 0 | Установить в «ноль» соответствующую линию ОСх |
| 1 | 1 | Установить в «единицу» соответствующую линию ОСх |

Выходное сравнение по каналу №1 может автоматически влиять на любую из пяти линий выходного сравнения. Для этого используются регистры маскировки выходного сравнения №1 OC1M (Рис. 8.8) и OC1D (Рис. 8.9). Регистр ОС1М определяет, какая линия порта А будет подвержена изменению в случае успешного ОС1 сравнения. Для этого нужно установить бит ОС1Мz (z – номер линии порта А, которая будет подвержена изменению). В регистре OC1D кодируется это изменение: если бит OC1Dz равен единице, соответствующая линия установится в единицу, если бит OC1Dz равен нулю, соответствующая линия установится в ноль.

Запрограммированное изменение на любом канале выходного сравнения можно программно форсировать, т.е. изменить состояние линии до совпадения содержимого счетчика таймера и содержимого соответствующего регистра выходного сравнения. Для этого необходимо установить в единицу бит FOCx (х – номер канала выходного сравнения) регистра форсирования выходного сравнения CFORC (Рис. 8.10).

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1020 | OM2 | OL2 | OM3 | OL3 | OM4 | OL4 | OM5 | OL5 | TCTL1 |

Рис.8.7 Регистр управления таймером TCTL1

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $100C | OC1M7 | OC1M6 | OCM5 | 0C1M4 | OC1M3 | 0 | 0 | 0 | OC1M |

Рис.8.8 Регистр маскировки выходного сравнения №1 OC1M

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $100D | OC1D7 | OC1D6 | OC1D5 | OC1D4 | OC1D3 | 0 | 0 | 0 | OC1D |

Рис.8.9 Регистр маскировки выходного сравнения №1 OC1D

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $100B | FOC1 | FOC2 | FOC3 | FOC4 | FOC5 | 0 | 0 | 0 | CFORC |

Рис.8.10 Регистр форсирования выходного сравнения CFORC

Программа №5 приложения №8 является примером использования прерывания по выходному сравнению. Эта программа производит инверсию состояния светодиодов с периодом 524 мс, при этом первая инверсия состояния светодиодов произойдет через 524 мс после нажатия на кнопку РА0. (в этом отличие от программы, производящей инверсию светодиодов по прерыванию таймера, когда неизвестно точное время первой инверсии состояния светодиодов).

Программы  №6, №7 и №8 приложения №8 являются примером использования изменения состояния на линии выходного сравнения. Чтобы увидеть изменение на выходе линий порта А, содержимое регистра PORTA постоянно переписывается в регистр эмулятора портов PORTB. Необходимо учесть, что при установке микроконтроллера в начальное состояние (нажатие кнопки Reset) во все регистры выходного сравнения записывается одинаковое число $FFFF. Следовательно, изменение состояния всех каналов выходного сравнения происходит одновременно.

Программа №6 обеспечивает мигание светодиодов В3 и В6 с периодом 1048 мс.

Программа №7 обеспечивает мигание светодиодов В4 и В6 с периодом 524 мс и с некоторой скважностью. Скважность зависит от разности содержимого регистров выходного сравнения 1,3,4. При этом при успешном выходном сравнении 3 и 4 загораются соответствующие светодиоды, а при успешном выходном сравнении 1 они гаснут. В регистры ТОС3 и ТОС4 при установке в начальное состояние записывается $FFFF, в регистр ТОС1 необходимо записать число, от которого зависит скважность. Например, число $00FF это число соответствует десятичному 255, т.е. светодиоды погаснут через 256 инкрементирований счетчика таймера после их зажигания. Это соответствует длительности горения светодиодов 2048 мкс при периоде переполнения таймера 524мс (при этом счетчик таймера инкрементируется с периодом 8 мкс).

Программа №8 производит поочередное зажигание и гашение светодиодов В6 и В3, т.е. один светодиод загорается, второй в это время гаснет, затем через 524 мс наоборот – второй загорается, первый гаснет.

8.2.5 Аккумулятор пульсаций

Аккумулятор пульсаций представляет собой восьмиразрядный счетчик доступный для чтения и записи и расположенный по адресу $1027. Аккумулятор пульсаций способен работать в двух режимах, в зависимости от состояния бита PAMOD регистра PACTL (Рис.8.3): подсчет внешних событий (PAMOD=1) и управление накоплением частоты Е)/64 (PAMOD=0).

Разрешение работы аккумулятора пульсаций производится установкой бита PAEN регистра PACTL.

Управление аккумулятором пульсаций производится по линии РА7 порта А, причем не имеет значения настроена она на ввод или на вывод (настройка на ввод или вывод осуществляется соответственно сбросом или установкой бита DDRA7 регистра PACTL). Задание вида воздействия, управляющего аккумулятором, производится с помощью битов PAMOD и PEDGE регистра PACTL. Зависимость между состоянием этих битов и видом воздействия, управляющего аккумулятором пульсаций, представлено в таблице 8.5.

Таблица 8.5

Кодирование воздействия, управляющего аккумулятором пульсаций

| PAMOD | PEDGE | Вид воздействия |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Отрицательный фронт на входе инкрементирует счетчик |
| 0 | 1 | Положительный фронт на входе инкрементирует счетчик |
| 1 | 0 | «0» на входе запрещает счет тактовых импульсов |
| 1 | 1 | «1» на входе запрещает счет тактовых импульсов |

Программа №9 приложения №8 является примером использования аккумулятора пульсаций для подсчета внешних событий. Для этого состояние линии РА0, к которой подключена кнопка РА0, переносится на линию РА7. На линии РА0 постоянно воздействует логическая единица, а при нажатии на кнопку РА0 – логический ноль. Программа обеспечивает зажигание всех светодиодов после пятого нажатия на кнопку РА0.

Программа №10 приложения №8 использует аккумулятор пульсаций для подсчета тактовых импульсов. Программа реализует управление яркостью горения светодиодов с помощью младшей тетрады переключателей (чем большее число набрано на младшей тетраде переключателей, тем ярче горят светодиоды).

8.3 Задание на самостоятельную подготовку

Прочитать краткую теоретическую справку, разобраться в принципе работы таймера и назначении регистров таймера. Написать программу, выполняющую следующее действие: мигание светодиодов с заданным периодом при установке на переключателях заданной комбинации. При установке на переключателях любой другой комбинации все светодиоды должны либо гореть, либо погаснуть. Период мигания, включающая комбинация и период переполнения таймера заданы в таблице8.6.

Таблица 8.6

Варианты заданий

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t | 524 | 262 | 131 | 32,77 | 524 | 262 | 131 | 32,77 | 524 | 262 |
| K | $14 | $82 | $30 | $24 | $12 | $48 | $0A | $84 | $09 | $60 |
| N | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t | 131 | 32,77 | 524 | 262 | 131 | 32,77 | 524 | 262 | 131 | 32,77 |
| K | $21 | $03 | $18 | $50 | $42 | $06 | $81 | $28 | $05 | $41 |

N – номер варианта.

T – период мигания светодиодов (в секундах).

t – период переполнения таймера (в миллисекундах).

8.4 Работа в лаборатории

- Набрать свою программу.

- Оттранслировать её.

- Убедиться, что светодиоды мигают с заданным периодом и при установке на переключателях заданной комбинации.

- Скопировать из каталога LR№8 все файлы в свой каталог. Тексты этих программ представлены в приложении №8.

- Выполнить программу №3 из краткой теоретической справки, использующую прерывание реального времени. Обратить внимание на отличие прерывания реального времени от прерывания по переполнению таймера.

- Изменить в этой программе период мигания и число вспышек светодиодов.

- Выполнить программу №4 из краткой теоретической справки, использующую функцию входной фиксации. Измерить время своей реакции.

- Выполнить программу №5 из краткой теоретической справки, использующую функцию выходного сравнения и функцию входной фиксации.

- Модернизировать программу №6 из краткой теоретической справки таким образом, чтобы выполнялась инверсия состояния третьего светодиода (светодиоды считаются с нулевого) с периодом 262 мс.

- Модифицировать эту программу таким образом, чтобы через 524 мс после запуска зажглись 3, 5 и 6 светодиоды, а затем 6 светодиод должен начать мигать с периодом 1 с.

- Выполнить программу №7 из краткой теоретической справки, реализующую мигание светодиодов с заданной скважностью. Перед выполнением программы записать в регистр ТОС1 число $00FF.

- Записать в регистр ТОС1 другое число (большее чем предыдущее). Убедиться, что скважность мигания светодиодов увеличилась.

- Выполнить программу №8, использующую программное форсирование изменение состояния на выходе канала выходного сравнения.

- Выполнить эту же программу, используя другие светодиоды.

- Выполнить программу №9, использующую аккумулятор пульсаций. Убедиться что светодиоды загораются после пятого нажатия на кнопку РА0.

- Модифицировать эту программу таким образом, чтобы светодиоды загорались после двух нажатий.

- Выполнить программу №10, использующую аккумулятор пульсаций. Изменяя число на младшей тетраде переключателей, убедиться, что меняется яркость горения светодиодов.

  - Содержание отчета

Отчет должен содержать: разработанную при самостоятельной работе программу со всеми необходимыми комментариями; краткое описание системы таймера; описание регистров, используемых при работе с таймером, прерыванием реального времени, функцией входной фиксации и функцией выходного сравнения, а также описание каждого бита этих регистров.

Выполнивший эту лабораторную работу должен знать назначение всех узлов таймера и методы управления этими узлами.

  - Контрольные вопросы

- Что представляет собой таймер?

- Можно ли записать число в счетчик таймера?

- Как задать период переполнения таймера?

- Каким образом можно реализовать длительную задержку, используя таймер?

- Какие устройства функционально связанны с таймером?

- Каково назначение регистра TFLG2?

- Каким образом можно сбросить флаг переполнения таймера?

- В чем отличие прерывания реального времени от прерывания по переполнению таймера?

- Как задать период прерывания реального времени?

- Как работает функция входной фиксации?

- Какие линии используются для каналов входной фиксации?

- Как закодировать воздействие, управляющее функцией входной фиксации?

- Как работает функция выходного сравнения?

- Какие линии используются для каналов выходного сравнения?

- Как закодировать изменение на выходе канала выходного сравнения?

- Каково назначение регистра ОС1М?

- Каково назначение регистра ОС1D?

- Как программно форсировать изменение на выходе канала выходного сравнения?

- Что представляет собой аккумулятор пульсаций?

- Как изменить воздействие, управляющее аккумулятором пульсаций?

8.7 Список литературы

- И. И. Шагурин  «Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola»: Справочное пособие. -М. :Радио и связь, 1998 560с.: ил

- Панфилов Д. И., Плавич М. Л., Аганичев А. С. «Восьми разрядные микроконтроллеры семейства Motorola. Лабораторный практикум». -Издание   МГИЭТ(ТУ), 1998

- «М68НС11 reference manual».- Motorola, 1991

) Е – внутренняя частота микроконтроллера. Е=2МГц