Лабораторная работа №9

Последовательный асинхронный

интерфейс (SCI)

  - Цель работы

Исследование блока последовательного асинхронного интерфейса семейства микроконтроллеров M68HC11 и методов взаимодействия с ним.

9.2 Краткая теоретическая справка

Последовательный асинхронный интерфейс (Serial Communication Interface) является линией для последовательного обмена между микроконтроллером и периферийным устройством. Для обеспечения функционирования SCI служат следующие регистры (Таблица 9.1).

Таблица 9.1

Регистры организации работы SCI

| Регистр | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SCDR BAUD SCCR1 SCCR2 SCSR | $102F $102B $102C $102D $102E | Регистр данных SCI Регистр скорости обмена Регистр управления SCI 1 Регистр управления SCI 2 Регистр состояния SCI |

9.2.1 Прием и передача данных при помощи SCI

Для обмена данных между SCI и программой пользователя предназначен регистр данных SCI SCDR. Этот регистр может выполнять одну из функций:

- функцию регистра-передатчика (TDR);

- функцию регистра-приемника (RDR).

Передача данных производится при помощи записи в регистр SCDR данных из аккумулятора; прием данных осуществляется чтением содержимого SCDR в аккумулятор.

Данные, которыми оперирует SCI, представляют собой последовательность кадров. Структура кадра представлена на рис. 9.1.

ТП

7        6        5       4       3        2        1        0

старт			биты данных     			     стоп

бит							      бит

Рис.9.1 Структура кадра данных

Обратите внимание, что кроме битов данных, кадр содержит старт-бит (логический 0) и стоп-бит (логическая 1), указывающие, соответственно, на начало и конец кадра. Кроме этого, устройство микроконтроллера позволяет реализовать обмен кадрами с девятью битами данных. Подобный формат кадра называется расширенным. Формат управляется регистром SCCR1 (бит M).

9.2.2 возможности SCI MC68HC11

- Работа с обычным и расширенным форматом кадра.

- Большая степень гибкости в установках скорости обмена.

- Возможность реализации доступа к конкретному микроконтроллеру в системах с несколькими микроконтроллерами.

- Возможность блокировки приема по линии SCI (режим "сна").

- Генерация прерывания по следующим событиям:

- очистка TDR;

- окончание передачи;

- поступление нового кадра;

- переполнение приемника;

- прекращение обмена.

- Возможность обнаружения шумов на линии приема.

- Обнаружение ошибки кадрирования.

Для более подробного изучения последовательного асинхронного интерфейса рекомендуется обратиться к приложению, посвященному SCI.

9.2.3 Основы программирования блока SCI

Целью данного раздела является демонстрация на примере несложной программы способа программной организации работы SCI микроконтроллера MC68HC11E1 отладочного модуля HC11EVB. Для изучения раздела необходимо знать следующее:

- принципы ввода/вывода через SCI;

- систему прерываний по SCI;

- причины генерации прерывания по SCI;

- принцип действия режима "сна", порядок его снятия;

- последовательность при установке параметров обмена;

- значение флагов регистра SCSR.

Программа отображения кадра данных на светодиодах модуля HC11EVB

после снятия режима "сна"

Приведенная ниже программа демонстрирует следующее:

- порядок инициализации SCI;

- организацию ввода/вывода кадра данных;

- установку и снятие режима "сна".

Конструкция платы такова, что обмен через SCI происходит при помощи ПЭВМ, поддерживающей работу платы. Таким образом, ПЭВМ является периферийным устройством, с которым налаживается обмен данными.

; Программа  LAB9_1.s

CPU	6811		; Задать тип микроконтроллера.

SCCR1	EQU	$ØØ2C	;Смещение для регистра управления 1.

SCCR2	EQU	$ØØ2D	;Смещение для регистра управления 2.

SCSR		EQU	$ØØ2E	;Смещения для регистра состояния.

BAUD		EQU	$ØØ2B	;Смещения для регистра скорости обмена.

SCDR		EQU	$ØØ2F	;Смещение для регистра данных SCI.

PORTB	EQU	$1FØ4		;Адрес Порта B (светодиоды).

;			Инициализация SCI.

ORG	$D1ØØ	;Начальный адрес программы.

LDY	#$1ØØØ	;Исходный адрес.

SEI			;Запретить прерывание.

LDAA	#$7E		;Код команды JMP.

STAA	$ØØC4	;Записать код по вектору прерывания SCI.

LDX	#$D1ØØ	;Адрес подпрограммы обслуживания прерывания.

STX	$ØØC5	;Запись в качестве операнда команды JMP.

BSET	BAUD, Y, %ØØ11ØØ11	;Установить скорость обмена 2400 бод.

BSET	SCCR1, Y, %ØØØØ1ØØØ	;Установить обычный формат кадра,

;"пробуждение" по адресному маркеру.

BSET   SCCR2, Y, %ØØ1Ø111Ø	;Разрешить работу приемника и

;передатчика, разрешить

;прерывания по заполнению SCDR,

;установить режим "сна".

;		Подпрограмма обслуживания прерывания

ORG	$D1ØØ	;Начало подпрограммы.

LDAA	SCSR, Y	;Чтение регистра состояния.

LDAA	SCDR, Y	;Чтение регистра данных и сброс флага RDRF.

BITA	#$1ØØØØØØØ	;Установлен ли в принятом кадре старший бит?

BEQ	OUTPUT	;Если не установлен, следовательно, это

;информационный кадр - переход на подпрограмму

;отображения кадра.

ANDA	#$Ø1111111	;Если старший бит установлен, следовательно, это кадр

;управления - выделить биты 6…0.

LDAB	#$ØØØ1ØØØØ	;Загрузить в аккумулятор номер

;микроконтроллера.

CBA			;Сравнить биты 6…0 и номер микроконтроллера.

BEQ	EXIT		;Если есть совпадение - выход без установки "сна".

BSET	SCCR2, Y, %ØØØØØØ1Ø	;В случае несовпадения номеров -

;установить режим "сна".

EXIT		RTI			;Возврат из подпрограммы.

OUTPUT	LDAA	SCDR, Y	;Считать кадр из приемника.

STAA	LAMP		;Отобразить кадр на светодиодах

LDX	#$5ØØØØ	;на какое-то время.

### LOOP		DEX

BNE	LOOP

CLR	LAMP

JMP	EXIT		;Возврат.

Т.к. периферийным устройством при работе с модулем HC11EVB является компьютер, ввод кадра происходит путем нажатия клавиши. Каждой клавише (а точнее символу) соответствует свой ASCII-код, который и отображается на светодиодах. Вывод кода на светодиоды происходит в случае снятия режима "сна" (т.е. происходит прерывания по SCI (а точнее по заполнению RDR), микроконтроллер проверяет, установлен ли старший бит в кадре). Если старший бит не установлен - это информационный кадр. В этом случае происходит отображение ASCII-кода введенного символа на светодиодах модуля. Если же принятый кадр содержит установленный старший бит, следовательно, это кадр управления и программа сравнивает биты 6…0 принятого кадра управления с номером микроконтроллера, который задается по ходу программы. В программе LAB9_1.s этот номер - %00010000 ($10). В случае равенства происходит "пробуждение" SCI по адресному маркеру (выход без повторной установки режима "сна"). Таким образом, все последующие информационные кадры будут отображаться на светодиодах. Если же равенство не обнаружено, происходит повторная установка режима "сна", и приемник блокируется вновь.

Реализовать программу LAB9_1.s на модуле HCIIEVB можно, выполнив следующие действия:

- набрать текст программы в редакторе, произвести ассемблирование;

- загрузить программу <Ctrl-F9>;

- произвести запуск с адреса $D000, последовательно нажав <F7> и <F9>;

- дождаться появления окна

- выйти из программы-отладчика <Alt-X> в ОС DN;

- войти в режим терминала <Alt-J>;

- снять режим терминала, если он установлен <Alt-V>;

- произвести ввод информационного кадра путем нажатия клавиши на клавиатуре. Убедиться, что ее ASCII-код не отображается на светодиодах модуля (в двоичном виде);

- ввести кадр управления следующим образом: удерживая клавишу <Alt>, набрать на правой цифровой клавиатуре число 144 (%10010000), затем отпустить клавишу <Alt>. Произойдет передача кадра управления, т.к. биты 6…0 кадра и номер (двоичный) микроконтроллера совпадут, режим "сна" будет отключен;

- повторно ввести информационный кадр. ASCII-код будет высвечиваться на светодиодах модуля;

- заблокировать приемник путем передачи нового кадра управления (набрать, например, число 137 %10001001);

- убедиться, что информационные кадры снова не отображаются (приемник SCI заблокирован); снять режим "сна" можно повторным вводом кадра управления вида %10010000 (144).

Примечание: Перед работой в режиме терминала, необходимо установить параметры обмена. Для этого в ОС Windows'95/98 откройте ярлык "My computer", далее последовательно открывайте подменю: "Control Panel", "System", "Device Manager", "Ports (COM&LPT)", "Communication Port" (необходимо выбрать тот, к какому подсоединен модуль HC11EVB), "Port Settings" и установить скорость 2400 бод и формат кадра (8 бит данных и один стоп-бит). Нажмите "OK" и последовательно выйдите из всех подменю.

Выход из режима терминала - при помощи клавиш <Ctrl-F4>.

9.3 Задание на самостоятельную подготовку

- Внимательно изучите теоретическую справку и приложение к данной лабораторной работе;

- Ответьте на контрольные вопросы;

- Измените текст программы LAB9_1.s таким образом, чтобы после "пробуждения"  по адресному маркеру выполнялась бы задача, заданная в таблице 9.2. Принципы управления те же, что и в программе LAB9_1.s.

| Номер варианта | Содержание задачи |
| --- | --- |
| 1 | Вывод данных на дисплей ПЭВМ заглавных букв вместо прописных и наоборот |
| 2 | Вывод на дисплей исключительно цифр. Все остальные символы не отображаются на дисплее. |
| 3 | Программа, аналогичная LAB9_1.s, но с той разницей, что выводимый ASCII-код должен мигнуть 4 раза. |
| 4 | Вывод на дисплей исключительно букв. Все остальные символы не отображаются на дисплее. |
| 5 | Вывод на дисплей исключительно строчных букв. Все остальные символы не отображаются на дисплее. |
| 6 | Вывод на дисплей исключительно заглавных букв. Все остальные символы не отображаются на дисплее. |
| 7 | ASCII-код набранного на клавиатуре символа (информационный кадр) отображается на светодиодах после 2-х секундной задержки. Представить расчет. |
| 8 | Отображение на дисплее вводимых с клавиатуры символов с одновременной демонстрацией их ASCII-кода на светодиодах модуля. |
| 9 | Код набранного на клавиатуре символа отображается на экране после 3-х секундной задержки. Представить расчет. |
| 10 | Введенный с клавиатуры символ отображается на экране; затем после 2-х секундной задержки, его ASCII-код высвечивается на светодиодах на время по усмотрению. Представить расчет. |
| 11 | Код введенного с клавиатуры символа четыре раза высвечивается на светодиодах модуля (длительность свечения по усмотрению), после чего символ отображается на дисплее. |
| 12 | Набранный на клавиатуре символ отображается на дисплее через 2 секунды, а потом ASCII-код символа через 1 секунду отображается на светодиодах на время по усмотрению. Представить расчет. |
| 13 | Набранный на клавиатуре символ отображается ASCII-кодом на светодиодах через две секунды, через 1 секунду после этого символ отображается на дисплее. |
| 14 | Символ, введенный с клавиатуры, отображается на дисплее после задержки, длительность которой регулируется состоянием переключателей. |
| 15 | То же, что и 14 вариант, но отображается на светодиодах модуля ASCII-код символа. |
| 16 | Введенный с клавиатуры символ отображается на дисплее без задержки, если младшая тетрада переключателей установлена в “1”. В противном случае – задержка 1 сек. Представить расчет. |
| 17 | То же, что и вариант 16, но отображается ASCII-код на светодиодах. |
| 18 | Введенный с клавиатуры символ отображается на дисплее после 3-х секундной задержки, во время которой горят все светодиоды. Представить расчет. |
| 19 | То же, что и вариант 18, но задержка – 4 сек. Представить расчет. |
| 20 | То же, что и вариант 19, но задержка – 6 сек. Представить расчет. |

# Комментарий к выполнению заданий

При написании программы можно использовать тот вариант инициализации SCI, который представлен в программе LAB9_1.s. По сути, программная реализация задания представляет собой компоновку подпрограмм, одна из которых решает поставленную в таблице 9.2 задачу. Переход на эту подпрограмму происходит в случае ввода кадра управления и снятия режима “сна”. Разумеется, все действия, соответствующие заданию, производятся над информационными кадрами. Также, необходимо изучить программу, представленную в приложении к лабораторной работе (Прил №10). Если в задании подразумевается сравнение ASCII-кодов, это можно делать при помощи команд условных переходов. Например, в случае варианта 2, на дисплее не будут отображаться символы, с ASCII-кодами со значениями менее $2F и более $3A.

Тут будут уместны такие команды условных переходов, как BLT и BHI.

9.4 Работа в лаборатории

В процессе лабораторной работы необходимо выполнить следующее:

- набрать текст самостоятельно написанной программы в редакторе, произвести отладку и запуск;

- в случае правильного выполнения задания, продемонстрировать работу программы преподавателю.

Примечание: правильно реализованная программа должна полностью соответствовать заданию, которое дается в пункте 3 описания данной лабораторной работы.

9.5 Содержание отчета

- текст самостоятельно написанной и исправленной в процессе отладки программы (согласно заданию);

- подробные комментарии к программе;

- расчет (если этого требует вариант задания).

9.6 Контрольные вопросы

- Опишите формат данных SCI. Что такое кадр данных?

- Опишите обычный и расширенный формат кадра. Как происходит установка того или иного формата?

- Как определяется свободное состояние линии?

- Опишите назначение и функционирование регистра SCDR.

- Какие линии используются для работы SCI?

- Опишите функцию флага TDRE.

- Опишите функцию флага TC.

- Опишите функцию флага RDRF.

- Опишите функцию флага OR.

- Как разрешить работу приемника и передатчика?

- Опишите функцию флагов NF и FE.

- Опишите функцию флага IDLE.

- Что такое программный опрос?

- Опишите функцию регистра BAUD.

- Опишите функцию регистра SCCR2.

- Каково назначение режима “сна”?

- Опишите процесс “пробуждения” по свободной линии.

- Опишите процесс “пробуждения” по свободной линии.

- Почему при “пробуждении” по свободной линии нет необходимости в кадрах управления.

- Как осуществить сброс флага RDRF?

9.7 Литература

- И.И. Шагурин “Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola” Справочное пособие.-М.: Радио и связь, 1998.- 560 с.:ил.

- Панфилов Д.И., Плавич М.Л., Аганичев А.С. “8-и разрядные микроконтроллеры семейства M68HCII фирмы Motorola. Лабораторный практикум” Издание МГИЭТ(ТУ), 1998.

- M68HCII reference manual. Motorola, 1991.

#### Приложение №9

Последовательный асинхронный интерфейс (SCI)

В данном приложении рассматриваются следующие вопросы:

- организация SCI;

- управление длиной кадра;

- система прерываний по SCI;

- управление скоростью при обменах

- режим "сна" приемника SCI.

- Организация SCI

Для работы SCI задействованы две линии порта D – PD0 и PD1. Во время работы SCI эти линии могут использоваться как входы данных порта D. В режиме приема данных со входа RxD последовательно вводятся во входной сдвиговый регистр, а затем переписываются в регистр SCDR. В режиме передачи данные, записанные в SCDR, переписываются в выходной сдвиговый регистр и последовательно выводятся на выход TxD.Во время работы SCI в качестве входа RxD используется линия PD1 (см. описание микроконтроллера),а в качестве входа TxD – линия PD0.

2. Управление длиной кадра

Кроме обмена кадрами с восемью битами данных (обычный формат), в SCI предусмотрена возможность использования расширенного формата кадра с девятью битами данных (Рис.П10.1).

8        7       6        5       4        3       2        1         0

старт		 	биты данных			           стоп

бит							            бит

Рис.П10.1 Расширенный формат кадра данных SCI

Т.к. регистр SCDR восьмиразрядный, появляется необходимость сохранения девятого бита данных при работе с кадрами расширенного формата. Эта проблема решена следующим образом: в случае приема данных девятый бит данных кадра записывается на место бита R8 регистра SCCR1 (Рис.П10.2); при передаче же кадра расширенного формата, девятый бит данных должен записан на место бита T8 регистра SCCR1. Выбор формата кадра определяется состоянием бита М регистра управления SCCR1:

При М=1 (бит М установлен) - расширенный формат;

При М=0 (бит М сброшен) - обычный формат кадра.

7 	 6	    5	        4	 	3	   2	     1	         0		Адрес $102C

R8

T8

--

M

WAKE

--

--

--

--	 --	   0	        0		0	    0	      0	         0            Состояние

после сброса

Рис. П.2 Регистр управления SCCR1

3. Система прерываний SCI

Блок SCI может генерировать прерывания по самым разным событиям. Управление прерываниями осуществляется при помощи регистра управления 2 (SCCR2) и регистра состояния (SCSR). Структуры этих регистров представлены на Рис.П10.3 и Рис.П10.4.

7	 6	     5	          4	 3	    2	        1	            0      Адрес $102D

TIE

TCIE

RIE

ILIE

TE

RE

RWU

SBK

0	0	     0               0              0 	    0	        0	            0          Состояние

после сброса

Рис.П10.3:Регистр управления SCCR2

7	   6            5 	          4	 3 	     2	         1		  0       Адрес $102E

TDRE

TC

RDRF

IDLE

OR

NF

FE

--

1             1             0	          0	  0	     0	           0	   0	 Состояние

после сброса

Рис.П10.4: Регистр состояния SCI SCSR

- Прерывание по освобождению регистра данных SCDR

После того, как содержимое SCDR переписывается в выходной сдвиговый регистр для последовательной выдачи на TDO, флаг TDRE регистра SCSR устанавливается в "1". Если установлен бит TIE регистра SCCR2, то освобождение регистра данных вызывает генерацию прерывания по SCI. Очистка флага TDRE происходит автоматически путем чтения регистра SCSR (с установленным битом TDRE) и последующей записью данных в SCDR (т.е. индицирует, что предыдущая запись обработана).

- Прерывание по окончанию передачи.

После того, как последний бит данных выдан на выход сдвигового регистра, устанавливается флаг ТС регистра состояния SCSR. Если установлен бит TCIE, то это событие вызывает генерацию прерывания по SCI. Сброс флага ТС осуществляется аналогично флагу TDRE.

- Прерывание по поступлению новых данных.

В случае поступления в регистр данных нового кадра данных, устанавливается флаг RDRF регистра SCSR, что вызывает генерацию прерывания по SCI, если установлен бит RIE регистра SCCR2. Сброс флага осуществляется после чтения регистра состояния SCSR и последующего чтения регистра данных SCDR.

- Прерывание по прекращению обмена.

Если линия находится в свободном состоянии больше длительности передачи одного кадра данных, устанавливается флаг IDLE. Это вызывает генерацию прерывания по SCI, если установлен бит ILIE регистра SCCR2.

Поддержание на входе RDI состояния логической единицы более десяти (при обычном формате кадра) тактов передачи ТП или более одиннадцати ТП (при расширенном формате) воспринимается SCI как свободное состояние линии. Другими словами, если, например, при обычном формате кадра на вход RDI поступила комбинация из более чем десяти "единиц", то устанавливается флаг IDLE регистра SCSR. Сброс флага IDLE происходит по аналогии с флагом RDRF регистра SCSR.

- Прерывание по переполнению приемника.

В случае, если очередной кадр данных поступает во входной сдвиговый регистр до считывания из SCDR предыдущего кадра, происходит установка флага OR регистра SCSR и последующая генерация прерывания, если установлен бит RIE регистра SCCR2.

Если это событие произошло, содержимое SCDR сохраняется, а вот вновь поступивший кадр стирается. Сброс флага OR регистра SCSR происходит по аналогии с флагом RDRF.

Рассмотрим назначение остальных битов регистров SCCR2 и SCSR.

Бит ТЕ регистра SCCR2:     установка бита ТЕ разрешает работу передатчика.

Бит RE регистра SCCR2:     установка бита RE разрешает работу приемника.

Бит RWU регистра SCCR2: установка бита RWU переводит SCI в режим "сна",

т.е. блокирует приемник SCI. Сброс бита RWU снимает

блокировку.

Бит SBK регистра SCCR2:  При установке бита SBK на выход TDO начинает

поступать сигнал прекращения обмена. Т.е. передатчик

посылает десять или одиннадцать логических "нулей" (в

зависимости от формата кадра), а затем устанавливает на

выходе TDO уровень логической "единицы" и начинает

передачу нового кадра данных, если в SCDR загружены

данные.

Флаг NF регистра SCSR:    устанавливается, если на линии приема обнаружены шумы.

Это происходит, если в процессе приема какого-либо бита

состояние входа изменяется.

Обнаружение шумов по линии приема производится путем троекратной проверки значения сигнала на входе RDI в течение приема одного бита. Если проверка дает разные значения уровня, то принимается то значение (Ø или 1), которое поступило дважды, а однократное поступление другого значения считается за помеху. В этом случае и устанавливается флаг NF.

Флаг FE регистра SCSR:     устанавливается в том случае, если произошла ошибка

кадрирования, т.е. длительность стоп-бита оказалась

меньше длительности одного такта передачи.

Как уже было сказано выше, флаги TDRE, TC, RDRF, IDLE, OR вызывают формирование запроса прерывания (если это разрешено). При этом подпрограмма обслуживания прерывания должна считать и проанализировать содержимое SCSR, чтобы выяснить причину прерывания и выполнить необходимую процедуру. Запросы, вызванные флагами TDRE, TC, RDRF, IDLE и OR обычно вызывают процедуры пересылки новых данных для передачи или считывания из SCI принятых данных. Если запросы прерывания запрещены, то прием или передача данных через SCI осуществляется программно, при помощи периодического считывания и анализа SCSR (т.н. программный опрос).

4. Управление скоростью обмена

Для управления скоростью обмена через SCI предназначен регистр BAUD (Рис.П10.5).

7	  6	    5	      4	         3	            2	 1	    0          Адрес $102B

TCLRR

--

SCP1

SCP0

RCKBB

SCR2

SCR1

SCR0

0             0	     0	       0	        0	            --	   --	    --         Состояние

после сброса

Рис.П10.5: Регистр управления скоростью обмена BAUD

Скорость обмена (в бодах) может быть рассчитана по формуле:

v=E(16⋅N⋅M) [бод],

где Е - это внутренняя тактовая частота микроконтроллера (для модуля HC11EVB E=2МГц);

М – коэффициент деления, задаваемый битами SCR2…SCR0 регистра BAUD;

## N - коэффициент деления, задаваемый битами SCP1 и SCP0 регистра BAUD.

Коэффициенты деления N и M описаны в таблицах П. 1 и П. 2 соответственно.

Таблица П10.1

Коэффициент деления N

| Значение бита SCP1 | Значение бита SCP0 | Коэффициент деления N |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 3 4 13 |

Таблица П10.2

Коэффициент деления М

| Значение бита SCR2 | Значение бита SCR1 | Значение бита SCR0 | Коэффициент деления M |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 2 4 8 16 32 64 128 |

Таким образом, для получения серии скоростей обмена ряда 9600, 2400, 1200 бод N должно быть равным 13, а М должно быть 1, 2, 4, 8 соответственно.

5. Режим "сна" последовательного асинхронного интерфейса

Представьте, что существует система, включающая несколько микроконтроллеров семейства MC68H11E1, из которых приемники SCI соединены в одну линию (Рис. П10.6).

Рис.П10.6: Вариант подключения приёмников SCI в одну линию.

В подобной ситуации данные должны нести информацию также и о том, к какому микроконтроллеру производится доступ. Эта проблема решена следующим образом.

а) Режим "пробуждения" по адресному маркеру.

В данном режиме кадры делятся на информационные кадры и кадры управления SCI. Они отличаются друг от друга тем, что в кадре управления старший бит установлен (т.е. имеет значение "1"), в информационном же кадре старший бит всегда сброшен. Рассмотрим вид кадра управления (Рис. П10.7).

Рис.П10.7: Вид кадра управления SCI при режиме "пробуждения"

по адресному маркеру.

Кадр управления содержит "1" в старшем разряде (так называемый адресный маркер), а остальные разряды 6… 0 служат для записи номера микроконтроллера, производится доступ. Предположим, что периферийное устройство начинает передачу данных в линию, к которой подключены приемники SCIДо прердачи информации находились в т.н. режиме "сна", т.е. они активизированы. В случае, если в линию передаются информационные кадры, они не будут приниматься SCI, если SCI находиться в режиме "сна". Если в передаваемых в линию кадрах присутствует кадр управления, каждый микроконтроллер начинает сравнивать свой личный номер (присваевамый программно) с номером, записанным в ячейках 6… 0 кадра управления.

Предположим, что у микроконтроллера 1 такое сравнение увенчалось успехом. Сразу после этого МК1 включает приемник SCI и SCI начинает принимать информационные кадры, передаваемые в линию. Микроконтроллеры 2 и 3 снова переходят в режим "сна" (т.к. их номера не совпали) и ожидают следующего кадра управления. Режим "пробуждения" по адресному маркеру задается путем установки бита WAKE регистра SCCR1.

б) Режим "пробуждения" по свободной линии.

Существует также и другой сценарий, т.н. "пробуждение" по свободной линии. В этом случае периферийное устройство оставляет линию в свободном состоянии на время более одного кадра. При этом все приемники "пробуждаются" и активизируются. После этого начинается передача кадра данных, причем интервал между кадрами не должен быть больше одного кадра. Каждый приемник по первому кадру (кадрам) определяет, не к нему ли осуществляется доступ (это происходит по тому же принципу, что и в случае с "пробуждением" по адресному маркеру). Если нет, то МК снова возвращается в режим "сна" до начала приема нового блока данных. Необходимо заметить, что блоки данных отделяются друг от друга в этом случае своеобразными "прермычками", во время которых линия свободна на время более одного кадра. Это метод ("пробуждение" по свободной линии) не требует формата "кадра управления". Данный режим устанавливается сбросом бита WAKE регистра SCCR1.

В заключении рассмотрим программу, демонстрирующую прием данных от ПЭВМ и некоторую их обработку.

CPU	6811		;Установить тип микроконтроллера.

CELL		EQU	$ØØØØ	;Дополнительная ячейка 1.

CELL1	EQU	$ØØØ1	;Дополнительная ячейка 2.

SCCR1	EQU	$ØØ2C	;Смещение для регистра управления 1.

SCCR2	EQU	$ØØ2D	;Смещение для регистра управления 2.

SCSR		EQU	$ØØ2E	;Смещение для регистра контроля.

SCDR		EQU	$ØØ2F	;Смещение для регистра данных.

BAUD		EQU	$ØØ2B	;Смещение для регистра скорости обмена.

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес.

LDY	#$1ØØØ	;Исходный адрес.

SEI			;Запретить маскируемые прерывания.

LDAA	#$7E		;Запись вектора прерывания по SCI в режиме

STAA	$ØØC4	;загрузки.

LDX	#$D1ØØ

STX	$ØØC5

BSET	BAUD, Y, %ØØ11ØØ1Ø		;Задать скорость обмена 2400 бод.

BSET	SCCR1, Y, %ØØØØØØØØ	;Задать обычный формат кадра.

BSET	SCCR2, Y, %ØØ1Ø11ØØ		;Разрешить работу приемника и

;передатчика, разрешить ;прерывания по

;заполнению приемника.

SEI			;Разрешать маскируемые прерывания.

BRA	*		;Замкнутый цикл.

ORG	$D1ØØ	;Начальный адрес подпрограммы

;обслуживания прерывания по SCI.

LDAA	SCSR, Y	;Считать регистр SCSR.

LDAA	SCDR, Y	;Считать данные с регистра SCDR и

;сбросить флаг RDRF.

STAA	CELL1	;Сохранить данные в ячейке памяти.

ANDA	#$FØ		;Выделить старшую цифру ASCII-кода.

CMPA	#$4Ø		;Если старшая цифра равна "4", тогда переход на

BEQ	SMALL1        ;подпрограмму перевода заглавной буквы

;в строчную SMALL1.

CMPA	#$5Ø		;Если старшая цифра равна "5", тогда переход на

BEQ	SMALL2	;подпрограмму перевода заглавной буквы в строчную

;SMALL2.

CMPA	#$6Ø		;Если старшая цифра равна "6", тогда переход на

BEQ	BIG1               ;подпрограмму перевода строчной буквы

;в заглавную BIG1.

CMPA	#$7Ø		;Если старшая цифра равна "7", тогда переход на

;подпрограмму перевода строчной буквы в заглавную

;BIG2.

SMALL1	LDAB	CELL1	;Извлечь из памяти сохраненную букву в ASCII-коде.

ANDB	#$ØF		;Обнулить старшую цифру кода.

ADDB	#$6Ø		;Заменить старшую цифру на "6".

STAB	CELL2	;Сохранить результат в ячейке памяти.

JMP	OUTPUT	;Переход на подпрограмму вывода данных.

SMALL2	LDAB	CELL1	;Извлечь из памяти сохраненную букву в ASCII-коде.

ANDB	#$ØF		;Обнулить старшую цифру кода.

ADDB	#$7Ø		;Заменить старшую цифру на "7".

STAB	CELL2	;Сохранить результат в ячейке памяти.

JMP	OUTPUT	;Переход на подпрограмму вывода данных.

BIG1		LDAB	CELL1	; Извлечь из памяти сохраненную букву в ASCII-коде.

ANDB	#$ØF		;Обнулить старшую цифру кода.

ADDB	#$4Ø		;Заменить старшую цифру на "4".

STAB	CELL2	;Сохранить результат в ячейке памяти.

JMP	OUTPUT	;Переход на подпрограмму вывода данных.

BIG2		LDAB	CELL1	; Извлечь из памяти сохраненную букву в ASCII-коде.

ADDB	#$5Ø		;Заменить старшую цифру на "5".

STAB	CELL2	;Сохранить результат в ячейке памяти.

JMP	OUTPUT	;Переход на подпрограмму вывода данных.

OUTPUT	LDAB	CELL2	;Считать результат в аккумулятор В.

STAB	SCDR, Y	;Вывод измененного ASCII-кода.

RTI			;Возврат из подпрограммы.

Данная программа производит замену заглавных букв строчными и наоборот. ЭВМ и плата HC11EVB обмениваются символами, которые вводятся с клавиатуры ПЭВМ. ПЭВМ преобразовывает символы клавиатуры в ASCII-код. Рассмотрим работу программы.

После генерации прерывания по заполнению регистра SCDR (в данном случае "приемника"), начинает работать подпрограмма обслуживания прерывания. Изучив таблицу ASCII-кодов (приложение №13), можно заметить,что заглавные и строчные буквы латинского алфавита (а точнее их коды) отличаются между собой только старшей цифрой. Таким образом, получив от ПЭВМ код заглавной буквы "B" (код $42), микроконтроллер определяет, что старшая цифра "4" и заменяет ее на "6". Вследствии этого выводится код строчной "b" (код $62), и строчная "b" отображается на дисплее.

Убедиться в работоспособности программы можно, выполнив следующие действия:

- набрать текст, произвести ассемблирование и исправление ошибок;

- запустить программу с адреса $D000;

- выйти в режим терминала (см. указания в лабораторной работе №9);

- отключить режим локального эха;

- нажать любую строчную букву. На дисплее появится ее заглавный вариант.