ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

СИСТЕМА ПРЕРЫВАНИЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА MC68HC11E1

7.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Ознакомление с системой прерываний микроконтроллера MC68HC11E1.

- Изучение генерации прерывания по внешнему сигналу IRQ.

7.2 КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Прерывание - это механизм приостановки основной программы для выполнения подпрограммы. Система прерываний микроконтроллеров семейства M68HC11включает в себя аппаратные и программные прерывания. Аппаратное прерывание производит переход к подпрограмме по запросу от аппаратного источника (например, таймера, синхронного/асинхронного интерфейса или каких-либо внешних источников и т.д.).

Программное прерывание (у MC68HC11E1 один программный источник прерывания - команда SWI) не зависит от встроенных периферийных устройств микроконтроллера и реализуется выполнением команды SWI.

Всего микроконтроллер MC68HC11E1 обслуживает 21 источник прерывания.

7.2.1 Реализация прерываний

Реализация прерываний связана с таким понятием, как вектор прерывания (Ve). Вектор прерывания - это ячейки памяти, в которые записывается адрес начала подпрограммы, к которой осуществляется переход после генерации прерывания. Подобные подпрограммы носят название "подпрограммы обслуживания прерывания". Таблица векторов прерывания занимает последние 64 позиции адресного пространства: адреса $FFFF - $FFC0 (при однокристальном или расширенном режиме работы). Режим прерывания работает следующим образом:

- В начале программы необходимо записать в вектор прерывания адрес источника подпрограммы обслуживания прерывания. По этому адресу будет осуществлен переход при генерации прерывания от источника прерывания.

- По прошествии определенного события, связанного с источником прерывания, происходит генерация прерывания, в результате которой микроконтроллер завершает выполнение текущей команды и осуществляет переход на подпрограмму обслуживания прерывания.

- Генерация прерывания вызывает запись содержания основных регистров (ACCA, ACCB, X, Y, PC, SP, CCR) в стек по определенному принципу (см. Приложение №7). В частности, запоминается состояние программного счетчика РС на момент генерации прерывания. Это необходимо для возврата к основной программе после того, как закончится подпрограмма обслуживания прерывания. Поэтому подпрограмма обслуживания должна заканчиваться командой RTI. При выполнении этой команды происходит восстановление основных регистров из стека и осуществляется обратный переход по адресу, который был сохранен при генерации прерывания. Так происходит возврат к основной программе.

Адреса векторов прерывания и их источники представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Источники и вектора прерываний

| Адрес вектора прерывания в нормальном режиме | Адрес вектора прерывания в специальном режиме | ###### Источник прерывания |
| --- | --- | --- |
| FFC0, FFC1 ………… FFD4, FFD5 | - ………… - | Зарезервировано …………….. Зарезервировано |
| FFD6, FFD7 FFD8, FFD9 FFDA, FFDB FFDC, FFDD FFDE, FFDF FFE0, FFE1 FFE2, FFE3 FFE4, FFE5 FFE6, FFE7 FFE8, FFE9 FFEA, FFEB FFEC, FFED FFEE, FFEF FFF0, FFF1 FFF2, FFF3 FFF4, FFF5 FFF6, FFF7 FFF8, FFF9 FFFA, FFFB FFFC, FFFD FFFE, FFFF | 00C4 00C7 00CA 00CD 00D0 00D3 00D6 00D9 00DC 00DF 00E2 00E5 00E8 00EB 00EE 00F1 00F4 00F7 00FA 00FD BF40 | Последовательный асинхронный интерфейс Последовательный синхронный интерфейс Аккумулятор пульсаций Переполнение аккумулятора пульсаций Переполнение таймера Входное сравнение 5 Входное сравнение 4 Входное сравнение 3 Входное сравнение 2 Входное сравнение 1 Входной захват 3 Входной захват 2 Входной захват 1 Прерывание реального времени Прерывание IRQ Прерывание XIRQ Программное прерывание SWI Неправильный код команды Система СОР Сбой тактовой частоты Сброс микроконтроллера (RESET) |

Обратите внимание, что вектора прерываний располагаются в разных областях памяти в зависимости от режима работы микроконтроллера отладочного модуля HC11EVB. Запуск программы пользователя осуществляется в одном из специальных режимов работы микроконтроллера – в режиме bootstrap. Одной из особенностей режима bootstrap является то, что таблица векторов прерывания перенесена в область ОЗУ. В отличии от области векторов прерывания для нормальных режимов, здесь следует записывать не адрес перехода, а команду перехода с соответствующим адресом (например, команду JMP). Таким образом, если программа отлаживается в ОЗУ в режиме bootstrap и требуется, например, обработка прерывания IRQ, то вектор прерывания задается следующим образом:

ORG	$ØØEE

JMP	$D1ØØ

где $D100 – адрес подпрограммы обслуживания прерывания.

Таким образом, на организацию вектора прерывания уходит три байта: для кода команды перехода, для старшего байта адреса подпрограммы и для младшего байта адреса подпрограммы.

При записи отлаженной программы в ПЗУ (предполагается, что микроконтроллер будет работать в одном из нормальных режимов) вместо приведенной выше последовательности следует записать команды:

ORG	FFF2

FDB	$D1ØØ

7.2.2 Маскируемые и немаскируемые прерывания

К маскируемым относятся те прерывания, которые разрешаются или запрещаются в зависимости от состояния бита I регистра статуса CCR. Также эти прерывания называются I-прерываниями. К их числу относятся:

- прерывания по внешнему сигналу;

- прерывания от таймера;

- прерывания от счетчика импульсов;

- прерывания от синхронного и асинхронного последовательных портов.

Т.е. вектора прерываний с адреса $FFD6 по $FFF3. Запрещение (маскирование) данных прерываний производится установкой признака I=1 регистра CCR (команды CLI).

К немаскируемым относятся те прерывания, которые постоянно разрешены. Это

- программное прерывание SWI;

- прерывание по неправильному коду команды;

- прерывание по системе COP;

- прерывание по сбою тактовой частоты;

- прерывание по сбросу (RESET).

Также к числу немаскируемых относятся запросы прерывания по внешнему сигналу низкого уровня XIRQ. Обслуживание этого прерывания запрещается, если в регистре статуса CCR установлено значение X=1. Установка значения X=1 производится при выполнении любой из процедур начальной установки микроконтроллера (см. Приложение, посвященное описанию на микроконтроллер). Разрешается прерывание по XIRQ путем установки X=0 (при помощи команд TAP или RTI). Причем, программно содержимое признака X можно менять только из 1 в 0.

7.2.3 Приоритеты в обслуживании прерываний

В ходе функционирования микроконтроллера может случиться запрос на прерывание одновременно от двух источников. Возникает проблема приоритета прерываний. Она решена следующим образом.

Для маскируемых прерываний.

В адресном пространстве микроконтроллера существует регистр высшего приоритета маскируемых прерываний HPRIO (Рис. 7.1).

7		6	     5		4	    3	          2	  1	        0  Адрес $103С

RBOOT

SMOD

MDA

IRVNE

PSEL3

PSEL2

PSEL1

PSEL0

--		--	     --		--	    0               1         	    0   	        1   Состояние

после сброса

Рис. 7.1 Регистр высшего приоритета маскируемых прерываний HPRIO.

Содержимое младшей тетрады регистра HPRIO, будет определять, какой из источников прерывания будет иметь наибольший приоритет (Табл. 7.2).

Таблица 7.2

Определение источника прерывания с наибольшим приоритетом

в зависимости от состояния битов PSEL3…PSEL0 регистра HPRIO

| PSEL3 | PSEL2 | PSEL1 | PSEL0 | Источник с наибольшим приоритетом прерываний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | Переполнение таймера Переполнение счетчика пульсаций Счетчик пульсаций Синхронный последовательный интерфейс Асинхронный последовательный интерфейс Резерв (по умолчанию IRQ) IRQ Периодическое прерывание таймера Входной захват 1 Входной захват 2 Входной захват 3 Выходное сравнение 1 Выходное сравнение 2 Выходное сравнение 3 Выходное сравнение 4 Выходное сравнение 5 |

Таким образом, после сброса микроконтроллера наивысший приоритет среди маскируемых прерываний приобретает источник IRQ, а низший приоритет -  прерывание от асинхронного последовательного интерфейса.

Путем изменения содержимого младшей тетрады регистра HPRIO можно изменять приоритеты источников прерываний.

При этом источник, код которого установлен в PSEL3…PSEL0, получает максимальный приоритет, а минимальный приоритет получает источник, предшествующий источнику с максимальным приоритетом. Например, установив в младшей тетраде HPRIO код 0000, максимальный приоритет получит источник переполнения таймера, а минимальный - выходное сравнение 5 (код "1111"). Приоритеты остальных источников убывают от максимального к минимальному.

Для немаскируемых прерываний.

Наивысший приоритет у программного прерывания SWI. Ничто, кроме RESET не может прервать его исполнение. Далее следует немаскируемое внешнее прерывание XIRQ.

7.2.4 Прерывание IRQ

Прерывание IRQ - один из источников внешних прерываний. Хотя, прерывание IRQ имеет и внутренний источник - от системы БКО параллельного ввода/вывода. В данной лабораторной работе будет рассматриваться лишь внешнее IRQ-прерывание. Внешнее IRQ-прерывание управляется при помощи бита IRQE регистра OPTION (Рис. 7.2).

7              6              5              4              3              2              1             0        Адрес $1039

ADPU         CSEL            IRQE         DLY           CME             0             CR1          CR0                CR0

0               0             0              1              0              0              0             0          Состояние

после сброса

Рис. 7.2 Регистр управления отдельными блоками

При IRQE=1 генерация прерывания происходит при установлении на входе IRQ микроконтроллера уровня логического “0”.

При IRQE=0 генерация прерывания происходит по отрицательному перепаду уровня на входе IRQ.

Если прерывание вызывается нулевым уровнем, то при сохранении нулевого уровня на входе IRQ микроконтроллер будет повторять выполнение подпрограммы обслуживания прерывания, пока не установится уровень "1" на входе IRQ.

Вход IRQ предназначен для генерации прерывания от внешних источников. При возникновении запроса на прерывание по IRQ (находится по адресу $FFF2 для нормальных режимов и $00EE - для специальных).

7.2.5 Пример программы реализации прерывания

от внешнего источника IRQ

В данном разделе представлен пример программы, демонстрирующий управление микроконтроллером при помощи аппаратного прерывания по линии IRQ и по линии PA0.

Для ознакомления с программой, которая будет приведена далее, необходимо знать следующее:

- принципы организации прерываний;

- систему прерываний по IRQ.

;Программа LAB7_1.s

CPU	6811

PORTA	EQU	$ØØØØ	;Смещение для регистра данных порта А.

PORTB	EQU	$1FØ4		;Адрес регистра данных порта В.

PORTC	EQU	$1FØ3		;Адрес регистра данных порта С.

OPTION	EQU	$ØØ39	;Смещение для регистра OPTION.

;Начало основной программы

ORG	$ØØEE	;Запись вектора прерывания по

JMP	$PLUS1	;внешнему источнику IRQ.

ORG	$ØØF4	;Запись вектора прерывания по

JMP	DELAY	;программному источнику SWI.

ORG	$DØØØ	;Начальный адрес программы.

LDX	#$1ØØØ	;Исходный адрес программы.

BEGIN	BSET	OPTION, X, %ØØ1ØØØØØ;Установить режим

;обнаружения внешнего ;прерывания    ;по перепаду.

BRCLR PORTA, X, %ØØØØØØØ1, MINUS1;Если

;на линии PA0 уровень   ;“0”, ;тогда переход на ;подпрограмму MINUS1.

CLI			;Разрешить маскируемые прерывания.

JMP	BEGIN	            ;Переход на начало, если запросов

;на прерывание нет.

;Начало подпрограммы обслуживания прерывания по IRQ

PLUS1	LDAA	PORTC	;Считать состояние переключателей в АССА.

INCA			;Инкремент АССА.

STAA	PORTB	;Вывести результата на светодиоды (порт B).

SWI			;Вызов подпрограммы задержки при помощи

;программного прерывания SWI.

RTI			;Возврат в основную программу.

;Начало подпрограммы обслуживания прерывания по РА0.

MINUS1	LDAA	PORTC	;Считать состояние переключателей в АССА.

DECA			;Декремент АССА.

STAA	PORTB	;Вывод результата на светодиоды.

SWI			;Вызов подпрограммы задержки при помощи

;программного прерывания SWI.

JMP	BEGIN	;Возврат на начало основной программы.

DELAY	LDY	#65535	;Задержка на некоторое время.

LOOP	DEY

BNE	LOOP

CLR	PORTB	;Погасить светодиоды.

RTI			;Возврат из прерывания.

Приведенная выше программа осуществляет инкремент состояния переключателей платы HC11EVB при поступлении запроса прерывания по линии IRQ, и декремент при нажатии на кнопку РА0 (т.е. при установлении на линии РА0 уровня логического нуля).

При нажатии на кнопку IRQ микроконтроллера устанавливается низкий уровень на входе IRQ. И по произошедшему в результате этого отрицательному перепаду происходит генерация прерывания по вектору прерывания IRQ, и управление передается подпрограмме PLUS1, которая инкрементирует состояние переключателей.

При нажатии на кнопку РА0, на линии РА0 устанавливается уровень “0” (на то время, пока кнопка нажата) и происходит переход на подпрограмму декремента состояния переключателей (MINUS1). В каждой из подпрограмм предусмотрена генерация программного прерывания SWI для перехода к подпрограмме задержки DELAY, которая некоторое время удерживает результат на светодиодах.

Убедиться в работоспособности программы можно, проделав следующие действия:

набрать текст программы в редакторе, произвести ассемблирование <Alt-F9>  и исправление ошибок;

установить контакт с платой <F4>;

загрузить программу в память микроконтроллера <Ctrl-F9>;

запустить программу с адреса $D000.

Следует обратить внимание, что при нажатии и последующем удерживании кнопки IRQ результат появится на светодиодах на некоторое время. Это связано с тем, что установлен режим обнаружения прерывания по перепаду, т.е. при нажатии на кнопку IRQ возникает один единственный перепад, который и генерирует запрос прерывания.

Если же заменить команду

BSET	OPTION, X, %ØØ1ØØØØØ

на

BCLR	OPTION, X, %ØØ1ØØØØØ

то при удерживаемой кнопке IRQ результат будет высвечиваться постоянно, пока кнопка нажата. Это объясняется тем, что после возвращения из подпрограммы обслуживания прерывания возникает новый запрос, т.к. клавиша IRQ нажата и поддерживает на линии IRQ микроконтроллера низкий уровень. При отпускании кнопки IRQ уровень изменится, и светодиоды погаснут.

7.3 ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

Необходимо:

внимательно изучить теоретическую справку и приложение 8;

ответить на контрольные вопросы;

изменить программу LAB7_1.s таким образом, чтобы она выполняла задачу, которая описана в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Варианты заданий на самостоятельную подготовку

| Номер варианта | Содержание задачи |
| --- | --- |
| 1 | После кратковременного нажатия на кнопку РА0 светодиоды горят в течении 0,5 сек. После нажатия на кнопку IRQ (прерывание по перепаду) светодиоды горят 1 сек. |
| 2 | После кратковременного нажатия на кнопку РА0 на светодиоды выводится инкрементированное состояние младшей тетрады переключателей. После нажатия на кнопку IRQ (прерывание по перепаду) на светодиоды на некоторое время выводится инкрементированное состояние старшей тетрады переключателей. |
| 3 | То же, что вариант 1, но наоборот. |
| 4 | То же, что и вариант 2, но выводится декрементированное состояние младшей (или старшей) тетрады переключателей. |
| 5 | То же, что и вариант 1, но при удерживаемой кнопке IRQ происходит мигание светодиодов с длительностью свечения 1с. |
| 6 | То же, что и вариант 2, но инкрементированное состояние старшей тетрады переключателей мигает постоянно при удерживаемой кнопке IRQ. |
| 7 | По нажатию на кнопку РА0, на светодиодах на 1 сек. отображается состояние переключателей, сдвинутое на два разряда влево. По нажатию на кнопку IRQ на 2 сек. отображается состояние переключателей, сдвинутое на 3 разряда вправо. |
| 8 | По нажатию на кнопку РА0 светодиоды мигают три раза. По кратковременному нажатию на кнопку IRQ (прерывание по перепаду) светодиоды мигают два раза. |
| 9 | По нажатию на кнопку РАØ светодиоды мигают 6 раз. При нажатии кнопки IRQ светодиоды мигают 10 раз. |
| 10 | В случае нажатия кнопки РАØ светодиоды гаснут на 2 сек. В случае нажатия на кнопку IRQ светодиоды гаснут на 3 сек.(т.о. в случае прерывания по перепаду). |
| 11 | В случае нажатия на кнопку РА0 зажигается на 2 сек. младшая тетрада светодиодов. В случае нажатия на IRQ светодиоды гаснут на 3 сек. В случае, если ничего не нажато, горят все светодиоды (по перепаду). |
| 12 | В случае нажатия на кнопку РА0, светодиоды гаснут на 5 сек. В случае нажатия кнопки IRQ, светодиоды мигают (пока нажата кнопка). |
| 13 | В случае нажатия на кнопку РА0, младшая тетрада светодиодов гаснет на 3 сек. В случае нажатия на кнопку IRQ, старшая тетрада светодиодов гаснет на 3 сек. (по перепаду). |
| 14 | В случае удерживания нажатой кнопки РА0, светодиоды не горят. В случае удерживания кнопки IRQ светодиоды также не горят. |
| 15 | В случае удерживания кнопки РА0, светодиоды не горят. В случае удерживания кнопки IRQ светодиоды мигают. |
| 16 | По нажатию на кнопку РА0 светодиоды гаснут на 2 сек. При удержании кнопки IRQ на светодиоды выводится инвертированное состояние переключателей. При отпускании кнопки IRQ светодиоды вновь загораются. |
| 17 | То же, что и вариант 16, но инвертированное состояние переключателей выводится на некоторое время после кратковременного нажатия на кнопку IRQ (по перепаду). |
| 18 | По нажатию на кнопку РА0 инвертированное состояние переключателей отображается на светодиодах 3 сек. По нажатию на кнопку IRQ (прерывание по перепаду) после 4-х секундной задержки вспыхивают все светодиоды (длительность любая). |
| 19 | То же, что и вариант 18, но при удерживаемой кнопке IRQ, светодиоды мигают с частотой 2 Гц. |
| 20 | То же, что и вариант 19, но при удерживаемой кнопке IRQ светодиоды мигают с частотой 4 Гц. |

Комментарий к выполнению задания:

Правильное выполнение задания должно полностью удовлетворять условиям варианта. Также необходимо представить подробный расчет временных задержек и частот, если в задании присутствует их точное значение.

Кратковременное нажатие на кнопку IRQ подразумевает генерацию прерывания по перепаду уровня на линии IRQ микроконтроллера (Бит IRQE регистра OPTION установлен).

Удерживание кнопки IRQ вызывает постоянную генерацию прерывания (пока кнопка нажата) (Бит IRQE сброшен).

7.4 РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

Во время лабораторного занятия необходимо сделать следующее:

- Набрать текст самостоятельно написанной, согласно варианту, программы. Произвести отладку и запуск.

- В случае правильного выполнения задания, продемонстрировать результат преподавателю.

- Изучить принцип действия программы LAB7_2.s из приложения №8.

7.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать текст самостоятельно написанной и исправленной в процессе лабораторного занятия программы.

7.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Перечислите основные источники прерываний микроконтроллеров семейства M68HC11.

- Что такое аппаратное и программное прерывание?

- Что такое вектор прерывания?

- В чем отличия между обработками прерывания в нормальных и специальных режимах работы?

- Что такое приоритет прерывания?

- Перечислите маскируемые прерывания.

- Перечислите немаскируемые прерывания.

- Какой источник прерывания имеет наивысший приоритет среди немаскируемых прерываний?

- Какой источник прерывания имеет наивысший приоритет среди маскируемых прерываний?

- Опишите структуру приоритетов в группе немаскируемых прерываний.

- Если, например, установлен наивысший приоритет у источника прерывания “счетчик импульсов”, то какой источник будет иметь наименьший приоритет (среди маскируемых прерываний).

- Какие два источника вызывают прерывание по IRQ?

- В чем отличие обнаружения прерывания по низкому уровню и перепаду? Каким образом задается метод обнаружения перепада по IRQ?

- Что такое группа исключительных ситуаций?

- Объясните принцип действия и назначение системы COP?

- Как работает система обнаружения сбоя частоты синхронизации?

- Опишите процесс записи в стек основных регистров при генерации прерывания.

- Какими способами может быть произведен сброс микроконтроллера?

- Что происходит, если при выполнении программы встретилась команда с неправильным кодом?

- Как задается период COP?

# ПРИЛОЖЕНИЕ №8

СОХРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕГИСТРОВ

ПРИ ГЕНЕРАЦИИ ПРЕРЫВАНИЯ.

ГРУППА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА MC68HC11E1.

В данном приложении рассматриваются следующие вопросы:

- Принципы сохранения основных регистров в стеке при генерации прерывания.

- Группа исключительных ситуаций.

- Принципы сохранения основных регистров в стеке при генерации прерывания

Как известно, генерация прерывания вызывает запись основных регистров в стек микроконтроллера. Напомним, что к основным регистрам относятся:

- аккумулятор А;

- аккумулятор В;

- регистр Х;

- регистр Y;

- регистр состояния ССR;

- регистр - программный счетчик РС;

- регистр – указатель стека SP.

## Сохранение этих регистров необходимо при возврате в основную программу. Сохранение основных регистров происходит следующим образом: после генерации прерывания они записываются в стек в следующим порядке (Рис.П8.1).

| SP | Младший байт программного счетчика РС |
| --- | --- |
| SP-1 | Старший байт программного счетчика РС |
| SP2 | Младший байт регистра Y |
| SP-3- | Старший байт регистра Y |
| SP-4 | Младший байт регистра X |
| SP-5 | Старший байт регистра X |
| SP-6 | Аккумулятор А ACCA |
| SP-7 | Аккумулятор В ACCB |
| SP-8 | Регистр состояния CCR |
| SP-9 |  |

### Рис.П7.1 Порядок размещения основных регистров в стеке

после генерации прерывания.

Предположим, что состояние указателя стека до генерации прерывания было SP. Генерация прерывания вызывает запись основных регистров в стек именно в таком порядке, как это представлено на рис.П8.1 (SP-1 – это адрес ячейки, которая предшествует состоянию SP). После сохранения основных регистров в стеке в результате генерации прерывания, в программный счетчик РС загружается адрес первой команды подпрограммы обслуживания прерывания, к которой осуществляется переход при генерации прерывания. Выполнение подпрограммы обслуживания прерывания должно заканчиваться командой возврата RTI, которая выбирает из стека и восстанавливает содержимое основных регистров. В РС обратно записывается состояние РС на момент генерации прерывания и по этому адресу происходит возврат к основной подпрограмме.

Рассмотрим случай, когда подпрограмма обслуживания прерывания включает в себя возможность перехода к другой подпрограмме в результате прерывания (Рис.П8.2).

Рис.П7.2 Вариант алгоритма "прерывание в прерывание".

Подобный алгоритм приводит к сохранению в стеке основных регистров дважды. На момент {1}            и на момент {2}        . Таким образом, при последовательном ответе “Да” на вопросы алгоритма, в стеке будут сохранены состояния основных регистров микроконтроллера дважды. Причем, если, например, после прошествия момента {1}

основные регистры сохранились аналогично Рис.П7.1, то младший байт программного счетчика РС на момент {2}        будет записан в ячейку стека SP-9, старший байт РС на момент {2}      будет записан в ячейку SP-10, младший байт регистра Y на момент {2}

будет записан в ячейку SP-11 и т.д. (до ячейки SP-18).

Восстановление происходит в обратном порядке.

При написании  сложных программ с большой вложенностью, теоретически может возникнуть ситуация, когда сохраняяемые основные регистры заполняют всю область стека в  встроенном ОЗУ микроконтроллера (адреса с $0000 по $00C2).

- Группа исключительных ситуаций

К группе исключительных ситуаций относятся прерывания от таких источников как:

- сброс микроконтроллера RESET;

- система защиты от сбоев COP;

- система защиты от нарушения частоты синхронизации;

- система обработки неправильного кода команды.

#### Сброс микроконтроллера

Сброс микроконтроллера может быть произведен двумя путями:

- по перепаду напряжения питания. Если напряжение не достигло необходимого уровня, внутри микроконтроллера устанавливается сигнал сброса RESET, который остается установленным еще 4064 тактовых цикла после достижения нормы;

- подачей низкого уровня на вход RESET (см. описание на микроконтроллер). После сброса микроконтроллер инициализирует внутренние регистры и начинает выполнять программу пользователя, начиная с адреса, находящегося по вектору $FFFE, $FFFF (в нормальном режиме) и по вектору $BF40 (в специальном режиме).

Система защиты от программных сбоев COP

Эта система представляет собой таймер, который по истечении определенного времени передает управление программой по вектору $FFFA, $FFFB (в нормальном режиме) или по вектору $00FA (в специальном). При этом не производится сохранения основных регистров в стеке! Для того, чтобы таких переходов не было, программа пользователя должна периодически инициализировать таймер COP, причем период между инициализациями не должен превышать заданного значения (период COP-таймера). Этот период определяется частотой внешней тактовой синхронизации и состоянием битов CR1 и CR0 регистра OPTION. Для внешней тактовой частоты 8 МГц периоды COP могут быть следующими (Табл.П7.1).

##### Таблица П7.1

Период COP в зависимости от состояния битов CR1 и CR0

| СR1 | CR0 | Период COP |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 16, 384мс 65, 536мс 262.14 мс 1. 049 с |

Разрешение работы COP производится путем сброса бита NOCOP регистра CONFIG. Инициализация COP осуществляется последовательной записью байтов $55 и $AA в регистр COPRST (адрес $103A). Таким образом, если, например, период COP равен 16,384 мс, таймер системы COP будет переполняться каждые 16,384 мс. Если не будет произведена инициализация COP до истечения этого времени, микроконтроллер воспримет это как программный сбой.

#### Система защиты от сбоя частоты синхронизации

Эта система включается установкой бита CME регистра OPTION. Система срабатывает, если внутренняя частота синхронизации E падает ниже 10-200 кГц (при внешней частоте 8 МГц внутренняя частота составляет 2МГц). После срабатывания этой системы управление передается по вектору $FFFC, $FFFD (в нормальных режимах) или по вектору $00FD (в специальных). При этом не происходит сохранения основных регистров при генерации прерывания.

Из трех вышеперечисленных исключительных ситуаций высший приоритет имеет RESET и низший - COP.

Система обработки неправильного кода команды

Если в процессе прерывания встретился код несуществующей команды (например, $41), то происходит прерывание по вектору $FFF8, $FFF9 (в нормальных режимах) или по вектору $00F7. По процессу выполнения этого прерывания аналогично программному прерыванию SWI, за исключением того, что при переходе на подпрограмму обслуживания прерывания в стек записывается адрес команды, вызывавшей прерывание по неправильному коду. Рассмотрим пример программы, которая подсчитывает количество неверных команд в программе.

;Программа LAB9_2.s

CPU 	6811		;Задать тип микроконтроллера.

PORTB	EQU	$1FØ4		;Регистр данных порта В (светодиоды)

CELL		EQU	$ØØØØ	;Дополнительная ячейка.

ORG	$ØØF7	;Запись вектора прерывания по

JMP	$D1ØØ	;неправильному коду команды

;(в режиме загрузки).

ORG	$DØØØ	;Начало основной программы.

BEGIN	CLR	CELL		;Очистить счетчик

;неправильных команд.

NOP			;Пустые команды.

NOP

NOP

FCB	$41		;Код неправильной команды.

NOP

NOP

FCB	$62		;Код неправильной команды.

FCB	$5B		;Код неправильной команды.

NOP

LDAA	CELL		;Считать состояние счетчика.

STAA	PORTB	;Вывести состояние счетчика.

BRA	BEGIN	;Переход на начало.

;Подпрограмма обслуживания прерывания

ORG	$D1ØØ	;Начальный адрес подпрограммы.

INC	CELL		;Инкремент счетчика.

TSY			;Переслать в Y состояние SP на

;момент прерывания.

INC	8, Y		;Увеличить на "1" содержимое ячейки

;стека SP+8 (для возврата на

;следующую команду).

RTI			;Возврат из подпрограммы.

Эта программа работает в пошаговом режиме. Удерживая клавишу <F7> , можно убедиться, что на светодиоды поступит число "3" (%11).