Приложение №2

Инструкция по работе с программой-отладчиком XDBG-11

Программный комплекс. XDBD-11 позволяет провести полный комплекс работ по схеме:

- написание программы на языке ассемблера;

- трансляция;

- загрузка (в любую область памяти);

- отладка.

Далее подразумевается, что программа- отладчик и все файлы, необходимые для ее нормального функционирования, находятся в каталоге XDBD_11.

Запуск отладчика.

Запуск отладчика рекомендуется производить из операционной оболочки типа Norton Commander или Dos Navigator (далее DN). .Для запуска отладчика в командной строке требуется ввести: xdbd.11. exe и нажать Enter (иногда дополнительно требуется указать ключ, см. [8]). Появляется первое рабочее окно отладчика и диалоговое окно с предложением подтвердить предлагаемый программный модуль (файл с расширением..xb). Для подтверждения нажать Enter. В первом рабочем окне удобно вводить программу и производить трансляцию. Работы по загрузке и отладке проводятся во втором рабочем окне, которое открывается, если плата отладочного модуля находится в состоянии, доступном для установления связи.

Ввод и трансляция программы.

- Выполните File/New. Откроется окно редактирования. Введите программу. По завершении набора выполните File/Save или File/Save As. Появится окно диалога с запросом об имени файла, в котором будет сохранено содержимое окна редактирования. Введите имя и нажмите Enter. Содержимое окна редактирования будет сохранено в файле с указанным Вами именем и расширением *.s.

- Произведите трансляцию. Для этого выполните File/Assembly. Если при трансляции будут обнаружены ошибки, то откроется окно ошибок. В этом окне для каждой ошибки будет указен тип и номер строки. Таким образом, для просмотра ошибок нет необходимости открывать листинг-файл. Закройте окно ошибок, щелкнув мышкой на элемент управления в левом верхнем углу. Исправьте ошибки и сохраните изменения (File/Save). Снова выполните File/Assembly.

Повторяйте пункт b), пока не прекратит появляться окно ошибок. Отсуствие окна ошибок свидетельствует об успешной трансляции и создании объектного файла. Этот файл будет иметь то же имя, что и транслируемый файл, а расширение *.s19.

Установление связи с отладочным модулем.

Для установления связи с отладочным модулем требуется произвести сброс микроконтроллера (нажатием клавиши Reset на плате), а затем нажать F4. Если связь PC и отладочного модуля установлена, то откроется второе рабочее окно. При невозможности установления связи появится окно с указанием причины. Как правило, причины следующие.

- Отладочный модуль не подключен к PC;

- Неверно указан номер последовательного порта, через который отладочный модуль подключен к PC. Выберите в меню Option пункт Communication и установите требуемый номер (обычно №2);

- Отсуствует или установлена лишняя перемычка на плате отладочного модуля. Для работы с отладочным модулем HC11EVB необходимо наличие перемычек J1, J3 ,J4 , J5 ,J6; перемычка J2 должна находится в положение 2-3.(См. [7]). Об успешном установлении соединения с отладочным модулем свидетельствует открытие второго рабочего окна отладчика.

## Описание второго рабочего окна отладчика

Второе окно отладчика состоит из пяти рабочих полей:

- поле дизассемблированного кода;

- поле регистров ЦПУ;

- поле с информацией о точках останова;

- поле, показывающее содержимое стека;

- поле, показывающее содержимое произвольно выбранного участка памяти (40 байтов).

Выбор поля производится нажатием клавиш [Tab] (перемещение в порядке 1-2-3-4-5) или [Shift-Tab] (перемещение в обратном порядке).

Под полем дизассемблированного кода находится строка состояния. Возможные сообщения в строке:

STOPPED – программа остановлена командой отладчика Stop; при пошаговом выполнении программы это сообщение свидетельствует о нормальном выполнении последней инструкции;

DISCONNECTED - связь с отладочным модулем потеряна, дальнейшие операции по отладке невозможны

RUNNING – программа, запущенная ранее командой Run, продолжает свое выполнение;

BREAKPOINT HIT – запущенная ранее программа прервана установленной точкой останова.

Загрузка программы.

Выполните Debug/Download. Откроется окно диалога, где будут представлены имена всех файлов, имеющих расширение *.s19 и находящихся в текущем каталоге. Выберите файл и нажмите Enter.

Запуск программы.

Выполните Debug/Go to specified address. Откроется окно диалога с запросом о начальном адресе дизассемблирования загруженной программы. Введите начальный адрес Вашей программы и нажмите Enter. В окне дизассемблированного кода первая строка загруженной Вами программы. Выполните Debug/Set PC to current address. В программный счетчик будет занесен начальный адрес программы.

Для запуска программы в автоматическом режиме выполните Debug/Run Program.

Для пошагового выполнения программы используйте команду Debug/Trase program.

Изменение содержимого регистров ЦПУ.

Изменение содержимого регистров производится следующим образом. Используя клавиши [↑] или [↓] поставьте курсор под требуемый регистр. Нажмите пробел. Появится окно с запросом нового значения регистра. Введите новое значение и нажмите Enter. Кроме этого, нажатием на следующие клавиши можно производить дополнительные операции над содержимым регистра:

- [C] – побитовое инвертирование содержимого регистра;

- [D] – декремент содержимого регистра;

- [I] – инкремент содержимого регистра;

- [N] – инвертирование знакового бита;

- [Z] – обнуление содержимого регистра.

Изменение признаков в регистре статуса CCR производится следующим образом. Используя клавиши [↑], [↓], [→], [←], выберите признак. Нажмите пробел. Признак сменит свое значение (проинвертируется). При этом содержимое регистра CCR изменится автоматически.

Просмотр содержимого памяти.

- Просмотр в окне диалога.

Выполните Debug/Memory/Inspekt. Откроется окно диалога с запросом о начальном и конечном адресах. Введите адреса и нажмите Enter. На экран будет выведено окно с содержимым считанной памяти.

- Просмотр в рабочем окне отладчика.

Выполните Debug/Panes/Go to address. Откроется окно с запросом о новом начальном адресе блока памяти, наблюдаемого в рабочем окне. Введите требуемый адрес и нажмите Enter. В окне появится содержимое нового блока памяти. Следует помнить, что при пошаговом выполнении программы содержимое этого блока автоматически не обновляется. Для отображения изменений `требуется использовать команду Debug/Panes/Update.

Изменение содержимого памяти.

Методика изменения содержимого памяти представлена в описании команд подпункта меню Debug/memory (см.прил. П3).

Выбор точки останова.

При помощи клавиши [Tab] поставьте курсор в поле дизассемблированного кода. Перемещаясь по полю при помощи клавиш [] и [] поставьте курсор на требуемую строку. Нажмите [Ctrl - F8]. В поле точек останова появится адрес точки останова и сообщение о ее дизассемблировании. Сдвинув курсор в поле дизассемблированного кода вверх или вниз, можно увидеть, что строка программы, соответствующая точке останова, выделена красным цветом. Повторное нажатие [Ctrl-F8] над точкой останова приводит к ее отмене, о чем будет свидетельствовать соответствующее сообщение в окне точек останова.