Приложение №1

Система команд микроконтроллера MC68HC11E1

Способы адресации:

1 – неявная адресация [НЯ];

2 – прямая (короткая или длинная) адресация[ПР];

3 – индексная адресация [ИН];

4 – непосредственная адресация [НП];

5 – прединкрементная/постдекрементная адресация; используется только для работы со стеком [СТ];

6 – относительная адресация [ОТ].

Таблица П1.1. Команды обмена данными.

| # Мнемокод | # Команда | # Операция | Способы адресации |  |  |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ##### H | N | Z | ##### V | C |
| LDAA (opr) | ## Загрузка А | (M)A | - | + | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| LDAB (opr) | ### Загрузка В | (M)B | - | + | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| LDD (opr) | ### Загрузка D | (M)A (M+1)B | - | + | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| LDS (opr) | Загрузка SP | (M)SPh (M+1)SPl | - | + | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| LDX (opr) | Загрузка X | (M)Xh (M+1)Xl | - | + | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| LDY (opr) | Загрузка Y | (M)Yh (M+1)Yl | - | + | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| STAA (opr) | Запись A в память | A(M) | - | + | + | - | - | - | + | + | 0 | - |
| STAB (opr) | Запись B в память | B(M) | - | + | + | - | - | - | + | + | 0 | - |
| STD (opr) | Запись D в память | A(M) B(M+1) | - | + | + | - | - | - | + | + | 0 | - |
| STS (opr) | Запись SP в память | SPh(M) SPl(M+1) | - | + | + | - | - | - | + | + | 0 | - |
| STX (opr) | Запись X в память | Xh(M) Xl(M+1) | - | + | + | - | - | - | + | + | 0 | - |
| STY (opr) | Запись Y в память | Yh(M) Yl(M+1) | - | + | + | - | - | - | + | + | 0 | - |

Продолжение таблицы П1.1.

| # Мнемокод | # Команда | # Операция | Способы адресации |  |  |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ##### H | N | Z | ##### V | C |
| PSHA | Запись A стек | ###### A(SP);SP-1SP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PSHB | Запись В в стек | ###### B(SP);SP-1SP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PSHX | Запись X в стек | Xl(SP) SP-1SP Xh(SP) SP-1SP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PSHY | Запись Y в стек | Yl(SP);SP-1SP Yh(SP);SP-1SP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PULA | Загрузка A из стека | ###### SP+1SP;(SP)A | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PULB | Загрузка В из стека | ###### SP+1SP;(SP)B | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PULX | Загрузка X из стека | ###### SP+1SP;(SP)Xh SP+1SP;(SP)Xl | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PULY | Загрузка Y из стека | ###### SP+1SP;(SP)Yh SP+1SP;(SP)Yl | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| TAB | Пересылка А в В | АВ | + | - | - | - | - | - | + | + | 0 | - |
| TAP | Пересылка А в CCR | ACCR | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| TBA | Пересылка B в A | BA | + | - | - | - | - | - | + | + | 0 | - |
| TPA | Пересылка CCR в A | CCRA | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSX | ###### Пересылка SP в X | SPX | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSY | # Пересылка SP в Y | SPY | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TXS | ###### Пересылка X в SP | (X)SP | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TYS | # Пересылка Y в SP | (Y)SP | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XGDX | Обмен D c X | DX | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XGDY | Обмен D c Y | DY | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLRA | Запись 0 в А | $00 A | + | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLRB | ###### Запись 0 в А | $00 B | + | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLR (opr) | Запись 0 в М | $00 M | - | + | + | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |

Таблица П1.2. Команды арифметических операций и сравнения

| # Мнемокод | # Команда | # Операция | Способы адресации |  |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ##### H | N | Z | ##### V | C |
| ADDA (opr) | ## Сложение А с (М) | (А)+(М)А | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ADDB (opr) | ## Сложение B с (М) | (B)+(М)B | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ADCA (opr) | ## Сложение А с (М) с учетом переноса | (А)+(М)+СА | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ADCB (opr) | ## Сложение B с (М) с учетом переноса | (В)+(М)+СА | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ADDD (opr) | ## Сложение D с (М) | (D)+(М)D | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| ABA | ## Сложение А с B | А+ВА | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| ABX | ## Сложение В с X | (X)+BX | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABY | ## Сложение В с Y | (Y)+BY | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAA | Десятичная коррекция сложения |  | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| SUBA (opr) | Вычитание (М) из A | (A)-(M)A | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| SUBB (opr) | Вычитание (М) из B | (B)-(M)B | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| SUBD (opr) | Вычитание (М) из D | (D)-(M)D | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| SBA | Вычитание B из A | (B)-(A)A | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| SBCA (opr) | Вычитание (М) из А с учетом заема | (A)-(M)-CA | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| SBCB (opr) | Вычитание (М) из В с учетом заема | (B)-(M)-CA | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| MUL | Умножение А на В | A*BD | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| IDIV | Деление D на Х (целое) | ### D/XX rD | + | - | - | - | - | - | + | 0 | + |
| FDIV | Деление D на Х (дробное) | ### D/XX rD | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| NEGA | Изменение знака А | 0-AA | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| NEGB | Изменение знака В | 0-BB | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| NEG (opr) | Изменение знака (М) | 0-(M)M | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| CBA | Сравнение А с В | A-B | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| CMPA | Сравнение А с (М) | (A)-(M) | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| CMPB | Сравнение В с (М) | (B)-(M) | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| CPD | Сравнение D с (М) | (D)-(M) | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| CPX | Сравнение X с (М) | (X)-(M) | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| CPY | Сравнение Y с (М) | (Y)-(M) | - | + | + | + | - | + | + | + | + |

`

Продолжение таблицы П1.2.

| # Мнемокод | # Команда | # Операция | Способы адресации |  |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ##### H | N | Z | ##### V | C |
| TSTA | Тестирование A | (A)-0 | + | - | - | - | - | + | + | 0 | 0 |
| TSTB | Тестирование B | (B)-0 | + | - | - | - | - | + | + | 0 | 0 |
| TST (opr) | Тестирование (M) | (M)-0 | - | + | + | - | - | + | + | 0 | 0 |
| INCA | Инкремент А | (A)+1A | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
| INCB | Инкремент B | (B)+1B | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
| INCX | Инкремент X | (X)+1X | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| INCY | Инкремент Y | (Y)+1Y | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| INCS | Инкремент SP | (SP)+1SP | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INC (opr) | Инкремент (М) | (M)+1(M) | - | + | + | - | - | + | + | + | - |
| DECA | Декремент A | (A)-1A | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
| DECB | Декремент B | (B)-1B | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
| DEX | Декремент X | (X)-1X | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| DEY | Декремент Y | (Y)-1Y | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| DES | Декремент (SP) | (SP)-1SP | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEC (opr) | Декремент (М) | (M)-1(M) | - | + | + | - | - | + | + | + | - |

Таблица П1.3. Команды операций с битами

| # Мнемокод | # Команда | # Операция | Способы адресации |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | ##### H | N | Z | ##### V | C | I |
| CLC | ## Установка признака C=0 | 0C | + | – | – | – | – | – | – | 0 | – |
| CLI | ## Установка признака I=0 | 0I | + | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| CLV | ## Установка признака V=0 | 0V | + | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
| SEC | ## Установка признака C=1 | 1C | + | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| SLI | ## Установка признака I=1 | 1I | + | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| SEV | ## Установка признака V=1 | 1V | + | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| BCLR (opr) im #8 | ## Установка битов в 0 | bi0 | – | + | + | – | + | + | 0 | – | – |
| BSET (opr) im #8 | ## Установка битов в 1 | bi1 | – | + | + | – | + | + | 0 | – | – |

Таблица П1.4. Команды логических операций

| # Мнемокод | # Команда | # Операция | Способы адресации |  |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ##### H | N | Z | ##### V | C |
| ANDA (opr) | ## Логическое И содержимого А с (М) | (A)^(M)(A) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| ANDB (opr) | ## Логическое И содержимого В с (М) | (B)^(M)(B) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| COMA | ## Инверсия А | (A)A | + | - | - | - | - | + | + | 0 | 1 |
| COMB | ## Инверсия В | (B)B | + | - | - | - | - | + | + | 0 | 1 |
| COM (opr) | ## Инверсия (М) | (M)M | - | + | + | - | - | + | + | 0 | 1 |
| ORAA (opr) | ## Логическое ИЛИ содержимого А с (М) | (A)(M)(A) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| ORAB (opr) | ## Логическое ИЛИ содержимого А с (М) | (B)(M)(B) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| EORA (opr) | ## Исключающее ИЛИ содержимого А с (М) | (A)(M)(A) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| EORB (opr) | ## Исключающее ИЛИ содержимого В с (М) | (B) (M)(B) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| BITA (opr) | ## Побитовое тестирование А с (М) | (A)^(M) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |
| BITB (opr) | ## Побитовое тестирование В с (М) | (B)^(M) | - | + | + | - | - | + | + | 0 | - |

Таблица П1.5. Команды сдвигов

| # Мнемокод | # Команда | Способы адресации |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ##### H | N | Z | ##### V | C |
| ASLA (LSLA) | Арифметический (логический) сдвиг влево А | + | – | – | - | + | + | + | + |
| ASLB (LSLB) | Арифметический (логический) сдвиг влево В | + | – | – | - | + | + | + | + |
| ASLD (LSLD) | Арифметический (логический) сдвиг влево D | + | – | – | - | + | + | + | + |
| ASL (opr) ( LSL (opr) ) | Арифметический (логический) сдвиг влево (M) | – | + | + | - | + | + | + | + |
| ASRA | Арифметический сдвиг вправо А | + | – | – | - | + | + | + | + |
| ASRB | Арифметический сдвиг вправо В | + | – | – | - | + | + | + | + |
| ASR (opr) | Арифметический сдвиг вправо (М) | – | + | + | - | + | + | + | + |
| LSRA | Логический сдвиг вправо A | + | – | – | - | + | + | + | + |
| LSRB | Логический сдвиг вправо B | + | – | – | - | + | + | + | + |
| LSRD | Логический сдвиг вправо D | + | – | – | - | + | + | + | + |
| LSR (opr) | Логический сдвиг вправо (M) | – | + | + | - | + | + | + | + |
| ROLA | Циклический сдвиг влево A | + | – | – | - | + | + | + | + |

Продолжение таблицы П1.5

| # Мнемокод | # Команда | Способы адресации |  |  | #### Формируемые признаки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ##### H | N | Z | ##### V | C |
| ROLB | Циклический сдвиг влево B | + | – | – | - | + | + | + | + |
| ROL (opr) | Циклический сдвиг влево (M) | – | + | + | - | + | + | + | + |
| RORA | Циклический сдвиг вправо A | + | – | – | - | + | + | + | + |
| RORB | Циклический сдвиг вправо B | + | – | – | - | + | + | + | + |
| ROR (opr) | Циклический сдвиг вправо (M) | – | + | + | - | + | + | + | + |

Таблица П1.6. Команды управления процессором

| # Мнемокод | # Команда | # Операция |
| --- | --- | --- |
| NOP | ## Отсутствие операций | PC+1PC |
| WAI | ## Переход в режим ожидания прерывания | PC+1PC PCl(SP), SP-1SP, PCh(SP), SP-1SP, Yl(SP), SP-1SP, Yh(SP), SP-1SP, Xl(SP), SP-1SP, Xh(SP), SP-1SP, A(SP), SP-1SP, B(SP), SP-1SP, CCR(SP), SP-1SP |
| STOP | ## Переход в режим останова | Остановка генератора тактовых импульсов |
| TEST | Тестирование (выполняется на заводе-изготовителе в специальном режиме тестирования) |  |

Таблица П1.7. Команды передачи управления

| # Мнемокод | # Команда | # Операция | Способы адресации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 6 |
| JMP (opr) | ## Безусловный переход | EAPC | – | + | + |
| BRA r8 | ## Безусловное ветвление | PC+2+r8PC | - | - | + |
| BRN r8 | ## Отсуствие ветвления | PC+2PC | - | - | + |
| Bcc r8 (см. табл. 1.8.) | ## Условное ветвление | PC+2+r8PC,если выполняется проверяемое условие; иначе PC+2PC | - | - | + |
| BRCLR #im8, (opr),r8 | ## Ветвление при bn=0 | PC+2+r8PC,если bn=0, иначе PC+2PC | - | + | - |
| BRSET #im8, (opr),r8 | ## Ветвление при bn=1 | PC+2+r8PC,если bn=1, иначе PC+2PC | - | + | - |
| JSR (opr) | ## Переход к подпрограмме | PC+2 или 3PC PCl(SP),SP-1SP PCh(SP),SP-1SP; EAPC | - | + | - |
| BSR r8 | ## Ветвление к подпрограмме | PC+2 или 3PC PCl(SP),SP-1SP PCH(SP),SP-1SP; PC+2+r8PC | - | - | + |
| RTS | ## Возврат из подпрограммы | SP+1SP, (SP)PCh SP+1SP, (SP)PCl | + | - | - |
| SWI | ## Программное прерывание | PC+1PC PCl(SP), SP-1SP PCh(SP), SP-1SP Yl(SP), SP-1SP Yh(SP), SP-1SP Xl(SP), SP-1SP Xh(SP), SP-1SP A(SP), SP-1SP B(SP), SP-1SP CCR(SP), SP-1SP, VePC, I1 | + | - | - |
| RTI | ## Возврат из прерывания | SP+1SP, (SP)CCR, SP+1SP, (SP)B, SP+1SP, (SP)A, SP+1SP, (SP)Xh, SP+1SP, (SP)Xl, SP+1SP, (SP)Yh, SP+1SP, (SP)Yl, SP+1SP, (SP)PCh, SP+1SP, (SP)PCl | + | - | - |

Таблица П1.8. Мнемокоды и условия выполнения

команд условных ветвлений Bcc

| # Мнемокод | # Значение сс | # Проверяемое условие |
| --- | --- | --- |
| BNE r8 | ## Z = 0 | Не равно (ненулевой результат) |
| BEQ r8 | ## Z = 1 | Равно (нулевой результат) |
| BHI r8 | ## (ZC) = 0 | Выше |
| BLS r8 | ## (ZC) = 1 | Ниже или равно |
| BHS r8 BCC r8 | ## C = 0 | Выше или равно (нет переноса) |
| BLO r8 BCS r8 | ## C = 1 | Ниже (есть перенос) |
| BPL r8 | ## N = 0 | Положительный результат |
| BMI r8 | ## N = 1 | Отрицательный результат |
| BGE r8 | ## NV = 0 | Больше или равно |
| BLT r8 | ## NV = 1 | Меньше |
| BGT r8 | ## Z(NV) = 0 | Больше |
| BLE r8 | ## Z(NV) = 1 | Меньше или равно |