Приложение №3

Описание меню XDBD-11

#### Приводится описание команд, используемых для курсового проектировантя.

# File

Open. Позволяет загрузить в окно втроенного редактора содержимое указанного файла. Тип файла по умолчанию .s - означает программу на языке ассемблера. Для загрузки файла другого типа требуется исправить расширение.

New. Открывает окно редактирования для создания нового документа.

Save [F2]. Сохраняет содержимое текущего окна редактирования в соответствующем файле. Если было открыто новое окно редактирования, то требует ввести имя.

Assembly [Alt-F9]. Осуществляет трансляцию программы, находящейся в текущем окне редактирования. После трансляции создается файл- листинга (*.lst) и ,в случае отсуствия ошибок в программе, объектный файл (*.S19).

Save as. Выполняет те же действия, что и Save, но предварительно запрашивает имя файла, в котором будет сохранены сделанные изменения.

Change dir. Позволяет изменить текущий рабочий каталог на диске.

Exit [Alt-X]. Осуществляет выход из программы отлададчика.

About. Выводит окно с информацией об отладчике, номере его версии и информацией об авторе программы.

##### Edit

Многие команды этого пункта предполагают работу с выделенным текстом. Выделение производится при помощи клавиш [Shift -], [Shift - ], [Shift - ], [Shift - ] или при помощи мыши.

Undo [Alt - =]. Производит отмену последних изменений, сделанных в окне редактирования.

Cut [Shift – Del]. Удаляет из окна редактирования выделенный фрагмент в буфер обмена.

Copy [Ctrl – Ins]. Копирует выделенный фрагмент в буфер обмена.

Paste [Shift – Ins]. Вставляет содержимое буфера обмена в редактируемый текст, начиная с позициии, в которой находится курсор.

Show clipboard. Выводит окно с содержимым буфера обмена.

Clear. Очищает буфер обмена.

О назначении остальных команд пункта меню Edit см.[8].

Windows.

Size/Move. Служат для обеспечения перемещения и изменения размеров окна редактирования.

Zoom. Увеличивает размер окна редактирования до максимального. Повторное выполнение восстанавливает предыдущий размер и местоположение окна.

Tile/Cascade. Своеобразно упорядочивают окна редактирования на экране.

Close [Alt-F3]. Закрывает текущее окно.

О назначении остальных команд пункта меню Windows см.[8].

### Debug

Connect [F4]. Устанавливает связь с отладочным модулем.

Resynchronize [Alt-F4]. Пытается восстановить связь с управляющей программой, загруженной в память микроконтроллера (внутреннюю и/или внешнюю). Если был произведен сброс отладчика, восстановление связи невозможно. Команду рекомендуется использовать, например, если нажатие левой кнопки мыши привело к появлению в строке состояния сообщения DISCONNECT.

Следующие команды могут быть выполненены, если открыто второе рабочее окно отладчика; в строке состояния находится сообщение STOPPED.

Download [Ctrl-F9]. Основное назначение - загрузка оттранслированных программ в память микроконтроллера. Файл, который предполагается загрузить должен быть в формате *.s19.

Trase program [F7]. Производит пошаговое выполнение программы. Текущий адрес берется из программного счетчика PC.

Run program [F9]. Запускает программу в автоматическом режиме.

Run to current address [Alt-4]. Запускает программу в автоматическом режиме до адреса, на который указывает курсор.

Stop program. Останавливает программу, запущенную двумя предыдущими командами. (Не следует путать эту команду отладчика с инструкцией Stop микроконтроллера.)

Go to specified address [Alt-5]. Задает новый начальный адрес в окне дизассемблированного кода.

Go to origin (PC) [Alt-6]. Устанавливает курсор в окне дизассемблированного кода на адрес, который соответствует содержимому PC.

Set PC to current address [Shift-F7]. Заносит в PC адрес, на который указывает курсор в окне дизассемблированного кода.

Panes Подпункт содержит команды Go to address и Update

Go to address [Alt-8]. Задает новый начальный адрес блока памяти, наблюдаемого в рабочем окне.

Update [Alt-7]. В режиме трассировки поля, показывающие содержимое стека и блока памяти, не обновляются. Для отображения изменений необходимо использовать эту команду.

Memory. Подпункт содержит команды Find, Inspect, Inspect, Modify, Move, Set, а также подпункт Protect.

Find Осуществляет поиск заданного байта в запрашиваемом диапазоне адресов.

Inspect [F8]. Предлагает ввести начальный и конечный адрес, после чего выводит окно с содержимым считанной памяти.

При выполнении команд Modify, Move, Set следует иметь в виду, что попытка модификации содержимого EEPROM при некорректном содержимом регистра защиты BPROT приведет к выбросу из программы-отладчика.

Modify [Alt-F8]. Выполняет ручную модификацию отдельно взятых бит памяти. Модификация производится следующим образом. Щелкните мышкой в поле с надписью Address и введите там адрес, больший или меньший на единицу требуемого. Затем при помощи клавиш [↓] или [↑] установите требуемый адрес. Щелкните мышкой в поле с надписью Value, введите значение и нажмите Enter.

Move. Производит копирование блока памяти из указанного диапазона адресов по указанному месту назначения. Поля ввода From и To задают адреса, а Move to – место назначения.

Set. Устанавливает содержимое указанного диапазона в значение, указываемое в поле Set to.

О назначении остальных команд пункта меню Debug см. [8].

###### Burn up

Назначение команд пункта меню Burn up см.[8].

Options

Communication. Позволяет указать отладчику номер последовательного порта передачи данных, который предполагается использовать для работы с отладочным модулем. Если последовательный порт, к которому подключен отладочный модуль, настроен нестандартным образом (изменен адрес порта ввода – вывода или номер IRQ), возможно произвести настройку этих параметров. Для этого надо щелкнуть мышкой на Setup и изменить требуемые параметры. Все измененные настройки автоматически сохраняются при выходе из отладчика.

Evaluation board. Позволяет проинформировать отладчик о расположении ППЗУ, EEPROM, внутреннего и внешнего ОЗУ и регистра CONFIG в адресном пространстве микроконтроллера. В учебном процессе за внутренним ОЗУ закреплены адреса от $0000 до $01FF, за внешним ОЗУ - от $C000 до $FFFF, за внутренним EEPROM - от $B600 до $B7FF, регистр CONFIG имеет адрес $103F. Также в этом пункте задаются другие параметры, влияющие на взаимодействие отладочного модуля и IBM PC (см. [8]).

О назначении остальных команд пункта меню Option см. [8].