### 1.1. Задание на курсовую работу

Необходимо разработать устройство управления (УУ) на базе микроконтроллера MC68HC11E1. УУ должно периодически производить опрос трех датчиков и в соответствии с алгоритмом формировать последовательность управляющих сигналов (слов). Параметры каждого управляющего слова (значение и время вывода) не должны зависеть от параметров других слов.

1.1. Структура МК - системы управления

Типовая структура МК - системы управления показана (в упрощенном) виде на рис.1.1 и состоит из УУ, объекта управления (ОУ) и системы их сопряжения.

Рис.1.1. Типовая МК – система управления

УУ представляет собой микроконтроллер с подключенными к нему дополнительными устройствами. В качестве таких устройств может быть, например, дополнительная память или устройства ввода/вывода информации. МК путем периодического опроса осведомительных слов (ОС) в соответствии с алгоритмом управления генерирует последовательность управляющих слов (УС). Осведомительные сигналы формируются датчиками объекта управления и вследствие их различной физической природы могут потребовать промежуточного преобразования, например, на аналого-цифровом преобразователе (АЦП), или схемах формирователей сигналов, которые чаще всего выполняют функции гальванической развязки и формирования уровней двоичных сигналов.

Тип исполнительного механизма (ИМ) определяет вид преобразования (или его отсутствие) слов управления.

Если ИМ цифрового типа (то есть он управляется цифровыми сигналами управления), например, при воздействии на устройство индикации, то промежуточное преобразование заключается в возможном прохождении сигналов управления через схемы формирователей сигналов (усилители мощности, реле, оптроны и т.п.). Если ИМ аналогового типа (то есть он управляется аналоговыми сигналами управления),  то дополнительно требуется преобразование на ЦАП.

Если ОУ использует цифровые датчики и цифровые ИМ, то наличие АЦП и ЦАП в системе необязательно (как в выполняемой курсовой работе).

Законы функционирования МК - системы управления со структурой, показанной на рис.1.1, всецело определяется программой, записанной в памяти микроконтроллера.

Процесс проектирования МК - системы содержит два основных этапа:

1) анализ задачи и выбор (и/или разработка) аппаратурной части системы;

2) разработка прикладного программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.

При курсовом проектировании аппаратурная часть моделируется отладочным модулем, студенту требуется только разработать ПО микроконтроллера.

1.2. Моделирование МК - системы управления

на отладочном модуле

Структурная схема отладочного модуля (ОМ) изображена на рис.1.2 и содержит МК, источник синхронизации ИС, блок управления БУ, внешнюю память (ОЗУ) и эмулятор портов ЭП.

МК содержит доступную память двух типов: ОЗУ емкостью 256 байтов и репрограммируемое ПЗУ (EEPROM) емкостью 512 байтов. Также микроконтроллер может взаимодействовать с внешней памятью емкостью 16 Кбайтов. БУ обеспечивает взаимодействие всех элементов структуры отладочного модуля. ИС, в качестве которого используется кварцевый резонатор с частотой 8МГц, определяет значение тактовой частоты Ft = 2МГц. Эмулятор портов, с точки зрения пользователя, является обычным устройством ввода/вывода информации. Через порт ввода эмулятора можно обеспечить ввод в микроконтроллер 8-разрядного кода Х0-7, а через порт вывода организовать вывод 8-разрядного кода Y0-7.

Рис. 1.2 Отладочный модуль HC11EVB

На отладочном модуле можно произвести моделирование МК - системы управления. В этом случае МК под управлением записанной в памяти (внутренней и/или внешней) памяти программы формирует УС с заданными параметрами и обеспечивает вывод их эмулятор портов. Для индикации наличия УС в порту вывода

эмулятора в модуле имеются 8 светодиодов (горящий светодиод показывает наличие лог.1 на соответствующей линии порта). Для моделирования ввода ОС можно использовать переключатели и кнопки. Переключатели обеспечивают моделирование ввода 8-разрядного кода в эмулятор, а кнопки - моделирование ввода двух опрашивающих сигналов непосредственно в микроконтроллер.

1.3. Техническое задание

Каждый студент получает от преподавателя 5-разрядный код ABCDE, с помощью которого составляется индивидуальное техническое задание. Далее вариант A = B = C = D = E = 0 считается базовым, и все примеры приводятся для этого варианта.

Значение разряда A определяет число формируемых управляющих слов K в соответствии с табл.1.1.

Табл.1.1. Число формируемых управляющих слов.

| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 |

Начальное УС во всех вариантах имеет номер 0. Последнее - номер К-1.

Разряды B и C кода задания определяют параметры управляющих слов. Разряд B определяет значение (в шестнадцатеричной системе счисления) управляющего слова в зависимости от его номера в соответствии с табл.1.2. Разряд C определяет время вывода управляющего слова в зависимости от его номера в соответствии с табл.1.3.

Для варианта A=В=С=0 получаем: начальное УС имеет значение $0F и время вывода 0,2 мин., первое УС имеет значение $78 и время вывода 24 мин. и так далее. Последнее УС имеет номер 5, значение $4Е и время вывода 3,2 мин. (Префикс $ обозначает число в шестнадцатеричной системе счисления, префикс % - в двоичной.) Время цикла, определяемое как:

Тц =n=0к−1Tn,

будет равно Тц = 0,2+24+5,5+45+7,1+3,2=85 мин.

Табл.1.2. Значения управляющих слов

| # B | Номер управляющего слова n и его значение Yn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 0F | 78 | 6D | 55 | 42 | 4E | FA | BC | C1 | 65 | A0 | D7 | 14 | 31 | 2C |
| 1 | 18 | 81 | С3 | 07 | АА | 78 | 3С | У7 | 00 | AA | СС | А0 | 0А | 55 | 33 |
| 2 | 23 | A4 | A1 | E4 | D5 | 7A | 54 | C9 | C9 | 7D | 63 | 34 | E6 | F4 | B3 |
| 3 | 30 | 56 | A5 | B4 | A3 | 6A | 45 | 74 | C3 | BA | A1 | 8B | 02 | 97 | BF |
| 4 | 40 | 35 | 53 | A7 | 10 | D3 | 7C | C4 | 99 | EF | 8B | 45 | 57 | AE | 7F |
| 5 | 5E | 03 | 54 | 32 | A9 | D1 | C6 | A3 | 39 | 12 | EC | B5 | 05 | E4 | 77 |
| 6 | 6A | 01 | 34 | 11 | 09 | A0 | AA | A5 | 15 | 56 | 93 | EA | B6 | 05 | A0 |
| 7 | 79 | 0E | 07 | 55 | 32 | 65 | EA | A2 | E5 | 60 | 90 | 98 | 94 | 06 | 09 |
| 8 | 8E | 9C | F8 | 00 | E7 | C3 | 81 | 99 | 43 | 7A | 57 | 76 | A2 | EA | 6A |
| 9 | 9E | AC | F8 | F0 | E0 | C0 | 80 | 00 | FF | A3 | 1D | D5 | 56 | 28 | E4 |

Табл.1.3. Время вывода управляющих слов.

| C | Номер управляющего слова n и время его вывода Tn, мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 0,2 | 24 | 5,5 | 45 | 7,1 | 3,2 | 12 | 6,5 | 4,3 | 4,2 | 1,1 | 30 | 09 | 9,6 | 0,5 |
| 1 | 0,5 | 0,4 | 5,3 | 23 | 15 | 19 | 34 | 63 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 80 | 0,3 | 2,7 | 1,9 |
| 2 | 0,9 | 23 | 7,9 | 4,5 | 8,0 | 42 | 3,8 | 31 | 9,3 | 3,7 | 57 | 4,6 | 0,3 | 2,9 | 2,6 |
| 3 | 0,3 | 3,6 | 13 | 23 | 2,5 | 4,2 | 5,3 | 4,3 | 0,3 | 9,4 | 0,5 | 39 | 21 | 3,6 | 4.5 |
| 4 | 0,8 | 8,0 | 27 | 0,9 | 5,3 | 76 | 0,3 | 6,2 | 4,1 | 0,3 | 23 | 5,3 | 1,4 | 1,0 | 1,7 |
| 5 | 1,1 | 0,7 | 7,9 | 4,7 | 9,5 | 1,4 | 30 | 32 | 0,7 | 79 | 5,2 | 0,3 | 0.6 | 43 | 45 |
| 6 | 1,2 | 4,9 | 7,5 | 30 | 8,7 | 23 | 0,6 | 21 | 0,7 | 6,5 | 5,9 | 2,1 | 5,9 | 80 | 1,6 |
| 7 | 0,5 | 0,6 | 34 | 10 | 16 | 19 | 20 | 3,5 | 9,5 | 1,5 | 6,4 | 7,1 | 4,4 | 0,3 | 9,8 |
| 8 | 2,2 | 7,5 | 4,7 | 3,7 | 78 | 5,3 | 3,7 | 7,9 | 9,9 | 8,3 | 1,8 | 5,2 | 1,6 | 5,7 | 8,7 |
| 9 | 0,3 | 8,1 | 8,2 | 55 | 12 | 1,8 | 0,1 | 20 | 9,7 | 78 | 4,2 | 21 | 3,7 | 4,9 | 3,7 |

Разряд D кода задания определяет источник периодического прерывания в соответствии с табл.1.4.

Табл.1.4. Источник периодического прерывания.

| D | Источник периодического прерывания |
| --- | --- |
| 0 | Переполнение таймера |
| 1 | Выходное сравнение 1 |
| 2 | Выходное сравнение 2 |
| 3 | Выходное сравнение 3 |
| 4 | Система генерации периодических прерываний |
| 5 | Выходное сравнение 5 |
| 6 | Переполнение аккумулятора пульсаций |

Разряд Е кода задания определяет расположение в памяти (внутренней и/или внешней) секций (программ или подпрограмм) в соответствии с табл.1.5. В таблице приведен начальный адрес секции в шестнадцатеричной системе счисления. Если вместо адреса изображен символ «*», то соответствующая секция должна располагаться сразу за предыдущей. Например, для варианта Е = 0 подпрограмма обслуживания прерывания от сигнала на выводе IRQ должна располагаться за подпрограммой обслуживания периодического прерывания.

Табл. 1.5. Распределение памяти

| ## E | Программа инициализации устройства и имитации разл. функций | Подпрограмма обслуживания периодического прерывания | Подпрограмма обслуживания прерывания от сигнала на выводе IRQ | Служебная секция. | Массив значений Yn | Массив значений Nn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | С700 | C800 | * | 0050 | D000 | D0FC |
| 1 | E081 | * | 0067 | D342 | E450 | C097 |
| 2 | D042 | E900 | * | C643 | 0643 | * |
| 3 | C7C3 | FE43 | F000 | D634 | E840 | FF00 |
| 4 | E600 | * | * | C000 | D00E | D050 |
| 5 | CDA5 | DFFO | FF00 | 0059 | * | C000 |
| 6 | E266 | * | * | CAB6 | D436 | F006 |
| 7 | F6E7 | 01E7 | EA97 | C307 | * | * |
| 8 | C078 | C500 | * | * | F60B | * |
| 9 | D099 | F000 | * | * | 0000 | C603 |

Алгоритм работы УУ зависит от осведомительных сигналов Х1, Х2, Z, которые могут поступить в любой момент времени (асинхронный ввод).

Сигналы Х1 и Х2 - это сигналы статического типа, т. е. они принимают значения 0 или 1 (значение определяется положением соответствующих переключателей). При поступлении сигнала Х1=0 требуется осуществить вывод начального УС. При поступлении сигнала Х2= 0 требуется обеспечить запрет вывода следующего управляющего слова. Сигнал Х1 должен иметь приоритет по сравнению с сигналом X2, то есть если Х1=0, то при любом значении Х2 должен осуществляться вывод начального УС.

Сигнал Z - сигнал динамического типа. Он формируется при нажатии/отпускании клавиши. При нажатии клавиши на выводе IRQ формируется перепад 10, при отпускании - перепад 01. Требуется при появлении перепада 10 свести к минимуму время, оставшееся до появления вывода следующего управляющего слова. Значение минимума зависит от частоты периодического прерывания.

2. Алгоритм работы УУ

Алгоритм работы УУ содержит 3 части:

- обслуживание запроса периодического прерывания;

- обслуживание запроса прерывания от сигнала на выводе IRQ;

- инициализация управляющего устройства.

2.1. Алгоритм обслуживания периодического прерывания

Идея функционирования УУ состоит в обслуживании периодического прерывания (ОПП), поступающего от какой либо системы таймера или счетчика событий. Схема алгоритма ОПП изображена на рис. 2.1. Алгоритм может быть условно разделен на ряд частей:

- блок 0 - служебный блок, необходимость которого диктуется особенностями функционирования микроконтроллера;

- блоки 1-4 обеспечивают ввод и обработку ОС, а при соответствующих Х1 или Х2, отклонение от естественного (сверху-вниз) порядка выполнения;

- блоки 5,6 обеспечивают вывод управляющего слова в течение заданного времени;

- блоки 7-9 обеспечивают модификацию номера УС; блоки 10-12 обеспечивают считывание из массивов параметров формируемого УС;

- блок 13 обеспечивает вывод управляющего слова со значением Yn в эмулятор портов;

- блок 14 обеспечивает возврат из подпрограммы.

Рис. 2.1 Алгоритм обслуживания периодического прерывания

Рис.2.2 Схема алгоритма преобразователя nNn

Отметим, что блоки 7 - 13 выполняются, только если время очередного УС закончилось, и требуется формирование следующего УС, а блоки с 0 - 6 и 14 выполняются каждое прерывание (при соответствующих Х1и Х2).

Периодическое прерывание (следовательно, и обращение к подпрограмме ОПП) происходит через время Tint, методика выбора которого приведится ниже. При каждом прерывании осуществляется ввод УС, сохранение его в ячейке памяти и анализ. Если установлено, что поступил Х1=0, то происходит переход к 9-му блоку, который осуществляет запись нуля в указатель номера слова, что обеспечивает формирование начального УС.

Рис.2.3. Схема алгоритма преобразователя nYn

При поступлении Х2=0 (при Х1=1) будет произведен переход к блоку 14, осуществляющем выход из подпрограммы ОПП. В течение всего времени, пока Х2=0, ни счетчик прерываний, ни указатель номера слова не меняют своего содержимого и в порт вывода эмулятора новое УС не поступает (в эмуляторе находится то Yn, что выводилось в момент поступления Х2=0).Таким образом, время вывода УС увеличивается на величину, равную времени присутствия сигнала Х2=0 (при Х1=1 и отсутствии сигнала Z). Очевидно, что если Х1=0, то анализ Х2 не производится, что обеспечивает, в соответствии с заданием, приоритет Х1 перед Х2. При каждом  прерывании после анализа ОС, если Х1 = Х2 = 1, производится декремент (уменьшение на 1) содержимого счетчика прерываний CI. Счетчик прерываний - это две ячейки памяти, содержимое которых уменьшается на 1 при каждом прерывании. Содержимое ячеек показывает, сколько ещё прерываний должно произойти, прежде чем будет сформировано новое УС. Когда содержимое ячеек сравняется с 0 (CI=0), то в них записывается новое значение – Nn. Значение Nn прямо пропорционально времени вывода управляющего слова Tn. Если содержимое ячеек не сравнялось с 0 (то есть время вывода очередного УС не истекло), то происходит переход к блоку 14 и выход из подпрограммы обслуживания прерывания. При этом содержимое порта вывода эмулятора не изменяется. Когда содержимое счетчика прерываний станет равным 0 (время вывода очередного УС закончилось), происходит переход к блоку 7.

В 7- и 8-м блоках осуществляется инкремент (увеличение на 1) указателя номера слова и его сравнение с величиной К. Указатель номера слова - это специально выделенная ячейка памяти, содержимое которой соответствует номеру выводимого УС. Если после инкремента номер УС стал равным К, следовательно завершен вывод последнего УС, требуется сформировать начальное УС (с номером 0). Блок 8 проверяет равенство n и K и, если n=K, обеспечивает переход к 9-му блоку.

Блок 9 осуществляет запись 0 в указатель номера слова (n=0). Как уже отмечалось, та же операция осуществляется при подаче Х1=0.

Таким образом, после выполнения 8-го или 9-го блока сформирован номер следующего УС.

Блоки с 10-го по 12 обеспечивают считывание из массивов параметров следующего УС. Другими словами, они обеспечивают преобразование номера формируемого УС n в величины Mn, Nn, Yn.

Величина Mn = 2n, формируемая блоком 10, требуется для работы 11-го блока. Назначение Mn буден понятно после разбора программы, реализующей преобразование nNn. Для получения Mn используется следующее свойство: арифметический сдвиг влево числа в двоичной смстеме счисления соответствует умножению этого числа на два.

Блоки 11, 12 непосредственно работают с массивами, в которых записаны параметры УС. В первом массиве хранятся значения Nn. Nn - число периодических прерываний, необходимых для вывода n-го УС в течение времени Ťn (ŤnTn). Для записи одного значения Nn в массиве отведено два байта. Во втором массиве хранятся значения Yn. Для записи одного значения Yn достаточно одного байта.

Блок 11 обеспечивает считывание Nn из первого массива и передачу его в счетчик прерывании. Алгоритм 11-го блока представлен на рис. 2.2. Блок 12 обеспечивает считывание из второго массива Yn. Алгоритм 12-го блока представлен на рис.2.3. На рис.2.2.и рис. 2.3. обозначения NAT1, NAT2 соответствуют начальным адресам первого и второго массивов. Для вариантаE=0:

NAT1 соответствует $D000;

NAT2 соответствует $D0FC.

Блок 13 обеспечивает вывод Yn в эмулятор портов.

Блок 14 обеспечивает возврат из подпрограммы ОПП.

Рассмотрим для примера работу алгоритма для варианта А = В= С = 0. Для определенности будем считать, что в начале рассмотрения происходит вывод УС с номером 4 (Y4=$42). Через промежутки времени Tint вводится ОС и анализируется Х1, Х2. При Х1=Х2=1 содержимое счетчика прерываний уменьшается на 1 (CI:=CI-1). Если содержимое CI≠0, то производится выход из подпрограммы ОПП. Все это время выводится Y4=$42. После нескольких прерываний содержимое CI=0, что приводит к увеличению на 1 указателя номера слова: n=4+1=5. Происходит сравнение n и К=6. Так как n≠К, перехода к 9-му блоку не будет. Формируется М=10, из первого массива считывается значение N5 и записывается в счетчик прерываний (CI=N5). Из второго массива считывается Y5=$4E и выводится в эмулятор портов. Происходит выход из подпрограммы ОПП. С каждым последующим прерыванием содержимое CI уменьшается на 1 и последовательно принимает значения: N5-1, N5-2, …,1, 0. .Все это время выводится $4E.Таким образом, время вывода пятого управляющего слова Ť5=N5Tint. Очевидно, что время вывода n-го управляющего слова Ťn=NnTint.

При равенстве нулю содержимого счетчика прерываний (CI=0) происходит инкремент указателя номера слова: n=5+1=6. Блок 8 сравнивает n и К и ,так как n=К, записывает нуль в указатель номера слова (n=0). Формируется М=0, из первого массива считывается N0 и записывается в счетчик прерываний (CI=N0). Из второго массива считывается Y0=$0F и выводится в эмулятор портов.Происходит выход из подпрограммы ОПП.

Аналогично формируются УС с номерами 1 ,2 ,3, и все повторяется.

2.2. Алгоритм обслуживания запроса прерывания от сигнала на выводе IRQ

В соответствии с техническим заданием требуется при поступлении на вход IRQ микроконтроллера сигнала Z (перепад 1-0) перейти к выводу следующего УС. Иными словами, требуется минимизиривать время, оставшееся до появления следующего УС. Данная процедура реализуется посредством обслуживания запроса прерывания, возникающего при поступлении сигнала Z. Из всех маскируемых запросов прерываний сигнал на выводе IRQ имеет наивысший приоритет (при начальной установке), т. е. если возникает запрос на прерывание одновременно от нескольких источников, то первым будет обслужен запрос от сигнала на выводе IRQ. Отметим, что пока не завершена подпрограмма обслуживания одного прерывания (любого), запрос на прерывание от других источников игнорируется. При появлении сигнала Z формируется запрос прерывания и происходит обращение к подпрограмме, алгоритм которой представлен на рис. 2.4.

Алгоритм содержит два блока: в первом блоке осуществляется запись "1" в счетчик прерываний, второй блок обеспечивает возврат из подпрограммы. Таким образом, после обслуживания прерывания от сигнала на выводе IRQ содержимое счетчика прерываниий CI=1. При очередном периодическом прерывании (см. рис.2.1), если Х1=Х2=1, произойдет декремент счетчика прерываний (CI=0), будет модифицирован указатель номера слова, что приведет к формированию следующего УС.

Рис. 2.4 Схема алгоритма обслуживания запроса прерывания

от сигнала на выводе IRQ

2.3. Алгоритм инициализации устройства и имитации различных функций

Данный алгоритм содержит две части:

- инициализация устройства управления;

- имитация различных функций.

Инициализация УУ обеспечивает функционирование алгоритмов, описанных в разделах 2.1. и 2.2.

Инициализация устройства управления включает:

- настройку всех задействованных для функционирования устройства управления подсистем микроконтроллера;

- запуск устройства управления с минимальной задержкой начала функционирования.

Имитация различных функций должна производится по следующим соображениям. При проектировании цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах обычно задействована большая часть встроенных подсистем микроконтроллера. В противном случае, экономически целесообразнее положить в основу устройства микроконтроллер другого типа, число встроенных подсистем которого будет хотя и меньше, но все же позволит реализовать проект. (Как правило, стоимость микроконтроллера пропорциональна его функциональным возможностям, которые определяются количеством встроенных подсистем.)

В курсовой работе предлагается реализовать устройство управления на базе микроконтроллера MC68HC11E1. Этот микроконтроллер является высокопроизводительным и универсальным устройством, но для реализации управляющего устройства задействованы далеко не все подсистемы (используется два маскируемых прерывания из 15 возможных.) Поэтому предполагается, что параллельно управлению выполняются различные другие функции. Например, это может быть получение отсчетов внешнего сигнала после подачи этого сигнала на АЦП, взаимодействие с внешними устройствами через асинхронный или синхронный интерфейс и т.п.

Реализация подобных функций в данной работе не требуется, но необходимо произвести имитацию их выполнения. Реализация имитации должна производиться таким образом, чтобы устройство управления функционировало в нормальном режиме. (Предполагается, что работа управляющего устройства не мешает выполнению других функций микроконтроллера.) Реализация имитации должна производиться таким образом, чтобы устройство управления функционировало в нормальном режиме.

Схема алгоритма инициализации устройства и имитации различных функций представлена на рис. 2.5.

Блоки 1-5 обеспечивают инициализацию устройства управления.

Назначение блоков 1,4,5 будет очевидно после изучения раздела 3 данных методических указаний. Отметим только, что в функции блока 1 входит, в частности, задание частоты периодического прерывания     Fint = 1/Tint, а блоки 4,5 обеспечивают запуск устройства управления.

Блоки 2, 3 требуются для снижения времени запуска устройства управления. При отсуствии этих блоков время запуска будет определяться не только величиной Tint, но и содержимым счетчика прерываний и указателя номера слова в момент начала функционирования микроконтроллера. В этом случае время запуска может даже превысить время цикла.

Циклически повторяющиеся блоки 6,7,8 предназначены для имитации выполнения микроконтроллером различных функций. Очевидно, что при выполнении любых операций будет изменяться содержимое хотя бы одного регистра центрального процессорного устройства (ЦПУ) микроконтроллера. Имитация выполнения различных функций заключается в циклическом изменении содержимого регистров ЦПУ (кроме указателя стека SP): 16 – разрядного аккумулятора D, индексных регистров X и Y, программного счетчика PC и регистра статуса CCR. Блоки 6,7,8 соответственно изменяют содержимое аккумулятора D, регистра X и регистра Y.Очевидно, что при этом автоматически будет изменяться содержимое PC и CCR. Закон изменения содержимого D, X, Y может быть любой. Для своего варианта студент также может выбрать любой закон изменения содержимого D, X, Y.

При составлении подпрограмм следует иметь в виду, что в момент поступления запроса прерывания (от источника периодического прерывания или от сигнала на выводе IRQ) нельзя однозначно определить, чему равно содержимое регистров ЦПУ (кроме SP).

Рис.2.5. Схема алгоритма инициализации устройства и

имитации различных функций

3. Описание некоторых блоков и систем микроконтроллера

В данном разделе приводится описание тех блоков и систем, знакомство с которыми требуется для выполнения курсовой работы.

3.1. Таймер

Таймер микроконтроллера состоит из следующих подсистем:

1) подсистема счетчика TCNT;

2) подсистема выходного сравнения;

3) подсистема входной фиксации;

4) подсистема генерации периодических прерываний.

Работа подсистемы входной фиксации рассматриваться не будет. Описание работы подсистемы выходного сравнения дается в объеме, достаточном для выполнения курсовой работы.

3.1.1. Подсистема счетчика TCNT

Таймер реализован на базе 16 – разрядного суммирующего счетчика TCNT (адрес старшего байта $100E, адрес младшего байта $100F). Этот счетчик запускается при начальной установке микроконтроллера и его состояние после запуска может быть только считано. Частота счета определяется значениями битов PR1, PR0 регистра TMSK2 (рис.3.4.) и определяется выражением:

Fc = Ft/Kd

В данном отладочном модуле Ft = 2МГц. Зависимость Kd от значения битов PR1, PR0 определяется табл.3.1. Отметим, что модификация этих битов в рабочих режимах допускается только в течение первых 64 циклов Ft после сброса.

Когда счетчик PCNT переключается из состояния $FFFF в $0000, признак переполнения в регистре TFLG2 (рис.3.3.) принимает значение TOF = 1. При этом формируется запрос прерывания, если в регистре TMSK2 (рис.3.4.) бит разрешения данного запроса TOI = 1.

Табл.3.1. Коэффициенты деления частоты таймера подсистемы RTI.

| PR1 | PR0 | Kd | RTR1 | RTR0 | Kt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 |

| OC1F | OC2F | OC3F | OC4F | I4/O5F | IC1F | IC2F | IC3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.1. Регистр флагов прерываний TFLG1 (адрес $1023)

| OC1I | OC2I | OC3I | OC4I | IC4/OC5I | IC1I | IC2I | IC3I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.2. Регистр маскирования прерываний TMSK1(адрес $1022)

| TOF | RTIF | PAOVF | PAII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.3. Регистр флагов прерываний TFLG2 (адрес $1025)

| TOI | RTII | PAVI | PAII | 0 | 0 | PR1 | PR0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.4. Регистр маскирования прерываний TMSK2 (адрес $1024)

3.1.2. Подсистема выходного сравнения.

В   микроконтроллере   имеются   16 – разрядные   регистры    эталона    TOCx,   где x = 1,2,3,4,5. Эти регистры имеют адреса: TOC1 - $1016, $1017; TOC2 - $1018, 1019; TOC3 - $101A, $101B; TOC4 - $101C, $101D; TOC5 - $101E, $101F. Когда содержимое счетчика TCNT становится равным числу, записанному в каком-либо регистре TOCx, формируется сигнал на соответствующем выходе OCx и устанавливается значение признака совпадения OCxF = 1в регистре TFLG1 (см. рис. 3.1). Этот признак вызывает формирование запроса прерывания таймера, если в регистре TMSK1 (рис. 3.4) установлено значение соответствующего бита разрешения прерывания OCxI=1.

3.1.3. Подсистема генерации периодических прерываний.

Работа подсистемы генерации периодических прерываний (RTI) заключается в следующем. Через заданное время Tt признак RTIF в регистре TFLG2 (рис.3.3) принимает значение RTIF = 1. При этом формируется запрос прерывания, если бит разрешения данного запроса в регистре TMSK2 имеет значение RTIF = 0.

Время Tt определяется из выражения:

Tt = 8192 Kt/Fc.

Значение Kt определяется битами RTR1, RTR0 в регистре PACTL (см. рис. 3.5.) в соответствии с табл.3.1.

Биты RTR1, RTR0, в отличие от битов PR1, PR0 регистра TMSK2, могут быть модифицированы в течение всего времени работы во всех режимах функционирования микроконтроллера.

3.2. Аккумулятор пульсаций

Аккумулятор пульсаций реализован на базе 8 – разрядного суммирующего счетчика PCNT, который может работать в двух режимах:

1) режим счетчика событий, когда производится подсчет внешних импульсов, поступающих на вывод PA7;

2) режим стробируемого таймера, когда производится подсчет внутренних импульсов, частота следования которых равна Fсл = Ft/64 Kd

Управление работой аккумулятора пульсаций осуществляется путем записи соответствующего содержимого в регистр PACTL (рис. 3.5.). Состояние регистра после сброса равно $00.

| DDRA7 | PAEN | PAMOD | PEDGE | DDRA3 | IC4/OC5 | RTR1 | RTR0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.5. Регистр управления аккумулятором пульсаций PACTL

(адрес $1026)

Установка бита PAEN = 1 разрешает работу аккумулятора пульсаций.

Режим работы определяется значением бита PAMOD: при установке PAMOD = 1 аккумулятор пульсаций работает в режиме стробируемого таймера, при установке PAMOD = 0 – в режиме счетчика событий.

Значение бита PEDGE определяет вид внешнего сигнала на входе PA7, переключающего счетчик или запускающего таймер в зависимости от режима работы. При работе аккумулятора пульсаций в режиме счетчика событий значение бита PEDGE определяет фронт импульсов внешнего сигнала, пореключающих PCNT: при значении PEDGE = 0 переключение происходит от отрицательного фронта, при значении PEDGE = 1 переключение происходит от положительного фронта. При работе аккумулятора пульсаций в режиме стробируемого таймера значение бита PEDGE определяет вид внешнего сигнала на выводе PA7 (точнее состояние вывода PA7) разрешающего/запрещающего переключение таймера. При значении PEDGE = 0 счет разрешен при поступлении “1” и запрещен при поступлении “0”, при значении PEDGE = 1 нооборот.

Значение битов DDRA3, DDRA7 определяет назначение выводов PA3 и PA7 соответственно. При установке бита в “1” соответствующий вывод настраивается на ввод, при установке в “0” – на вывод.

При настройке PA7 на ввод состояние вывода определяется внешним сигналом, при настройке PA7 на вывод состояние вывода определяется содержимым 7-го бита регистра данных порта A.

Значение бита IC4/OC5 определяет обслуживаемый источник прерывания. (Микроконтроллер может обслуживать запрос или от пятой подсистемы выходного сравнения, либо от четвертой подсистемы входной фиксации, то требуется указание обслуживаемого запроса).

При работе аккумулятора пульсаций в регистре TFLG2 устанавливается признак переполнения PAOVF = 1,когда содержимое PCNT измененяется с $FF на $00, и признак поступления входного сигнала PAIF = 1, когда на вход PA7 поступает сигнал, заданный значением бита PEDGE. Каждый из этих признаков вызывает запрос прерывания, если соответствующий бит подтверждения PAOI или PAII в регистре TMSK2 равен 1.

3.3. Система прерываний.

Микроконтроллер обеспечивает обработку прерываний от трех источников немаскируемых запросов и 15-ти источников маскируемых запросов. Также микроконтроллер обеспечивает обращение к трем подпрограммам обслуживания исключительных ситуаций (см. табл. 3.2. и табл. 3.3.). При возникновении запроса на прерывание процессор завершает выполнение текущей команды и загружает в стек содержимое основных регистров в следующей последовательности: CCR-A-B-Xh-Xl Yh-Yl-PCh-PCl, где Xh,Yh,PCh и Xl,Yl,PCl – старший и младший байты содержимого X,Y,PC.

При возникновении исключительной ситуации процессор выполняет те же действия, но не сохраняет в стеке содержимого основных регистров.

Причины возникновения исключительных ситуаций и особенности возникновения прерываний от источников описаны в [4]. Отметим, что последовательность обслуживания этих запросов определяется их приоритетом, который соответствует порядку размещения векторов в табл. 3.2. Максимальный приоритет имеет сигнал RESET# и включение питания, минимальный приоритет – маскируемый внешний запрос от сигнала XIRQ#.

Табл.3.2. Вектора прерывания при исключительных ситуациях и немаскируемых запросах

прерывания.

| Исключительные ситуации, источники немаскируемых запросов прерываний. | Вектор |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочий расширенный режим | Служебный режим bootstrap |
| Внешний сигнал RESET# = 0 или включение питания | $FFFE | $BF40 |
| Сигнал подсистемы контроля частоты тактовых импульсов. | $FFFC | $00FD |
| Сигнал подсистемы контроля выполнения программы. | $FFFA | $00FA |
| Неправильный код операции. | $FFF8 | $00F7 |
| Программное прерывание SWI | $FFF6 | $00F4 |
| Внешний сигнал XIRQ# | $FFF4 | $00F1 |

К числу маскируемых запросов прерывания относятся внешний сигнал IRQ# и внутренние сигналы, формируемые подсистемами микроконтроллера: таймером, аккумулятором пульсаций, асинхронным и синхронным последовательными портами. Запрещение (маскирование) обслуживания этих запросов производится установкой значения признака I = 1 в регистре статуса CCR. Приоритет их обслуживания определяется содержимым битов PSEL3-0 в регистре HPRIO (рис.3.6).

Табл.3.3. Вектора и приоритеты обслуживания маскируемых прерываний.

| PSEL 3-0 | Источник прерывания | Вектор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочий расширенный режим | Служебный режим bootstrap |
| 0110 | Внешний сигнал на выводе IRQ | $FFF2 | $00EE |
| 1000 | Подсистема генерации периодических прерываний | $FFEE | $00EB |
| 1001 | Подсистема входной фиксации 1 | $FFEC | $00E8 |
| 1010 | Подсистема входной фиксации 2 | $FFEA | $00E5 |
| 1011 | Подсистема входной фиксации 3 | $FFE8 | $00E2 |
| 1011 | Подсистема выходного сравнения 1 | $FFE6 | $00DF |
| 1100 | Подсистема выходного сравнения 2 | $FFE4 | $00DC |
| 1101 | Подсистема выходного сравнения 3 | $FFE2 | $00D9 |
| 1110 | Подсистема выходного сравнения 4 | $FFE0 | $00D6 |
| 1111 | Подсистема выходного сравнения 5 или подсистема входной фиксации 4 | $FFDE | $00D3 |
| 0000 | Переполнение таймера | $FFDE | $00D0 |
| 0001 | Переполнение аккумулятора пульсаций. | $FFDC | $00CD |
| 0010 | Входной сигнал PA7 при работе аккумулятора пульсаций | $FFDA | $00CA |
| 0011 | Синхронный последовательный порт. | $FFD8 | $00C7 |
| 0100 | Асинхронный последовательный порт. | $FFD6 | $00C4 |

| SMOD | SMOD | MDA | IRV | PSEL3 | PSEL2 | PSEL1 | PSEL0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 3.6. Служебный регистр HPRIO

После начальной установки значение PSEL3-0 = %0110. Максимальный приоритет из маскируемых запросов получает внешний сигнал IRQ. Приоритеты остальных запросов соответствуют порядку размещения их векторов (см. табл.3.3); минимальный приоритет имеет запрос от синхронного последовательного порта. Путем изменения содержимого битов PSEL3-0 можно изменять приоритеты их запросов. При этом запрос, код которого устанавливается в PSEL3-0, получает максимальный приоритет, а приоритеты остальных запросов циклически изменяются с сохранением их относительных позиций в соответствии с табл. 3.8. (минимальный приоритет получает запрос, предшествующий запросу с максимальным приоритетом).

Внешним запросом прерывания IRQ# (сигналом на выводе IRQ) может быть либо поступление отрицательного перепада потенциала, либо установка на этом входе лог. 0. Это зависит от значения бита IRQE в регистре OPTION (адрес $1031). В регистре OPTION бит IRQE занимает пятую позицию и после начальной установки равен 0. При IRQE = 0 прерывание вызывается отрицательным перепадом, при IRQE = 1   - уровнем 0. Если прерывание вызывается перепадом потенциала, то после его обслуживания следующее прерывание происходит только при поступлении нового перепада. Если прерывание вызывается уровнем лог.0 , то то при сохранении IRQE#  = 0 микроконтроллер повторяет выполнение подпрограммы обслуживания, пока не установится значение IRQE# = 1.

Формирование, маскирование и обслуживание запросов от синхронного и асинхронного последовательных портов и подсистемы выходного сравнения описывается в [4].

В режиме работы микроконтроллера bootstrap имеется следующая особенность обработки прерываний. Таблица векторов прерываний в этом режиме перенесена в область ОЗУ. Для записи каждого вектора отводится по три байта. В отличие от области векторов прерываний в нормальных режимах, здесь следует указывать не адрес перехода, а команду перехода по соответствующему адресу (например, команду JMP).

4. Программная реализация алгоритмов

4.1. Правила записи программ на языке ассемблера

В данном разделе приводятся особенности записи программ на языке ассемблера. Подразумевается знакомство студента с системой команд и методами адресации микроконтроллеров семейства НС11. Сведения имеют справочный характер и приводятся в объеме, достаточном для выполнения курсовой работы (но не описываются многие возможности ассемблера, в частности, создание макрокоманд). Общий список команд и их мнемонические обозначения (мнемокоды) приведены в приложении П1. Для трансляции программы предполагается использование стандартного транслятора программного комплекса XBDX-11. Подробное описание ассемблера находится в файле as.doc , находящемся на рабочем месте.

Программа на языке ассемблера состоит из ряда строк, каждая из которых имеет определенный формат и содержит только одну команду. В начале любой программы должен стоять следующий оператор ассемблера:

cpu 6811

Данный оператор не должен располагаться в поле меток.

Каждая строка программы может включать до четырех полей, располагающихся следующим образом:

МЕТКА               ОПЕРАЦИЯ              ОПЕРАНД (Ы)             КОММЕНТАРИИ

Поля отделяются друг от друга произвольным количеством пробелов, а поле комментариев – от других полей точкой с запятой.

Следует отметить, что некоторые поля строки ассемблера могут быть пустыми, т. е. не содержать никакой информации. В программе допускаются и полностью пустые строки.

Поле метки.

При записи команды в поле метки записывается символическое имя, присваиваемое оператору данной строки. Это имя может состоять из букв и цифр. Символическое имя однозначно определяет абсолютный адрес в памяти, по которому хранится данный оператор, а точнее его первый байт. Отметим, что после трансляции метка автоматически заменяется соответствующим абсолютным адресом. В качестве меток нельзя использовать обозначения мнемокодов команд, директив, операторов ассемблера, а также мнемонические обозначения регистров микроконтроллера.

При записи директивы присваивания (equ и set) в поле метки должно располагаться символическое имя, присваемое числу. При записи других директив ассемблера запись в поле меток не допускается.

Поле операции.

В поле операции записывается мнемоническое обозначение команды или директивы ассемблера. Для микроконтроллеров семейства НС11 используется строго определенный и ограниченный набор мнемонических кодов. Любой другой набор символов, размещенный в поле операции, воспринимается транслятором как ошибочный.

Поле операндов.

В этом поле определяются операнды (или операнд), участвующие в операции. Операнды отделяются друг от друга запятой. Операнд может представляться числом или предварительно определенным символическим именем. Указываемые в качестве операндов числа могут даваться в различных системах счисления, которые определяются соответствующим префиксным символом:

& -десятичное число;

% -двоичное число;

@ -восьмеричное число;

$ -шестнадцатеричное число;

При отсуствии префиксного символа число по умолчанию воспринимается как десятичное. Правила задания системы счисления действуют и при записи символических имен в директиве.

Формат поля операндов зависит от способа адресации, который использует команда.

При использовании непосредственной адресации запись операнда должна начинаться с префикса #. Например:

ldaa	#$45

При использовании индексной адресации вначале записывается величина смещения, а затем, через запятую, символ X или Y,указывающий содержимое какого индексного регистра используется для формирования адреса операнда. Например:

ldaa	$10,Y

При использовании относительной адресации поле операнда должно начинаться с символа *, который заменяется транслятором на текущее содержимое программного счетчика. После этого символа указывается величина смещения (со знаком - ,если смещение отрицательное). Например:

bsr	*-$11

Поле комментариев.

Поле комментариев должно начинаться с точки с запятой (с символа ;). Данное поле игнорируется транслятором и поэтому в нем возможно использование любых символов. Комментарии можно переносить на следующую строку, однако в этом случае эта строка должна начинаться с точки с запятой.

Директивы ассемблера.

Директивы ассемблера являются указаниями транслятору о выполнении определенных действий в процессе трансляции программы с языка ассемблера на машинный язык.

Директива equ позволяет любому символическому имени, используемому в программе, поставить в соответствии определенный операнд. Например, запись:

bcl 	 equ	 21

приводит к тому, что в процессе ассемблирования всюду, где встретится символическое имя bcl , оно будет заменено десятичным числом 21.

Назначение директивы set аналогично назначению директивы equ. Однако с помощью директивы set можно переопределить символическое имя, то есть присвоить этому имени другое численное значение. Например, запись в программе

dsp 	set	 $38

ldaa 	#dsp

dsp 	set	$55

ldab	#dsp

обеспечивает загрузку в аккумулятор A числа $38, а в аккумулятор B числа $55.

Директива org позволяет разместить следующую за ней программу (или массив) начиная с определенного адреса, который записывается после директивы. Например, запись в начале программы

org $C777

приводит к тому, что эта программа располагается в памяти микроконтроллера начиная с адреса $C777.

Директива fcb позволяет разместить в памяти следующий за ней массив (элементы массива должны разделяться запятой). Например, запись:

org $C999

fcb $36,$A0,$0D

приводит к тому, что по адресу $C999 будет записано число $36, по адресу $C99A – число $А0, а по адресу $C99B – число $0D.

4.2. Составление программы и подпрограмм

В данном разделе под Программой понимается объединение:

- программы инициализации устройства и имитации различных функций;

- подпрограммы обслуживания периодического прерывания;

- подпрограммы обслуживания прерывания от сигнала на выводе IRQ;

- массива значений Yn;

- массива значений Nn.

Программа составляется на языке ассемблера микроконтроллеров семейства НС11 в соответствии с алгоритмами, представленными в разделе 2. При составлении Программы следует руководствоваться правилами, изложенными в подразделе 4.1. В данном разделе в качестве примера показана Программа для варианта A=B=C=D=E=0. Отметим, что пример приводится, главным образом, чтобы продемонстрировать механизм программной реализации алгоритмов и потому Программа не оптимизирована на экономию занимаемой памяти или время выполнения. Студент при составлении собственной Программы может использовать любые команды и способы  адресации.

Сокращения, используемые в комментариях.

Каждая команда в примере снабжена комментариями. Комментарии поясняют, какую операцию выполняет команда, и какой при этом используется способ адресации. На способ адресации указывает содержимое квадратных скобок:

[ИН] – индексная адресация;

[НП] – непосредственная адресация;

[НЯ] – неявная адресация;

[ПР] – прямая адресация;

[ОТ] – относительная адресация.

При записи операции символ → указывает приемник результата операции, символ ↔ определяет обмен данными между регистрами, пара круглых скобок ( ) означает содержимое ячейки памяти, адрес которой записывается в скобках. Например, запись

($D032)  А [ИН]

означает загрузку аккумулятора A содержимым ячейки с адресом $D032 при помощи индексной адресации.

Организация ввода/вывода информации в эмулятор портов.

Как уже отмечалось, точки зрения пользователя эмулятор портов является обычным устройством ввода/вывода. Работа с эмулятором аналогична работе со встроенными портами микроконтроллера.

Для вывода байта в порт В эмулятора достаточно записать этот байт в ячейку с адресом $1F04 (адрес регистра данных порта В эмулятора в отладочном модуле). Например, это можно сделать, используя команду

staa $1F04

(предполагается, что выводимый байт предварительно занесен в аккумулятор А).

Для ввода в микроконтроллер содержимого порта C эмулятора достаточно считать ячейку с адресом $1F03 (адрес регистра данных порта C эмулятора портов). Например, это можно сделать, используя команду

ldaa $1F03

Назначение служебной секции.

Для функционирования устройства управления необходимо зарезервировать пять ячеек памяти: ячейку для хранения ОС, ячейку для хранения номера управляющего слова, ячейку для хранения величины Mn и две ячейки для организации счетчика прерываний. Все эти ячейки должны располагаться в служебной секции, начальный адрес которой определяется буквой Е кода задания.

В табл.4.1 для варианта Е = 0 приведено одно из возможных расположений ячеек в служебной секции (для варианта Е=0 её начальный адрес равен $0050).

Таблица 4.1. Адреса служебных ячеек.

| Назначение резервируемой ячейки | Адрес |
| --- | --- |
| Хранение осведомительного слова | $0050 |
| Хранение номера управляющего слова (организация указателя номера слова) | $0051 |
| Хранение величины М | $0052 |
| Организация счетчика прерываний (старший байт) | $0053 |
| Организация счетчика прерываний (младший байт) | $0054 |

Организация расположения секций в памяти.

Расположение секций в памяти микроконтроллера производится в соответствии с буквой Е кода задания. Если указан начальный адрес секции, то для размещения её с этого адреса следует использовать директиву org. В некоторых вариантах требуется последовательно разместить несколько секций. В этом случае при составлении Программы достаточно указать начальный адрес первой секции, затем записать первую секцию, а за ней в требуемом порядке остальные. Первая строка каждой секции (за исключением первой) должна снабжаться меткой, по которой будет происходить обращение к этой секции. Пример: требуется последовательно записать три секции с именами S1,S2,S3 начиная с адреса $CDEF:

org $CDEF

первая команда секции S1

                

последняя команда секции S1

L2           первая команда секции S2

                

последняя команда секции S2

L3            первая команда секции S3

                  

последняя команда секции S3

4.2.1. Составление программы инициализации устройства и имитации различных функций

Программа инициализации устройства и имитации различных функций составляется в соответствии с алгоритмом, представленным в разделе 2.3.

Пример программы инициализации устройства и имитации различных функций для варианта A=B=C=D=E=0 представлен в таблице 4.2. Ниже приводятся необходимые пояснения и рекомендации.

Таблица 4.2. Программа инициализации устройства и имитации различных функций

| Символическое имя или метка | Команда или директива | # Комментарии |  |  | Номер блока на рис.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | cpu 6811 | Начало программы. |  |  |  |
| PORTC | equ $1F03 | Адрес регистра данных порта С эмулятор портов. |  |  |  |
| PORTB | equ $1F04 | Адрес регистра данных порта В эмулятор портов. |  |  |  |
| K | equ 6 | Число формируемых управляющих слов. |  |  |  |
| SKLAD | equ $00 | Смещение для формирования адреса ячейки, резервируемой для хранения осведомительного слова. |  |  |  |
| NW | equ $01 | Смещение для формирования адреса ячейки, резервируемой для организации указатель номера слова |  |  |  |
| MW | equ $02 | Смещение для формирования адреса ячейки, резервируемой для хранения величины Mn |  |  |  |
| CIW | equ $03 | Смещение для формирования адреса, по которому размещаются ячейки, резервируемые для организации счетчика прерываний |  |  |  |
| OPTION | equ $39 | Смещение для формирования адреса регистра OPTION |  |  |  |
| TMSK2 | equ $24 |  | Смещение для формирования адреса регистра TMSK2. |  |  |
| TFLG2 | equ $25 |  | Смещение для формирования адреса регистра TFLG2 |  |  |
|  | org $00D0 |  | Директива, обеспечивающая расположение следующей команды начиная с адреса $00D0. Адрес находится внутри таблицы векторов прерываний в режиме bootstrap и соответствует вектору прерывания по переполнению таймера. |  |  |
|  | jmp $800 |  | Обеспечение перехода к подпрограмме ОПП. |  |  |
|  | org $00EE |  | Директива, обеспечивающая расположение следующей команды начиная с адреса $00EE. Адрес соответствует вектору прерывания от сигнала на выводе IRQ. |  |  |
|  | jmp CNF_IRQ |  | Обеспечение перехода к подпрограмме обслуживания прерывания от сигнала на выводе IRQ. |  |  |
|  | org $C700 |  | Указание начального адреса программы инициализации и имитации различных функций. |  |  |
|  | ldy #$1000 |  | $1000Y [НП].Формирование в регистре Y начального адреса регистрового блока. |  | 1 |
|  | bset,OPTION,y,%00100000 |  |  | Установка в 1 бита 5 регистра OPTION [ИН]. Разрершение формирования прерывания IRQ при поступлении отрицательного перепада. |  |
| SM1 | ldab #%00000011 |  |  | $03B [НП]. |  |
| SM2 | stab TMSK2,y |  |  | (1024)B [ИН]. Установка Tint = 131072 мкс. |  |
|  | ldx #D0FC |  |  | D0FCX [НП]. Формирование в X начального адреса величин Nn. | 2 |
|  | ldd 0,x |  |  | (D0FC)A; (D0FD)B [ИН]. Считывание в D значения N0. |  |
|  | ldx #$0050 |  |  | $0050X [НП]. Формирование в X начального адреса резервируемой секции. |  |
|  | std CIW,x |  |  | ($0053)A; ($0054)B [ИН]. Запись N0 в счетчик прерываний. |  |
|  | clr NW,y |  |  | $00($0051) [ИН]. Установка номера слова равным 0. |  |
|  | ldx #$D000 |  |  | $D000X [НП]. Формирование в X начального адреса массива значений Yn. |  |
|  | ldaa 0,x |  |  | ($D000)A [ИН]. Загрузка аккумулятора A значением Y0. |  |
|  | staa PORTB |  |  | A($1F04) [ПР]; Вывод Y0 эмулятор портов. | 3 |
|  | bset TMSK2, y,%10000000 |  |  | Установка в 1 бита 7 регистра TMSK2 [ИН]. | 4 |
|  | cli |  |  | Установка признака I=0 в регистре статуса [НЯ]. | 5 |
| L1 | coma |  |  | Инверсия А [НЯ]. | 6 |
|  | lslb |  |  | Арифметический сдвиг влево B [НЯ]. |  |
|  | iny |  |  | Инкремент Y [НЯ] | 7 |
|  | dex |  |  | Декремент X [НЯ] | 8 |
|  | jmp L1 |  |  | Переход по адресу, соответствующему метке L1 [ПР] |  |

Команды, соответствующие меткам SM1,SM2, определяют коэффициент деления частоты таймера Kd равным 4, что соответствует Tint = 131072 мкс. Рекомендации по выбору Tint приводятся ниже.

В тех вариантах, где в качестве источника периодического прерывания используется какая-либо подсистема выходного сравнения, рекомендуется обратить внимание на следующее. Значение Tint определяется только коэффициентом деления частоты таймера и не зависит от содержимого регистра эталона TOCx (в зависимости от варианта x принимает значения 1,2,3,5). Объясняется это тем, что при любом неизменном во времени содержимом регистра TOCx равенство содержимого этого регистра содержимому счетчика TCNT ,будет происходить через фиксированные промежутки времени, равные Tint. Таким образом, запись в регистр TOCx какого-либо значения необязательна.

Для тех вариантов, где в качестве источника периодического прерывания используется пятая подсистема выходного сравнения, отметим следующее. Микроконтроллер может обслуживать запрос прерывания либо от пятой подсистемы выходного сравнения (OC5), либо от четвертой подсистемы входной фиксации (IC4). Выбор источника обслуживаемого запроса обеспечивается соответствующей установкой бита 2 регистра PACTL (см. разд. 3.2.). Но после сброса микроконтроллера этот бит равен 0, что обеспечивает обслуживание запроса прерывания от подсистемы OC5. Таким образом, процедура выбора источника обслуживаемого запроса может отсуствовать.

В тех вариантах, где в качестве источника периодического прерывания используется переполнение счетчика событий, следует обратить внимание на следующее. Блок 4 алгоритма на рис.2.5 должен обеспечивать:

- настройку регистра TMSK2;

- настройку регистра PACTL (настройка вывода PA7 на вывод разрешение работы аккумулятора пульсаций, задание режима подсчета внутренних импульсов, обеспечение режима начала счета при поступлении лог.1 на вывод PA7,);

- разрешение счета импульсов (осуществляется формированием 1 на выводе PA7).

Для последней операции можно использовать команды:

ldaa #%10000000

staa $1000

(По адресу $1000 находится регистр данных порта A).

4.2.2. Составление подпрограммы обслуживания периодического прерывания

Подпрограмма составляется в соответствии с алгоритмом, представленным в разделе 2.1. Пример подпрограммы для варианта A = B = C = = D = E = 0  представлен в табл 4.3. Ниже приводятся необходимые пояснения и рекомендации.

Таблица 4. 3. Подрограмма обслуживания периодического прерывания

| Символическое имя или метка | Команда или директива | # Комментарии | Номер блока на рис.2.1 2.2, 2.3.* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | org $C800 | Начальный адрес подпрограммы |  |
| OTL1 | ldx #$1000 | $1000X [НП] | 0 |
|  | bset TFLG2,y, #10000000 | [ИН]. Сброс флага переполнения таймера. |  |
|  | ldaa PORTC | $1F03A [ПР]. Ввод в аккумулятор А осведомительного слова из порта С эмулятора портов | 1 |
|  | ldy #$0050 | $0050Y [НП] | 2 |
|  | staa SKLAD,y | A($0050) [ИН] |  |
|  | brclr SKLAD,y, %00000010, UNS | Если бит 1 ячейки с адресом $0050 равен 0, то переход по адресу, соответствующему метке UNS [ИН] | 3 |
|  | brclr SKLAD,y, %00000100, RET | Если бит 2 ячейки с адресом $0050 равен 0, то переход по адресу, соответствующему метке RET [ИН] | 4 |
|  | ldx CIW,y | ($0053)Xh ($0054)Xl [ИН]; Загрузка регистра X содержимым счетчика прерываний. | 5 |
|  | dex | (X)-1X [НЯ] |  |
|  | stx CIW,y | Xh($0053) Xl($0054) [ИН]; Загрузка счетчика прерываний содержимым регистра X |  |
|  | bne RET | Если содержимое ($0053) или ($0054) не равно 0, то переход по адресу, соответствующему метке RET [ОТ] | 6 |
|  | inc NW,y | ($0051)-1($0051) [ИН] | 7 |
|  | ldab #K | 6B [НП] | 8 |
|  | cmpb NW,y | Сравнение содержимого B и ($0051) [ИН] |  |
|  | bne TRF | Если содержимое B  0, то переход по адресу, соответствующему метке TRF [ОТ] |  |
| UNS | clr NW,y | $00($0051) [ИН] | 9 |
| TRF | ldaa NW,y | ($0051)A [ИН] | 10 |
|  | lsla | Арифметический сдвиг влево A [НЯ]; Содержимое A удваивается |  |
|  | staa MW,y | A($0052) [ИН] |  |
|  | ldd #$D050 | $DOFCD [НП] | 11[1] |
|  | addb MW,y | (B)+($0052)B [ИН] | 11[2] |
|  | adca #$00 | (A)+$00+CA [НП]; Учет возможного переноса между аккумуляторами A и B |  |
|  | xgdx | DX [НЯ]; | 11[3] |
|  | ldd 0,x | A($0053) B($0054)[ИН]; | 11[4] |
|  | std CIW,y | #$D000D [ИН]; Загрузка D величиной Nn | 11[5] |
|  | ldd #$d000 | $D000D [НП] | 12{1} |
|  | addb NW,y | (B)+($0051)B [ИН] | 12{2} |
|  | xgdx | DX [НЯ]; | 12{3} |
|  | ldaa 0,x | [ИН] Загрузка A содержимым ячейки, адресуемой регистром X | 12{4} |
|  | staa PORTB | A($1F04) [ПР]; Вывод Yn в эмулятор портов. | 13 |
| RET | rti | Возврат из подпрограммы [НЯ] | 14 |

Назначение служебного блока.

Запрос прерывания от какой-либо подсистемы таймера или аккумулятора пульсаций формируется при установке флага в регистре TFLG1 или TFLG2. Если прерывание разрешено, то происходит обращение к подпрограмме обслуживания прерывания. Но установившийся флаг не сбрасывается автоматически при обработке прерывания. Следовательно, подпрограмма обслуживания прерывания должна обеспечивать сброс флага. В противном случае после обслуживания прерывания сразу же будет сформирован новый запрос и так далее. Применительно к алгоритму УУ это означает, что частота обращения к подпрограмме обслуживания периодического прерывания будет во много раз больше требуемой частоты Ft = 1/Tint. То есть, время вывода всех управляющих слов уменьшится.

Сброс флага осуществляется записью соответствующего содержимого в регистр флагов.

Особенности формирования адреса элемента массива.

В соответствии с алгоритмами на рис.2.2 и рис.2.3. формирование адреса элемента массива представляет собой суммирование 16-разрядного начального адреса массива, помещенного в аккумулятор D, и 7-разрядного смещения. Для алгоритма на рис.2.2 в качестве смещения выступает значение Mn , а для алгоритма на рис .2.3. – величина n.

Адрес элемента массива можно получить сложением содержимого D и ячейки памяти, хранящей величину смещения. Но результат операции может потребовать коррекции. Связано это с тем, что при сложении двух 8-разрядных чисел для записи суммы может быть не достаточно 8 битов. В этом случае возникает переполнение разрядной сетки, сопровождающееся формированием признака C = 1.

Для примера рассмотрим формирование адреса величины N5 , равного $D106. Для n=5 значение Mn = 10 = 0А = %00001010. Начальный адрес массива, помещенный в D, равен $D0FC. Тогда содержимое B равно $FC = %11111100. Сложение B и Mn выглялит следующим образом.

1 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0

------------------

[1] 0 0 0 0 0 1 1 0

В квадратных скобках показан сформированный, но пока неучтенный признак переноса C. После сложения B = %00000110 = $06. Содержимое D равно $D006 и не является адресом N5. Но можно учесть возникший перенос и скорректировать результат, например, при помощи команды

adca $00

Команда производит сложение содержимого аккумулятора A, равного $D0, числа $00 и значения признака переноса С. Сложение выглядит следующим образом:

1 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1

----------------

[0] 1 1 0 1 0 0 0 1

В результате операции содержимое A = $D1, содержимое D = $D106. В аккумуляторе D сформирован адрес величины N5.

4.2.3. Составление подпрограммы обслуживания прерывания от сигнала на выводе IRQ

Подпрограмма составляется в соответствии с алгоритмом, представленным в разделе 2.2. Пример подпрограммы для варианта E = 0 представлен в таблице 4.4.

Таблица. 4.4. Подпрограмма обслуживания прерывания от сигнала на выводе IRQ

| Символическое имя или метка | Команда | # Комментарии | Номер блока на рис.2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF_IRQ | ldy #$0050 | $0050Y [НП] Формирование в Y начального адреса служебной секции | 1 |
|  | ldd #$0001 | $0001D [НП] |  |
|  | std CIW,y | A($0053) B($0054) [ИН] Запись 1 в счетчик прерываний |  |
|  | rti | Возврат из подпрограммы [НЯ] | 0 |

4.2.4. Выбор величины Tint и расчет последовательности Nn

Время вывода управляющего слова в соответствии с алгоритмом на рис. 2.1 определяется из выражения:

Ťn= Tint.Nn		(1)

Таким образом, при известном Tint рассчитать значения Nn достаточно просто:

Nn = Ťn /Tint		(2)

Так как Nn может принимать только целочисленные значения время вывода управляющего слова может принимать только отдельные дискретные значения. Отсюда следует, что обеспечить точное значение управляющего слова часто нельзя. Возникающая погрешность Tn равна:

Tn = Ťn -Tn		(3)

Очевидно, что чем меньше Tint, тем меньще погрешность. При правильно выбранном Tint должно выполняться условие:

Tn Tint/2	; n = 0,1,,К-1	(4)

То есть абсолютная погрешность времени вывода не может быть полностью устранена, но может быть сведена к минимуму.

Кроме выражения (4) существует еще одно ограничение при выборе Tint. Оно связано с тем, что в массиве для хранения одной величины отводится две ячейки (16 бит). Следовательно, максимальное 16 – разрядное число, которое можно записать в эти ячейки, равно $FFFF=65535. Отсюда следует:

Nn  65535			(5)

Для выбора Tint требуется рассмотреть последовательность величин Tn и выбрать в ней максимальное величину. Пусть это будет некая величина Tmax. Очевидно,что если условие (5) будет выполняться для значения Nmax, определяемого как:

Nmax = Tmax/Tint,

то оно будет выполняться и для остальных Nn.

Для каждого источника периодического прерывания величина Tint может принимать четыре значения. Следовательно, существуют четыре значения допустимого времени вывода управляющего слова Тдоп,l ,определяемого как

Тдоп,l = 216 Tint l	;		l = {1,2,3,4}

Расположим Тдоп,l в порядке возрастания:

0<Тдоп1<Тдоп2<Тдоп3<Тдоп4.

Выполнение одного из условий:

0<TmaxТдоп1	(6)

Тдоп,lTmaxТдоп,l+1	(7)

означает одновременное выполнение условий (5) и (6), то есть свидетельствует о правильном выборе величины Tint.

Рассмотрим методику выбора Tint и расчета последовательности Nn для варианта A=C=D=0.

В рассматриваемом варианте в качестве источника периодического прерывания выступает переполнение таймера. Счетчик TCNT переключается импульсами с частотой Fc = Ft/Kd. Следовательно, состояние TCNT изменяется через время Tc = Kd/Ft. Переполнение 16-разрядного счетчика TCNT (а следовательно и формирование периодического прерывания) происходит через промежутки времени Tint. Тогда:

Tint = 216.Kd/Ft.

Счетчик прерываний также имеет 16 разрядов (две ячейки по 8 бит).Следовательно, допустимое время вывода будет равно:

Тдоп,l = 216.Tint = 232.Kd/Ft.

При синхронизации от кварцевого резонатора, установленного на плате, Ft = 2МГц. Коэффициент Kd может принимать значения 1,4,8,16.

Рассчитаем Tint и Tдоп,l для l= 1, соответствующего Kd =1:

Tint = 216.Kd/Ft=216.1/(2.106) = 32768 мкс;

Тдоп,1 = 216.Tint = 216 32768 = 2147,48 c 35,8 мин.

Аналогично рассчитываются Tint и Тдоп,l для других l. Результаты расчета представлены в табл.4.5. Для большей наглядности значения Тдоп,1 представлены также в минутах и часах. В пояснительной записке студент должен привести аналогичную таблицу для своего варианта.

Табл.4.5. Значения Tint и Тдоп.

| L | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kd | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Tint, мкс | 32768 | 131072 | 262144 | 524288 |
| Тдоп, с | 2147,5 | 8589,9 | 171179,9 | 34359,8 |
| Тдоп | 35,8 мин. | 2 ч 23,2 мин | 4ч 46,4 мин | 9 ч 32,7 мин |

В рассматриваемом примере управляющее слово с номером 3 обладает наибольшим  временем вывода по сравнению с другими словами: Т3=45 мин. Тогда Tmax = 45мин.

Очевидно, что при l = 1

Tmax>Тдоп

то есть ни (6), ни (7) не выполняются, а значит обеспечить время вывода управляющего слова, равное 45 мин (не внося изменений в алгоритм) при Tint = 32768 мкс нельзя. В данном случае не выполняется условие (5).

При l =2 выполняется условие (7):

T1 = 35,8 мин< 45 мин <T2 = 2 ч 23,2 мин

следовательно, одновременно выполняются (4) и (5). Выбираем Tint = 131072 мкс.

Зная Tint можно рассчитать Nn и определить абсолютную (Tn) и относительную (Tn) погрешность времени вывода всех управляющих слов. Для примера рассчитаем Nn, Tn, Tn для n = 3.

Tn/ Tint = 45.60/(131072 10-6) = 20599,365;

N3 = 20599;

Tn = Ťn-Tn =  N3- Tn/ Tint . Tint = 20599-29599,365  131072 10-6 = 47,8 мс;

Tn = (Tn/Tn).100% = (47,8.10-3/(45.60)).100% 1,77 10-3 %.

Аналогично производится расчет Nn, Tn и Tn для остальных n. Результаты расчета представлены в табл. 4.6. Значения Nn приведены как в двоичной, так и в шестнадцатеричной системе счисления (последнее понадобится при записи элементов массива в Программу).

Табл.4.6. Результаты расчета Nn, Tn, Tn.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Tn,мин | 0,2 | 24 | 5,5 | 45 | 7,1 | 3,2 |
| Tn, мс | 59 | 43 | 92 | 48 | 16 | 20 |
| Tn, % | 0,49 | 3 10-3 | 28 10-3 | 2 10-3 | 0,4 10-3 | 10,6 10-3 |
| Nn | 92 | 10986 | 2517 | 20599 | 3250 | 1465 |
| Nn | $005C | $2AEA | $09D5 | $5077 | $0CB2 | $05B9 |

Если для какого-то слова в результате расчета получилось значение Nn=65535, в массив следует записать $00

Массивы величин Yn и Nn следует записать в Программу при помощи директивы fcb. Значения Nn требуется предварительно разбить на байты. Для варианта A=B=C=D=E=0 запись будет выглядеть так, как показано в табл.4.7.

Табл.4.7. Запись в Программу элементов массива.

| Директивы, элементы массива | Комментарии |
| --- | --- |
| org $D000 | Указания транслятору о начальном адресе размещения массива величин Yn |
| fcb $0F,S78,$6D,$55,$42,$4E | Значение Yn |
| org $D0FC | Указания транслятору о начальном адресе массива размещения величин Nn |
| fcb $00,S5C,$2A,$EA,$09,$D5 | Значения Nn, разбитые на байты. |
| fcb $50,S77,$0C,$B2,$05,$B9 |  |

4.3. Модификации алгоритма и программы

Данный пункт выполняется факультативно.

Ввести дополнительно в алгоритм работы опрос сигналов X3 и X4 по следующему правилу:

X3=1 :	устройство работает с ранее заданными параметрами;

X3=0 :	управляющие слова формируются с теми же значениями, но время вывода каждого управляющего слова уменьшается в два раза по сравнению с ранее заданной;

X4=1 :	устройство управления работает в соответствии с заданным алгоритмом;

X4=0 :	запрещается влияние сигнала Z на алгоритм работы.

Сигналы X3,X4 вводятся в формате 0 0 0 X4 X3 X 2 X1 0. Алгоритм и Программа составляются студентом самостоятельно.

5. Отладка программы и подпрограмм

на отладочном модуле

Для отладки Программы на отладочном модуле HC11EVB следует использовать программу отладчик XDBG-11. Инструкция по работе с отладчиком приведена в Приложении П2.

После загрузки Программы в память микроконтроллера (внутреннюю и/или внешнюю) следует установить переключатели SA2, SA3 в верхнее положение, то есть подать X1=1, X2=1 и запустить Программу в автоматическом режиме. На светодиодах через промежутки времени Tn будет происходить смена цифровых кодов Yn. После нажатия кнопки SB2 (“IRQ”) должен появляться новый цифровой код. При неоьходимости можно переключаиелем SA2 = X2 = 0 запретиь формирование нового кода или переключателем SA1 = X1 =0 произвести установку начального состояния. Если Программа “не идет”, следует проверить ее выполнение в пошаговом режиме.

* Цифра в квадратных скобках показывает номер блока на рис. 2.2, в фигурных – на рис. 2.4